Coulombov zákon  F12= kQ1Q2 / r1-r23 )( r1 - r2)

k=1/40 a  0=107/ 4c2  =8,854*10-2 c2 N-1 m-2

intenzitu elstat. pola  E=F/ Q0   jednotka  W.m-1

E= - grad 

potenciál elstat. pola    d = 1/40 dQ0. / r   1V.

rozdiel potenc  U12= (r1)- (r2) = r1  r2  E.dr

potencial s obj.hust   = 1/40 V .dv ) / r

Gausovu vetu  je to tok intenzity el.pola von z

uzavretej plochy = náboju vo vnútry plochy  / 0.

smer intenzity E kolmá na povrch a E = - grad 

Moment dipolu  p=qa        moment síl  M=pxE

polohovú energia  Epot  = -p.E0

elekt. polarizácia  p = lim  1 / V  pi

el.indukcia   D=0E+p

Max rov pre induk div D=  o D.dS = Q

zachovajú sa   E;H tangen  D;B - normál zlož

kapacitu sustavy  C= Q/ 1-2 = Q/U12

enrgiu nabíteho kondenzátora: Wd=1/2QU

objem hust enrgie elstat. pola: Ue = (E.D)/ 2

def el. prúd   I=S j.ds          A-ampér.

vektor prúdovej hustoty:    j= Q N v

vztah medzi J a E:     j = E konduktivita

rovnicu kontinuity   ( δ/δ t ) + div j = 0

elektromotor napätie  Uc =  E*.dl

praca el.prúdu: A= UI dt

silu   dF= Idl x B

Biot-Savardov zák  B = 0/4  dl x r / r3

cirkulácia  mag. indukcie   B.dl = 0I

mag. moment prúdovej slučky: m= S Ids

vektor mag. polarizácie: M= 1/ΔV mA

intenzitu mag. pola H= B/0 – M

rot H = j + δ D  / δ t

B = rot A   div B = 0.

objem hust ener mag.pola: U = 1/2 H.B

mag.tok  0 = S B.ds

Faradayov zákon  o E.dl= -dQ /dt

rot E= -B / t

elektromot napätie U =  E.ds = -dQ/dt

energiu cievky U = 1/2  LI2

vzájomnú indukč e = -d/ dt = -L dI/ dt

Maxwellovým posuv prúd D/t

v = 1/ odmocnina( 0R 0R )

index lomu  n = c / v

Poyntingov vektor  S = E x H  Wm-2

rovinna elmag. vlna  E= -vk0 x B

B = -1/vk0 x E ; E=vB