Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Štefan Miškolci			Dvojica: 	2

Ročník:	1.				Úloha č.:	1

Krúžok:	C 18				Dátum mer.:	24.2.1999

Škol. rok:	1998/99

Hodnotenie:

Názov úlohy:	MERANIE OBSAHU ROVINNÝCH PLôCH

POLÁRNYM AMSLEROVÝM PLANIMETROM.

# Úlohy :

# Zmerajte obsah danej plochy.

# 2. Princíp merania :

# Na meranie plochy použijeme polárny Amslerov planimeter. Princíp merania takýmto planimetrom sa zakladá na posúvaní úsečky jedným koncovým bodom po hranici meranej plochy, druhým koncovým bodom po kružnici. Pritom vhodným zariadením možno určiť celkové posunutie niektorého bodu posúvanej úsečky.

- Prístroje a pomôcky:

polárny Amslerov planimeters pomocným lineárom, meraná plocha, podložná drevená doska

- Postup pri meraní:

Pri vzájomnom kolmom postavení ramien planimetra sa pri pohybe planimetra integrujúce koliesko neotáča a koncový bod planimetra sa pohybuje po kružnici. Kôli zmenšeniu systematických chýb má táto kružnica meranú plochu deliť na rovnaké časti a merať treba striedavo v oboch možných polohách planimetra. Známu plochu zmeriame celkovo 10-krát. Pri každom meraní treba odčítať počiatočnú hodnotu y1i , a koncovú hodnotu y2i , Vypočítať hodnotu yi = y2i – y1i ,aritmetický (výberový) priemer y  a výberovú smerodajnú odchýlku.  Rovnako postupujeme aj pri meraní známej plochy. Namerané a vypočítané hodnoty zapíšeme do tabuľky.

Obr. 1

O

A

A`

V úlohe som meral plošný obsah Poľska.

Známa plocha = 99,4 cm2

Mierka mapy   1: 3,76.106 cm  => plošná mierka mapy   1 : 14,0625.106 cm2

5. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt :

| i | x1i | x2i | xi | xi | (xi)2 .10-6 | y1i | y2i | yi | yi | (yi )2.10-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 2,491 | 2,491 | 0,0052 | 27 | 0 | 1,120 | 1,120 | 0,0013 | 169 |
| 2 | 2,491 | 4,962 | 2,471 | -0,0148 | 219 | 1,120 | 2,240 | 1,120 | 0,0013 | 169 |
| 3 | 4,962 | 2,480 | 2,482 | -0,0038 | 14 | 2,240 | 3,359 | 1,119 | 0,0003 | 9 |
| 4 | 2,480 | 4,956 | 2,476 | -0,0096 | 163 | 3,359 | 2,242 | 1,117 | -0,0017 | 289 |
| 5 | 4,956 | 2,487 | 2,469 | -0,0168 | 282 | 2,242 | 3,361 | 1,119 | 0,0003 | 9 |
| 6 | 2,487 | 4,984 | 2,497 | 0,0112 | 148 | 3,361 | 4,432 | 1,118 | 0,0007 | 49 |
| 7 | 4,984 | 2,492 | 2,492 | 0,0062 | 38 | 4,432 | 5,561 | 1,120 | 0,0013 | 169 |
| 8 | 2,492 | 4,987 | 2,495 | 0,0092 | 84 | 5,561 | 6,679 | 1,118 | 0,0007 | 49 |
| 9 | 4,987 | 2,490 | 2,497 | 0,0112 | 148 | 6,676 | 5,562 | 1,117 | -0,0017 | 289 |
| 10 | 2,490 | 0,002 | 2,488 | 0,0022 | 51 | 5,562 | 6,681 | 1,119 | 0,0003 | 9 |
|  |  |  | 2,4858 |  | 1179 |  |  | 1,1187 |  | 1210 |

6. Spracovanie nameraných hodnôt :

Obsah meranej plochy:

x                        2,4858

S = k x = S0 ––– = 99,4 cm2  –––-–––- = 220,8711 cm2

y                        1,1187

7. Výpočet neistoty merania :

Neistota typu B :

zmax       0,1 cm2

us0 = ––––  = ––––––- = 0,0577 cm2

3        3

Štandardná neistota merania

us0             ux               uy                                       0,0577 cm2           336 . 10-4             366 . 10-4

us = S   (––––)2 + (–––––)2  + (––––-)2  = 220,8711 cm2     (–––––––-––)2 + (–––––––––)2 + (-–––––––––––)2 =

S0                     x                 y                                         99,4 cm2              2,4858                1,1187

=  220,8711 cm2  .       ( 5,8 . 10-4 cm2 )2 + ( 135. 10-4 )2 + ( 33 . 10-4 )2    = 220,8711 cm2 . 139 . 10-4 = 3,07 cm2 

po prepočítaní cez mierku mapy to bude – 43 . 10-4 km2

us                   3,07 cm2

Ak ux = sx , uy = sy , potom : Relatívna štandardná neistota  –>  ––- 100% = –––––––––-- 100% = 1,39 %

S                220,8711 cm2

8. Výsledok merania :

S = ( 3 105 999 844    43 ) . 10 -4 km2

9. Zhodnotenie merania :

Hodnota rozlohy Poľska, ktorú som vyčítal z atlasu je 312 683 km2. Relatívna štandardná neistota je 1,39 % , preto môžeme meranie označiť ako veľmi presné.