SUGENOVSKÉ TYPY FUZZY MODELOV V ÚLOHÁCH REGULÁCIE

Používané typy modelov :

1. Mamdani

2. Sugeno (Takagi-Sugeno-Kang 1985)

Rozdielnosť (1) a (2)

Pravidlá sů v tvare fuzzy implikácie, antecendent je rovnaký,

konsekvent u Mandaniho - fuzzy výrok

konsekvent u Sugena       - analytický výraz

Tvar pravidla - Sugeno:

IF  x1 is A AND x2 is B AND ... xn  is Q THEN  u is f1(x1,...,xn)

-

f1(x1,...,xn) je lineárna alebo nelineárna funkcia (lineárna kombinácia 		        zložiek antecendentu

Ak uvažujeme viacero pravidiel ostrá hodnota u - stredná hodnota výstupu jednotlivých pravidiel určovaných z funkcií príslušnosti vstupov:

u=i=1mwiuii=1mwi

Stupeň príslušnosti riadiaceho zásahu wi sa určí z minima funkcií príslušnosti jednotlivých hodnôt antecendentov:

wi = min {x10,x20,...,xn0 }

kde xio, pre i=1,2,...,n sú merané ostré hodnoty vstupných premenných

Demonštračný príklad

Uvažujme dva vstupy a tri pravidlá :

R1:  IF e is M1 AND de is M2  THEN  u=e+de

R2:  IF  e is V1 THEN u=2e

R3 :  IF x2 is V2 THEN u=3de

Funkcie príslušnosti jednotlivých pravidiel :

M1(e)=1-0.0628e,  M2(de)= 1-0.125de,  V1(e)=-1+0.1e

M1(e)=-0.25+0.125de

Ak v určitom časovom okamžiku máme namerané hodnoty premenných

x10=e10=12 a x20=5 potom dosadením do fcie príslušnosti

M1(e10)= 1-0.0628e10= 0.25   M2(de20)=1-0.125de20=0.375

V1(e10)=-1+0.1e10= 0.2   V2(de20)=-0.25+0.125de20= 0.375

Hodnoty riadiaceho zásahu sú potom v určitom časovom okamžiku :

u1=e10+de20=12+5=17      w1=min{0.25, 0.375}=0.25

u2=2*e=2*12=24		   w2=0.2

u3=3*de=3*5=15                w3=0.375

Výsledná hodnota riadiaceho zásahu :

u=i=1mwiuii=1mwi=0.25+0.2*24+0.375*150.25+0.2+0.375=17.8

Vhodnosť Sugenovkých modelov :

- aproximácia nelineárnych závislostí

- existuje netóda (y) najdenia fčných závislosti parametrov funkcií z

funkcií antecendentov (Takagi-Sugeno 1985)

- využitie expertných vedomostí

Návrh PI regulátora pre Sugenovské modely

u(k) -u(k-1) = u(k) =f[e(k),e(k)]

Je to nelineárny regulátor ? Y

Pravidlá:

IF e(k) is A11 AND e(k) is A12 THEN u(k) =a11e(k)+a12e(k)

ELSE

IF e(k) is A21 AND e(k) is A22 THEN u(k) =a21e(k)+a22e(k)

ELSE

....................................................................................................

IF e(k) is Am1 AND e(k) is Am2 THEN u(k) =am1e(k)+am2e(k)

Aij- fuzzy množiny a aij sú koeficienty (konštanty)

Riadiaci zásah (výstup z regulátora sa potom určuje podľa vzťahu)

u=i=1mwi(ai1e(k)+ai2Dei(k))i=1mwi

pričom váhy wi sa určia ako minimum

wi  min{i1(e(k)),i2(e(k))}

i1(e(k)) a i2(e(k)) sú stupne príslušnosti pre odchýlku a diferenciu odchýlky.

Hľadanie parametrov Sugenovského regulátora (tuning of controller parameters):

- výstup PI regulátora má byť rovnaký ako pre pôvodný

nelineárny regulátor u(k)s=u(k)

- least-square method definujeme kvadrát odchýlky

Xk=u(k)su(k))2

- adaptácia koeficientov parametrov riadiaceho zásahu sa

realizuje podľa vzťahu

ai1(k+1)=aij(k)-2¶Ek¶ai1(k)ai1(k)-2wikEke(k)

ai2(k+1)=ai2(k)-2¶Ek¶ai2(k)ai1(k)-2wikEke(k)

- určenie lineárneho modelu pre každé pravidlo

PI regulátor

a11e(k)+a12e(k)

w

u(k)

e(k)

PI regulátor

a21e(k)+a22e(k)

+

+

w

e(k)                           ...................

PI regulátor

am1e(k)+am2e(k)

w

Celkový riadiaci zásah virtuálneho PI regulátora môžeme potom

vyjadriť :

u(k)=Kpe(k) + KI e(k)

Kp = i=1mwiaij 		KI = i=1mwiaij