FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Katedra automatizovaných systémov riadenia

IDENTIFIKÁCIA SYSTÉMOV

Zadanie č.1

Bratislava  2.11.1999 							Peter Herich

ZADANIE:

Vytvorte lineárny a kvadratický trojfaktorový (n=3) model pre aproximáciu funkčnej závislosti:

y=2(350−L)p∗q∗e−rT+randn, intervaly zmien premenných:1≤p≤50≤q≤4T≤r≤2T

kde L = číslo laboratória (328, alebo 330) a T je číslo, súvisiace s termínom začiatku cvičenia, teda: T=2 pre 7.30-9.00, T=3 pre 9.15-11.00, T=4 pre  11.10-12.45 a 15.00-16.45, T=5 pre 13.05-14.50.

V každom „bode“ treba uskutočniť tri paralelné experimenty, takže pri tvorbe modelu lineárneho bude potrebných N=3.23=24meraní a pri tvorbe Boxovho kvadratického zasa N=3.(23+2.3+1)=45 experimentov, pričom tieto sú pod vplyvom normálneho štandardizovaného rozdelenia, ktoré sa nastavuje pomocou: randn(‘seed’,S), kde S je poradové číslo študenta v krúžku.

Riešenie:

T = 5 ........................cvičenie od 13.05 do 14.50

L = 328 ....................laboratórium D328

S = 1 .........................poradové číslo v krúžku (Peter Herich)

n = 3 .........................počet vstupných premenných

Lineárny model:

| i | p | q | r | u0 | u1 | u2 | u3 | y1 | y2 | y3 | y | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3613 | 2.1163 | 1.8335 | 2.4371 | 5.4794 |
| 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | -1 | 1 | 1 | 11.8132 | 10.5288 | 11.1811 | 11.1744 | 14.3479 |
| 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.8860 | -2.9414 | 0.9800 | -0.0251 | -7.5987 |
| 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1.1918 | -0.4380 | 1.3655 | -0.0878 | 1.2699 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5.6020 | 6.5640 | 6.5640 | 6.2961 | 11.9410 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 | 1 | -1 | 32.7804 | 33.0215 | 33.0215 | 32.6703 | 20.8059 |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0.8115 | 0.4083 | -1.2901 | -0.0234 | -1.1371 |
| 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0.9637 | 0.6526 | -0.4108 | 0.4018 | 7.7314 |

Počet bodov experimentu N=2n=8

Použitím Gaussovho vzťahu

bk=12ni=12nukiyi získame koeficienty lineárneho modelu  b0 , b1 , b2 , b3 :

b0  = 6.6054	b1 = -4.4343	b2 = 6.5390	b3 = -3.2308

y=b0+b1.u1+b2.u2+b3.u3=6.6054−4.4343∗u1+6.5390∗u2−3.2308∗u3

Počet stupňov voľnosti: νy−=N∗q−1=8∗(3−1)=16

Qν−=i=12nj=1qyij−yi2=23.3804

Výberový rozptyl  je:  Sy2=Qyνy=1.4613

Sbi2=Sy2N=0.1827      a z toho potom  Sbi = 0.4274

Test štatistickej významnosti regresných koeficientov:

 = 5%  Studentovo rozdelenie: t1−α2νy=t0.97516=2.12

potom

∂=Sbi∗t0.97516=0.4274∗2.12=0.9061

Aby boli všetky koeficienty b štatisticky významné, musí platiť, že bi>

| b0 | = 6.6054  > 0.9061

| b1 | = 4.4343  > 0.9061

| b2 | = 6.5390  > 0.9061

| b3 | = 3.2308  > 0.9061

Odhadnuté y sa vypočíta dosadením koeficientov bi do vzťahu :

y=b0+b1.u1+b2.u2+b3.u3=6.6054−4.4343∗u1+6.5390∗u2−3.2308∗u3

Vypočítané odhadnuté hodnoty sú v tabuľke.

Test adekvátosti lineárneho modelu:

Počet stupňov voľnosti: νy~=2n−n−1=4

Qy~=i=1Nq∗yi−y~i2=918.1029

Disperzia adekvátnosti regresného modelu:   Sy~2=Qy~~νy~=918.10294=229.5257

Pomer:  Sy~2Sy2=157.0725

 = 5%   Z tabuliek Fischer – Snedecorovho rozdelenia: w1-(y,y) = w1-(4,16) = 3,01

157.0725  3,01	neplatí          a preto nemôžme prijať lineárny model    ZAMIETA SA!

Kvadratický model:

y=b0+b1.u1+b2.u2+b3.u3+b4.u12+b5.u22+b6.u32+b7u1u2+b8.u1u3+b9.u2u3

| i | P | q | r | u0 | u1 | u2 | u3 | u12- | u22- | u32- | u1 u2 | u1 u3 | u2 u3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.6455 | 3.6455 | 9.5569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1.3545 | 3.6455 | 9.5569 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | -1 | -1 | 1 |
| 3 | 4.6455 | 0.3545 | 9.5569 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | -1 | 1 | -1 |
| 4 | 1.3545 | 0.3545 | 9.5569 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | 1 | -1 | -1 |
| 5 | 4.6455 | 3.6455 | 5.4431 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | 1 | -1 | -1 |
| 6 | 1.3545 | 3.6455 | 5.4431 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | -1 | 1 | -1 |
| 7 | 4.6455 | 0.3545 | 5.4431 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | -1 | -1 | 1 |
| 8 | 1.3545 | 0.3545 | 5.4431 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | 2 | 7.5 | 1 | 1.2154 | 0 | 0 | 0.7469 | -0.7303 | -0.7303 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | 7.5 | 1 | -1.2154 | 0 | 0 | 0.7469 | -0.7303 | -0.7303 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 4 | 7.5 | 1 | 0 | 1.2154 | 0 | -0.7303 | 0.7469 | -0.7303 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | -1.2154 | 0 | -0.7303 | 0.7469 | -0.7303 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.2154 | -0.7303 | -0.7303 | 0.7469 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1.2154 | -0.7303 | -0.7303 | 0.7469 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.7303 | -0.7303 | -0.7303 | 0 | 0 | 0 |

| y1 | y2 | Y3 | y | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6537 | 2,4086 | 2,1258 | 2,7294 | 1.6718 |
| 9,0754 | 7,7910 | 8,4433 | 8,4366 | 9.6657 |
| 2,7199 | -2,1075 | 1,8139 | 0.8088 | 1.3356 |
| 1,6683 | 2,4221 | 4,2266 | 2.7723 | 2.3426 |
| 5,2159 | 6,1779 | 6,3363 | 5,9100 | 6.3170 |
| 21,2889 | 21,5300 | 20,7174 | 21,1788 | 20.6290 |
| 2,7102 | 2,3070 | 0,6086 | 1,8752 | 0.6233 |
| 7,4755 | 7,1643 | 6,1009 | 6,9136 | 7.9484 |
| 1,0073 | 3,2163 | 3,2721 | 2,4986 | 3.6237 |
| 14,5690 | 13,4885 | 13,9334 | 13,9970 | 12.9331 |
| 6,1730 | 6,8021 | 7,3559 | 6,7770 | 6.7464 |
| -0,3401 | -1,3186 | -2,1092 | -1,2560 | -1.1639 |
| 3,1137 | 2,0183 | 2,3034 | 2,4784 | 2.2506 |
| 9,1837 | 7,9513 | 7,4378 | 8,1909 | 8.4801 |
| 6,1860 | 4,6848 | 3,4038 | 4,7582 | 4.6651 |

Konštanty:

n = 3

N = 2n + 2*n + 1 = 15        μ=2nN=0.7303     α=±μ1−μN2=±1.2154

p∈1,5 , q∈⟨0,4⟩ , r∈5,10            x=xM−xm2ua+xM+xm2

p=2αu1+3		q=2αu2+2		r=2.5αu3+7.5

Prvky disperznej matice sú :

p0=1N=0.0667           p1=1μ.N=0.0913         p2=2μ21−μ2N2=0.2291

p3=1μ.2N=0.1250            p0POS=p0+nμ2p2=0.4333

bj=p1i=1Nyiuji pre j=1, … ,n                     bj=p2i=1Nyiui,j−n2−μ pre j=n+1, … ,2n 	   bj=p3i=1Nyiuizuiz pre j=2n+1, … ,n.n+32    a0=p0i=1Nyi→b0=a0−μi=1nbi+n

Koeficienty kvadratického modelu :

a0 = 5.8713		b4 = 2.4460		b7 = -1.7467

b1 = -3.8298		b5 = -1.2685		b8 = 1.5795

b2 = 3.2542		b6 = 0.4740		b9 = -1.3394

b3 = -2.5627					b0 = 4.6651

y=b0+b1.u1+b2.u2+b3.u3+b4.u12+b5.u22+b6.u32+b7u1u2+b8.u1u3+b9.u2u3

Počet stupňov voľnosti:    νy−=N.q−1=30

Qν−=i=12nj=1qyij−yi=35.7134             výberový rozptyl je Sy2=Qyνy=1.1904

Test štatistiky významnosti regresných koeficientov:

 = 5%  Studentovo rozdelenie: t1−α2νy=t0.97530=2.0420   , potom ∂=Sbi.t0.97530

Lineárne		Kvadratické		Zmiešané		Absolútny

Sbi=Sy2.p1		Sbi=Sy2.p2		Sbi=Sy2.p3		Sbi=Sy2.popos

Sb = 0.3297		Sb = 0.5223		Sb = 0.3858		Sb = 0.7182

 = 0.6732		 = 1.0665		 = 0.7877		 = 1.4665

| b1 | = 3.8298		| b4 | = 2.4460		| b7 | = 1.7467		| b0 | = 4.6651

| b2 | = 3.2542		| b5 | = 1.2685		| b8 | = 1.5795

| b3 | = 2.5627		| b6 | = 0.4740		| b9 | = 1.3394

Všetky koeficienty b  okrem koeficientu b6 sú v absolútnej hodnote väčšie ako príslušné   ->  sú významné.

Koeficient b6 je štatisticky NEVÝZNAMNÝ.

### Testovanie adekvátnosti modelu:

 = 5%    v tabuľke Fischer – Schnederového rozdelenia zistíme w1-

Počet stupňov voľnosti νy~=N−(k+1)=N−1+nn+32=5

Qy~=i=1Nqyi−y~i2=26.2466  		Sy~2=Qy~νy~=1110.25=5.2493

Pomer Sy~2Sy2=4.4095		Z tabuliek  w1-(y,y)= w1-(5,30) = 2,53

4.4095  2,53	neplatí          a preto nemôžme prijať ani kvadratický model   ZAMIETA SA

PROGRAM

clear;

disp('Kvadraticky model by Peter Herich');

b0=0;b1=0;b2=0;b3=0;b4=0;b5=0;b6=0;b7=0;b8=0;b9=0;a0=0;

Q=0;

Qv=0;

T=5;

N=15;

n=3;

t0975=2.042;

mi=0.7303;

ni=30;

ni2=5;

randn('seed',1);

% Boxov kvadraticky plan:

u0=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1];

u1=[1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1.2154 -1.2154 0 0 0 0 0];

u2=[1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0 0 1.2154 -1.2154 0 0 0];

u3=[1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.2154 -1.2154 0];

u1m=u1.^2-mi;

u2m=u2.^2-mi;

u3m=u3.^2-mi;

u12=u1.*u2;

u13=u1.*u3;

u23=u2.*u3;

p=[4.6455 1.3545 4.6455 1.3545 4.6455 1.3545 4.6455 1.3545 5 1 3 3 3 3 3]';

q=[3.6455 3.6455 .3545 .3545 3.6455 3.6455 .3545 .3545 2 2 4 0 2 2 2]';

r=[9.5569 9.5569 9.5569 9.5569 5.4431 5.4431 5.4431 5.4431 7.5 7.5 7.5 7.5 10 5 7.5]';

m=[p q r];

for k=1:15;v=m(k,:);

for i=1:3;y(k,i)=(2*(350-328))/v(1)*sqrt(v(2))*exp(-v(3)/T)+randn;end

y(k,4)=(y(k,1)+y(k,2)+y(k,3))/3;

Q=Q+(y(k,1)-y(k,4))^2+(y(k,2)-y(k,4))^2+(y(k,3)-y(k,4))^2;

end

p0=1/N;

p1=1/(mi*N);

p2=2/(mi^2*((1-mi)^2*N^2));

p3=1/(mi^2*N);

p0pos=p0+n*mi^2*p2;

p=[p0 p1 p2 p3 p0pos];

for i=1:15

b1=b1+u1(i)*y(i,4);

end

b1=p1*b1;

for i=1:15

b2=b2+u2(i)*y(i,4);

end

b2=p1*b2;

for i=1:15

b3=b3+u3(i)*y(i,4);

end

b3=p1*b3;

for i=1:15

b4=b4+u1m(i)*y(i,4);

end

b4=p2*b4;

for i=1:15

b5=b5+u2m(i)*y(i,4);

end

b5=p2*b5;

for i=1:15

b6=b6+u3m(i)*y(i,4);

end

b6=p2*b6;

for i=1:15

b7=b7+u12(i)*y(i,4);

end

b7=p3*b7;

for i=1:15

b8=b8+u13(i)*y(i,4);

end

b8=p3*b8;

for i=1:15

b9=b9+u23(i)*y(i,4);

end

b9=p3*b9;

b=[b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9];

for i=1:15

a0=a0+y(i,4);

end

a0=p0*a0;

b0=a0-mi*(b4+b5+b6);

for k=1:15;

yv(k)=b0+b1*u1(k)+b2*u2(k)+b3*u3(k)+b4*u1(k)^2+b5*u2(k)^2+b6*u3(k)^2+b7*u12(k)+b8*u13(k)+b9*u23(k);

end

Sy2=Q/ni;

SBlin=sqrt(Sy2*p1);

DELTAlin=SBlin*t0975;

SBkvd=sqrt(Sy2*p2);

DELTAkvd=SBkvd*t0975;

SBzms=sqrt(Sy2*p3);

DELTAzms=SBzms*t0975;

SBabs=sqrt(Sy2*p0pos);

DELTAabs=SBabs*t0975;

SB=[SBlin SBkvd SBzms SBabs];

DELTA=[DELTAlin DELTAkvd DELTAzms DELTAabs];

for k=1:15;

Qv=Qv+3*(y(k,4)-yv(k))^2;

end

Syv2=Qv/ni2;

pomer=Syv2/Sy2;

disp('y = ');disp(y);

disp('Q = ');disp(Q);

disp('p =');disp(p');

disp('b(1-9) =');disp(b');

disp('a0 =');disp(a0);

disp('b0 =');disp(b0);

disp('yv = ');disp(yv');

disp('SB = ');disp(SB');

disp('delta = ');disp(DELTA');

disp('Qv = ');disp(Qv);

disp('Sy2 = ');disp(Sy2);

disp('Syv2 = ');disp(Syv2);

disp('pomer =');disp(pomer);