Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Štefan Miškolci			Dvojica: 	2

Ročník:	1.				Úloha č.:	9

Krúžok:	C 18				Dátum mer.:	24.3.1999

Škol. rok:	1998/99

Hodnotenie:

Názov úlohy:	MERANIE MODULU PRUŽNOSTI V ŤAHU

Z PREDĹŽENIA DRÔTU

- Úlohy :

1.) Určite modul pružnosti v ťahu E drôtu z daného materiálu.

2.) Vypočítajte jeho absolútnu a relatívnu štandardnú neistotu.

3.) Vypočítajte hodnotu E  a porovnajte ju s hodnotou uvedenou v tabuľkách a prípadný

rozdiel zdôvodnite

- Princíp merania :

Na meranie modulu pružnosti v ťahu použijeme priamu metódu, t. j. vypočítame ho z rovnice :  = E . 

ktorou je definovaný. Odmeriame rozmery drôtu ( dĺžku l0 a prierez S ) a jeho predĺženie l pri danom zaťažení F . Z rovnice  = E .  po dosadení  = l / l0 = ( l – l0 ) / l  a  = F / S je :

l0 . F

# E = ––––––––

S . l

Predĺženie l je veľmi malé, preto nemôžeme merať priamo ( aspoň nie s dostatočnou presnosťou ) a preto použijeme tzv. zrkadlovú metódu. Drôt sa napne vo zvislej polohe v železnom stojane ( Obr. ). Horný koniec drôtu je pripojený na jednom ramene rovnoramennej páky, na jej druhom ramene je zavesené závažie. Aby bol drôt rovný, ponecháme trvalo zavesené základné závažie. Dolný koniec drôtu je pripevnený v strede S kovovej platničky. Jeden koniec tejto platničky sa môže otáčať okolo vodorovnej osi v mieste B a druhý koniec A sa môže merateľne posúvať vo zvislom smere pomocou mikrometrickej skrutky. V bode C na drôte je pripevnený malý stolík, o ktorý sa opiera podpera zrkadielka Z otáčaného okolo vodorovnej osi.      Pomocou tohto zrkadielka pozorujeme odčítacím ďalekohľadom milimetrovú stupnicu na ktorej sa prejaví predĺženie drôtu

( a to je veľmi malé ) posunutím milimetrovej stupnice v zornom poli ďalekohľadu. Ak sa časť drôtu medzi bodmi S a C predĺži o l , o rovnakú hodnotu sa posunie nahor aj stolček, zrkadielko sa pootočí a index stupnice sa v ďalekohľade zmení o y. Pri malých zmenách je posunutie stolčeka priamo úmerné zmene indexu, teda : l = K . y  (1)

Ak máme z posunutia indexu stupnice určiť skutočné predĺženie drôtu, treba najprv zistiť hodnotu konštanty úmernosti K. Môžeme to urobiť takto : mikrometrickou skrutkou posunieme bod A o určitú hodnotu h . Pritom sa posunie bod S a aj bod C o polovicu tejto hodnoty, pretože S je v strede platničky nakláňanej mikrometrom. Pre konštantu K platí podľa (1) :

K = h / 2n  kde n znamená index stupnice v ďalekohľade.

- Prístroje a pomôcky :

prístroj podľa obrázka, odčítací ďalekohľad, osvetlená stupnica, závažia, oceľový meter, mikrometer.

- Postup pri meraní :

dĺžku l0 drôtu medzi bodmi S a C odmerajte oceľovým metrom. Priemer drôto zmerajte 5 –krát na rôznych miestach mikrometrom a do výpočtov zoberte výberový priemer d všetkých meraní. Vypočítajte plochu prierezu drôtu. Konštantu K prístroja určite metódou merania postupných meraní a to tak, že budete otáčať skrutku mikrometra vždy o 0,1 mm 10 – krát vždy v tom istom smere. Po každom posunutí skrutky odčítajte polohu indexu v ďalekohľade. Potom vyrátajte konštantu.

Po uvoľnení skrutky do pôvodnej polohy odčítajte polohu indexu na stupnici. Postupne pridávajte závažia s hmotnosťou 0,5 kg až do celkovej hmotnosti 3 kg a po každom pridaní závažia odčítajte polohu indexu na stupnici yk. Zmena indexu pri príslušnom zaťažení je : y =  y0 – yk 

5. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt :

l0 = 54,3 cm = 0,543 m

S = 0,0962 m2

| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Č.M. |  | m [ kg ] |  | n0 | n1 | n | y0[ cm ] |  | yk[ cm ] | y[ cm] | R=m / y[ kg.m-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,5 |  | 24 | 23,7 | 0,3 | 20 |  | 21,2 | 1,2 | 41,66 |
| 2 |  | 1 |  | 23,7 | 23,3 | 0,4 | 21,2 |  | 22,5 | 1,3 | 38,46 |
| 3 |  | 1,5 |  | 23,3 | 22,9 | 0,4 | 22,5 |  | 23,7 | 1,2 | 41,66 |
| 4 |  | 2 |  | 22,9 | 22,5 | 0,4 | 23,7 |  | 25,0 | 1,3 | 38,46 |
| 5 |  | 2,5 |  | 22,5 | 22,0 | 0,5 | 25,0 |  | 26,2 | 1,2 | 41,66 |
| 6 |  | 3 |  | 22,0 | 21,6 | 0,4 | 26,2 |  | 27,5 | 1,3 | 38,46 |
| 7 |  |  |  | 21,6 | 21,2 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 21,3 | 20,8 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 20,8 | 20,3 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 20,3 | 19,9 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Priem. |  |  |  |  |  | n = 0,41 |  |  |  | y = 1,25 | R = 40,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y = 7,5 |  |

6. Spracovanie nameraných hodnôt :

4 . l0 . g          m        4 . 543 mm . 9,81 ms-2           0,5 kg

E = –––––––––- . –––– = ––––––––––––––––––––– . ––––––––– = 181 527,751 MPa

 . d2 . k         y          . ( 0,35 mm )2 . 0,0122      12,5 mm

7. Výpočet neistoty merania :

_

 ( Ki – K )2                                                                                   1

uK =      ––––––––––     = 0,018                                                     ul0 = –––– = 0,577 mm

n . ( n – 1 )                                                                                   3

_

 ( Ri – R )2                                                                                      0,01

uR =      ––––––––––-    = 1,752 kg.m-1                                          ud = ––––––– = 5,773 . 10-3 mm

n . ( n – 1 )                                                                                     3

uE                                 ulo       2              ud       2              uR      2              uK      2

––– . 100 % =          ––––––      +  4   ––––––     +      ––––––     +     ––––––-          .  100 % =

E                                   l0                       d                        R                       K

0,577    2            5,733 . 10-3    2           1,752   2            0,018   2

=            –––––      +       ––––––––––-    +       ––––––     +      ––––––-         . 100 % =

543                         0,35                      40,06                0,122

=         ( 1,063 . 10-3 )2 + ( 0,016 )2 + ( 0,044 )2 + ( 0,148 )2      . 100  % = 15,52 %

8. Výsledok merania :

Modul pružnosti v ťahu je : E = ( 181 527, 751  2817,310 ) MPa

9. Zhodnotenie merania :  V tabuľkách som našiel pre ťahanú oceľ hodnotu moduul pružnosti v ťahu 1,9 . 105 až 2,15 . 105 MPa, čo je o 8473 až 33473 MPa viac ako mnou nameraná a vypočítaná hodnota. Rovnako príliš veľká mi vyšla aj relatívna štandardná neistota merania – 15,52 . Toto si vysvetľujem ako dôsledok nepresného merania. Dôvod nepresného merania je ten, že odčítavací ďalekohľad bol príliš labilný a preto  odčítané polohy indexu boli veľmi nepresné. Ostatné prístroje použité na meranie a spracovanie nameraných hodnôt boli presné a nemali až taký vplyv na výsledok.