Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská Technická Univerzita

Katedra  merania

MERANIE DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTÍK

    - Andrej  Hozlár

3.TLK13

Úloha č.1: 	Závislosť zisku od frekvencie

Odmerajte a graficky spracujte závislosť zisku invertora od frekvencie v rozsahu 100 Hz až  30 kHz pri zosilnení

A= 10. Z grafu určte hraničnú frekvenciu.

Schéma zapojenia:

Súpis prístrojov:

G – generátor			PEAKTECH  2080

OZ – operačný zosilovač

OSC – osciloskop                      	TEKTRONIX 2205 – D309

R1 – rezistor		              1 k

R2 – rezistor			10 k

Veľmi často sa frekvenčné charakteristiky aproximujú dvoma úsečkami, zlom nastane pri hraničnej frekvencii.

Pri hraničnej frekvencii fh klesne zisk o 3 dB.

Namerané hodnoty:

|  |  |  |  |  |  | U1 = 10 V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | 1,05 | 2,03 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,3 | 12 |
| U2 [V] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 9,3 | 9,2 |
| b [dB] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,65 | 19,37 | 19,28 |
| f [kHz] | 13,1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| U2 [V] | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| b [dB] | 18,69 | 18,28 | 17,84 | 17,15 | 17,03 | 16,65 | 15,58 | 15,56 | 15,27 | 14,96 | 14,65 | 14,32 |

U1 – vstupné napätie

U2 – výstupné napätie

b – zisk

b = 20.log (U2/U1) = 20.log 5 = 13,98 dB

Vyhodnotenie:		Z tabuľky nameraných hodnôt sme zostrojili graf, z ktorého sme

potom určili hraničnú frekvenciu  fh = 16 kHz.

Úloha č.2:	Prechodová charakteristika

Odmerajte prechodovú charakteristiku invertora pri zosilnení jako v úlohe 1. Z grafu určte čas nábehu, čas dobehu a vzájomnú súvislosť medzi týmito časmi a hraničnou frekvenciou

Schéma zapojenia:

Súpis prístrojov:

G – generátor			PEAKTECH  2080

OZ – operačný zosilovač

OSC – osciloskop                      	TEKTRONIX 2205 – D309

R1 – rezistor		              1 k

R2 – rezistor			10 k

Prechodová charakteristika je definovaná ako odozva výstupu na jednotkový skok na vstupe. Nastavili sme si frekvenciu približne 1 kHz, aby bolo oneskorenie výstupného napätia dobre viditeľné a dalo sa pomerne presne merať.

Čas nábehu sa definuje jako časový úsek od okamihu keď sa napätie zmení o 10% z pôvodnej ustálenej hodnoty do okamihu, kým nadobudne 90% druhej ustálenej hodnoty.

tn = 6.50s = 30 s         čas nábehu

td = 6.50s = 30 s         čas dobehu

Vyhodnotenie:		Zistili sme, že čas nábehu a čas dobehu sú rovnaké, čo sa zhoduje s teoretickými

poznatkami. Medzi hraničnou ferkvenciou a týmito časmi by mal platiť vzťah :

tn = td = 0,35 / fh

Úloha č.3:	Prevodová charakteristika

Odmerajte dynamickú prevodovú charakteristiku invertora pri dvoch rôznych frekvenciách.

Dynamickú charakteristiku sme odmerali pri frekvenciách 470 Hz a 6 kHz. Na osciloskope sme si

Časovú základňu prepli do polohy XY. Vstupný signál sme uviedli do stavu saturácie tým, že sme nastavili

vstupný signál na hodnotu 2V.

Úloha č.4:	Fázová charakteristika

Odmerajte fázový posun medzi vstupným a výstupným napätím invertora pri troch rôznych frekvenciách:

f < 0,1 . fh			f = fh				f  > 10 . fh

Na osciloskope sme nastavili prep9na4 do polohy invert, aby sme mohli čo najpresnejšie pozorovať

Fázový posun pri troch frekvenciách. Hraničnú frekvenciu sme odhadli na 17 kHz, a preto sme merali fázový

posun pri 1,7 kHz; 17 kHz; 170 kHz.

f = 1,7 kHz				f = 17 kHz				f = 170 kHz

= 4,5 °				= 50 °		 	             	= 90 °

vzhľadom na to, že vstupný signál bol invertovaný, ku každej fáze sme pripočítali 180 °

f = 1,7 kHz				f = 17 kHz				f = 170 kHz

= 184,5 °				= 230 °		 	            	= 270 °

fázový posun nami určenej hraničnej frekvencie nebol 45 °, takže sme ju museli nesprávne odhadnúť.