# Návrh spojitého fuzzy PI, PD a diskrétneho PI regulátora

## Spojitý PI regulátor

### Metodika návrhu

Fuzzy PI regulátor je charakteristický tým, že jeho výstupom je prírastok akčnej veličiny Δuk=KpΔek+Kiek. Pomocou regulátora z kapitoly jedna som si určil univerzum pre sledované premenné ( vstupy a výstup regulátora ), potom som si zostrojil počiatočnú bázu pravidiel , kde som požil lingvistické premenné

| PB | Positive big |
| --- | --- |
| PS | Positive small |
| ZE | Zero |
| NS | Negative small |
| NB | Negativ big |

Z výpisu FIS matice je zrejmé aj použitie metód fuzzifikácie a defuzzifikácie a zároveň aj univerzá jednotlivých veličín. Ako vstupné veličiny slúžili regulačná odchýlka e a jej derivácia de a výstupnou veličinou bol prírastok akčnej veličiny du.

| [System] Type='mamdani' NumInputs=2 NumOutputs=1 NumRules=25 AndMethod='min' OrMethod='max' ImpMethod='min' AggMethod='max' DefuzzMethod='centroid' [Input1] Name='e' Range=[-1 1] MF1='nb':'trapmf',[-1.45 -1 -0.8 -0.6] MF2='ns':'trimf',[-0.6 -0.3 0] MF3='ze':'trimf',[-0.1 0 0.1] MF4='ps':'trimf',[0 0.3 0.6] MF5='pb':'trapmf',[0.6 0.8 1 1.44] [Input2] Name='de' Range=[-0.8 0.8] MF1='nb':'trapmf',[-1.12 -0.8 -0.7 -0.5] MF2='ns':'trimf',[-0.6 -0.3 0] MF3='ze':'trimf',[-0.1 0 0.1] MF4='ps':'trimf',[0 0.3 0.6] MF5='pb':'trapmf',[0.5 0.7 0.8 1.16] [Output1] Name='du' Range=[-0.8 0.8] MF1='nb':'trapmf',[-1.14 -0.8 -0.5 -0.3] MF2='ns':'trimf',[-0.5 -0.25 0] MF3='ze':'trimf',[-0.12 0 0.12] MF4='ps':'trimf',[0 0.25 0.5] MF5='pb':'trapmf',[0.3 0.5 0.8 1.14] [Rules] |  | Definovanie FIS matice Nastavenie metód pre fuzzyfikáciu a defuzzykáciu Parametre funkcií príslušnosti pre jednotlivé veličiny, typy funkcií príslušnosti a ich rozsahy ( univerzá ) Pravidlá FIS matice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1, 3 (1) : 1 1 2, 1 (1) : 1 1 3, 1 (1) : 1 1 4, 1 (1) : 1 1 5, 1 (1) : 1 | 2 1, 3 (1) : 1 2 2, 3 (1) : 1 2 3, 1 (1) : 1 2 4, 2 (1) : 1 2 5, 5 (1) : 1 | 3 1, 4 (1) : 1 3 2, 2 (1) : 1 3 3, 3 (1) : 1 3 4, 4 (1) : 1 3 5, 2 (1) : 1 | 4 1, 1 (1) : 1 4 2, 4 (1) : 1 4 3, 5 (1) : 1 4 4, 3 (1) : 1 4 5, 3 (1) : 1 | 5 1, 5 (1) : 1 5 2, 5 (1) : 1 5 3, 5 (1) : 1 5 4, 5 (1) : 1 5 5, 3 (1) : 1 |

tab. 1

Počet funkcií príslušnosti som zvolil päť pre každú veličinu, čo malo zabezpečiť dostatočne kvalitné riadenie sústavy. Zobrazenie bázy pravidiel ako funkcie du=f(e,de) je zobrazené na následujúcom obrázku

Z nastavenia bázy pravidiel je vidieť, že sústava je citlivá na akčný zásah a bolo veľmi namáhavé nastaviť bázu tak, aby som mal kvalitný akčný zásah. Rovnako som pri ladení regulátora  nastavoval aj rozsahy funkcií príslušnosti, čo rovnako ovplyvňovalo kvalitu prechodového deja. V tabuľke číslo dva sú zobrazené jednotlivé funkcie príslušnosti pre vstupné a výstupné veličiny.

tab. 2

Pri návrhu pravidiel som sa zameral na to, aby preregulovanie systému bolo minimálne ( chcel som dosiahnuť nulové  ) a zároveň čo najkvalitnejší prechodový dej.

### Výsledky simulácií

Pre simulácie som použil simulačnú schému

a bázu pravidiel uvedenú v tabuľke číslo jedna.

Y(t)

E(t), dE(t)/dt

U(t)

Porovnanie ručne navrhnutého regulátora a ručne navrhnutého PID regulátora ukazuje, že fuzzy regulátor je kvalitnejší. Nábeh systému je síce pomalší, ale skôr dosiahne žiadanú hodnotu a zároveň nemá žiadne preregulovanie. Priebeh akčnej veličinyv grafe U(t) nie je práve najvhodnejší. Kedže FIS matica fuzzy PI regulátora bola symetrická skok žiadanej veličiny “nahor” aj “nadol” má rovnaký priebeh.

Správnym návrhom fuzzy regulátora sa dá podstatne skvalitniť riadenie systému.

## Spojitý PD reulátor

### Metodika návrhu

Pre fuzzy PD regulátor platí, že jeho výstupom je priamo akčný zásah na riadenú sústavu a teda jeho diferenčná rovnica sa dá zapísať v tvare uk=KpΔek+Kdek. Zadaná riadená sústava je sústava bez astatizmu a tak riadenie pomocou PD regulátora by malo trvalú regulačnú odchýlku a tak, aby som dosiahol priebeh bez TRO pomohol som systému  predkorekciou ako to ukazuje simulačná schéma

Opäť som navrhol FIS maticu s dvoma vstupnými e, de a jednou výstupnou veličinou u.

| Výpis FIS matice [System] Name='pdfis' Type='mamdani' Version=2.0 NumInputs=2 NumOutputs=1 NumRules=25 AndMethod='min' OrMethod='max' ImpMethod='min' AggMethod='max' DefuzzMethod='centroid' |  |  | [Output1] Name='du' Range=[-0.8 0.8] NumMFs=5 MF1='nb':'trapmf',[-1.14 -0.8 -0.6 -0.3] MF2='ns':'trimf',[-0.6 -0.3 0] MF3='ze':'trimf',[-0.5 0 0.5] MF4='ps':'trimf',[0 0.3 0.6] MF5='pb':'trapmf',[0.3 0.6 0.8 1.14] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Input1] Name='e' Range=[-1 1] NumMFs=5 MF1='nb':'trapmf',[-1.45 -1 -0.8 -0.6] MF2='ns':'trimf',[-0.6 -0.3 0] MF3='ze':'trimf',[-0.3 0 0.3] MF4='ps':'trimf',[0 0.3 0.6] MF5='pb':'trapmf',[0.6 0.8 1 1.44] |  |  | [Input2] Name='de' Range=[-0.8 0.8] NumMFs=5 MF1='nb':'trapmf',[-1.12 -0.8 -0.7 -0.5] MF2='ns':'trimf',[-0.6 -0.3 0] MF3='ze':'trimf',[-0.3 0 0.3] MF4='ps':'trimf',[0 0.3 0.6] MF5='pb':'trapmf',[0.5 0.7 0.8 1.16] |  |  |
| 1 1, 3 (1) : 1 1 2, 5 (1) : 1 1 3, 2 (1) : 1 1 4, 1 (1) : 1 1 5, 1 (1) : 1 | 2 1, 1 (1) : 1 2 2, 2 (1) : 1 2 3, 3 (1) : 1 2 4, 4 (1) : 1 2 5, 5 (1) : 1 | 3 1, 1 (1) : 1 3 2, 2 (1) : 1 3 3, 3 (1) : 1 3 4, 4 (1) : 1 3 5, 5 (1) : 1 |  | 4 1, 1 (1) : 1 4 2, 2 (1) : 1 4 3, 3 (1) : 1 4 4, 4 (1) : 1 4 5, 5 (1) : 1 | 5 1, 5 (1) : 1 5 2, 4 (1) : 1 5 3, 4 (1) : 1 5 4, 1 (1) : 1 5 5, 3 (1) : 1 |

Po skúsenostiach s PI regulátorom som opäť sa snažil dodržať symetriu FIS matice, čo ako som predpokladal malalo zabezpečiť rovnaký skok „nahor“ aj „nadol“, čo sa potvrdilo.

funkcia U=f(E, dE)

Funkcie príslušnosti som opäť zvolil trojuholníkové

### Výsledky simulácie

Ako ukazujú výsledky simulácie aj fuzzy PD regulátor je kvalitnejší ako klasický PID ( aj napriek tomu, že sa mu niečo pomohlo )

Graf č. 1 Porovnanie riadenia pomocou klasického PID a fuzzy PD regulátora ( menšie preregulovanie pre fuzzy PD )

Graf č. 2 Priebeh e(t), de(t)

Graf č. 3 Priebeh riadiaceho zásahu u(t)

tab. 3

## Diskrétny PI regulátor

Pri návrhu som postupoval rovnako ako pri návrhu oboch predchádzajúcich regulátorov a tak kvôli stručnosti uvádzam len použité funkcie príslušnosti a výsledky simulácie.  Pri simulácií som použil následovnú schému

### Výsledky simulácie

Graf č. 1 Porovnanie riadenia pomocou klasického PID a fuzzy PD regulátora ( menšie preregulovanie pre fuzzy PD )

Graf č. 2 Priebeh e(t), de(t)

Graf č. 3 Priebeh riadiaceho zásahu u(t)

Nábeh systému pomocou diskrétneho fuzzy PI regulátora je síce pomalší ako pre klasický PID regulátor, ale podarilo sa mi dosiahnuť, že tento prechodný dej je bez preregulovania, čo som si stanovil ako cieľ. Priebeh riadiaceho zásahu však už nespĺňa požiadavky kvality.

## Záver

Pri návrhu spojitého fuzzy PI regulátora som sa pokúsil zmeniť aj typy funkcií príslušnosti, ale výsledky sa zhoršili, čo bolo podľa môjho názoru spôsobené tým, že som naladil ako rozsahy funkcií príslušnosti, tak aj pravidlá pre trojuholníkové funkcie a sústava bola citlivá na minimálne zmeny. Rovnako zmeny metód fuzzifikácie, defuzzifikácie, agregácie a konjunkcie nemali pozitívny vplyv a výsledok riadenia.