Fakulta Elektrotechniky a Informatiky STU Bratislava

Katedra informatiky a výpočtovej techniky

Simulácia multiplexora.

INFA - krúžok 11.

Mojmír Murín

9.4.1998

Specifikácia problému:

Rozhodol som sa simulovať jednoduchý troj-vstupový multiplexor realizovaný pomocou

dvoch hradiel typu NOT a štyroch troj-vstupových hradiel typu NAND.

Podľa špecifikácie zadania som nastavil pre jedno hradlo typu NAND rôzne hodnoty oneskorenia pre

nábežnú a dobežnú hranu vstupného impulzu.

Schéma zapojenia:

&

&

&

1

1

&

Tabuľka logickej funkcie:

| A1 | A2 | A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | X | X | L |
| L | L | H | X | X | H |
| H | L | X | L | X | L |
| H | L | X | H | X | H |
| L | H | X | X | L | L |
| L | H | X | X | H | H |
| H | H | X | X | X | L |

Simulačný program:

/*

/*

/*	Simulacia 3 vstupoveho multiplexora

/*	pomocou logickych clenov NAND ( 3-vstupove 4ks. )

/*	a dvoch clenov NOT.

/*

/*	(c) 1998 Mojmir Murin

/*

/*	Modelovanie a simulacia 3. rocnik FEI-STU Blava.

/*

/*

*/

#include <toolset.h>

class MyLogicSimulation : public WLogicSimulation {

protected:

virtual void update();

virtual void initSimulation();

CPin A1, A2, A, B, C, Y, Int1, Int2, Int3, Int4, Int5;

FILE *log;

public:

MyLogicSimulation();

~MyLogicSimulation() {fclose(log);};

virtual void vprint(const char *fmt, va_list arglist);

};

// konstruktor MylogicSimulation - volanie konstruktora zakladnej triedy,

// vytvorenie uzlov schemy, vytvorenie logickych clenov,

// otvorenie logu SIM.LOG.

MyLogicSimulation::MyLogicSimulation() :

log(NULL),

WLogicSimulation("Logic Simulation", 1200.0),

A1("A1"),

A2("A2"),

A("A"),

B("B"),

C("C"),

Y("Y"),

Int1("I1"),

Int2("I2"),

Int3("I3"),

Int4("I4"),

Int5("I5")

{

new Nand3Gate(this, A,		Int1,	Int2,	Int3, 5, 10);  // 5 L->H ; 10 H->L

// Aj tak si myslim ze je to naopak !

// Look at simulation output !

new Nand3Gate(this, B,		Int2,	A1,		Int4, 	5, 5);

new Nand3Gate(this, C,		Int1,	A2,		Int5, 	5, 5);

new Nand3Gate(this, Int3,	Int4,	Int5,		Y,  	5, 5);

new NotGate(this, A1,	Int1, 5, 5);

new NotGate(this, A2,	Int2, 5, 5);

ErrorCheck((log = fopen("SIM.LOG", "wt")) == NULL,

"Unable to create simulation logfile SIM.LOG.");

}

// metoda vprint() - vystup na obrazovku a do logu SIM.LOG

void MyLogicSimulation::vprint(const char *fmt, va_list arglist)

{

vprintf(fmt, arglist);

if (log) vfprintf(log, fmt, arglist);

}

// metoda update() obsahuje volania metod, ktore obnovuju stavy na vystupnych

// a vnutornych uzloch jednotlivych logickych clenov

void MyLogicSimulation::update()

{

clock(A1, 300, 300, LOW);

clock(A2, 600, 600, LOW);

clock(A,	20,	 15,  LOW);

clock(B,	45,  30,  LOW);

clock(C,  100,  85,  LOW);

WLogicContainer::update();

}

// inicializacia simulacie - naplanujeme priebehy logickych hodnot

// na vstupnych uzloch, nastavime sondy na uzly, ktore chceme sledovat.

void MyLogicSimulation::initSimulation() {

setPin(A1, 0, LOW, TRUE);

setPin(A1, 300, HIGH, TRUE);

addProbe(&A1);

addProbe(&A2);

addProbe(NULL);

addProbe(&A);

addProbe(&B);

addProbe(&C);

addProbe(NULL);

addProbe(&Y);

}

int main() {

MyLogicSimulation sim;

//  sim.stepping( TRUE );

sim.simulate();

return 0;

}

Vstupné priebehy:

Ako už z programu vidno zvolil som pre každý vstup zdroj hodinového signálu s rôznou frekvenciou, v závislosti na type.

Pre vstupy adresy A1,A2 je clock taký aby sa vystriedali všetky stavy počas behu simulácie.Ostatné vstupy sú riešené obdobne,

a kôli prehľadnosti je na každý zo vstupov privedený  iný hodinový signál.

Z hľadiska prehľadnosti výstupu simulácie nedávam do výstupu hodnoty vnútorných signálov.

Výsledky simulácie:

| Start simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | A1 | A2 |  | A | B | C | Y |
| 0 | L | X |  | X | X | X | X |
| 0 | L | L |  | L | L | L | X |
| 10 | L | L |  | L | L | L | L |
| 20 | L | L |  | H | L | L | L |
| 35 | L | L |  | L | L | L | H |
| 45 | L | L |  | L | H | L | L |
| 55 | L | L |  | H | H | L | L |
| 70 | L | L |  | L | H | L | H |
| 75 | L | L |  | L | L | L | H |
| 80 | L | L |  | L | L | L | L |
| 90 | L | L |  | H | L | L | L |
| 100 | L | L |  | H | L | H | L |
| 105 | L | L |  | L | L | H | H |
| 115 | L | L |  | L | L | H | L |
| 120 | L | L |  | L | H | H | L |
| 125 | L | L |  | H | H | H | L |
| 140 | L | L |  | L | H | H | H |
| 150 | L | L |  | L | L | H | L |
| 160 | L | L |  | H | L | H | L |
| 175 | L | L |  | L | L | H | H |
| 185 | L | L |  | L | L | L | L |
| 195 | L | L |  | H | H | L | L |
| 210 | L | L |  | L | H | L | H |
| 220 | L | L |  | L | H | L | L |
| 225 | L | L |  | L | L | L | L |
| 230 | L | L |  | H | L | L | L |
| 245 | L | L |  | L | L | L | H |
| 255 | L | L |  | L | L | L | L |
| 265 | L | L |  | H | L | L | L |
| 270 | L | L |  | H | H | L | L |
| 280 | L | L |  | L | H | L | H |
| 285 | L | L |  | L | H | H | H |
| 290 | L | L |  | L | H | H | L |
| 300 | H | L |  | H | L | H | L |
| 315 | H | L |  | L | L | H | L |
| 335 | H | L |  | H | L | H | L |
| 345 | H | L |  | H | H | H | L |
| 350 | H | L |  | L | H | H | L |
| 355 | H | L |  | L | H | H | H |
| 370 | H | L |  | H | H | L | H |
| 375 | H | L |  | H | L | L | H |
| 385 | H | L |  | L | L | L | L |
| 405 | H | L |  | H | L | L | L |
| 420 | H | L |  | L | H | L | L |
| 430 | H | L |  | L | H | L | H |
| 440 | H | L |  | H | H | L | H |
| 450 | H | L |  | H | L | L | H |
| 455 | H | L |  | L | L | L | H |
| 460 | H | L |  | L | L | L | L |
| 470 | H | L |  | L | L | H | L |
| 475 | H | L |  | H | L | H | L |
| 490 | H | L |  | L | L | H | L |
| 495 | H | L |  | L | H | H | L |
| 505 | H | L |  | L | H | H | H |
| 510 | H | L |  | H | H | H | H |
| 525 | H | L |  | L | L | H | H |
| 535 | H | L |  | L | L | H | L |
| 545 | H | L |  | H | L | H | L |
| 555 | H | L |  | H | L | L | L |
| 560 | H | L |  | L | L | L | L |
| 570 | H | L |  | L | H | L | L |
| 580 | H | L |  | H | H | L | H |
| 595 | H | L |  | L | H | L | H |
| 600 | L | H |  | L | L | L | H |
| 610 | L | H |  | L | L | L | L |
| 615 | L | H |  | H | L | L | L |
| 630 | L | H |  | L | L | L | L |
| 645 | L | H |  | L | H | L | L |
| 650 | L | H |  | H | H | L | L |
| 655 | L | H |  | H | H | H | L |
| 665 | L | H |  | L | H | H | H |
| 675 | L | H |  | L | L | H | H |
| 685 | L | H |  | H | L | H | H |
| 700 | L | H |  | L | L | H | H |
| 720 | L | H |  | H | H | H | H |
| 735 | L | H |  | L | H | H | H |
| 740 | L | H |  | L | H | L | H |
| 750 | L | H |  | L | L | L | L |
| 755 | L | H |  | H | L | L | L |
| 770 | L | H |  | L | L | L | L |
| 790 | L | H |  | H | L | L | L |
| 795 | L | H |  | H | H | L | L |
| 805 | L | H |  | L | H | L | L |
| 825 | L | H |  | H | L | L | L |
| 840 | L | H |  | L | L | H | L |
| 850 | L | H |  | L | L | H | H |
| 860 | L | H |  | H | L | H | H |
| 870 | L | H |  | H | H | H | H |
| 875 | L | H |  | L | H | H | H |
| 895 | L | H |  | H | H | H | H |
| 900 | H | H |  | H | L | H | H |
| 910 | H | H |  | L | L | H | H |
| 915 | H | H |  | L | L | H | L |
| 925 | H | H |  | L | L | L | L |
| 930 | H | H |  | H | L | L | L |
| 945 | H | H |  | L | H | L | L |
| 965 | H | H |  | H | H | L | L |
| 975 | H | H |  | H | L | L | L |
| 980 | H | H |  | L | L | L | L |
| 1000 | H | H |  | H | L | L | L |
| 1015 | H | H |  | L | L | L | L |
| 1020 | H | H |  | L | H | L | L |
| 1025 | H | H |  | L | H | H | L |
| 1035 | H | H |  | H | H | H | L |
| 1050 | H | H |  | L | L | H | L |
| 1070 | H | H |  | H | L | H | L |
| 1085 | H | H |  | L | L | H | L |
| 1095 | H | H |  | L | H | H | L |
| 1105 | H | H |  | H | H | H | L |
| 1110 | H | H |  | H | H | L | L |
| 1120 | H | H |  | L | H | L | L |
| 1125 | H | H |  | L | L | L | L |
| 1140 | H | H |  | H | L | L | L |
| 1155 | H | H |  | L | L | L | L |
| 1170 | H | H |  | L | H | L | L |
| 1175 | H | H |  | H | H | L | L |
| 1190 | H | H |  | L | H | L | L |
| 1200 | L | L |  | L | L | L | L |
| End Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |