# VSEOBECNE POZIADAVKY

POZIADAVKY NA RIESENIE

- Navrhnuty model opisany pomocou grafu udalosti(interakcie udalosti a stavove premenne). Tuto cast predlozi student cviciacemu najneskor 2 tyzdne pred riadnym terminom odovzdania realizacie uloh specifikovanych v bode 2 - 4.

- Implementacia modelu, prilozeny vypis zdrojoveho komentovaneho programu.

- Specifikacia simulacnych experimentov a interpretacia vysledkov v prehladnej forme (napr. tabulky, grafy, ...).

- Odpovede na zadane otazky.

Poznamka. Riesenie je mozne odovzdat v pisomnej forme alebo vo forme

ASCII suboru na diskete.

## Poziadavky na realizaciu simulacnych experimentov

Pri vypracovavani odpovedi na kladene otazky je potrebne si uvedomit, ze ziskane vysledky maju statisticku povahu a ze konkretna hodnota vysledku zavisi od pociatocnej inicializacie generatorov nahodnych cisel. Preto je nevyhnutne

- zabezpecit nastavenie kazdeho generatora nahodnych cisel pomocou metody randomize do nahodneho stavu

- pouzivat jeden generator nahodnych cisel len na jeden ucel (napr. generovanie intervalu medzi prichodmi poziadaviek do systemu)

- realizovat minimalne 10 simulacnych behov s rovnakymi parametrami

- urcit priemer a odchylku (z uvedenych min. 10 behov) pre vsetky relevantne ciselne hodnoty uvedene v odpovedi na otazky

# Vseobecne pokyny k uloham

Jednotlive ulohy patria do urcitych skupin (tried uloh). V uvode ku skupine uloh sa mozu nachadzat pokyny tykajuce sa vsetkych uloh v danej skupine. Splnenie tychto pokynov/uloh je zavazne pre riesitelov konkretnej "instancie" ulohy z danej skupiny.

# Dve prepojene montazne pracoviska

Vseobecne pokyny

Zadanie rieste najskor v povodnom zneni, potom realizujte jednu z nasledujucich modifikacii (podla urcenia cviciaceho). Porovnajte a zdovodnite dosiahnute vysledky

Modifikacie

- súčiastka potrebuje na presunutie na druhé pracovisko čas Tt (napr. dopravník, rovnomerné rozdelenie 0-100sec.)

- druhé obslužné miesto nema zasobnik: ak je druhy pracovnik obsadený, potom prvy pracovnik zostáva blokovaný súčiastkou a musí čakať na ukoncenie prace druheho pracovnika

ULOHA

Navrhnite a implementujte model dvoch prepojenych montaznych

pracovisk. Na prve pracovisko prichadzaju suciastky, ktore je potrebne na pracovisku spracovat a poslat na druhe pracovisko. Na kazdom pracovisku je pracovnik je schopny urobit pracovny vykon na jednej suciastke za Tp sekund. Suciastky prichadzaju na prve pracovisko jednotlivo, pricom cas dvoch po sebe iducich suciastok je Ts sekund. Suciastky sa hromadia v zasobiku na kazdom pracovisku, z ktorych pracovnici vyberaju poslednu prijdenu. Kapacita zasobnikov je Z suciastok.

PARAMETRE

Tp1,Tp2 - Cas spracovania jednej suciastky pracovnikom 1 resp. 2. Rovnomerny. Tp1=60 s +/- 10 s a Tp2=60 +/-5 s.

Ts - Cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok na prve pracovisko. exponencialny. Ts=70 s.

Z1,Z2    - Kapacity zasobnikov. Z1=Z2=100 suciastok.

OTAZKY

1. Kolko suciastok je schopny kazdy pracovnik spracovat za 8 hodinovy

pracovny den, ako su vytazeni a ci su dostatocne kapacity

zasobnikov. Vsetko sledujte za danych parametrov.

2. Aky minimalny cas Ts mozno dosiahnut, aby boli pracovnici pri

danych Tp1 a Tp2 vytazeny max na 60 % ?

3. Navrhnite velkosti zasobnikov Z1 a Z2 tak, aby aj za najhorsich

podmienok, pri danych Tp1, Tp2 a Ts, boli naplnene maximalne na

60 %.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model dvoch prepojenych montaznych

pracovisk. Na prve pracovisko prichadzaju suciastky, ktore je potrebne

na pracovisku spracovat a poslat na druhe pracovisko. Na kazdom

pracovisku je pracovnik je schopny urobit pracovny vykon na jednej

suciastke za Tp sekund. Suciastky prichadzaju na prve pracovisko

jednotlivo, pricom cas dvoch po sebe iducich suciastok je Ts sekund.

Suciastky sa hromadia v zasobiku na kazdom pracovisku, z ktorych

pracovnici vyberaju poslednu prijdenu. Kapacita zasobnikov je Z

suciastok.

PARAMETRE

Tp1,Tp2 - Cas spracovania jednej suciastky pracovnikom 1 resp. 2.

Exponenc.. Tp1=400 s a Tp2=300.

Ts - Cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok na prve pracovisko.

Rovnomerné rozdelenie. Ts=<400,500> sek.

Z1,Z2    - Kapacity zasobnikov. Z1=Z2=100 suciastok.

OTAZKY

1. Kolko suciastok je schopny kazdy pracovnik spracovat za 8 hodinovy

pracovny den, ako su vytazeni a ci su dostatocne kapacity

zasobnikov. Vsetko sledujte za danych parametrov.

2. Aky minimalny cas Ts mozno dosiahnut, aby boli pracovnici pri

danych Tp1 a Tp2 vytazeny max 50 % ?

3. Navrhnite velkosti zasobnikov Z1 a Z2 tak, aby aj za najhorsich

podmienok, pri danych Tp1, Tp2 a Ts, boli naplnene maximalne na

60 %.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model dvoch prepojenych montaznych

pracovisk. Na prve pracovisko prichadzaju suciastky, ktore je potrebne

na pracovisku spracovat a poslat na druhe pracovisko. Na kazdom

pracovisku je pracovnik je schopny urobit pracovny vykon na jednej

suciastke za Tp sekund. Suciastky prichadzaju na prve pracovisko

jednotlivo, pricom cas dvoch po sebe iducich suciastok je Ts sekund.

Suciastky sa hromadia v zasobiku na kazdom pracovisku, z ktorych

pracovnici vyberaju poslednu prijdenu. Kapacita zasobnikov je Z

suciastok. Pracovnici maju 30 minutove prestavky, pricom vzdy aspon

jeden pracuje. Suciastky sustavne prichadzaju.

PARAMETRE

Tp1,Tp2 - Cas spracovania jednej suciastky pracovnikom 1 resp. 2.

Konstantny. Tp1=100 s +/- 10 s a Tp2=80 +/-5 s.

Ts - Cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok na prve pracovisko.

Konstantny. Ts=70 s +/- 20 s.

Z1,Z2    - Kapacity zasobnikov. Z1=Z2=200 suciastok.

OTAZKY

1. Kolko suciastok je schopny kazdy pracovnik spracovat za 8 hodinovy

pracovny den, pri uvazovanej prestavke, ako su vytazeni a ci su

dostatocne kapacity zasobnikov. Vsetko sledujte za danych

parametrov.

2. Aky minimalny cas Ts mozno dosiahnut, aby boli pracovnici pri

danych Tp1 a Tp2 vytazeni max na 60 % ?

3. Navrhnite velkosti zasobnikov Z1 a Z2 tak, aby aj za najhorsich

podmienok, pri danych Tp1, Tp2 a Ts, neboli preplnene.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model dvoch prepojenych montaznych

pracovisk. Na prve pracovisko prichadzaju suciastky, ktore je potrebne

na pracovisku spracovat a poslat na druhe pracovisko. Na kazdom

pracovisku je pracovnik je schopny urobit pracovny vykon na jednej

suciastke za Tp sekund. Suciastky prichadzaju na prve pracovisko

jednotlivo, pricom cas dvoch po sebe iducich suciastok je Ts sekund.

Suciastky sa hromadia v zasobiku na kazdom pracovisku, z ktorych

pracovnici vyberaju poslednu prijdenu. Kapacita zasobnikov je Z

suciastok. Pracovnici maju spolocne jednu 30 minutovu prestavku,

Suciastky pocas prestavky prichadzaju.

PARAMETRE

Tp1,Tp2 - Cas spracovania jednej suciastky pracovnikom 1 resp. 2.

Konstantny. Tp1=200 s +/- 10 s a Tp2=200 +/-30 s.

Ts - Cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok na prve pracovisko.

Konstantny. Ts=150 s +/- 20 s.

Z1,Z2    - Kapacity zasobnikov. Z1=Z2=50 suciastok.

OTAZKY

1. Kolko suciastok je schopny kazdy pracovnik spracovat za 8 hodinovy

pracovny den, pri uvazovanej prestavke, ako su vytazeni a ci su

dostatocne kapacity zasobnikov. Vsetko sledujte za danych

parametrov.

2. Aky minimalny cas Ts mozno dosiahnut, aby boli pracovnici pri

danych Tp1 a Tp2 vytazeny max na 80 % ?

3. Navrhnite velkosti zasobnikov Z1 a Z2 tak, aby aj za najhorsich

podmienok, pri danych Tp1, Tp2 a Ts, neboli preplnene.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model dvoch prepojenych montaznych

pracovisk. Na prve pracovisko prichadzaju suciastky, ktore je potrebne

na pracovisku spracovat a poslat na druhe pracovisko. Na kazdom

pracovisku je pracovnik je schopny urobit pracovny vykon na jednej

suciastke za Tp sekund. Suciastky prichadzaju na prve pracovisko

jednotlivo, pricom cas dvoch po sebe iducich suciastok je Ts sekund.

Suciastky sa hromadia v zasobiku na kazdom pracovisku, z ktorych

pracovnici vyberaju poslednu prijdenu. Kapacita zasobnikov je Z

suciastok. Pocas dna nahodne v intervaloch Por minut vznikaju poruchy

na dopravniku, kedy sa na prve pracovisko prisun suciastok pozastavi.

Dlzka poruchy je P minut.

PARAMETRE

Tp1,Tp2 - Cas spracovania jednej suciastky pracovnikom 1 resp. 2.

Exponenciálne rozdelenie. Tp1=400 s a Tp2=300.

Ts - Cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok na prve pracovisko.

Konstantny. Ts=<400,500> sek.

Z1,Z2    - Kapacity zasobnikov. Z1=Z2=100 suciastok.

P    - dlzka poruchy 10 minut

Por - interval poruchy. Por=300 minut. Exponencialne rozdelenie.

OTAZKY

1. Kolko suciastok je schopny kazdy pracovnik spracovat za 8 hodinovy

pracovny den, ako su vytazeni a ci su dostatocne kapacity

zasobnikov. Vsetko sledujte za danych parametrov.

2. Aku bude mat podnik stratu, v porovnani stavov ak poruchy vznikaju

alebo nie pocas dna.

3. Navrhnite velkosti zasobnikov Z1 a Z2 tak, aby aj za najhorsich

podmienok, pri danych parametroch boli naplnene maximalne na 80%.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model dvoch prepojenych montaznych

pracovisk. Na prve pracovisko prichadzaju suciastky, ktore je potrebne

na pracovisku spracovat a poslat na druhe pracovisko. Na kazdom

pracovisku je pracovnik je schopny urobit pracovny vykon na jednej

suciastke za Tp sekund. Suciastky prichadzaju na prve pracovisko

jednotlivo, pricom cas dvoch po sebe iducich suciastok je Ts sekund.

Suciastky sa hromadia v zasobiku na kazdom pracovisku, z ktorych

pracovnici vyberaju poslednu prijdenu. Kapacita zasobnikov je Z

suciastok. Pracovnici maju 30 minutove prestavky, pricom vzdy aspon

jeden pracuje. Suciastky sustavne prichadzaju. Pocas dna nastane jedna

porucha v trvani Por minut, kedy suciastky neprichadzaju.

PARAMETRE

Tp1,Tp2 - Cas spracovania jednej suciastky pracovnikom 1 resp. 2.

Konstantny. Tp1=100 s +/- 10 s a Tp2=80 +/-5 s.

Ts - Cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok na prve pracovisko.

Konstantny. Ts=70 s +/- 20 s.

Z1,Z2    - Kapacity zasobnikov. Z1=Z2=200 suciastok.

Por    - Trvanie poruchy v danom dni. Por=15 min. Exp.rozdelenie.

OTAZKY

1. Kolko suciastok je schopny kazdy pracovnik spracovat za 8 hodinovy

pracovny den, pri uvazovanej prestavke a poruche, ako su vytazeni

a ci su dostatocne kapacity zasobnikov. Vsetko sledujte za danych

parametrov.

2. Aka bude strata podniku za tyzden, v pripade ak poruchy vznikaju

alebo nie.

3. Navrhnite velkosti zasobnikov Z1 a Z2 tak, aby aj za najhorsich

podmienok, pri danych Tp1, Tp2 a Ts, neboli preplnene.

# Vytahovy system v hoteli

ULOHA

Modelujte vytahovy system v hoteli. Hotel ma V vytahov, pri ktorych sa

tvoria rady (FIFO). Kazdy vytah je schopny naraz odviezt max P hosti z

prislusneho radu. Hostia sa v radoch radia rovnomerne, t.j. dlzky radov

su takmer rovnake. Odvoz vo vytahu trva O sekund. Hostia prichadzaju

k vytahom v intervale Th sekund. Kapacita haly je H hosti.

PARAMETRE

V - Pocet vytahov. V=2.

P - max. pocet hosti, ktore vytah moze naraz odviest.

P=12 hosti.

O - Cas odvozu hosti vo vytahu. O=<60,120> sekund.

Th - Cas dvoch po sebe prichadzajucich hosti do haly.

Th=10 sek. Exp. rozdelenie.

H - kapacita haly. H=20 hosti.

OTAZKY

1. Ako su pri danych parametroch vytahy vytazene, aka je priemerna

dlzka radu pri jednotlivych vytahoch, aka je priemerna doba cakania

na vytah. Vytahy pracuju 24 h.

2. Nastane pocas dna situacia, ze by pri danom systeme nejaky host uz

nemohol vstupit do haly.

3. Aka je kapacita vytahoveho systemu, ak sa predpoklada, ze vytahy

mozu byt vytazene najviac na 80%. Kapacita sa mysli pocet hosti za

hodinu.

ULOHA

Modelujte vytahovy system v hoteli. Hotel ma V vytahov, pri ktorych sa

tvoria rady (FIFO). Kazdy vytah je schopny naraz odviezt max P hosti z

prislusneho radu. Hostia sa v radoch radia rovnomerne, t.j. dlzky radov

su takmer rovnake. Odvoz vo vytahu trva O sekund. Hostia prichadzaju

k vytahom v intervale Th sekund. Kapacita haly je H hosti.

PARAMETRE

V - Pocet vytahov. V=4.

P - max. pocet hosti, ktore vytah moze naraz odviest.

P=6 hosti.

O - Cas odvozu hosti vo vytahu. O=60 sekund. Expon. rozdelenie.

Th - Cas dvoch po sebe prichadzajucich hosti do haly.

Th=20 sek. Exp. rozdelenie.

H - kapacita haly. Neobmedzena.

OTAZKY

1. Ako su pri danych parametroch vytahy vytazene, aka je priemerna

dlzka radu pri jednotlivych vytahoch, aka je priemerna doba cakania

na vytah.

2. Aky je maximalny pocet hosti v hale za den (24 h).

3. Aka je kapacita vytahoveho systemu, ak sa predpoklada, ze vytahy

mozu byt vytazene najviac na 80%. Kapacita sa mysli pocet hosti za

hodinu.

ULOHA

Modelujte vytahovy system v hoteli. Hotel ma V vytahov, pri ktorych sa

tvoria rady (FIFO). Kazdy vytah je schopny naraz odviezt max P hosti z

prislusneho radu. Hostia sa v radoch radia rovnomerne, t.j. dlzky radov

su takmer rovnake. Odvoz vo vytahu trva O sekund. Hostia prichadzaju

k vytahom v intervale Th sekund, pricom Th sa meni pocas dna. Kapacita

haly je H hosti.

PARAMETRE

V - Pocet vytahov. V=3.

P - max. pocet hosti, ktore vytah moze naraz odviest.

P=6 hosti.

O - Cas odvozu hosti vo vytahu. O=60 sekund. Expon. rozdelenie.

Th - Cas dvoch po sebe prichadzajucich hosti do haly.

Th=20 sek. v case 06.00-10.00 a tiez 14.00-16.00.

Inak je Th=60 sek. Exp. rozdelenie.

H - kapacita haly. Neobmedzena.

OTAZKY

1. Ako su pri danych parametroch vytahy vytazene, aka je priemerna

dlzka radu pri jednotlivych vytahoch, aka je priemerna doba cakania

na vytah.

2. Aky je maximalny pocet hosti v hale za den (24 h).

3. Aka je kapacita vytahoveho systemu, ak sa predpoklada, ze vytahy

mozu byt vytazene najviac na 80%. Kapacita sa mysli pocet hosti za

hodinu.

ULOHA

Modelujte vytahovy system v hoteli. Hotel ma V vytahov, pri ktorych sa

tvoria rady (FIFO). Kazdy vytah je schopny naraz odviezt max P hosti z

prislusneho radu. Hostia sa v radoch radia rovnomerne, t.j. dlzky radov

su takmer rovnake. Odvoz vo vytahu trva O sekund. Hostia prichadzaju

k vytahom v intervale Th sekund, pricom Th sa meni pocas dna. Kapacita

haly je H hosti.

PARAMETRE

V - Pocet vytahov. V=3.

P - max. pocet hosti, ktore vytah moze naraz odviest.

P=6 hosti.

O - Cas odvozu hosti vo vytahu. O=60 sekund. Expon. rozdelenie.

Th - Cas dvoch po sebe prichadzajucich hosti do haly.

Th=20 sek. v case 06.00-10.00 a tiez 14.00-16.00.

Inak je Th=60 sek. Exp. rozdelenie.

H - kapacita haly. Neobmedzena.

OTAZKY

1. Ako su pri danych parametroch vytahy vytazene, aka je priemerna

dlzka radu pri jednotlivych vytahoch, aka je priemerna doba cakania

na vytah.

2. Aky je maximalny pocet hosti v hale za den (24 h).

3. Aka je kapacita vytahoveho systemu, ak sa predpoklada, ze vytahy

mozu byt vytazene najviac na 80%. Kapacita sa mysli pocet hosti za

hodinu.

ULOHA

Modelujte vytahovy system v hoteli. Hotel ma V vytahov, pri ktorych sa

tvoria rady (FIFO). Kazdy vytah je schopny naraz odviezt max P hosti z

prislusneho radu. Hostia sa v radoch radia rovnomerne, t.j. dlzky radov

su takmer rovnake. Odvoz vo vytahu trva O sekund. Hostia prichadzaju

k vytahom v intervale Th sekund, pricom Th sa meni pocas dna. Kapacita

haly je H hosti.

PARAMETRE

V - Pocet vytahov. V=4.

P - max. pocet hosti, ktore vytah moze naraz odviest.

P=12 hosti.

O - Cas odvozu hosti vo vytahu. O=<50,100> sek.

Th - Cas dvoch po sebe prichadzajucich hosti do haly.

Th=20 sek. v case 06.00-09.00, tiez 12.00-14.00 a tiez

18.00-20.00. Inak je Th=60 sek. Exp. rozdelenie.

H - kapacita haly. Neobmedzena.

OTAZKY

1. Ako su pri danych parametroch vytahy vytazene, aka je priemerna

dlzka radu pri jednotlivych vytahoch, aka je priemerna doba cakania

na vytah.

2. Aky je maximalny pocet hosti v hale za den (24 h).

3. Aka je kapacita vytahoveho systemu, ak sa predpoklada, ze vytahy

mozu byt vytazene najviac na 80%. Kapacita sa mysli pocet hosti za

hodinu.

ULOHA

Modelujte vytahovy system v hoteli. Hotel ma V vytahov, pri ktorych sa

tvoria rady (FIFO). Kazdy vytah je schopny naraz odviezt max P hosti z

prislusneho radu. Hostia sa v radoch radia rovnomerne, t.j. dlzky radov

su takmer rovnake. Odvoz vo vytahu trva O sekund. Hostia prichadzaju

k vytahom v intervale Th sekund, pricom Th sa meni pocas dna. Kapacita

haly je H hosti. Jeden vytah ma pocas dna poruchu v trvani Por minut.

PARAMETRE

V - Pocet vytahov. V=3.

P - max. pocet hosti, ktore vytah moze naraz odviest.

P=5 hosti.

O - Cas odvozu hosti vo vytahu. O=40 sekund. Expon. rozdelenie.

Th - Cas dvoch po sebe prichadzajucich hosti do haly.

Th=20 sek. v case 06.00-10.00 a tiez 14.00-16.00.

Inak je Th=80 sek. Exp. rozdelenie.

H - kapacita haly. Neobmedzena.

Por - Cas trvania poruchy. Por=10 minut. Exp.rozdelenie

OTAZKY

1. Ako su pri danych parametroch vytahy vytazene, aka je priemerna

dlzka radu pri jednotlivych vytahoch, aka je priemerna doba cakania

na vytah.

2. Aky je maximalny pocet hosti v hale za den (24 h).

3. Aka je kapacita vytahoveho systemu, ak sa predpoklada, ze vytahy

mozu byt vytazene najviac na 80%. Kapacita sa mysli pocet hosti za

hodinu.

# Pocitacovy system

Vseobecne pokyny

Zadanie rieste najskor v povodnom zneni, potom realizujte jednu z nasledujucich modifikacii (podla urcenia cviciaceho). Porovnajte a zdovodnite dosiahnute vysledky

Modifikacie

- zavedte priority uloh 1-N (rieste pre N=5, 1 je najvyssia priorita), pricom pravdepodobnost prichodu ulohy s istou prioritou je priamo umerna tejto priorite. V systeme nie je preempcia. Odpovede na otazky uvedte pre kazdu prioritu

- zavedte priority uloh 1-N (rieste pre N=2, 1 je najvyssia priorita), pricom pravdepodobnost prichodu ulohy s istou prioritou je priamo umerna tejto priorite. V systeme je preempcia, t.j. po prichode ulohy s vyssou prioritou je ulohe s nizsou prioritou odobrany procesor a je umiestnena na zaciatok uloh v rade s rovnakou prioritou. Prerusena uloha pokracuje "tam kde skoncila". Odpovede na otazky uvedte pre kazdu prioritu

ULOHA

Modelujte pocitacovy system. Ulohy (programy) prichadzaju do pamatia ziadaju procesor o obsluhu. Trvanie vypoctu jednotlivej ulohy je P

sekund. Ak je procesor obsadeny ulohou, ulohy sa radia v FIFO rade.

Procesor pracuje s prerusovanim uloh. Po vybere ulohy z radu, zacne ju

spracovavat najviac vsak CPU sekund. Ak uloha este nebola cela

spracovana, vrati ju naspat do radu, pricom poziadavka ulohy na

spracovanie sa tym zmensi o CPU sekund. Ak vsak uloha uz bola cela

spracovana, zo systemu odchadza. Ulohy prichadzaju v intervaloch U

sekund.

PARAMETRE

P      - Doba, potrebna na spracovanie ulohy. P=1 sek. Exp. rozdelenie.

CPU - Trvanie vypoctu na procesore. CPU=0.2 sek +/- 0.05 sek.

Rovnomerne rozdelenie.

U      - Doba dvoch po sebe prichadzajucich uloh.

U=2 sek. Exp. rozdelenie.

OTAZKY

1. Ake je vytazenie procesora, aka je priemerna a maximalna dlzka FIFO

radu pri danych parametroch. Simulujte cinnost pocitaca po dobu 2

hodin.

2. Zistite koeficient prerusovania, t.j. priemer preruseni vykonavania

ulohy v pomere na jednu ulohu.

3. Ako sa zmeni tento koeficient, ak cas prerusovania a vypoctu CPU sa

znizi na polovicu.

ULOHA

Modelujte pocitacovy system. Ulohy (programy) prichadzaju do pamati

a ziadaju procesor o obsluhu. Trvanie vypoctu jednotlivej ulohy je P

sekund. Ak je procesor obsadeny ulohou, ulohy sa radia v FIFO rade.

Procesor pracuje s prerusovanim uloh. Po vybere ulohy z radu, zacne ju

spracovavat najviac vsak CPU sekund. Ak uloha este nebola cela

spracovana, vrati ju naspat do radu, pricom poziadavka ulohy na

spracovanie sa tym zmensi o CPU sekund. Ak vsak uloha uz bola cela

spracovana, zo systemu odchadza. Ulohy prichadzaju v intervaloch U

sekund.

PARAMETRE

P      - Doba, potrebna na spracovanie ulohy. P=1 sek. Exp. rozdelenie.

CPU - Trvanie vypoctu na procesore. CPU=1 sek +/- 0.2 sek.

Konstanta.

U      - Doba dvoch po sebe prichadzajucich uloh.

U=3 sek. Exp. rozdelenie.

OTAZKY

1. Ake je vytazenie procesora, aka je priemerna a maximalna dlzka FIFO

radu pri danych parametroch. Simulujte cinnost pocitaca po dobu 2

hodin.

2. Zistite koeficient prerusovania, t.j. priemer preruseni vykonavania

ulohy v pomere na jednu ulohu.

3. Ako sa zmeni tento koeficient, ak sa casove kvantum CPU

zvysi na dvojnasobok.

ULOHA

Modelujte pocitacovy system. Ulohy (programy) prichadzaju do pamati

a ziadaju procesor o obsluhu. Trvanie vypoctu jednotlivej ulohy je P

sekund. Ak je procesor obsadeny ulohou, ulohy sa radia v FIFO rade.

Procesor pracuje s prerusovanim uloh. Po vybere ulohy z radu, zacne ju

spracovavat najviac vsak CPU sekund. Ak uloha este nebola cela

spracovana, vrati ju naspat do radu, pricom poziadavka ulohy na

spracovanie sa tym zmensi o CPU sekund. Ak vsak uloha uz bola cela

spracovana, zo systemu odchadza. Ulohy prichadzaju v intervaloch U

sekund.

PARAMETRE

P      - Doba, potrebna na spracovanie ulohy. P=1 sek. Exp. rozdelenie.

CPU - Trvanie vypoctu na procesore. CPU=1 sek +/- 0.2 sek.

Konstanta.

U      - Doba dvoch po sebe prichadzajucich uloh.

U=3 sek. Exp. rozdelenie.

OTAZKY

1. Ake je vytazenie procesora, aka je priemerna a maximalna dlzka FIFO

radu pri danych parametroch. Simulujte cinnost pocitaca po dobu 3

hodin.

2. Zistite koeficient prerusovania, t.j. priemer preruseni vykonavania

ulohy v pomere na jednu ulohu.

3. Najdite optimalnu hodnotu CPU, aby bol koeficient prerusovania

maximalne 30%.

ULOHA

Modelujte pocitacovy system. Ulohy (programy) prichadzaju do pamati

a ziadaju procesor o obsluhu. Trvanie vypoctu jednotlivej ulohy je P

sekund. Ak je procesor obsadeny ulohou, ulohy sa radia v FIFO rade.

Procesor pracuje s prerusovanim uloh. Po vybere ulohy z radu, zacne ju

spracovavat najviac vsak CPU sekund. Ak uloha este nebola cela

spracovana, vrati ju naspat do radu, pricom poziadavka ulohy na

spracovanie sa tym zmensi o CPU sekund. Ak vsak uloha uz bola cela

spracovana, zo systemu odchadza. Ulohy prichadzaju v intervaloch U

sekund.

PARAMETRE

P      - Doba, potrebna na spracovanie ulohy. P=3 sek. Exp. rozdelenie.

CPU - Trvanie vypoctu na procesore. CPU=0.1 sek +/- 0.05 sek.

Konstanta.

U      - Doba dvoch po sebe prichadzajucich uloh.

U=5 sek. Exp. rozdelenie.

OTAZKY

1. Ake je vytazenie procesora, aka je priemerna a maximalna dlzka FIFO

radu pri danych parametroch. Simulujte cinnost pocitaca po dobu 1

hodiny.

2. Zistite koeficient prerusovania, t.j. priemer preruseni vykonavania

ulohy v pomere na jednu ulohu.

3. Najdite optimalnu hodnotu CPU, aby bol koeficient prerusovania

maximalne 60%.

ULOHA

Modelujte pocitacovy system. Ulohy (programy) prichadzaju do pamati

a ziadaju procesor o obsluhu. Trvanie vypoctu jednotlivej ulohy je P

sekund. Ak je procesor obsadeny ulohou, ulohy sa radia v FIFO rade.

Procesor pracuje s prerusovanim uloh. Po vybere ulohy z radu, zacne ju

spracovavat najviac vsak CPU sekund. Ak uloha este nebola cela

spracovana, vrati ju naspat do radu, pricom poziadavka ulohy na

spracovanie sa tym zmensi o CPU sekund. Ak vsak uloha uz bola cela

spracovana, zo systemu odchadza. Ulohy prichadzaju v intervaloch U

sekund.

PARAMETRE

P      - Doba, potrebna na spracovanie ulohy. P=0.5 sek. Exp. rozdelenie.

CPU - Trvanie vypoctu na procesore. CPU=30% z celkoveho casu, ktory

ziada uloha pri prvom vstupe do procesora.

U      - Doba dvoch po sebe prichadzajucich uloh.

U=1 sek. Exp. rozdelenie.

OTAZKY

1. Ake je vytazenie procesora, aka je priemerna a maximalna dlzka FIFO

radu pri danych parametroch. Simulujte cinnost pocitaca po dobu 1

hodiny.

2. Kolko uloh nebude spracovanych za tuto dobu, ak obmedzime dlzku

FIFO radu na 50 uloh.

3. Zistite koeficient prerusovania, t.j. priemer preruseni vykonavania

ulohy v pomere na jednu ulohu.

ULOHA

Modelujte pocitacovy system. Ulohy (programy) prichadzaju do pamati

a ziadaju procesor o obsluhu. Trvanie vypoctu jednotlivej ulohy je P

sekund. Ak je procesor obsadeny ulohou, ulohy sa radia v FIFO rade.

Procesor pracuje s prerusovanim uloh. Po vybere ulohy z radu, zacne ju

spracovavat najviac vsak CPU sekund. Ak uloha este nebola cela

spracovana, vrati ju naspat do radu, pricom poziadavka ulohy na

spracovanie sa tym zmensi o CPU sekund. Ak vsak uloha uz bola cela

spracovana, zo systemu odchadza. Ulohy prichadzaju v intervaloch U

sekund.

PARAMETRE

P      - Doba, potrebna na spracovanie ulohy. P=2 sek. Exp. rozdelenie.

CPU - Trvanie vypoctu na procesore. CPU=50% z celkoveho casu, ktory

ziada uloha pri prvom vstupe do procesora.

U      - Doba dvoch po sebe prichadzajucich uloh.

U=3 sek. Exp. rozdelenie.

OTAZKY

1. Ake je vytazenie procesora, aka je priemerna a maximalna dlzka FIFO

radu pri danych parametroch. Simulujte cinnost pocitaca po dobu 1

hodiny.

2. Kolko uloh nebude spracovanych za tuto dobu, ak obmedzime dlzku

FIFO radu na 10 uloh.

3. Zistite koeficient prerusovania, t.j. priemer preruseni vykonavania

ulohy v pomere na jednu ulohu.

# Robotizovane pracovisko

Vseobecne pokyny

Vsetky casy uvadzane jednou hodnotou "maju" exponencialne rozdelenie, casy uvadzane intervalom maju rovnomerne rozdelenie

ULOHA

Navrhnite a implementujte model jednoducheho robotizovaneho pracoviska.

Na pracovisku su dva stroje M1 a M2, ktore vykonavaju svoje operacie

za cas T1 a T2. Tieto stroje obsluhuje robot, ktory do strojov su-

ciastky vklada a tiez po spracovani vybera. Cas vlozenia je Ti a cas

vybratia To. Suciastky prichadzaju v casovych intervaloch Ts a hromadia

sa vo vstupnom zasobniku s kapacitou Z. Robot pracuje nasledovne:

1. Ak je niektory stroj volny, tak zoberie suciastku zo zasobnika

a vlozi ju do tohoto stroja. Stroj zacne pracovat.

2. Ak stroj skonci pracu, robot suciastku zo stroja vyberie.

3. Ak sa cinnosti, resp. poziadavky strojov prekryvaju, robot vzdy

vykonava len jednu cinnost. Druhy stroj musi cakat, kym robot

neskonci predchadzajucu operaciu.

4. Ak maju stroje poziadavky v jednom case, robot sa vzdy rozhodne pre

stroj M1.

PARAMETRE

T1,T2 - cas spracovania suciastky v strojoch. T1=T2=40 sek.

Ti - cas vlozenia suciastky do stroja. Ti=10 sek.

To - cas vybratia suciastky zo stroja. To=20 sek.

Ts - cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok.

Ts=<20,30> sek.

Z    - kapacita zasobnika. Z=1000 suciastok.

OTAZKY

1. Ako su vytazene (v %) stroje a robot, pocas dna za 8 hodin.

2. Navrhnite min Ts, aby boli stroje vytazene na 60 %.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model jednoducheho robotizovaneho pracoviska.

Na pracovisku su dva stroje M1 a M2, ktore vykonavaju svoje operacie

za cas T1 a T2. Tieto stroje obsluhuje robot, ktory do strojov su-

ciastky vklada a tiez po spracovani vybera. Cas vlozenia je Ti a cas

vybratia To. Suciastky prichadzaju v casovych intervaloch Ts a hromadia

sa vo vstupnom zasobniku s kapacitou Z. Robot pracuje nasledovne:

1. Ak je niektory stroj volny, tak zoberie suciastku zo zasobnika

a vlozi ju do tohoto stroja. Stroj zacne pracovat.

2. Ak stroj skonci pracu, robot suciastku zo stroja vyberie.

3. Ak sa cinnosti, resp. poziadavky strojov prekryvaju, robot vzdy

vykonava len jednu cinnost. Druhy stroj musi cakat, kym robot

neskonci predchadzajucu operaciu.

4. Ak maju stroje poziadavky v jednom case, robot sa vzdy rozhodne pre

stroj M1.

PARAMETRE

T1,T2 - cas spracovania suciastky v strojoch. T1=T2=30 sek.

Ti - cas vlozenia suciastky do stroja. Ti=10 +/- 5sek.

To - cas vybratia suciastky zo stroja. To=20 +/- 8 sek.

Ts - cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok.

Ts=50 sek. Exp. rozdelenie

Z    - kapacita zasobnika. Z=20 suciastok.

OTAZKY

1. Ako su vytazene (v %) stroje a robot, pocas dna za 8 hodin.

2. Aka je maximalna a priemerna obsadenost zasobnika pocas dna (v %).

ULOHA

Navrhnite a implementujte model jednoducheho robotizovaneho pracoviska.

Na pracovisku je stroj M, ktory vykonava svoju operaciu

za cas T. Tento stroj obsluhuje robot, ktory do stroja su-

ciastky vklada a tiez po spracovani vybera. Cas vlozenia je Ti a cas

vybratia To. Suciastky prichadzaju v casovych intervaloch Ts a hromadia

sa vo vstupnom zasobniku s kapacitou Z. Robot pracuje nasledovne:

1. Ak je stroj volny, tak zoberie suciastku zo zasobnika

a vlozi ju do stroja. Stroj zacne pracovat.

2. Ak stroj skonci pracu, robot suciastku zo stroja vyberie.

3. Ak je zasobnik prazdny a robot a stroj pozaduje suciastku,

tak musia cakat kym suciastka nepride.

PARAMETRE

T    - cas spracovania suciastky v stroji. T=30 +/- 5 sek.

Ti - cas vlozenia suciastky do stroja. Ti=8 +/- 2 sek.

To - cas vybratia suciastky zo stroja. To=10 +/- 3 sek.

Ts - cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok.

Ts=50 sek. Exp. rozdelenie

Z    - kapacita zasobnika. Z=1000 suciastok.

OTAZKY

1. Ako su vytazene (v %) stroj a robot, pocas dna za 16 hodin.

2. Aka je maximalna a priemerna obsadenost zasobnika pocas dna (v %).

3. Kolko casu pocas 16 hodin robot caka zdovodu nedostatku suciastky

v Z.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model jednoducheho robotizovaneho pracoviska.

Na pracovisku je stroj M, ktory vykonava svoju operaciu

za cas T. Tento stroj obsluhuje robot, ktory do stroja su-

ciastky vklada a tiez po spracovani vybera. Cas vlozenia je Ti a cas

vybratia To. Suciastky prichadzaju v casovych intervaloch Ts a hromadia

sa vo vstupnom zasobniku s kapacitou Z. Robot pracuje nasledovne:

1. Ak je stroj volny, tak zoberie suciastku zo zasobnika

a vlozi ju do stroja. Stroj zacne pracovat.

2. Ak stroj skonci pracu, robot suciastku zo stroja vyberie.

3. Ak je zasobnik prazdny a robot a stroj pozaduje suciastku,

tak musia cakat kym suciastka nepride.

PARAMETRE

T    - cas spracovania suciastky v stroji. T=60 +/- 5 sek.

Ti - cas vlozenia suciastky do stroja. Ti=10 +/- 5 sek.

To - cas vybratia suciastky zo stroja. To=10 +/- 5 sek.

Ts - cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok.

Ts=50 sek. Exp. rozdelenie

Z    - kapacita zasobnika. Z=1000 suciastok.

OTAZKY

1. Ako su vytazene (v %) stroj a robot, pocas dna za 16 hodin.

2. Aka je maximalna a priemerna obsadenost zasobnika pocas dna (v %).

3. Navrhite min Ts, aby bol robot vytazeny max na 80 %.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model jednoducheho robotizovaneho pracoviska.

Na pracovisku je stroj M, ktory vykonava svoju operaciu

za cas T. Tento stroj obsluhuje robot, ktory do stroja su-

ciastky vklada a tiez po spracovani vybera. Cas vlozenia je Ti a cas

vybratia To. Suciastky prichadzaju v casovych intervaloch Ts a hromadia

sa vo vstupnom zasobniku s kapacitou Z. Robot pracuje nasledovne:

1. Ak je stroj volny, tak zoberie suciastku zo zasobnika

a vlozi ju do stroja. Stroj zacne pracovat.

2. Ak stroj skonci pracu, robot suciastku zo stroja vyberie.

3. Ak je zasobnik prazdny a robot a stroj pozaduje suciastku,

tak musia cakat kym suciastka nepride.

Pocas dna moze nastat jedna porucha na robotovi v trvani Por minut.

PARAMETRE

T    - cas spracovania suciastky v stroji. T=60 +/- 5 sek.

Ti - cas vlozenia suciastky do stroja. Ti=10 +/- 5 sek.

To - cas vybratia suciastky zo stroja. To=10 +/- 5 sek.

Ts - cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok.

Ts=50 sek. Exp. rozdelenie

Z    - kapacita zasobnika. Z=1000 suciastok.

Por - cas trvania poruchy na robotovi. Por=5 min. Exp. rozdelenie

OTAZKY

1. Ako su vytazene (v %) stroj a robot, pocas dna za 16 hodin pri

uvazovani jednej poruchy.

2. Aka je maximalna a priemerna obsadenost zasobnika pocas dna (v %).

3. Navrhite min Ts, aby bol robot vytazeny max na 70 %.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model jednoducheho robotizovaneho pracoviska.

Na pracovisku je stroj M, ktory vykonava svoju operaciu

za cas T. Tento stroj obsluhuje robot, ktory do stroja su-

ciastky vklada a tiez po spracovani vybera. Cas vlozenia je Ti a cas

vybratia To. Suciastky prichadzaju v casovych intervaloch Ts a hromadia

sa vo vstupnom zasobniku s kapacitou Z. Robot pracuje nasledovne:

1. Ak je stroj volny, tak zoberie suciastku zo zasobnika

a vlozi ju do stroja. Stroj zacne pracovat.

2. Ak stroj skonci pracu, robot suciastku zo stroja vyberie.

3. Ak je zasobnik prazdny a robot a stroj pozaduje suciastku,

tak musia cakat kym suciastka nepride.

Pocas tyzdna moze nastat jedna porucha na robotovi v trvani Por minut.

PARAMETRE

T    - cas spracovania suciastky v stroji. T=5 min +/- 30 sek.

Ti - cas vlozenia suciastky do stroja. Ti=30 +/- 5 sek.

To - cas vybratia suciastky zo stroja. To=40 +/- 5 sek.

Ts - cas dvoch po sebe prichadzajucich suciastok.

Ts=6 min. Exp. rozdelenie

Z    - kapacita zasobnika. Z=1000 suciastok.

Por - cas trvania poruchy na robotovi. Por=1 hod. Exp. rozdelenie

OTAZKY

1. Ako su vytazene (v %) stroj a robot, pocas dna za 8 hodin pri

uvazovani jednej poruchy za tyzden.

2. Aka je maximalna a priemerna obsadenost zasobnika pocas dna (v %).

# Lokalna siet zbernicoveho typu (Ethernet)

Navrhnite a implementujte model lokalnej siete zbernicoveho typu snahodnym pristupom    CSMA/CD (zjednoduseny Ethernet). V sieti sa nachadzaN aktivnych pracovnych stanic, ktore si vymienaju spravy. Dlzka kazdej

spravy je D bitov a jej prenos trva D/K+To mikrosekund, kde K je

prenosova rychlost (sirka pasma) zbernice v Mbitoch za sekundu a To je

pevne stanovene oneskorenie sposobene reziou.

Metoda CSMA/CD je zalozena na nahodnom pristupe na zbernicu a na

detekcii kolizie. Stanica moze zahajit vysielanie, ak je zbernica v

kludovom stave. Sucasne s vysielanim spravy stanica monitoruje pomery na

zbernici. Ak zacal sucasne vysielat iny uzol siete, je detekovana

kolizia a vysielanie oboch sprav musi skoncit. Novy pokus o vyslanie

spravy uskutocni stanica az po uplynuti casoveho intervalu Tr (je dany

algoritmom pre vypocet oneskorenia a zavisi od poctu neuspesnych

pokusov). Ku kolizii moze dojst iba v casovom intervale dlzky Td od

zaciatku vysielania spravy. Po jeho uplynuti uz vsetky pracovne stanice

detekovali prenos po zbernici a o vyslanie spravy sa nepokusia. (Hodnota

Td zavisi najma od konecnej rychlosti sirenia sa signalu vo vedeni).

Doba medzi uspesnym vyslanim jednej spravy a prvym pokusom o vyslanie

dalsej spravy je pre kazdu stanicu dana exponencialnym rozdelenim so

strednou hodnotou Ta.

PARAMETRE:

N - 20 stanic

D - 5000 bitov

K    - 10 Mbitov

To - 300 mikrosekund

Td - 200 mikrosekund

Ta - 100 milisekund

Tr - algoritmus: Tr = uniform(0, 1024*pocet_neuspesnych_pokusov)

OTAZKY:

1. Aky je priemerny pocet kolizii na 100 prenesenych sprav.

2. Aka je priemerna doba prenasania spravy (od okamihu pripravenia

spravy na vysielanie po jej uspesne prevzatie prijimacim uzlom).

3. Aky je max. pocet stanic pre 20% kolizii.

Navrhnite a implementujte model lokalnej siete zbernicoveho typu snahodnym pristupom    CSMA/CD (zjednoduseny Ethernet). V sieti sa nachadza

N aktivnych pracovnych stanic, ktore si vymienaju spravy. Dlzka kazdej

spravy je D bitov a jej prenos trva D/K+To mikrosekund, kde K je

prenosova rychlost (sirka pasma) zbernice v Mbitoch za sekundu a To je

pevne stanovene oneskorenie sposobene reziou.

Metoda CSMA/CD je zalozena na nahodnom pristupe na zbernicu a na

detekcii kolizie. Stanica moze zahajit vysielanie, ak je zbernica v

kludovom stave. Sucasne s vysielanim spravy stanica monitoruje pomery na

zbernici. Ak zacal sucasne vysielat iny uzol siete, je detekovana

kolizia a vysielanie oboch sprav musi skoncit. Novy pokus o vyslanie

spravy uskutocni stanica az po uplynuti casoveho intervalu Tr (je dany

algoritmom pre vypocet oneskorenia a zavisi od poctu neuspesnych

pokusov). Ku kolizii moze dojst iba v casovom intervale dlzky Td od

zaciatku vysielania spravy. Po jeho uplynuti uz vsetky pracovne stanice

detekovali prenos po zbernici a o vyslanie spravy sa nepokusia. (Hodnota

Td zavisi najma od konecnej rychlosti sirenia sa signalu vo vedeni).

Doba medzi uspesnym vyslanim jednej spravy a prvym pokusom o vyslanie

dalsej spravy je pre kazdu stanicu dana exponencialnym rozdelenim so

strednou hodnotou Ta.

Stanice vysielaju spravy dvoch dlzok D1 a D2. Pravdepodobnost, ze nasledujuca

sprava vyslana stanicou ma dlzku D1/D2 je p1/p2.

PARAMETRE:

N - 20 stanic

D1 - 5000 bitov

D2 - 2500 bitov

K    - 10 Mbitov

To - 300 mikrosekund

Td - 200 mikrosekund

Ta - 100 milisekund

Tr - algoritmus: Tr = uniform(0, 1024*pocet_neuspesnych_pokusov)

OTAZKY:

1. Aky je priemerny pocet kolizii na 100 prenesenych sprav.

2. Aka je priemerna doba prenasania spravy (od okamihu pripravenia

spravy na vysielanie po jej uspesne prevzatie prijimacim uzlom).

3. Aky je max. pocet stanic pre 20% kolizii.

# Multiprogramovy system

ULOHA

Navrhnite a implementujte model multiprogramoveho systemu, v ktorom

je hlavna pamat rozdelovana medzi konstantny pocet K uloh.

Jednotlive ulohy postupne ziadaju o pridelenie procesora, niektoreho

V/V zariadenia, procesora atd. az do ich ukoncenia, kedy predpokladame

okamzite zavedenie dalsej ulohy do pamati a jej zacatie. Uloha ma teda

prideleny procesor az dovtedy, kym nepoziada o V/V operaciu, alebo

kym neskonci.

Ak procesor alebo V/V zariadenie su obsadene, uloha caka v rade.

PARAMETRE

Tcpu - Stredna praca procesora bez prerusenia. Tcpu=10msec

Exponencialne rozdelenie.

Tzp    - Stredna doba obsluhy zaloznej pamati (prve V/V zariadenie)

Tzp=25msec. Exponencialne rozdelenie.

Tdp    - Stredna doba obsluhy diskovej pamati (druhe V/V zariadenie)

Tzp=100msec. Exponencialne rozdelenie.

r12    - Pravdepodobnost, ze prerusena uloha ziada o operaciu so

zaloznou pamatou. r12=0.8

r13    - Pravdepodobnost, ze prerusena uloha ziada o operaciu

s diskovou pamatou. r13=0.1

(Pozn.: 1-r12-r13 je pravdepodobnost ze uloha skoncila a namiesto

nej nastupuje nova, ktora bude opat ziadat procesor. Tuto

situaciu je mozne modelovat tou istou poziadavkou, ktora sa

postavi na koniec radu cakajucich na procesor.)

K        - Stupen multiprogramovania - pocet uloh. K=3

OTAZKY

1. Ake je vyuzitie procesora a oboch V/V zariadeni.

2. Aka je priemerna doba pobytu jednej ulohy v systeme (cas od jej

zavedenia do skoncenia a zavedenia dalsej na jej miesto).

3. Aky je max. pocet paralelne spracovavanych uloh za predpokladu,

ze priemerna doba pobytu ulohy bude max. 5 sekund.

4. Zvacsenim operacnej pamati je mozne zmensit pocet operacii

so zaloznou pamatou. Tym klesne r12 a umerne vzrastie Tcpu.

Kazde pridanie 1 MB pamati sposobi zmensenie r12 o 20% oproti

predoslej hodnote. Novu hodnotu Tcpu odhadneme vztahom

Tcpu=100/(2+r12).

Urcite potrebny pocet MB pre zvysenie vyuzitia procesora na 80%.

ULOHA

Navrhnite a implementujte model multiprogramoveho systemu, v ktorom

je hlavna pamat rozdelovana medzi konstantny pocet K uloh.

Jednotlive ulohy postupne ziadaju o pridelenie procesora jedneho z N procesorov, niektoreho V/V zariadenia, procesora atd. az do ich ukoncenia, kedy predpokladame okamzite zavedenie dalsej ulohy do pamati a jej zacatie. Uloha ma teda prideleny procesor az dovtedy, kym nepoziada o V/V operaciu, alebo

kym neskonci. Ak procesor alebo V/V zariadenie su obsadene, uloha caka v rade.

PARAMETRE

Tcpu - Stredna praca procesora bez prerusenia. Tcpu=10msec

Exponencialne rozdelenie.

Tzp    - Stredna doba obsluhy zaloznej pamati (prve V/V zariadenie)

Tzp=25msec. Exponencialne rozdelenie.

Tdp    - Stredna doba obsluhy diskovej pamati (druhe V/V zariadenie)

Tzp=100msec. Exponencialne rozdelenie.

r12    - Pravdepodobnost, ze prerusena uloha ziada o operaciu so

zaloznou pamatou. r12=0.8

r13    - Pravdepodobnost, ze prerusena uloha ziada o operaciu

s diskovou pamatou. r13=0.1

(Pozn.: 1-r12-r13 je pravdepodobnost ze uloha skoncila a namiesto

nej nastupuje nova, ktora bude opat ziadat procesor. Tuto

situaciu je mozne modelovat tou istou poziadavkou, ktora sa

postavi na koniec radu cakajucich na procesor.)

K        - Stupen multiprogramovania - pocet uloh. K=3

N....-.Pocet N = 3

OTAZKY

1. Ake je vyuzitie procesorov a oboch V/V zariadeni.

2. Aka je priemerna doba pobytu jednej ulohy v systeme (cas od jej

zavedenia do skoncenia a zavedenia dalsej na jej miesto).

3. Aky je max. pocet paralelne spracovavanych uloh za predpokladu,

ze priemerna doba pobytu ulohy bude max. 5 sekund.

4. Zvacsenim operacnej pamati je mozne zmensit pocet operacii

so zaloznou pamatou. Tym klesne r12 a umerne vzrastie Tcpu.

Kazde pridanie 1 MB pamati sposobi zmensenie r12 o 20% oproti

predoslej hodnote. Novu hodnotu Tcpu odhadneme vztahom

Tcpu=100/(2+r12).

Urcite potrebny pocet MB pre zvysenie vyuzitia procesora na 80%.

# Vypoctovy system s terminalmi

ULOHA

Výpočtový systém sa skladá z centrálnej jednotky (CPU) a N terminálov. Používateľ pri termináli rozmýšľa priemerne Tr sekúnd a potom pošle CPU úlohu s dobou spracovania Ts. Prichádzajúce úlohy sú zaradené na koniec radu pripravených úloh. CPU ich obsluhuje cyklicky (stratégia round-robin) s časovým kvantom Tc. Po uplynutí časového kvanta dôjde k preempcii, operačný systém zaradí doteraz bežiacu úlohu na koniec radu a CPU odovzdá prvej v rade. Prepnutie úloh trvá Tp ms. Ak úloha skončí pred uplynutím časového kvanta, operačný systém prepne na novú úlohu okamžite. Dokončená úloha sa vracia na terminál a používateľ začne opäť rozmýšľať.

Pozn. Pre jednoduchosť neuvažujeme čakanie na V/V operácie, synchronizáciu procesov, ani iné možnosti blokovania úlohy počas výpočtu.

PARAMETRE

N    - počet terminálov v rozsahu 10 - 80

Tr – čas rozmýšľania pri termináli. Exponenciálne rozdelenie, stredná hodnota 25 sekúnd.

Ts – čas CPU, potrebný pre spracovanie úlohy. Exponenciálne rozdelenie, stredná hodnota 0.8 sekundy.

Tc – časové kvantum CPU je 100 ms

Tp – réžia na prepnutie úloh je 15 ms

Podmienka ukončenia simulácie: 1000 dokončených úloh

OTAZKY

Nasledovné otázky zodpovedajte pre N = 10, 20, ..., 80. Podmienka ukončenia každého experimentu: 1000 dokončených úloh

- Aká je priemerná doba odozvy (čas medzi zadaním úlohy a jej návratom na terminál) pre N = 30?

- Aký je priemerný počet úloh v rade pripravených?

- Aké je vyťaženie CPU?

- Koľko terminálov môže byť pripojených, ak doba odozvy nemá presiahnuť 30 sekúnd?

ULOHA

Výpočtový systém sa skladá z centrálnej jednotky (CPU) a N terminálov. Používateľ pri termináli rozmýšľa priemerne Tr sekúnd a potom pošle CPU úlohu s dobou spracovania Ts. Prichádzajúce úlohy sú zaradené na koniec radu pripravených úloh. CPU ich obsluhuje cyklicky (stratégia round-robin) s časovým kvantom Tc. Po uplynutí časového kvanta dôjde k preempcii, operačný systém zaradí doteraz bežiacu úlohu na koniec radu a CPU odovzdá prvej v rade. Prepnutie úloh trvá Tp ms. Ak úloha skončí pred uplynutím časového kvanta, operačný systém prepne na novú úlohu okamžite. Dokončená úloha sa vracia na terminál a používateľ začne opäť rozmýšľať.

Pozn. Pre jednoduchosť neuvažujeme čakanie na V/V operácie, synchronizáciu procesov, ani iné možnosti blokovania úlohy počas výpočtu.

PARAMETRE

N    - počet terminálov 10

Tr – čas rozmýšľania pri termináli. Exponenciálne rozdelenie, stredná hodnota 25 sekúnd.

Ts – čas CPU, potrebný pre spracovanie úlohy. Exponenciálne rozdelenie, stredná hodnota 0.8 sekundy.

Tc – časové kvantum CPU je 100 ms

Tp – réžia na prepnutie úloh je 15 ms

Podmienka ukončenia simulácie: 1000 dokončených úloh

OTAZKY

Nasledovné otázky zodpovedajte pre N = 10. Podmienka ukončenia každého experimentu: 1000 dokončených úloh

- Aká je priemerná doba odozvy (čas medzi zadaním úlohy a jej návratom na terminál) pre N = 10?

- Aký je priemerný počet úloh v rade pripravených?

- Aké je vyťaženie CPU?

- Koľko terminálov môže byť pripojených, ak doba odozvy nemá presiahnuť 30 sekúnd?

Zaujíma nás priemerná doba odozvy pre každý terminál zvlášť.

ULOHA

Výpočtový systém sa skladá z centrálnej jednotky (CPU) a N terminálov. Používateľ pri termináli rozmýšľa priemerne Tr sekúnd a potom pošle CPU úlohu s dobou spracovania Ts. Prichádzajúce úlohy sú zaradené na koniec radu pripravených úloh. CPU ich obsluhuje tak, že z radu vybera vzdy ulohu s najmenším poctov prechodov cez CPU a spracovava ju maximalne Tc (casove kvantum). Po uplynutí časového kvanta dôjde k preempcii, operačný systém zaradí doteraz bežiacu úlohu na koniec radu a CPU odovzdá dalsej. Prepnutie úloh trvá Tp ms. Ak úloha skončí pred uplynutím časového kvanta, operačný systém prepne na novú úlohu okamžite. Dokončená úloha sa vracia na terminál a používateľ začne opäť rozmýšľať.

Pozn. Pre jednoduchosť neuvažujeme čakanie na V/V operácie, synchronizáciu procesov, ani iné možnosti blokovania úlohy počas výpočtu.

PARAMETRE

N    - počet terminálov v rozsahu 10 - 80

Tr – čas rozmýšľania pri termináli. Exponenciálne rozdelenie, stredná hodnota 25 sekúnd.

Ts – čas CPU, potrebný pre spracovanie úlohy. Exponenciálne rozdelenie, stredná hodnota 0.8 sekundy.

Tc – časové kvantum CPU je 100 ms

Tp – réžia na prepnutie úloh je 15 ms

Podmienka ukončenia simulácie: 1000 dokončených úloh

OTAZKY

Nasledovné otázky zodpovedajte pre N = 10, 20, ..., 80. Podmienka ukončenia každého experimentu: 1000 dokončených úloh

- Aká je priemerná doba odozvy (čas medzi zadaním úlohy a jej návratom na terminál) pre N = 30?

- Aký je priemerný počet úloh v rade pripravených?

- Aké je vyťaženie CPU?

- Koľko terminálov môže byť pripojených, ak doba odozvy nemá presiahnuť 30 sekúnd?

# Systém s poruchami M strojov

Výrobný systém obsahuje M strojov, na ktorých sa môžu náhodne vyskytnúť poruchy. Doba bezporuchovej práce stroja je Tp. K dispozícii je S opravárov. Oprava stroja trvá jednému opravárovi To časových jednotiek. Opravári nechcú navzájom spolupracovať, teda na jednom stroji pracuje vždy iba jeden. Ak je pokazených viac ako S strojov, sú opravované v poradí vzniku poruchy.

Cenová kalkulácia: Hodina stroja mimo prevádzky zaťažuje firmu nákladmi vo výške Cs. Hodinové náklady na opravára sú Co (bez ohľadu na jeho vyťaženie).

PARAMETRE

M    - počet strojov = 5 (max. 20)

S    - počet opravárov (1 až 5, počas každého experimentu je počet pevný)Tp - doba bezporuchovej prevádzky stroja. Exponenciálne rozdelenie 
          so strednou hodnotou 8 hodín

To - doba opravy stroja. Exponenciálne rozdelenie so strednou hodnotou 
          2 hodiny

Cs - hodinová strata nepracujúceho stroja je 50 ECU

Co - hodinové náklady na opravára sú 10 ECU

OTAZKYPredpokladajte, že je zamestnaný jeden opravár. 
Aký je priemerný počet pracujúcich strojov v ustálenom stave?
Aké je vyťaženie opravára?
Ako dlho musí čakať pokazený stroj na opravu?

- Ako sa zmení odpoveď na predošlé otázky po prijatí ďalšieho opravára?

- Určte odhad hodinových nákladov firmy pri zamestnaní S = 1, 2, ..., 5 opravárov. Experimenty vykonajte s časom ukončenia 800 hodín. Predpokladajte, že v čase 0 sú všetky stroje “čerstvo opravené”.

# Obslužný systém s dvoma typmi zákazníkov

Obslužný systém sa skladá z dvoch serverov typu A a jedného typu B. Priemerny cas medzi prichodmi dvoch po sebe prichadzajucich zakaznikov je Tz. Zo zákazníka sa s pravdepodobnosťou P1 vykľuje “typ 1”, inak je “typ 2”.

Zákazníka typu 1 môže obsluhovať ktorýkoľvek server, ale dáva prednosť typu A. Čas jeho obsluhy je T1. Ak sú všetky obslužné miesta obsadené, zákazník sa postaví do FIFO radu zákazníkov typu 1.

Zákazník typu 2 požaduje obsluhu na jednom serveri typu A a jednom typu B súčasne. Doba obsluhy je T2. Ak nie sú voľné oba požadované servery, zákazník sa stavia do FIFO radu zákazníkov typu 2.

Zákazníci 2. typu majú prednosť.

PARAMETRE

Tz - čas medzi príchodmi dvoch zákazníkov má exponenciálne rozdelenie so strednou hodnotu 1 minúta

P1 - pravdepodobnosť zákazníka 1. typu je 0.75

P2 - pravdepodobnosť zákazníka 2. typu je 0.25

T1 - čas obsluhy zákazníkov prvého typu má exponenciálne rozdelenie so strednou hodnotu 0.8 minúty

T2 - čas obsluhy zákazníkov typu 2 má rovnomerné rozdelenie v intervale 0.5 až 0.7 minúty

Doba simulácie 1000 minút.

OTAZKY

- Koľko strávia v rade priemerne zákazníci oboch typov?

- Aký je priemerný počet zákazníkov v oboch radoch?

- Aké je vyťaženie serverov? Koľko času venujú jednotlivým typom zákazníkov?

Programatorsky tip: Kniznica Tiny bohuzial neumoznuje, aby jedna transakcia bola zaradena vo viacerych radoch/zariadeniach, atd... Mozeme vsak reprezentovat zakaznika dvojicou transakcii, ktore "vedia", ze patria k sebe.

# Diaľkové telefónne spojenie

Medzi mestami A a B je k dispozícii pevný počet n telefónnych liniek (okruhov, spojení). Každá linka je obojsmerná, t.j. spojenie je možné nadviazať z ktorejkoľvek strany. Ak sú všetky linky obsadené, volajúci dostane obsadzovací tón a položí. Pokus o hovor z A do B sa uskutočnuje priemerne každých Ta časových jednotiek, hovor z B do A každých Tb jednotiek. Priemerná dĺžka hovoru je v oboch prípadoch Th.

PARAMETRE

n    - počet telefónnych liniek

Ta - čas medzi dvoma volaniami z A do B má exponenciálne rozdelenie so strednou hodnotou 10 sekúnd

Tb - čas medzi dvoma volaniami z B do A má exponenciálne rozdelenie so strednou hodnotou 12 sekúnd

Th - doba konverzácie má exponenciálne rozdelenie so strednou hodnotou 4 minúty

Doba simulácie 12 hodín

OTAZKY

- Aký je priemerný počet obsadených liniek?

- Aké je priemerné využitie linky?

- Koľko bolo pokusov o hovor, koľko z nich sa uskutočnilo?

- Koľko liniek je potrebných, aby bol počet odmietnutých hovorov menší ako 5%?