Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská Technická Univerzita

Katedra  merania

MERANIE  ODPOROV

    - Andrej Hozlár

3.TLK13

Úlohy:		odmerajte dané odpory	1.) multimetrom

2.) voltampérovou metódou

3.) porovnávacou metódou

Výsledky merania zapíšte kvôli porovnaniu do spoločnej tabuľky. Při všetkých metódach

vypočítajte absolútnu aj relatívnu chybu.

Schémy zapojenia:

- voltampérová metóda

Súpis prístrojov:

JZ – jednosmerný zdroj			BK126 - 514894

R – ochranný regulovateľný odpor		3 - 81

A – analógový ampérmeter		DHM 331

V – analógový voltmeter			DHM 677

RX  - meraný odpor	R1 = 120R2 = 1kR3 = 10kR4 = 100k

1.) meranie multimetrom

Predložené odpory sme merali priamo multimetrom  M1T242.

Namerané hodnoty:

| Ri | Rx  | Rx [%] | Rx [ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 123 | 1,32 | 1,623 |
| 2. | 986 | 0,252 | 2,486 |
| 3. | 9880 | 0,252 | 24,88 |
| 4. | 95600 | 0,514 | 491,2 |

Rx = a.M/100 + m.N/100 = 0,05.3000/100+0,1.123/100 = ± 1,623 

Rx = Rx.100 / Rx = 1,623.100/123 = 1,32 %

2.) voltampérová metóda

a) ampérmeter pred voltmetrom

Na výpočet hodnoty Rx’ používame vzorec :   Rx‘ = Ux / [Ia – (Ux - Rv)]

Rv – vnútorný odpor voltmetra

Namerané hodnoty:

| Ri | U [V] | U [%] | I [mA] | I [%] | Rv [k | Rx'  | Rx' [%] | Rx' [ | Rx  | Rx [%] | Rx [ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,28 | 0,53 | 18 | 0,67 | 12 | 126,67 | 1,197 | 1,52 | 128,02 | 1,2 | 1,54 |
| 2. | 2,04 | 0,59 | 2,22 | 0,54 | 12 | 927,27 | 1,13 | 10,48 | 995,12 | 1,22 | 12,26 |
| 3. | 2,32 | 0,52 | 0,43 | 0,7 | 12 | 5395,4 | 1,22 | 65,82 | 9802,8 | 1,69 | 165,67 |
| 4. | 2,32 | 0,52 | 0,215 | 1,4 | 12 | 10790,7 | 1,92 | 207,2 | 107076,9 | 18,75 | 20076,9 |

U = Trp.M/N = 0,5.2,4/2,04 = 0,59 %

I = Trp.M/N = 0,5.0,0024/0,00222 = 0,54 %

Rv = 5000.2,4 = 12 000 

Rx' = U/I = 2,04/0,00222 = 927,27 

Rx' = U+I = 0,59+0,54 = 1,13 %

Rx' = Rx'. Rx'/100 = 1,13.927,27/100 = 10,48 

Rx = U/(I-(U/Rv)) = 2,04/(0,00222-(2,04/12000)) = 995,12 

Rx = U+((I.I+U.U/Rv)/(I-U/Rv) = 0,59+((0,54.0,00222+0,59.2,04/12000)/(0,00222-2,04/12000)) =

= 1,22 %

Rx = Rx.Rx/100 = 1,22.995,12/100 = 12,26 

- b) voltmetrom před ampérmetrom

Na výpočet hodnoty Rx’ používame vzorec :   Rx’ = [Ux / Ia] – Ra

Ra – vnútorný odpor ampérmetra

- Namerané hodnoty:

| Ri | U [V] | U [%] | I [mA] | I [%] | Rv [ | Rx'  | Rx' [%] | Rx' [ | Rx  | Rx [%] | Rx [ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,3 | 0,52 | 16,2 | 0,74 | 19,5 | 141,98 | 1,26 | 1,52 | 122,48 | 1,26 | 1,54 |
| 2. | 2,26 | 0,53 | 1,98 | 0,61 | 154,3 | 1141,41 | 1,14 | 13,01 | 987,11 | 1,14 | 12,86 |
| 3. | 2,26 | 0,53 | 0,22 | 1,36 | 241,2 | 10272,7 | 1,9 | 195,18 | 10031,5 | 1,89 | 190,47 |
| 4. | 22,4 | 0,54 | 0,22 | 1,36 | 241,2 | 101818,2 | 1,9 | 1934,55 | 101577 | 1,9 | 1897,8 |

U = Trp.M/N = 0,5.2,4/2,26 = 0,53 %

I = Trp.M/N = 0,5.0,0024/0,00198 = 0,61 %

Rx' = U/I = 2,26/0,00198 = 1141,41 

Rx' = U+I = 0,53+0,61 = 1,14 %

Rx' = Rx'. Rx'/100 = 1,14.1141,41/100 = 13,01 

Rx = (U/I)-Ra = (2,26/0,00198)-154,3 = 987,11 

Rx = U+I = 0,53+0,61 = 1,14 %

Rx = Rx.Rx/100 = 1,14.987,11/100 = 12,86 

3.) porovnávacia metóda

Na zdroj pripojíme dva rezistory, jeden normálový a druhý neznámy. Obidvoma rezistormi prechádza ten istý

prúd. Z toho dostaneme vzorec pre neznámy rezistor: Rx = Rn . Ux / Un

Rn – odporový normál  10k

Namerané hodnoty:

| Ri | Un [V] | Un [%] | Ux [V] | Ux [%] | Rx [k | Rn [%] | Rx [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4,9 | 0,4 | 0,0607 | 0,35 | 123,88 | 0,01 | 0,76 |
| 2. | 4,41 | 0,44 | 0,452 | 0,43 | 1024,94 | 0,01 | 0,88 |
| 3. | 2,435 | 0,16 | 2,49 | 0,16 | 10020,12 | 0,01 | 0,33 |
| 4. | 0,446 | 0,44 | 4,51 | 0,43 | 101348,3 | 0,01 | 0,88 |

Un = a.M/Un+m = 0,05.30/4,9+0,1 = 0,4 %

Ux = a.M/Ux+m = 0,05.0,3/0,0607+0,1 = 0,35 %

Rx = Rn.Ux/Un = 10000.0,0607/4,9 = 123,88 

Rx = U+I+Rn = 0,4+0,35+0,01 = 0,76 %

I = Trp.M/N = 0,5.0,0024/0,00198 = 0,61 %

Vyhodnotenie merania:

| Ri | Multimeter | VA-1 | VA-2 | Porovnávacia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,32 | 1,2 | 1,26 | 0,76 |
| 2. | 0,25 | 1,22 | 1,14 | 0,88 |
| 3. | 0,25 | 1,69 | 1,89 | 0,33 |
| 4. | 0,51 | 18,75 | 1,9 | 0,88 |

Z vypočítaných relatívnych chýb vyplýva, že najpresnejšími metódami na meranie odporov sú metódy:

meranie multimetrom a porovnávacia metóda. Podľa vypočítaných relatívnych chýb sme zistili, že VA metóda

v zapojení ampérmeter pred voltmetrom nie je vhodná na meranie veľkých odporov, na tie je vhodnejšia

VA metóda v zapojení voltmeter pred ampérmetrom.