Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Štefan Miškolci			Dvojica: 	2

Ročník:	1.				Úloha č.:	11

Krúžok:	C 18				Dátum mer.:	10.3.1999

Škol. rok:	1998/99

Hodnotenie:

Názov úlohy:	MERANIE TEPLOTNÉHO KOEFICIENTU ROZPÍNAVOSTI VZDUCHU

- Úlohy :

1.) Zmerajte závislosť tlaku vzduchu od teploty pri konštantnom objeme.

2.) Z grafickej závislosti p = f ( t ) určite teplotný koeficient rozpínavosti vzduchu.

3.) Vypočítajte absolútnu a relatívnu chybu merania a absolútnu a relatívnu štandardnú

neistotu merania.

- Princíp merania :

Na meranie rozpínavosti vzduchu sa používa zariadenie znázornené na obr. Vzduch je uzavretý v sklenenej banke B, ktorá je sklenou rúrkou spojená s otvoreným ortuťovým manometrom. Hladina ortuti v ľavom ramene manometra určuje zároveň objem vzduchu uzavretého v banke a v trubici. Pri zvyšovaní teploty vzduchu zvyšuje sa jeho objem aj tlak a ortuť v ľavom ramene manometra klesá. Keďže objem vzduchu má byť pri izochorickej zmene stály, treba hladinu ortuti v ľavom ramene udržovať na zvolenej výške h . To sa dosiahne tak, že spodnú časť manometra spojíme s rezervoárom ortuti. Zmenou objemu rezervoára môžeme výšku ortuti v ľavom ramene udržovať na stálej hladine. Teplota vzduchu sa dá meniť zohrievaním banky vo vodnom kúpeli, pričom sa jeho teplota zisťuje teplomerom.

Tlak vzduchu v banke sa rovná súčtu barometrického tlaku b a hydrostatického tlaku ortuťového stĺpca v manometri (h1 – h) .  . g a teda je p = b + ( h1 – h) .  . g. Ak určíme tlak plynu v banke pri niekoľkých teplotách, môžeme zostrojiť graf znázorňujúci závislosť tlaku plynu od teploty pri konštantnom objeme.

- Prístroje a pomôcky :

popísané zariadenie ( viď obrázok ), vodný kúpeľ, elektrický varič, teplomer, barometer.

- Postup pri meraní :

Pred meraním odčítajte hodnotu barometrického tlaku b1. Banku ponorte do vodného kúpeľa, ktorý zohrievajte. Pri rôznych teplotách kúpeľa merajte výšku ortuti v pravom ramene manometra h1, ktorú si tiež zapíšte. Teplotu vzduchu v banke zvyšujte asi po 5 °C. Pred každým odčítaním teploty prestaňte ohrievať vodný kúpeľ ( varič vypnete ) a pri miernom miešaní vody počkáte, kým sa teplota vzduchu v banke dokonale vyrovná s teplotou kúpeľa. Meranie vykonajte aspoň 10 – krát. Teplotu vodného kúpeľa pritom môžete zvyšovať až do 100 °C. Po skončení merania skontrolujte barometrický tlak b2. Namerané hodnoty výšky ortuti v manometri h1, teploty t a vypočítaný tlak p zapisujte do tabuľky, kde uveďte všetky pre meranie dôležité údaje ( b1, b2, . . . ).

5. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt :

| Č.M. | h1 [mm] | t [°C] | t2 [°C] | p [Pa] | t . p[Pa.°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 40 | 25 | 625 | 104086,635 | 2602165,875 |
| 2. | 54 | 30 | 900 | 105946,819 | 3178404,570 |
| 3. | 65 | 35 | 1225 | 107408,392 | 3759293,720 |
| 4. | 78 | 40 | 1600 | 109135,705 | 4365428,200 |
| 5. | 89 | 45 | 2025 | 110597,278 | 4976877,510 |
| 6. | 102 | 50 | 2500 | 112324,592 | 5616229,600 |
| 7. | 114 | 55 | 3025 | 113919,035 | 6265546,925 |
| 8. | 127 | 60 | 3600 | 115646,348 | 6938780,880 |
| 9. | 139 | 65 | 4225 | 117240,792 | 7620651,480 |
| 10. | 151 | 70 | 4900 | 118835,235 | 8318466,450 |
|  |  |  475 |  24625 |  1115140,831 |  53641845,210 |

b1 = 102 791,262 Pa

b2 = 102 724,601 Pa

h = 30 mm

b =    b21 + b22    = 102 757,932 Pa

6. Spracovanie nameraných hodnôt :

y = A  +  B . x

p = p0  +  p0 .  . t

A = p0 = 9, 602 . 104 Pa

B = p0 .  = 3, 26136 . 102 Pa . K-1

B         3, 26136 . 102 Pa . K-1

 = ––––- = ––––––––––––––––––– = 3, 396 . 10-3 K-1

A         9, 602 . 104 Pa

7. Výpočet neistoty merania :

s                   sB        2              sA       2                       1, 7196        2             85, 3325         2

–––-– =          –––––       +      –––––-           =         ––––––––––––    +     ––––––––––––-        = 0, 078   = 7 ,8 %

                    B                         A                           3, 26136 . 102             9, 60226 . 104

8. Výsledok merania :

 = ( 3, 396  0, 078 ) . 10-3 K-1

9. Zhodnotenie merania :

Z tabuliek som vyčítal, že hodnota teplotného koeficientu rozpínavosti vzduchu je 1 / 273,15 K-1 = 3,660 . 10-3 K-1 . Vypočítaná hodnota koeficientu sa od tabuľkovej líši o 0,264 . 10-3 , čo si vysvetľujem nepresným meraním výšky ortuťového stĺpca a teploty ohrievaného vzduchu. Relatívna štandardná neistota merania mi vyšla 7,8 %, čo je tiež príliš veľa. Dôvod, prečo je neistota taká veľká je zrejme ten istý ako pri rozdiely tabuľkovej a vypočítanej hodnoty.