## Meranie na vlnovode

Úloha:

1.	Pomocou preladitelného dutinového rezonátora stanovte frekvenciu elektromagnetického vlnenia vybudeného vo vlnovode.

2.	Pri skratovanom konci vlnovodu odmerajte dĺžku lg vlny vo vlnovode a vypočítajte akú vlnovú dĺžku l0 by mala vlna pri danej frekvencii vo vákuu.

3.	Pri otvorenom konci vlnovdu, pri vlnovode zakončenom skratom a pri vlnovode zakončenom charakteristickou impedanciou (prispôsobená záťaž) - na meracom vedení vyšetrite charakter vlnenia v pozdlžnom smere (smer osi z), a v každom prípade stanovte pomer stojatých vĺn (PSV).

4.	Použite vodivé zakončovacie doštičky so štrbinami a určte, či je orientácia vektora intenzity elektrického poľa v rovine priečneho rezu vlnovodu vertikálna alebo horizontálna.

Úvod:

Vlnovod je duté vedenie, kruhového alebo obdĺžnikového prierezu, zhotovené z dobre vodivého materiálu (na zlepšenie elektrickej vodivosti jeho vnútorných stien sa používa prídavná vrstva striebra). Elektromagnetická vlna vo vlnovode, objem ktorého je vyplnený nevodivým prostredím (napríklad vzduch eo = 8,854.10-12 F/m, mo = 4p.10-7 H/m) sa šíri, v dôsledku mnohonásobných odrazov od dobre vodivých stien, prakticky len v pozdĺžnom smere (os z). Vďaka tejto okolnosti, s odvolaním sa poznatky o dlhých homogénych vedeniach dá sa očakávať, že pri harmonicky sa meniacom poli budú mať fázory- vektory zložiek poľa  tvar  	(1), 	(2)

a budú vyhovovať vlnovým rovniciam 	(3)

riešenie ktorých je podobné ako riešenie vlnových rovníc dlhého homogénneho vedenia -podľa analógie ||« a ||«.

Pretože steny vlnovodu sú veľmi dobre vodivé (k >>1), bude na nich tangenciálna zložka intenzity elektrického poľa (Et) veľmi malá. Ak pripustíme že k ® ¥, musí byť Et ® 0 aby mala prúdová hustota J = k Et konečnú hodnotu. Na základe tejto podmienky, ako možné riešenia typu (1) prvej z vlnových rovníc (3), pricházdajú do úvahy kombinácie funkcií:

(4)

Všimnime si, že elektrické pole nemá zložku do smeru osi z (smer šírenia vlny) má len priečne zložky. Hovoríme, že vlna je Transverzálne Elektrická (typu TE). Konštanta šírenia g = b + ja º ja, lebo dielektrikum (napríklad aj vzduch) možno považovať za bezstratové prostredie takže b = 0.

Obr.1 Vlnovod obdĺžnikového prierezu

Na rozdiel od "jednorozmerného" vedenia (napríklad dvojlinka alebo koaxiál, pri ktorých je  a ) v

prípade vlnovodu je konštanta a určitým spôsobom viazaná s jeho priečnymi rozmermi (a, b). Priamo z riešenia rovníc (3) metódou sepárácie premenných vyplýva, že pri vlnovode obdĺžnikového prierezu a ´ b, podľa obr.1 platí: .	(5)

Konštanty kx, ky v (4) a (5) sú 	(6)

kde m = 0,1,2, .. n = 0,1,2, .. , pritom však súčasne nemôže byť m = n = 0. Podľa toho bude dĺžka vlny postupujúcej vo vlnovode v smere osi z daná výrazom

(7)

Uhlovej frekvencii w, vo volnom priestranstve odpovedá dĺžka vlny: l0 =  2p / a0 = = = v / f, kde  - je rýchlosť svetla v danom prostredí. (c = 2,9979 108 m/s - je rýchlosť svetla vo vákuu a er mr - sú relatívna permitivita a relatívna permeabilita daného prostredia). Ak zavedieme tzv. medznú dĺžku vlny výrazom lm

(8)

a ak ďalej budeme uvažovať o nevyplnenom vlnovode (e = e0 , m = m0 , takže er  = mr  =1), bude vzťah medzi dĺžkou vlny lg vo vlnovode a vlnovou dĺžkou vo voľnom priestore l0 = c/f (kde ) nasledovný 	(9)

Je zrejmé, že dĺžka vlny lg vo vlnovode aj vo voľnom priestore l0 sú kladné čísla. Podľa (9) preto l0 < lm resp. f ³ c/lm a vlnovod sa správa ako hornopriepustný filter - signál s frekvenciou nižšou ako fm = c/lm, neprenáša. V zásade platí, čím výššia je pracovná frekvencia, tým menšie musia byť rozmery vlnovodu.

Podľa hodnoty čísiel m, n rozlišujeme tzv. módy (alebo vidy). Rozloženie intenzity elektrického poľa v priereze vlnovodu pri tzv. základnom móde TE10 (m = 1, n = 0) a iných tzv. vyšších módoch je v prílohe 2, na obr.6.

Podmienka prakticky nulovej tangenciálnej zložky, v prípade vektora intenzity elektrického poľa Et - lebo v povrchovej vrstve steny vlnovodu je prúdová hustota určená vzťahom: J = kEt - sa samozrejme netýka intenzity magnetického poľa. Preto riešenie (2) druhej z vlnových rovníc (3) musí, ako to vyplýva z Maxwellových rovníc, obsahovať aj zložku do smeru šírenia (os z). Magnetické pole teda nie je vzhľadom na smer šírenia transverzálne!

Pripomenieme, že vlnenie vo voľnom pries-tore má transverzálne (t.j. priečne vzhľadom na smer šírenia) obe zložky E aj H a tieto sú súčasne navzájom kolmé. V takom prípade sa hovorí o Transverzálnej Elektro-Magnetickej vlne (TEM). Preto, že pri experimentálnej práci budeme merať len elektrickú (E) zložku poľa, pries-torovému rozloženiu jeho magnetickej (H) zložky sa podrobnejšie venovať nebudeme. Nezabud-nime však, že jednotlivé siločiary elektrickej zložky aj magnetickej zložky elektromagnetickej vlny sú vždy uzavreté a  navzájom spriahnuté.

Ako treba interpretovať túto skutočnosť podľa obr.2?

Obr.2 Siločiary elektrického a magnetického poľa módu TE10,  v čase t  = 0

Obr.3  Schéma zapojenia vlnovodovej link

Na laboratórnom cvičení budeme pracovať s najjednoduchším prípadom vlnenia v tzv. základnom móde TE10, naviac, elektrické pole bude mať len jednu zo zložiek Ex alebo Ey - porovnaj (4). Je teda (m = 1, n = 0 a vlna je typu TE):

.	(10)

Siločiary elektrického a magnetického poľa módu TE10, znázornené na Obr.2. sú určené zložkami (10), siločiary magnetického poľa možno stanoviť na základe Maxwellovej rovnice

(11) Na laboratórnom cvičení budeme pracovať s najjednoduchším prípadom vlnenia v tzv. základnom móde TE10, naviac, elektrické pole bude mať len jednu zo zložiek Ex alebo Ey - porovnaj (4). Je teda (m = 1, n = 0 a vlna je typu TE):

.	(10)

Siločiary elektrického a magnetického poľa módu TE10, znázornené na Obr.2. sú určené zložkami (10), siločiary magnetického poľa možno stanoviť na základe Maxwellovej rovnice

(11)

Medzná dĺžka vlny pri nevyplnenom vlnovode, podľa (8) je , takže pri pokuse o prenos - vlny s väčšou vlnovou dĺžkou (s nižšou frekvenciou) sa táto veľmi rýchle utlmí. Pri základnom móde (TE10) sa vlnovodom šíri vlna s najväčšou prípustnou dlžkou. Kratšie vlnové dĺžky - módy s vyššími číslami m, n sú fyzikálnymi zákonmi dovolené, avšak z technického hľadiska sú nežiadúce. Vlnovod daných rozmerov používame v pásme frekvencií ohraničenom zdola medznou frekvenciou fm = c/lm, a zhora podmienkou nevzniknutia (resp. potlačenia) vyššich módov - teda zásadne pri základnom móde. Rozloženie elektrickej zložky vlny v pozdĺžnom reze vlnovodu (v rovine y = konšt.) - t.j. závislosť elektrickej intenzity poľa Ey(x,y,z) orientovanej do smeru osi y (kolmo na dlhší rozmer priečneho rezu vlnovodu) - je pre základný mód TE10 a pre jeden z vyšších módov TE20, znázornené v prílohe na obr.5.

Vlnovod na ktorom môžete uskutočniť pozorovanie má rozmery:

a = 22,86 mm, b = 10,16 mm, medzná dĺžka vlny lm = 2a = 4,58 cm, resp. fm = c/lm = 6,557 GHz. Medzná dĺžka pri móde TE11 je lm = 1,857 cm, a príslušná medzná frekvencia fm = 16,14 GHz. Pri móde TE20 lm = a, a fm = c/lm = 13,114 GHz. Technické normy preto doporučujú pre tento vlnovod šírku pásma od 8,2 - 12,4 GHz.

Podobne, ako v prípade dlhých homogénnych vedení, aj pri vlnovodoch sa zavádza tzv. charakteristická impedancia Zg, ktorej vzťah k charakteristickej impedancii vákua  = 377W je daný výrazom: 	(12)

Postup pri meraní:

Schéma zapojenia experimentálnej vlnovo-dovej linky aj na obr.3

Použité komponenty:

ZDROJ - zdroj jednosmerného napätia (10-12 V)

GO - oscilátor s Gunnovou diódou

FI - feritový izolátor

SO - smerová odbočnica

DR - dutinový rezonátor

AT - atenuátor (regulovatelný zoslabovač)

MV - merné vedenie (s pozdĺžnou strbinou)

K - skratovacia doštička

VŠ - doštička s vertikálnymi štrbinami

HŠ - doštička s horizontálnymi štrbinami

G1, G2 - galvanometre

Zg - charakteristická (zakončovacia) imedancia

V - obyčajný úsek vlnovodu

Napätie vonkajšieho, jednosmerného zdroja  (ZDROJ) sa privádza na stabilizátor napätia umiestnený priamo na telese oscilátora s Gunnovou diódu. Feritový izolátor (FI) je nereciproký prvok s výrazne odlišným prenosom, v dvoch navzájom opačných smeroch. V smere nazna-čenom šipkou prepúšťa vlnenie s malým útlmom, v opačnom smere je jeho útlm značný. Slúži na oddelenie zdroja od ostatnej časti vlnovodu. Časť vysokofekvenčného výkonu sa pomocou smero-vej odbočnice (SO) dostáva do valcového dutino-vého rezonátora (DR), ktorý - ak je správne naladený pomocou mikrometrického posuvného zariadenia ktorým sa mení objem dutiny rezo-nátora - prenáša výkon na snímací prvok tvorený malou kolíkovou anténou pripojenou k jednému pólu mikrovlnovej diódy. Jej druhý vývod je cez galvanometer spojený s plášťom vlnovodu. Mikrometrickým posuvom opatrne meníme roz-mer dutiny rezonátora dovtedy, kým nedo-siahneme na galvanometri maximálnu výchylku.

Obr.4 Snímací systém s diódou na mernom vedení

Frekvenciu určíme z ciachovnej krivky po odčítaní dĺžkového rozmeru dutiny rezonátora na mikrometri v mm. Podobné usporiadanie sa používa (ako snímací systém) aj na mernom vedení (obr.4), v ktorého pozdlžnej štrbine sa snímacia (kolíková) anténa definovane posúva v smere osi z pomocou suportu s ociachovaným mikrometrickým zariadením. Atenuátor (AT) - ciachovaný regulovatelný zoslabovač slúži na eventuálne zníženie výkonu prenášaného do ďaľších častí vlnovodu.

Vzhľadom na to, že VA-charakteristika mikrovlnovej diódy je praktický kvadratická, výchylka (jednosmerného meracieho prístroja - galvanometra) je priamoúmerná štvorcu amplitúdy intenzity elektrického poľa v mieste snímacej anténky. Kondenzátor C (obr.4) sa cez mikrovlnovú diódu nabíja na špičkovú hodnotu priebehu - pritom je potrebné, aby mal použitý galvanometer dostatočne veľký odpor. Vzhľadom na uvedené, stanovíme napríklad tzv. pomer stojatých vĺn (PSV) podľa vzťahu:

(13)

kde amax resp. amin sú maximálna resp. minimálna výchylka zistená pri posuve suportu (nesúceho snímaciu anténku s diódou) pozdĺž merného vedenia. Ak je vlnovod zakončený skratovacou - dobre vodivou doštičkou (K) pozdĺž merného vedenia nachádzame minima a (menej ostré) maximá. Zo vzdialenosti výraznejších miním priamo určíme polovičnú vlnovú dĺžku lg/2 vlny vo vlnovode. Ak je vlnovod zakončený doštičkou so štrbinami vedenými v smere orientácie vektora intenziy elektrického poľa (E) je situácia podobná ako pri sktrate. Naopak, pri orientácii štrbín kolmo na smer vektora E má zakončujúca doštička podobný účinok ako rozpojený koniec vlnovodu (t.j. stav naprázdno), PREČO? Končne, ak je vlnovod zakončený svojou charakteristickou impedanciou Zg nedochá-zda k odrazom - energia vlny je pohltená dielektrickou výplňou prvku ktorý tvori tzv. charakteristickú záťaž  vlnovodu, (obr.3).

* Pozrite si obrázky v prílohe.

Obr.5 Závislosť elektrickej zložky poľa Ey(x,y,z) orientovanej do smeru osi y, v pozdĺžnom reze pravouhlého vlnovodu (a ´ b), t.j. v rovine xz, pri základnom móde TE10 a pri móde TE20. Ani pri jednom z uvedených módov elektrická zložka transverzálnej vlny (TEm0) nezávisí od súradnice y. V prípade vlny TE10 je znázornený jej profil, ktorý odmeráme v drážke vedenej stredom merného vedenia.

Príloha 1

Príloha 2

Obr.6 Závislosť elektrickej zložky poľa Ey(x,y) orientovanej do smeru osi y, v priečnom reze pravouhlého vlnovodu (a ´ b), t.j. v rovine xy pri rozličných módoch transverzálnych elektrických vĺn - TEmn. Pri módoch TEm0 elektrická zložka nazávisí od súradnice y, tak je to samozrejme aj pri tzv. základnom móde TE10.