Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

KTEE

A Meranie na vlnovode

B Odraz a lom rovinnej elektromagnetickej vlny

Miroslav Smola

1.12.1997

Zadanie: A:

Meranie na vlnovode:

1.	Pomocou preladitelného dutinového rezonátora stanovte frekvenciu elektromagnetického vlnenia vybudeného vo vlnovode.

2.	Pri skratovanom konci vlnovodu odmerajte dĺžku lg vlny vo vlnovode a vypočítajte akú vlnovú dĺžku l0 by mala vlna pri danej frekvencii vo vákuu.

3.	Pri otvorenom konci vlnovdu, pri vlnovode zakončenom skratom a pri vlnovode zakončenom charakteristickou impedanciou (prispôsobená záťaž) - na meracom vedení vyšetrite charakter vlnenia v pozdlžnom smere (smer osi z), a v každom prípade stanovte pomer stojatých vĺn (PSV).

- Použite vodivé zakončovacie doštičky so štrbinami a určte, či je orientácia vektora intenzity elektrického poľa v rovine priečneho rezu vlnovodu vertikálna alebo horizontálna.

B:

Odraz a lom rovinnej elektromagnetickej vlny na rozhraní dvoch dielektrických prostredí:

a). Pri prechode polarizovanej elektromagnetickej vlny zo vzduchu do dielektrika

1.) Pri rôznych uhloch dopadu qd postupne odmerajte:

-	 uhol prechodu qp   pre uhly dopadu z  intervalu 1° £ qd £ 85°

-	 uhol odrazu qr  pre uhol dopadu z intervalu  20° £ qd £ 75°

-	presvedčite sa, že funkcie qp º f1(qd) a  qr º f2(qd) nezávisia od polarizácie vektora E ,

-	vypočítajte   a  nakreslite  priebeh  absolútnej  hodnoty koeficientov  odrazu r^(qd) a r|| (qd)  pri dvoch navzájom kolmých polarizáciách vektora E vzhľadom na rovinu dopadu

2.) Meraním stanovte Brewsterov uhol  qB,

-	vypočítajte z qB približnú hodnotu er dielektrika,

-	overte, že pohltenie energie pri tomto uhle nastáva len pri jednej z dvoch navzájom kolmých polarizácií vektora E vzhľadom na rovinu dopadu

b). Pri prechode polarizovanej elektromagnetickej vlny z dielektrika do vzduchu

3.) Meraním nájdite kritický uhol qdc dopadu  , pri ktorom dochádza k totálnemu odrazu od rozhrania

-	presvedčite sa, že tento uhol nezávisí od polarizácie vektora E ,

-	vypočítajte z qdc približnú hodnotu er dielektrika

Teoretický úvod:

A: Vlnovod je duté vedenie, kruhového alebo obdĺžnikového prierezu, zhotovené z dobre vodivého materiálu (na zlepšenie elektrickej vodivosti jeho vnútorných stien sa používa prídavná vrstva striebra). Elektromagnetická vlna vo vlnovode sa šíri, v dôsledku mnohonásobných odrazov od dobre vodivých stien, len v pozdĺžnom smere (os z). Vďaka tejto okolnosti, s odvolaním sa poznatky o dlhých homogénych vedeniach dá sa očakávať, že pri harmonicky sa meniacom poli budú mať fázory-vektory zložiek poľa  tvar

E(x,y,z)=F(x,y)⋅e−gz

H(x,y,z)=G(x,y)⋅e−gz

a budú vyhovovať vlnovým rovniciam

Ñ2E+g2E=0,      Ñ2H+g2H=0,

Dĺžka vlny postupujúcej vo vlnovode v smere osi z daná výrazom

λg=2pα=2pw2em−kx2−ky2=2pw2em−p2(m2a2+n2b2)=2pwem1−14⋅(2pwem)2(m2a2+n2b2)

Ak zavedieme tzv. medznú dĺžku vlny výrazom lm

λm(ma)2+(nb)2=2ermr

a ak ďalej budeme uvažovať o nevyplnenom vlnovode (e = e0 , m = m0 , takže er  = mr  =1), bude vzťah medzi dĺžkou vlny lg vo vlnovode a vlnovou dĺžkou vo voľnom priestore l0 = c/f (kde ) nasledovný

λ0=λg1−(λ0λm)2

Podľa hodnoty čísiel m, n rozlišujeme tzv. módy (alebo vidy). Rozloženie intenzity elektrického poľa v priereze vlnovodu pri tzv. základnom móde TE10 (m = 1, n = 0).Vlnenie vo voľnom pries-tore má transverzálne (t.j. priečne vzhľadom na smer šírenia) obe zložky E aj H a tieto sú súčasne navzájom kolmé.Preto, že pri experimentálnej práci budeme merať len elektrickú (E) zložku poľa, pries-torovému rozloženiu jeho magnetickej (H) zložky sa podrobnejšie venovať nebudeme.

Na laboratórnom cvičení budeme pracovať s najjednoduchším prípadom vlnenia v tzv. základnom móde TE10, naviac, elektrické pole bude mať len jednu zo zložiek Ex alebo Ey - porovnaj (4). Je teda (m = 1, n = 0 a vlna je typu TE):

Ex=0,         Ez=0,Ey=-E0pαsin(pαx)sin(wt−2pλgz).

B:

Elektromagnetické pole, v priestore vyplnenom látkou, ktorá je v jednotlivých častiach jeho objemu charakterizovaná rôznymi materiálovými konštantami k [S/m], e [F/m], m[H/m] dá sa opísať ako superpozícia postupných a spätných vĺn.Elektrickú vodivosť vzduchu aj dielektrika PMMK budeme  považovať  za  nulovú , permeabilitu oboch prostredí za rovnakú ako vo  vákuu  (m1 = m2 = m0 =  4p´10 -7 H/m ) a podobne aj permitivitu vzduchu položíme rovnú hodnote e0 = 8,8543.´10-12 F/m. Za týchto podmienok, budú charakteristické impedancie reálne čísla, a tak isto môžu ( ale ani teraz nemusia ) byť reálnymi aj koeficienty odrazu. Pre uhol dopadu qd a uhol odrazu qr platí vždy vzťah rovnosti. Uhol prechodu qp je s uhlom dopadu qd viazaný Snellovým zákonom:

sinqdg1=sinqpg2

pričom tzv. konštanty šírenia vĺn g1 g2, v jednotlivých prostrediach sú určené vzťahmi:

g1=jwm11+jwe1   ,  g2=jwm22+jwe2

Indexom "1" budeme označovať prostredie v ktorom vlna na rozhranie dopadá, index "2" prostrediu, v ktorom sa po prechode cez rozhranie šíri. Pokým bude pri prechode elektromagnetickej vlny z dielektrika do vzduchu ( e1 > e2 ) uhol dopadu qd menší, ako je istá kritická hodnota qdc , bude sin(qp) < 1.

Pri: qd > qdc  k totálnemu odrazu - vlnenie do druhého prostredia nevniká. Ľahko sa odvodí, že

qdc=arcsine2e1

Ak je vektor elektrického poľa E orientovaný rovnobežne s rovinou dopadu, kedy pri danom uhle dopadu qd º qB  (tzv. Brewsterov uhol, alebo tiež polarizačný uhol), je koeficient odrazu rI I(qB) = 0. Vlnenie sa teraz neodráža, je prostredím za rozhraním v plnej miere pohltené. Pre Brewstrov uhol platí vzťah ,

qB=arctge2e1

Po dopade nepolarizovaného vlnenia na rozhranie pri uhle dopadu    qd=qB  bude výsledná vlna polarizovaná - bude obsahovať len zložku E kolmú na rovinu dopadu (rovnobežná zložka EII bude prostredím za rozhraním pohltená ).

V optike sú známe pod názvom Fresnelove vzťahy.

Er=ρQd⋅Ed  ,       ρQd=Z2cosQd−Z1cosQpZ2cosQd+Z1cosQp

Hr=ρIIQd⋅Hd  ,      ρIIQd=Z1cosQd−Z2cosQpZ1cosQd+Z2cosQp

symbolmi Z1 a Z2 sú tu označené charakteristické impedancie jednotlivých prostredí po oboch stranách rozhrania :

Z1=jwm11+jwe1   ,    Z2=jwm22+jwe2

Schéma zapojenia:

A:

ZDROJ - zdroj jednosmerného napätia (10-12 V)

GO - oscilátor s Gunnovou diódou

FI - feritový izolátor

SO - smerová odbočnica

DR - dutinový rezonátor

AT - atenuátor (regulovatelný zoslabovač)

MV - merné vedenie (s pozdĺžnou strbinou)

K - skratovacia doštička

VŠ - doštička s vertikálnymi štrbinami

HŠ - doštička s horizontálnymi štrbinami

G1, G2 - galvanometre

Zg - charakteristická (zakončovacia) imedancia

V - obyčajný úsek vlnovodu

Postup merania:

Pomocou preladiteľného dutinového rezonátora sme zistili frekvenciu elektromagnetického vlnenia. Potom sme pri skratovanom konci vlnovodu stanovili polovicu vlnovej dĺžky odčítaním polôh dvoch výrazných miným. Vedenie sme rôzne zakončovali a stanovovali pomer stojatých vĺn, a charakter vlnenia.

Vypracovanie úloh:

1)

Na dĺžkovom meradle sme odčítali hodnotu 13,34mm čo zodpovedá frekvencii 10,415 GHz.

f = 10,415GHz

2)Pre zakončenie skratom sme odčítali dve výrazné minimá pri:

l1= 156mm

l2=176,85mm

čo zodpovedá vlnovej dĺžke:

lg=41,7mm

pre rozmery vlnovodu:

a=22,86mm a b=10,16mm

lm=2a=45,72mm

fm=c/lm=6,55GHz

l0=30,81mm

- pomery stojatých vĺn:

naprázdno:

amax = 77

amin = 39

PSV=αmaxαmin

PSV= 1,405

l1=132mm

l2=183mm

nakrátko:

amax=14000

amin=7

PSV= 28,28

l1=185mm

l2=197,4mm

vodorovné drôtiky:

amax=87000

amin=57000

PSV=1,235

l1=170,5mm

l2=181,5mm

zvislé drôtiky:

amax=1380

amin=21

PSV=8,106

l1=183,6mm

l2=179,8mm

Zhodnotenie: Zistili sme, že dióda emitovala vlnenie s frekvenciou 10,415 GHz. Elektrická zložka vlnenia, smer jej orientácie bol zvislý, lebo pri zakončení zvislými štrbinami sa vlnovod choval ako keby bol zakončený nakrátko a naopakpri vodorovných štrbinách sa choval ako keby bol zakončený naprázdno.

B: Schéma zapojenia:

a)

b)

Postup merania:

Pri prechode zo vzduchu do dielektrika sme zmerali uhol prechodu a odrazu. Uhol prechodu sme vypočítali pomocou hodnôt odčítaných zo stupnice tienidla a rozmerov meracieho zariadenia. Pri meraní sme menili polarizáciu a zisťovali jej vplyv.  Pri meraní Brewsterovho uhla sme hľadali uhol pri ktorom k odrazu pri jednej z polarizácií nedochádza. Z tohoto uhla sme potom určili približnú hodnotu relatívnej permitivity dielektrika. Vypočítali sme koeficient odrazu pre jednotlivé uhly. Pri prechode z dielektrika do vzduchu sme hľadali kritický uhol pri ktorom dochádza k totálnemu odrazu a z neho opäť vypočítali približnú hodnotu permitivity dielektrika. Pozorujeme či nastáva zmena pri zmene polarizácie.

Vypracovanie:

indexom 1 budem označovať pre obe úlohy veličiny týkajúce sa vzduchu, indexom 2 veličiny týkajúce sa dielektrika.

qB=acrtge2e1⇒e2=e1tg2qB⇒er2=tg2qB

qB=55°

er2=2,0396

qdc=45°

qdc=arcsine1e2⇒er2=sin−2qdc=2

m1=m0

e1=e0

m2=m0

e2=2,0198e0

Z1=m0e0=376,73Ω

Z2=m2e2=265,0794

ρQd=Z2cosQd−Z1cosQpZ2cosQd+Z1cosQp

ρIIQd=Z1cosQd−Z2cosQpZ1cosQd+Z2cosQp

qP=qd−spr0.180/p

r0=120mm

tabuľka nameraných a vypočítaných výsledkov:

červeno označené hodnoty sú zvýraznené pre rovnobežnú polarizáciu, zelenou farbou označené sú hodnoty pri kolmej polarizácii

| qd (°) | Sp (mm) | Sp (mm) | qr (°) | qr (°) | qp (°) | qp (°) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2,5 | 2,5 | / | / | 2,806 | 2,806 | 0,173 | -0,175 |
| 7 | 4,5 | 4,5 | / | / | 4,851 | 4,851 | 0,172 | -0,176 |
| 12 | 7,5 | 7,5 | / | / | 8,419 | 8,419 | 0,168 | -0,179 |
| 17 | 11,5 | 11,5 | / | / | 11,51 | 11,51 | 0,162 | -0,186 |
| 22 | 14,5 | 14,5 | 22,5 | 22,5 | 15,08 | 15,08 | 0,154 | -0,194 |
| 27 | 18,5 | 18,5 | 27,3 | 27,3 | 18,17 | 18,17 | 0,143 | -0,205 |
| 32 | 23,5 | 23,5 | 32,3 | 32,3 | 20,78 | 20,78 | 0,126 | -0,221 |
| 37 | 26,5 | 26,5 | 37,5 | 37,5 | 24,35 | 24,35 | 0,109 | -0,237 |
| 42 | 40,5 | 40,5 | 42,5 | 42,5 | 22,66 | 22,66 | 0,067 | -0,277 |
| 47 | 45,5 | 45,5 | 47,5 | 47,5 | 25,28 | 25,28 | 0,035 | -0,307 |
| 52 | 40,5 | 40,5 | 52 | 52 | 32,66 | 32,66 | 0,019 | -0,321 |
| 57 | 46,5 | 46,5 | 58 | 58 | 34,8 | 34,8 | -0,03 | -0,364 |
| 62 | 52,5 | 52,5 | 63,5 | 63,5 | 36,93 | 36,93 | -0,09 | -0,415 |
| 67 | 58,5 | 58,5 | 67 | 67 | 39,07 | 39,07 | -0,166 | -0,477 |
| 72 | 66,5 | 66,5 | 73 | 73 | 40,25 | 40,25 | -0,27 | -0,557 |
| 77 | 73,5 | 73,5 | / | / | 41,91 | 41,91 | -0,399 | -0,649 |
| 82 | 82,5 | 82,5 | / | / | 42,61 | 42,61 | -0,576 | -0,765 |

Zhodnotenie:

Meranie bolo zaťažené veľkou chybou, nakoľko bolo zariadenie na odčítavanie uhlov posunuté oproti osi súmernosti a behu lúča. Túto chybu sme čiastočne korigovali odčítaním, alebo pričítaním chyby posunutia meracej súpravy. Zistili sme že Brewsterov uhol, teda uhol pri ktorom nastáva pri jednej z polarizácií pohltenie energie je približne 55° čo súhlasí s výsledkom grafickej závislosti absolútnej hodnoty koeficientu odrazu od uhla dopadu. Hodnota relatívnej permitivity dielektrika je približne 2,02. Túto hodnotu som určil len z priemeru Brewsterovho uhla a uhla absolútneho odrazu, nakoľko tieto merania boli najpresnejšie.