27. Platnosť parciálnej diferenciálnej rovnice vlnenia pre vektor E a B vychádzajúc z Maxwellovych rovníc pre vákum.

Podmienky: , ,  sú konštanty. Objemová hustota náboja =0.

Prostredie je homogénne, izotropné, lineárne.

Materiálové vzťahy:

D=ε E   B=μ H    j=σ E

Maxwellove rovnice:

- div D=ρ

- div B = 0

- rot H=j+∂D∂t

- rot E = −∂B∂t

Budeme používať tieto rovnice:

Po dosadení do (1) D=ε E  dostaneme (=0):

- div E=ρε=0

- div B = 0

- rot E = −∂B∂t

Po dosadení do (3) j=σ E a D=ε E dosaneme

- rot B = σ μ E +ε μ ∂E∂t

Zo (7) urobíme rotáciu:

∇×(∇×E)=−∇×∂Bdt formula bac−cab...∇(∇⋅E)−(∇⋅∇)E=−∂∂t(∇×B)

1.časť ľavej strany sa podľa (5) = 0. 2. časť ľavej strany: nabla*nabla=laplas. Pravú stranu upravíme podľa (8)

−ΔE=−∂∂tσ μ E+ε μ∂E∂t=−σμ∂E∂t−εμ∂2E∂t2ΔE−σμ∂E∂t−εμ∂2E∂t2=0

Zo (8) urobíme rotácoiu a postupujeme podobne ako predchvíľou:

∇×(∇×B)=σ μ ∇×E+ε μ ∂∂t(∇×E)∇(∇⋅B)−(∇⋅∇)B=σ μ−∂B∂t−ε μ∂2B∂t2ΔB−σ μ∂B∂t−ε μ∂2B∂t2=0

V našom prípade sa jedná o vákuum (izolant) teda  =0. Naše odvodené rovnice sa upravia nasledovne:

Vlnové rovnice:     ΔE−ε μ∂2E∂t2=0ΔB−ε μ∂2B∂t2=0

Definujeme v ako fázovú rýchlosť vlnenia, n ako index lomu. c je rýchlosť svetla.

v2=1ε μ⇒v=1ε μ=1ε0 μ0εr μr=1ε0 μ0εr μrc=1ε0 μ0n=εr μrv=cn

Dostávame:

ΔE−1v2∂2E∂t2=0ΔB−1v2∂2B∂t2=0     parciálne diferenciálne rovnice elektromagnetického vlnenia.