Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

KTEE

A Vírivé prúdy

B Skinefekt vo vodivom valci

Miroslav Smola

30.3.1998

Zadanie:

## A

Vodičom obdĺžnikového prierezu uloženom v drážke z feromagnetika prechádza harmonický prúd.

1. a)      Meraním stanovte rozloženie prúdovej hustoty vo vodiči.

b)      Meraním stanovte rozloženie intenzity    magnetického poľa vo vodiči.

c)    Výsledky meraní porovnajte s teoretickým výpočtom.

2. Určte efektívnu hodnotu prúdu    pretekajúceho    vodičom    zo    známej hodnoty

a)      prúdovej hustoty na hornom povrchu vodiča určenej meraním,

b)      intenzity magnetického poľa na hornom povrchu vodiča určenej meraním.

# B

1)	Odmerajte napätia indukované v cievkach umiestnených vo vnútri vodivého nemagnetického jadra pri dvoch zadaných frekvenciách.

2)	Vypočítajte rozloženie intenzity elektrického poľa, prúdovej hustoty a magnetického toku v jadre pre obe frekvencie. Porovnajte teoretickú hodnotu intenzity elektrického poľa s nameranými hodnotami.

3)	Z nameraných rozdielových napätí v jadre stanovte približné rozloženie magnetickej indukcie pre jednu zadanú frekvenciu.

4)	Nakreslite vektorový diagram rozloženia napätia (magnetického toku) v jadre pre jednu zadanú frekvenciu.

Teoretický úvod:

Skinefekt je jav prejavujúci sa ako nerovnomerné rozloženie prúdovej hustoty vo vodiči. Elektrický skinefekt je spôsobený vírivými prúdmi indukovanými vo vodiči v dôsledku časovo premenlivého magnetického poľa. Skinefekt vzniká v každom vodiči pokiaľ ním preteká časovo premenlivý prúd. Efektívny odpor vodiča ktorým takýto prúd tečie je väčší ako odpor vodiča pri jednosmernom stacionárnom prúde. Pri harmonickom (tj. časovo premenlivom prúde) dochádza vo vodiči v drážke feromagnetika k vytláčaniu prúdu smerom nahor k povrchu drážky. Ak feromagnetická drážka a vodič v nej uložený sú v smere prúdu dostatočne dlhé, možno zanedbať okrajové účinky na koncoch drážky a možno elektromagnetické pole vo vodiči považovať za rovinnú elektromagnetickú vlnu, ktorá sa vo vodiči šíri do hĺbky drážky. Pre vektory J a H platí:

Hz(x)=sinhgb−xsinhgbHz(0)=Hz(x)ejjH(x)

Pri danej frekvencii sa skinefekt s narastajúcimi rozmermi vodiča zvyšuje.

Pre komplexný vektor magnetickej indukcie vo    valci dostaneme Besselovu diferenciálnu rovnicu nultého rádu ktorej riešením je : .

Postup merania: A

Pripojíme obvod k napájaniu a autotransformátorom nastavíme prúd ktorý budeme počas merania udržovať konštantný. Postupne zasúvame sondy do jednotlivých hĺbok a odčítavame hodnoty indukovaných napätí a fázu oproti nulovej hladine. Fázu pri J(0) stanovíme za nulovú a urobíme korekciu jednotlivých fáz. Komplexné funkcie fázorov H a J zobrazíme v komplexnej rovine. Uhol medzi fázormi J(0) a H(0) sa rovná fáze charakteristickej impedancie vodiča, čiže fázor H(0) zaostáva za fázorom J(0) približne o p/4. Výsledky porovnáme s teoretickým výpočtom.

Schéma zapojenia:

Použité prístroje:

A - ampérmeter METRA

elektromagnetický

rozsah 5A

Trp 0,5

v.č.: 158771

AT 	- regulačný transformátor

KŘÍŽIK 2,5A

950 VA

vstup 220

výstup 130-250-380/0-380V

v.č.: 2946

T        	- transformátor (napájací zdroj s veľkým menovitým sekundárnym prúdom)

MT - merací transformátor prúdu

A        - ampérmeter

METRA

elektromagnetický

rozsah 5A

Trp 0,5

v.č.: 158771

V        - voltmeter

DIGITAL MULTIMER V560

MF 	- merač fázy (elektronické zariadenie umožňujúce merať    fázový posun meraného    napätia voči fáze referenčného napätia)

HS    - hrotová sonda (umožňujúca merať napätie medzi hrotmi sondy)

SC    - skúšobná cievka (na meranie indukovaného napätia)

V        - vyšetrovaný vodič obdĺžnikového prierezu

FD    - feromagnetická drážka

p          - prepínač

Zdroj

Školský stabilizovaný TESLA BK 125

Výsledky merania:

f=50Hz

I=205A

b=80 mm

Tabuľka 1

| x (mm) | Us (V) | js (°) | Uc (V) | jc (°) | J (A/m2) | H (A/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,509 | 43 | 8,043 | 1 | 84940495 | 1029668 |
| 0,5 | 0,403 | 52 | 6,794 | 7 | 67251512 | 869770,5 |
| 1 | 0,352 | 62 | 5,418 | 19 | 58740775 | 693614,4 |
| 1,5 | 0,279 | 75 | 4,24 | 33 | 46558739 | 542806,4 |
| 2 | 0,222 | 87 | 3,429 | 45 | 37046738 | 438981,9 |
| 2,5 | 0,168 | 100 | 2,74 | 59 | 28035370 | 350775,9 |
| 3 | 0,131 | 110 | 2,186 | 69 | 21860913 | 279852,6 |
| 3,5 | 0,101 | 121 | 1,771 | 83 | 16854597 | 226724,1 |
| 4 | 0,0736 | 131 | 1,44 | 97 | 12282162 | 184349,4 |
| 4,5 | 0,0499 | 145 | 1,15 | 109 | 8327172 | 147223,4 |
| 5 | 0,034 | 158 | 0,947 | 120 | 5673825 | 121235,3 |
| 5,5 | 0,02315 | 176 | 0,71 | 134 | 3863207 | 90894,47 |
| 6 | 0,01525 | -150 | 0,561 | 141 | 2544877 | 71819,44 |
| 6,5 | 0,0134 | -114 | 0,425 | 149 | 2236154 | 54408,66 |
| 7 | 0,01565 | -81 | 0,261 | 153 | 2611628 | 33413,32 |
| 7,5 | 0,01718 | -75 | 0,15 | 158 | 2866950 | 19203,06 |

J=2cUss

c=11,8.106 S/m

s= 0,1m

H=Uc4,44m0fNS

f=50Hz

N=100

S=2,8cm2

Teoreticky vypočítané hodnoty podľa vzorca:

H(x)=sinhgb−xsinhgbHz(0)

Tabuľka 2

| x (mm) | H (A/m) | j (°) | J (A/m2) | j (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1029668 | 0 | 84940495 | 0 |
| 0,5 | 808905 | -13,826 | 66770497 | -13,823 |
| 1 | 635474 | -27,652 | 52499255 | -27,618 |
| 1,5 | 499227 | -41,478 | 41276575 | -41,362 |
| 2 | 392192 | -55,304 | 32429850 | -55,037 |
| 2,5 | 308105 | -69,13 | 25429937 | -68,641 |
| 3 | 242046 | -82,956 | 19866905 | -82,225 |
| 3,5 | 190151 | -96,782 | 15432951 | -95,942 |
| 4 | 149382 | -110,608 | 11909949 | -110,101 |
| 4,5 | 117354 | -124,435 | 9159193 | -125,215 |
| 5 | 92193 | -138,261 | 7108722 | -141,882 |
| 5,5 | 72427 | -152,087 | 5725011 | -160,197 |
| 6 | 56898 | -165,913 | 4949579 | -178,656 |
| 6,5 | 44699 | -179,74 | 4631142 | 165,862 |
| 7 | 35116 | 166,435 | 4554695 | 155,977 |
| 7,5 | 27587 | 152,609 | 454955 | 152,643 |

Vzorový výpočet prúdov:

I=H(0)ac2

IzJ=8800 A

IzH=7283 A

Hodnograf:

J [106A.m-2]

### Rast x

#### Namerané

´Teoretické

H[106A.m-1]

Zhodnotenie:

Merané a vypočítané hodnoty H a J sa pri malých výchilkách x takmer nelíšili. Odchýľka sa však začala zväčšovať až s rastúcou vzdialenosťou x. Vypočítaný prúd z J a H mal veľkú odchýlku od nameraného, čo bolo spôsobené zrejme nepresnosťou odčítavania pri meraní.

##### B

Postup merania B: Nastavíme pre L0 stálu hodnotu indukovaného napätia. Pre dve rôzne frekvencie odčítavame hodnoty indukovaných napätí ktoré zapisujeme do tabuľku. Vypočítame rozloženie intenzity elektrického poľa, prúdovej hustoty a magnetického toku v jadre pre obe frekvencie. Porovnáme teoretickú hodnotu intenzity elektrického poľa s nameranými hodnotami. Z nameraných rozdielových napätí v jadre stanovíme približné rozloženie magnetickej indukcie pre jednu zadanú frekvenciu.

Schéma zapojenia:

Súpis prístrojov:

G -generátor Artec

v.č.: 0807523

- Zosilňovač AUJ 637

A -ampérmeter

DU20

1A rozsah

R - reostat

4A 39W

mV - MULTIMER M1T 242

Namerané výsledky:

f1=1kHz

f2=3,5kHz

| Cievka | Ui1 (mV) | Ui2 (mV) | Zdierky | Ui-1,i [mV] | Bi [T] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 99,9 | 98,3 | 0- 1 | 39,1 | 2030 |
| L1 | 79,5 | 67,8 | 1- 2 | 28,3 | 1609 |
| L2 | 62,3 | 46,1 | 2- 3 | 19,7 | 1238 |
| L3 | 42,5 | 24,9 | 3- 4 | 18 | 1264 |
| L4 | 29,1 | 15,8 | 4- 5 | 9,8 | 780 |
| L5 | 20,1 | 8 |  |  |  |

| cievka |  [mm] | Ui [mV] | exper. Ei/E0 |  |  |  |  | teoret. Ei/E0 | Ji [A/mm2] |  | Fi [Wb] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 12 | 100 | 1 | 6,3 |  | 13,119 | 1 |  |  | 1,905 |  | 375,4 |
| L1 | 11 | 79,5 | 0,866 | 5,8 |  | 9,564 | 0,729 |  |  | 0,957 |  | 298,4 |
| L2 | 10 | 62,3 | 0,747 | 5,3 |  | 6,996 | 0,539 |  |  | 0,825 |  | 233,9 |
| L3 | 9 | 42,5 | 0,566 | 4,8 |  | 5,139 | 0,392 |  |  | 0,625 |  | 159,5 |
| L4 | 8 | 29,1 | 0,436 | 4,2 |  | 3,572 | 0,272 |  |  | 0,482 |  | 109,2 |
| L5 | 7 | 20,1 | 0,344 | 3,7 |  | 2,664 | 0,203 |  |  | 0,380 |  | 75,5 |

Polomery meracích cievok:

L0 	12 mm	L3 	9 mm

L1 	11 mm	L4 	8 mm

L2 	10 mm	L5 	7 mm

Parametre hliníkového jadra: c = 3,53.107 S/m, m=m0

Použité vzťahy:

###### Vektorový diagram:

U5

U4            	U0

U3

U2

U1

Zhodnotenie:

Pri porovnávaní pomeru Ei/E0 bola chyba medzi nameranými a teoretickými hodnotami. Chyba zrejíme vznikla nepresným meraním a odčítavaním z prístrojov. Prúdová hustota smerom k stredu cievky klesá, čo sa dá zdôvodniť prítomnosťou vírivých prúdov.