Tienenie v magnetostatickom poli.

(Jan Bydžovský, Róbert Vicen)

Úlohy.

1)	Presvedčte sa, či pole vytvorené Helmholtzovou cievkou je v oblasti vymedzenej rastrom na stolíku homogénne a je lineárnou funkciou budiaceho prúdu I. Porovnajte výsledky merania s Imagmetrom (pomocou Hallovej sondy) so vzťahom (1).

2)	Zmerajte veľkosť vertikálnej zložky intenzity zemského magnetického poľa a presvedčte sa o tieniacom účinku feromagnetického valca po jeho vložení.

3)	Meraním intenzity magnetického poľa v strede dutého valca vyšetrite a graficky znázornite závislosť koeficientu tienenia od veľkosti intenzity aplikovaného magnetického poľa H0.

4)	Z nameraných hodnôt určte a graficky znázornite závislosť mr od intenzity aplikovaného magnetického poľa H0 a diskutujte rozdiely medzi teoretickými a experimentálnymi výsledkami.

Analýza úlohy.

Často sa v technickej praxi stretávame s požiadavkou zabezpečiť v danom objeme "nulové" magnetické pole (magnetické vákuum), alebo minimalizovať vplyvy zdrojov rušivých magnetických polí. Jednou z možností riešenia tohto problému je tzv. magnetické tienenie, ktoré v prípade statických magnetických polí (napr. geomagnetické pole zeme) môžeme realizovať pomocou magneticky mäkkých materiálov s vysokou hodnotou magnetickej susceptibility (permeability). Jeden z najjednoduchších prípadov, ale z aplikačného hľadiska veľmi zaujímavý, je zmena intenzity mag. poľa v dutine valca umiestneného v pôvodne homogénnom magnetickom poli.

Obr. 1: Schéma zapojenia

IMG	- Imagmeter (merač intenzity magnetického poľa)

SJZ	- stabilizovaný jednosmerný zdroj 30V/2.5A

HC	- Helmholtzova cievka

HS	- Hallova sonda

ST	- stolík na uloženie HS

FTV	- feromagnetický tieniaci valec

Homogénne magnetické pole je vytvorené Helmholtzovou cievkou, pričom v objeme približne 0.4Ds´ 0.4Ds ´ 0.4Ds platí

(1)

kde Ds je stredný priemer Helmholtzovej cievky a N je počet závitov jednej cievky (pozri cvičenie "Overenie Biot-Savartovho zákona"). Veľkosť vertikálnej zložky intenzity zemského magnetického poľa tvorí vlastne chybu merania pri určovaní H0, lebo skutočné pole je dané vektorovým súčtom paralelných zložiek poľa

H0=HZV+HHC	(2)

kde HZV je vertikálna zložka magnetického poľa zeme a HHC  je pole vytvorené prúdom I v Helmholtzovej cievke. Hodnotu HZV zistíme ako strednú hodnotu dvoch antiparalelných meraní

Hzv=Hzv1−Hzv22	(3)

kde HZV1 je údaj merača intenzity magnetického poľa pri "pracovnej" polohe dosadacej plochy Hallovej sondy a HZV2 odpovedá polohe pri otočení o 180° okolo horizontálnej osi sondy.

Koeficient tienenia možeme vyjadriť

kt=H0H1=mrhD	(4)

kde H1 predstavuje pole vo vnútri feromagnetického valca, h je hrúbka steny valca, D jeho vnútorný priemer a mr je relatívna permeabilita odpovedajúca intenzite magnetického poľa vo feromagnetickom valci.

Postup pri meraní.

Na začiatku merania sa pri odsunutom tieniacom valci a vypnutom napájacom zdroji nastaví sonda  Imagmetra tak, aby sa pri zvolenom smere prúdu v Helmholtzovej cievke jednotlivé príspevky HZV a HHC sčítali. Hodnoty intenzity vonkajšieho magnetického poľa H0 zdokumentujeme vo všetkých bodoch rastra a porovnáme s  teoretickou hodnotou H0T  vypočítanou ako aritmetický súčet HZV a HHC , kde HHC je dané vzťahom (1). Odporúčané hodnoty budiaceho prúdu Helmholtzovej cievky sú v rozsahu 0.1A ÷ 1.5A s krokom 0.1A. Pri meraní tieniaceho účinku sa sonda umiestni do stredu rastra, odmagnetovaný valec sa nasunie nad raster a odčítava sa intenzita H1 . Rozmery D a h tieniaceho dutého valca sú uvedené na jeho kryte. Valec je realizovaný stočením pásoviny zo zliatiny železa a niklu (PY 76) na nemagnetickej nosnej kostre a následne vyžíhaný. Aby nedošlo k zmene magnetických vlastností po vyžíhaní, je nutné nevystaviť vzorku mechanickému namáhaniu.

Spracovanie výsledkov.

Výsledky merania sa zapisujú do tabuľky podľa vzoru

| I [A] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H0[A/m] | Hzv |  |  |  |  |  |  |
| H0T[A/m] | Hzv |  |  |  |  |  |  |
| kt |  |  |  |  |  |  |  |
| mr |  |  |  |  |  |  |  |
| HHC[A/m] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| H1[A/m] |  |  |  |  |  |  |  |

Závislosť koeficientu tienenia kt a relatívnej permeability mr od veľkosti intenzity aplikovaného magnetického poľa H0 sa vynesie graficky.

Upozornenie:

-	pred meraním intenzity mag. poľa je potrebné nechať Imagmeter minimálne 15 min. zapnutý, aby nastalo ustálenie offsetového napätia.

-	s držiakom Hallovej sondy treba zaobchádzať veľmi citlivo, aby nedošlo k porušeniu prívodov.

-	pred každým meraním je potrebné valec odmagnetovať v striedavom magnetickom poli s klesajúcou amplitúdou

-	pri zmene prúdu v HC postupne (monotónne) znižujeme veľkosť regulačných odporov pri konštantnom napätí zdroja U=29V.

-	nemeniť rozsah ampérmetra počas merania

Dodatok.

Za predpokladu, že permeabilitu m(r,H) budeme považovať za konštantu, platí pre skalárny magnetický potenciál jM(r) definovaný vzťahom  H(r) = -gradjM(r) Laplaceova rovnica, ktorá vo  valcových  súradniciach (r,y,z) má tvar

Ñ2jMr=1ρ¶¶ρρ¶jMr¶ρ+1ρ2¶2jMr¶y2+¶2jMr¶z2=0 	(5)

Ak os z je totožná s osou valca (obr. 2) a predpokladáme valec nekonečne dlhý,.jM(r) nie je funkciou z,  dostávame

1ρ¶¶ρρ¶jMρ,y¶ρ+1ρ2¶2jMρ,y¶y2=0, pre r¹0		(6)

Obr. 2

Obecné riešenie rovnice (6) získané metódou separácie premenných dostaneme v tvare

jMρ,y=KjMKρ,y=KaKρK+bKρ−KcKsinKy+dKcosKy pre K2>0

a 												(7)

jMρ,y=KaKρK+bkρ−KcK'sinhKy+dK'coshKy pre K2< 0

Vzhľadom na zvolené priestorové usporiadanie (obr. 2), musí z dôvodov symetrie platiť

jMρ,y=jMρ,−y				(8)

t.j. jM(r,y) musí byť párna funkcia a cK = 0. Ďalej ak uvážime, že pre r ®¥ musí byť pole opäť homogénne, z toho vyplýva

K = 1						(9)

Potom všeobecné riešenie má tvar

jMiρ,y=K1iρ+K2i1ρcosy			(10)

a platí pre všetky tri oblasti i = 1, 2 a 3 (obr. 1). Konštanty K1i a K2i určíme z okrajových podmienok,  podmienok spojitosti normálovej zložky magnetickej indukcie na rozhraní ako aj spojitosti vlastného skalárneho magnetického potenciálu

¶jM1¶ρ|ρ=R1=mr¶jM2¶ρ|ρ=R1 a  mr¶jM2¶ρ|ρ=R2=¶jM3¶ρ|ρ=R2

a 												(11)

jM1R1,y=jM2R1,y  a  jM2R2,y=jM3R2,y

keďže m1 = m0 , m2 = m0mr (mr je relatívna permitivita), m3 = m0.

Úpravou podmienečných rovníc vyplývajúcich z uvedených podmienok získame vzťah pre skalárny magnetický potenciál v dutine valca v tvare

jM1=4mrH0mr−12R1R22−mr+12ρcosy			(12)

a zložky intenzity magnetického poľa

Hρ1=-¶jM1¶ρ=-4mrH0mr−12R1R22−mr+12cosy

(13)

Hy1=-1ρ¶jM1¶y=4mrH0mr−12R1R22−mr+12siny

Magnetické pole v dutine valca je opäť homogénne a jeho zložka do smeru osi x (smer pôvodného vonkajšieho poľa H0 = H0 ux ; x = r cos y )

H1=4mrH0mr+12−mr−12R1R22=H0kt	(14)

kde kt sme označili ako koeficient tienenia

kt=mr+12−mr−12R1R224mr	(15)

Ak mr >> 1 (magneticky mäkký materiál), potom mr ± 1 @ mr a dostávame

kt=R22−R12mr4R22	(16)

Označením hrúbky steny dutého valca ako h = R2 - R1, a za predpokladu tenkostennej trubky (h << R1, R2), môžeme vzťah pre koeficient tienenia upraviť do tvaru

kt=mrh2R2=mrhD	(17)

kde D je vonkajší (alebo vnútorný) priemer tenkostenného dutého valca. Z uvedeného vzťahu vyplýva, že tieniaci účinok je priamoúmerný relatívnej permeabilite materiálu a hrúbke steny valca.