Zadanie z predmetu Teória udalostných systémov

Peter Malý

Gabriel Lachmann

# Linka na triedenie výrobkov.

## Zadanie

Na obrázku je zobrazená linka na triedenie výrobkov.

Jej funkcia je nasledovná :

Po dopravníku D1 sa pohybujú dva druhy výrobkov. Každý je rozpoznaný samostatným snímačom v tom istom mieste. Po rozpoznaní výrobku dopravník dopraví výrobok ďalej až na koniec dopravníka, potom dopravník D1 zastane ( zastane vždy, keď je výrobok na konci dopravníka ). Potom  ho robot R1 prenesie na paletu ( paleta M1 a M2 ) pre daný typ výrobku a vráti sa späť pre ďalší výrobok. Ak je niektorá paleta plná, je to oznámené robotu R1 a ten zoberie plnú paletu a položí ju na začiatok dopravníka D2, ktorý dopraví paletu do ďalšieho zariadenia. Po tomto robot R1 zoberie prázdnu paletu z miesta P a dá ju na miesto ( M1 alebo M2 ), kde paleta chýba. Nasleduje postup ako na začiatku.

# Riešenie prepisu Petriho siete do rebríkovej schémy

Na prepis sme použili program PETRANSL. Algoritmus, na základe ktorého pracuje vyššie spomenutý softvérový balík :

Miesta:

| Miesto | Popis | Signál |
| --- | --- | --- |
| P1 | Inicializácia |  |
| P2 | Zapni dopravník D1 | d1=1 |
| P3 | Vypni dopravník D1 | d1=0 |
| P4 | Robot zober výrobok z dopravníka D1 | v=1 |
| P5 | Robot ulož výrobok V2 do palety M2 | v=0 p=1 |
| P6 | Robot ulož výrobok V1 do palety M1 | v=0 p=0 |
| P7 | Robot prenes paletu M1 na dopravník D2 | rem=1 |
| P8 | Robot prenes paletu z miesta P do M1 | add=1 |
| P9 | Robot prenes paletu M2 na dopravník D2 | rem=0 |
| P10 | Robot prenes paletu z miesta P do M2 | add=0 |

Miesta :

| Miesto | Popis |  | Signál |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Výrobok nie je na konci D1 |  | (s2==0) |
| T2 | Výrobok je na konci D1 |  | (s2==1) |
| T3 | Paleta M1 ani paleta M2 nie sú plné |  | (s3==0) & (s4==0) |
| T4 | Zobrali sme výrobok V2 |  | (s1==0) |
| T5 | Zobrali sme výrobok V1 |  | (s1==1) |
| T6 | Paleta M1 nie je na mieste |  | (s5==0) |
| T7 | Paleta M2 nie je na mieste |  | (s6==0) |
| T8 | Výrobok nie je na konci D1 |  | (s2==0) |
| T9 | Výrobok nie je na konci D1 |  | (s2==0) |
| T10 | Výrobok je na konci D1 |  | (s2==1) |
| T11 | Výrobok je na konci D1 | (s2==1) |  |
| T12 | Výrobok nie je na konci D1 a zásobník M1 je plný | (s2==0) & (s3==1) |  |
| T13 | Výrobok nie je na konci D1 a zásobník M2 je plný | (s2==0) & (s4==1) |  |
| T14 | Výrobok nie je na konci D1 | (s2==0) |  |
| T15 | Výrobok je na konci D1 | (s2==1) |  |
| T16 | Výrobok nie je na konci D1 | (s2==0) |  |
| T17 | Výrobok je na konci D1 | (s2==1) |  |
| T18 | Zásobník M1 je plný | (s3==1) |  |
| T19 | Zásobník M2 je plný | (s4==1) |  |

Popis signálov :

| D1 | 0 | Vypni dopravník D1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Zapni dopravník D1 |
| V | 0 | Robot uvoľni výrobok zo zápästia |
|  | 1 | Robot uchop výrobok do zápästia |
| P | 0 | Miesto palety je M1 |
|  | 1 | Miesto palety je M2 |
| Rem | 0 | Prenes paletu M2 na dopravník D2 |
|  | 1 | Prenes paletu M1 na dopravník D2 |
| Add | 0 | Robot prenes paletu z miesta P do M2 |
|  | 1 | Robot prenes paletu z miesta P do M1 |
| S1 | 0 | Typ výrobku je 1 |
|  | 1 | Typ výrobku je 2 |
| S2 | 0 | Výrobok nie je na konci D2 |
|  | 1 | Výrobok je na konci D2 |
| S3 | 0 | Zásobník M1 nie je plný |
|  | 1 | Zásobník M1 je plný |
| S4 | 0 | Zásobník M2 nie je plný |
|  | 1 | Zásobník M2 je plný |
| S5 | 0 | Paleta M1 nie je na mieste |
|  | 1 | Paleta M1 je na mieste |
| S6 | 0 | Paleta M2 nie je na mieste |
|  | 1 | Paleta M2 je na mieste |

Prepis podmienok prechodov spolu so signálmi :

T1: (s2==0);

T2: (s2==1);

T3: (s3==0) & (s4==0);

T4: (s1==0);

T5: (s1==1);

T6: (s5==0);

T7: (s6==0);

T8: (s2==0);

T9: (s2==0);

T10: (s2==1);

T11: (s2==1);

T12: (s2==0) & (s3==1);

T13: (s2==0) & (s4==1);

T14: (s2==0);

T15: (s2==1);

T16: (s2==0);

T17: (s2==1);

T18: (s3==1);

T19: (s4==1);

Prepis podmienok miest spolu so signálmi :

P1 : ;

P2 : d1=1;

P3 : d1=0;

P4 : v=1;

P5 : v=0 p=0;

P6 : v=0 p=1;

P7 : rem=0;

P8 : add=0;

P9 : rem=1;

P10: add=1;

Prepis Petriho siete :

Places = {p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10}

Transitions = {t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18,t19}

p1 -> t1 -> p2;

p2 -> t2 -> p3;

p3 -> t3 -> p4;

p4 -> t4 -> p5;

p4 -> t5 -> p6;

p7 -> t6 -> p8;

p9 -> t7 -> p10;

p5 -> t8 -> p2;

p6 -> t9 -> p2;

p5 -> t10 -> p3;

p6 -> t11 -> p3;

p2 -> t12 -> p7;

p2 -> t13 -> p9;

p8 -> t14 -> p2;

p8 -> t15 -> p3;

p10 -> t16 -> p2;

p10 -> t17 -> p3;

p3 -> t18 -> p7;

p3 -> t19 -> p9;

Výsledná rebríková schéma :

Pozri prílohu