Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Marek Masaryk			Dvojica:

Ročník:	1.				Úloha č.:	2

Krúžok:	C 13				Dátum mer.:	2. 2. 2000

Škol. rok:	1999/2000

Hodnotenie:

Názov úlohy:	MERANIE MODULU PRUŽNOSTI V TORZII

STATICKOU METÓDOU

- Úlohy :

1.) Meraním určite modul pružnosti v torzii materiálu tyče statickou metódou

2.) Vypočítajte štandardnú neistotu merania

3.) Graficky overte platnosť Hookovho zákona v meranom rozsahu zaťažení

- Princíp merania :

V medziach platnosti Hookovho zákona je závislosť :  M = M0 .  lineárna. Jej grafom je priamka.

Meraním stočenia  voľného konca tyče pri známych hodnotách momentu M stáčajúcich síl sa dá

určiť jej smernica, čo je direkčný moment M0. Z neho potom pri známych rozmeroch l,r tyče, môžeme

zo vzťahu :

 . G . r4

( 1 )      M0 = ––––––––

2 . l

vypočítať modul pružnosti v torzii. Toto je statická metóda na meranie modulu pružnosti v torzii.

Oproti tzv. dynamickej metóde má tú výhodu, že umožňuje sledovať platnosť Hookovho zákona,

poprípade zistiť medzu úmernosti závislosti : M = M0 . 

- Prístroje a pomôcky :

aparatúra podľa obrázka, dve tyče z rôzneho materiálu ( mosadz a oceľ ), závažia, mikrometer,

posuvné meradlo, oceľové meradlo.

- Postup pri meraní :

Meranie sa robí na zariadení znázornenom na obrázku. Meraná tyč je na jednom konci pripevnená v nehybnej časti prístroja. Druhý koniec tyče je uchytený v otáčavej čeľusti B, spojenej centricky s kruhovým kotúčom C. V žliabku na obvode kotúča je pripevnené lanko, ktoré sa na voľnom konci zaťaží závažím o hmotnosti m. Zo známeho polomeru R kotúča C a tiaže závažia G sa vypočíta moment stáčajúcej sily :  M = R . G = R . m . g . Stočenie  voľného konca tyče sa odčíta na

uhlovej stupnici kotúča.

Lanko zaťažujeme postupne pridávaním závažia hmotnosti 0,5 kg. Nameráme závislosť stočenia

tyče  od zaťaženia m. Priemer tyče d = 2 . r určíme zo súboru meraní. Treba si uvedomiť, že

polomer r vystupuje vo vzťahu ( 1 ) v štvrtej mocnine, takže chyba vnesená ním do výsledku je

veľká. Vzhľadom na túto skutočnosť treba zvoliť jeho metódu merania. Zmeráme dĺžku l tyče.

Zo súboru meraní určíme priemer D = 2 . R kotúča.

- Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt :

Stočenie oceľovej tyče:

5

Si = ∑mi/(ai-a0) / n = 0.18291126    -je to aritmeticky priemer nameraných hodnôt pre oceľovú tyč

i=1

Priemer oceľovej tyče (d) a priemer kotúča (D):

d = 4.946 mm                              D = 120.555 mm

Stočenie medenej tyče:

5

Si = ∑mi/(ai-a0) / n = 0.18291126    -je to aritmeticky priemer nameraných hodnôt pre medenú tyč

i=1

Priemer oceľovej tyče (d):

d = 4.938 mm

_

dmosadznej tyčw = 5,001 . 10-3 m

_

doceľovej tyče = 5,034 . 10-3 m

Ostatné údaje :

dĺžka mosadznej tyče = 0,758 m

dĺžka oceľovej tyče = 0,757 m

gravitačné zrýchlenie  g = 9,81 m.s-2

b`mosadz = ( 2 .  . bmosadz ) / 360 = 0,211 rad.kg-1

b`oceľ = ( 2.  . boceľ ) / 360 = 0,095 rad.kg-1

6. Spracovanie nameraných hodnôt :

16 . D. g . l            16 . 11,45.10-2 . 9,81 . 0,758

Gmosadz = ––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––  Pa = 3,286.1010 Pa

 . b`mosadz . d4            . 0,211 . ( 5,001.10-3 )4

16 . D . g . l        16 . 11,45.10-2 . 9,81 . 0,757

Goceľ = –––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––  Pa = 7,098.1010  Pa

 . b`oceľ . d4         . 0,095 . ( 5,034.10-3 )4

7. Výpočet neistoty merania :

1              n           _            ( zmax )2               1                          ( 0,05.10-3)2

uD =     u2AD + u2BD    =      –––––––––- .  ( Di – D )2  +   –––––––  =      ––––- . 7,5.10-8  +  ––––––––––-    =

n . ( n – 1 )    i = 1                            3                  56                                 3

=  4,661.10-5 m

1              n           _           ( zmax )2                 1                          ( 0,001.10-3)2

ud =      u2Ad  +  u2Bd  =      –––––––––- .  ( di – d )2  +  –––––––––    =     –––- . 1,3.10-10  +  –––––––––––    =

n . ( n – 1 )   i = 1                           3                     42                                   3

=  1,851.10-6 m

zmax          0,001.10-3

ul = ––––––– = –––––––––- = 5,774.10 –4 m

3                 3

ub mosadz = sb mosadz = 0,234

ub oceľ = sb oceľ = 0,143

Výpočet neistoty merania modulu pružnosti v torzii pre mosadznú tyč :

uG                      uD       2            ul      2            ub      2                  ud     2

–––––- =          ––––––-     +      –––-       +     ––––      +  16 .    ––––-          =       11,657.10-7 + 5,802.10-7 +

G                        D                     l                     b                          d

=    + 3,61.10-4 + 2,192.10-6    = 0,019 Pa

Výpočet neistoty merania modulu pružnosti v torzii pre oceľovú tyč :

uG                          uD        2            ul         2              ub         2                          ud          2

––––- =        ––––-     +      ––––-     +      ––––      +  16 .    ––––           =        11,657.10-7 + 5,802.10-7 +

G                   D                    l                    b                          d

=    + 6,76.10-4 + 3,608.10-7     =  0,026 Pa

8. Výsledok merania :

Modul pružnosti v torzii pre mosadznú tyč :  G = ( 3,286  0,019 ) .1010 Pa    G = 1,9 %

Modul pružnosti v torzii pre oceľovú tyč :      G = ( 7,098  0,026 ) .1010 Pa    G = 2,6 %

9. Zhodnotenie merania :

Pre modul pružnosti v torzii ocele som našiel v tabuľkách hodnotu – 7,0 až 8,5 .1010 Pa a pre mosadz – 3,0 až

4,5 .1010 Pa. Obe vypočítané hodnoty spadajú do povoleného intervalu. Meranie preto môžeme označiť ako laboratórne presné, nakoľko aj relatívne štandardné odchýlky nepresiahli hodnotu 5%. Na túto nepresnosť vplývali predovšetkým osobné chyby, pretože prístroje s ktorými sme namerané hodnoty spracúvali, môžeme označiť ako veľmi presné.