# 1.  Kruhová cievka polomeru R = 0,035 m,  majúca  N = 75 závitov, má svoju os orientovanú v smere priestorovo homogénneho magnetického poľa. Hodnota indukcie magnetického poľa B sa rovnomerne mení z hodnoty 18 mT na 43 mT za čas t = 240 ms. Určte hodnotu indukovaného elektromotorického napätia v cievke počas tohoto časového intervalu!

[ e = 30,1 mV ]

2.  Každý závit cievky, majúcej N = 250 závitov, má prierez S = 9.10-2 m2 . (a) Aká je zmena magnetického indukčného toku tečúceho jedným závitom za jednotku času, keď napätie indukované v cievke má hodnotu e = 7,5 V ?  (b) Ak je magnetický indukčný tok spôsobený priestorovo homogénnym magnetickým poľom nakloneným o uhol a = 45° voči osi cievky, aká je zmena magnetickej indukcie za jednotku času?

[  0,03 Wb/s ; 0,47 T/s ]

3.  Indukčný tok tečúci cez závit vzrastá z nulovej hodnoty podľa vzťahu B = 6 t 2  + 7 t , kde   je v miliweberoch a t v sekundách. Aká je veľkosť indukovaného elektromotorického napätia e v čase t = 2 s ?

[ e = 31 mV ]

4.  Magnetické pole indukcie B = 0.8 T je orientované kolmo na rovinu kruhového závitu, majúceho polomer r = 0.1 m .  Bližšie nešpecifikovaným mechanizmom  sa polomer začne zmenšovať o 0.8 m/s. Ako veľké elektromotorické napätie e sa v závite indukuje v tom okamihu?

[ e = 0.4 V ]

5. Kovová tyč sa posúva konštantnou rýchlosťou  v = 0,55 m/s pozdĺž dvoch rovnobežných kovových koľajníc, ktoré sú na jednom konci spojené odporníkom odporu R = 18 Indukcia homogénneho magnetického poľa, kolmého na rovinu koľajníc a tyče (obr. 5), má hodnotu B = 0,35 T , vzdialenosť medzi koľajnicami je h = 0,25 m. Ako veľký je prúd, tečúci obvodom, ak odpor koľajníc a tyče možno zanedbať ?

[ I = 26,7 mA ]

Obr. 5                                                                                         Obr. 6

6. Dve vodivé koľajnice, ležiace v rovine kolmej na smer homogénneho magnetického poľa indukcie B = 0,35 T , sú umiestnené kolmo jedna na druhú a sú spojené vo vrchole. Vodivá tyč kĺže po nich (kolmo na os uhlu)  rýchlosťou  v = 5.2 m/s (pozri obr. 6). Vypočítajte časovú závislosť napätia indukovaného v obvode, ak v čase t = 0 bola tyč vo vrchole trojuholníka. Aký je indukčný tok tečúci cez plochu trojuholníka vytvoreného tyčou a koľajnicami v čase t1 = 3 s a aké elektromotorické napätie sa v tom čase v obvode indukuje?

[e =2Bv2t ; F1 = 85,2 Wb ; e1 = 56,8 V ]

7. Veľkosť magnetickej indukcie priestorovo homogénneho magnetického poľa v solenoide sa v čase rovnomerne mení, pričom dB/dt = k. Určte závislosť veľkosti intenzity indukovaného elektrického poľa vo vnútri solenoidu od vzdialenosti r od jeho osi.

[ E = k.r / 2 ]

8. Keď prúd v jednej cievke vzrastá o 1,2 A za sekundu, tak elektromotorické napätie  indukované v závitoch neďaleko ležiacej druhej cievky je e = 96 mV. Aký je koeficient vzájomnej indukcie týchto cievok?

[ M = 80 mH ]

9. Dve kruhové cievky, majúce každá len jeden závit, ležia v jednej rovine a majú spoločný stred. Pre ich polomery platí R1>>R2. Vypočítajte koeficient vzájomnej indukcie M týchto cievok! (Návod na riešenie: Predpokladajte, že za platnosti uvedenej podmienky pre polomery je pri prechode prúdu veľkou cievkou veľkosť magnetickej indukcie B v malej cievke takmer konštantná a považujte ju za rovnú indukcii v strede veľkej cievky.)

[ M = m0 p R22 / 2 R1 ]

10. Vypočítajte koeficient vlastnej indukcie L toroidu so vzduchovým jadrom, majúceho obdiaľnikový prierez. Vnútorný polomer toroidu je R1 = 0,1 m, vonkajší R2 = 0,2 m, šírka je a = 0,05 m a počet závitov N = 400 !

[ L = (2p)-1m0N2a.ln(R2/R1) = 1,1 mH ]

11. Vo vzdialenosti a od nekonečne dlhého priameho vodiča, ktorým preteká prúd I je umiestnený pravouhlý trojuholník (obr. 11). V jeho rovine leží už spomenutý vodič. Vypočítajte, aký je magnetický indukčný tok cez plochu trojuholníka.

[F= {[(a + b)/b]ln[(a + b)/a] - 1}m0 I c / 2p  ]

Obr. 11

12. Priamym, nekonečne dlhým vodičom tečie prúd I . Aké elektromotorické napätie sa indukuje (obr. 12):

a)  vo vodiči dĺžky L ,ak ho konštantnou rýchlosťou v , kolmou na nekonečný vodič, k nemu približujeme ,

b) v obdĺžnikovom závite so stranami a a b , ak sa pohybuje ako vodič v predchádzajúcom prípade, za podmienky, že závit aj nekonečný vodič ležia v jednej rovine,

c) vo vodiči dĺžky L, ak sa bude pohybovať konštantnou rýchlosťou v pozdĺž nekonečného vodiča vo vzdialenosti a od neho ?

Obr. 12

[ a)  e =  m0IvL / 2px ;  b)  e = m0Ibva / 2ps(s+a)  ;  c) e = {ln[(a+L)/a]}.m0Iv/2p   ]

13. Vodič vytvárajúci dva kruhové závity s polomermi R = 5 cm je uložený v magnetickom poli indukcie B = 0,6 T . Rovina závitov je kolmá na smer indukcie. Aké je elektromotorické napätie , ktoré sa v tomto vodiči indukuje, keď magnetické pole za čas t=0,5 s rovnomerne klesne na nulu?

[ e = 0,018 V ]

14. Aké stredné elektromotorické napätie sa indukuje za pol otáčky v obdĺžnikovom závite, ktorý sa otáča frekvenciou f = 30 s-1, okolo strany a kolmej na magnetické pole majúce intenzitu H = 4.105 A/m , keď a =  0,3 m ,  b =  0,2 m ?

[ e = 4fabm0H = 3,6 V ]

15. Štvorcový rám z medeného drôtu sa nachádza v magnetickom poli indukcie B = 0,2 T. Prierez drôtu je Sd =2 mm2, plošný obsah štvorcového rámu Sr =  25 cm2 . Normála k ploche rámu je rovnobežná s vektorom magnetickej indukcie. Aké množstvo náboja prejde vodičom pri vypnutí poľa, keď merný elektrický odpor r = 0,017.10-6 W.m ?

[ Q = BSdSr1/2 /4r = 0,294 C ]

16. Vypočítajte, aké elektromotorické napätie sa indukuje vo Forbesovom stroji, čo je kovový kotúč, otáčajúci sa v homogénnom magnetickom poli kolmom na rovinu kotúča. Magnetická indukcia je homogénna v miestach od R1 = 5 cm do R2 = 15 cm od osi kotúča a má hodnotu B = 1 T (inde je nulová). Kotúč sa otáča frekvenciou f = 2000 min-1 .

[ e = (R22 - R12)Bfp/60 = 2,094 V ]

17. V homogénnom magnetickom poli indukcie B =2 T sa rýchlosťou v = 10 m/s pohybuje kolmo na smer indukcie vodič odporu Ri = 0,1 W a dĺžkou L = 30 cm. Konce vodiča sú pripojené na odpor R = 0,4 W . Vypočítajte, aký výkon je potrebný na pohyb vodiča !

[ P = (BvL)2 / (R + Ri) = 72 W ]

18. V homogénnom magnetickom poli indukcie B = 0,2 T sa v rovine kolmej na vektor B rovnomerne otáča vodivá tyč dĺžky L = 0,1 m. Os otáčania je kolmá na tyč a prechádza koncovým bodom tyče. Vypočítajte frekvenciu otáčania tyče, keď sa v nej indukuje napätie hodnoty e = 0,628 V !

[ f = e / pBL2 = 102 s -1 ]

19. Kovový vodič hmotnosti m kĺže bez trenia po dvoch rovnobežných koľajničkách, ktoré sú uložené vodorovne (vodič je uložený kolmo na koľajničky). Vzájomná vzdialenosť koľajničiek je d. Pri pohybe vodič pretína siločiary homogénneho magnetického poľa B, ktoré smeruje vertikálne.

a) Na koľajničky je pripojený zdroj prúdu I, ktorý sa uzatvára cez vodič. Určte rýchlosť  v (veľkosť i smer) vodiča ako funkciu času za predpokladu, že v čase t = 0 bol vodič v pokoji.

b) Zdroj konštantného prúdu zameníme za batériu s konštatným napätím U. Vodič sa pritom pohybuje konštantnou rýchlosťou vk . Určte túto rýchlosť!

(Magnetické pole vytvorené prúdom v obvode zanedbajte).

[ a) v = BItd / m   ;  b) vk = U / Bd   ]

20. Cez kruhový závit s malým polomerom a tečie prúd I . Druhý kruhový závit (vodivý) tých istých rozmerov leží na osi prvého závitu vo vzdialenosti r>>a a ich roviny sú rovnobežné. Druhý závit začneme otáčať uhlovou rýchlosťou w okolo ľubovolnej osi, ktorá prechádza jeho stredom a leží v rovine závitu. Aké elektromotorické napätie e sa indukuje v druhom závite, ak ho na jednom mieste prerušíme ?

(Návod na riešenie: Určíme magnetický moment m prvého závitu, pomocou neho určíme indukciu B v mieste druhého závitu. Pre  všeobecný čas vyjadríme magnetický indukčný tok F(t) cez plochu otáčajúceho sa závitu. Potom e = - dF / dt )

[ e = (2r3) -1. m0pa4w.sinw t  ]