Zreťazená voľná pamäť.

Návrh a implementácia voĺnej zreťazenej pamäti.

Autor:        Martin Chripko

Krúžok:    TLK 2

Ročník :    3.

Odbor:      Telekomunikácie

Šk. rok:   1998/99

Signatúra  = ( D, O )    ( D, O, A )

Druhy:       ZVP

položka

bool

Operácie:

empty                                ZVP

new                 ZVP         elm

dispose           ZVP, elm  ZVP

isempty           ZVP          bool

Graficka zápis:

Opis riešenia:

Zdrojový kód programu je napísaný v Borland C. Program simuluje zreťazenú voľnú pamäť ( ZVP ) z bunkami rovnakej veľkosti. Tieto bunky sa skladajú z dvoch položiek,z ktorých prvá je hodnota predstavujúca obsah pamäťovej bunky a druhá je smerník ( ukazovateľ ) na nasledujúcu voľnú  bunku. Na obrazovke prvý riadok tvoria pamäťové bunky 1 - 23 , v druhom riadku je symbolicky znázornené obsadenie, resp. neobsadenie pamäťovej bunky (symbol  # reprezentuje obsadenú bunku, symbol medzera voľnú bunku ), tretí riadok sú smerníky na nasledujúce voľné bunky. Potom nasleduje menu. Jednotlivé funkcie sa spúšťajú príslušnými číslami. New - po zvolení tejto položky sa automaticky obsadí jedna bunka . Dispose - programu zadáme prvok, ktorý chceme uvoľniť.  Empty - program uvoľní všetky bunky ZVP. IsEmpty - zistí či je ZVP voľná. End - ukončí program.Opis funkcií a procedúr použitých v programe je v komentároch v zdrojovom kóde.

Druhy :      ZVP  - zreťazená voľná pamäť

polozka - prvok ZVP

bool - boolovský typ

Operácie:

empty                                ZVP

- začiatočné zreťazenie voľnej pamäti

new                 ZVP         elm

- poskytnutie pamäti

dispose           ZVP, elm  ZVP

- uvoľnenie obsadeného prvku ZVP

isempty           ZVP          bool

- test, či ZVP je voľná

Reprezentácia:

polozka - struktúra s prvkami:

elm - typu char ( hodnota prvku )

ukazovateľ - typ integer ( smerník na ďalší  voľný

prvok ZVP )

ZVP - pole s 25 prvkami typu položka

Zhodnotenie:

Program je funkčný, pracuje podľa požiadavok. Pri  preklade kompiler nehlási žiadne chyby ani warningy.

Zdrojový kód programu:

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

struct bunka {

char hodnota;

int nasl;

};

#define NODATA	' '

#define DATA	'#'

#define MAXZVP	23

#define ZVPEND	-1

typedef bunka* zvpt;

int prvyvolny;

/* Inicializuje zretazenu volnu pamet */

void empty( zvpt zvp)

{

int i;

for( i=0; i<MAXZVP; i++ )

zvp[i].hodnota = NODATA;

for( i=0; i<MAXZVP-1; i++ )

zvp[i].nasl = i+1;

zvp[i].nasl = ZVPEND;

prvyvolny = 0;

}

/*obsadi jeden prvok v ZVP a vrati smernik na prvy volny */

int newone(zvpt zvp)

{

if( prvyvolny == ZVPEND )

{

printf("\nUz sa neda obsadit !!! (plna pamat)");

return prvyvolny;

}

int ret = prvyvolny;

prvyvolny = zvp[prvyvolny].nasl;

return ret;

}

/* Zisti ci je ZVP volna */

int isempty(zvpt zvp)

{

int i = prvyvolny, pocet = 1;

while( zvp[i].nasl != ZVPEND ){i=zvp[i].nasl; pocet++;}

if( pocet < MAXZVP ) return 0;		// FALSE

else return 1;				// TRUE

}

/* Uvolni zadany prvok */

void dispose(zvpt zvp,int tento)

{

if( prvyvolny != ZVPEND )

{

int i = prvyvolny;

do

{

if( i == tento )

{

printf("\nElement %d sa neda uvolnit ==> nie je obsadeny !!!",tento);

return;

}

}while( (i=zvp[i].nasl) != ZVPEND );

}

zvp[tento].nasl = prvyvolny;zvp[tento].hodnota = NODATA;

prvyvolny = tento;

}

/* Hlavny program */

void main()

{

bunka zvp[MAXZVP];

char a;

int i;

empty(zvp);

clrscr();

do {

printf("\n");

for( i=0; i<prvyvolny; i++ ) printf("   ");

printf(" %c\n", prvyvolny == ZVPEND?' ':'V' );

for( i=0; i<MAXZVP; i++ ) printf("%2d ",i);

printf("\n");

for( i=0; i<MAXZVP; i++ ) printf(" %c ",zvp[i].hodnota);

printf("\n");

for( i=0; i<MAXZVP; i++ ) printf("%2d ",zvp[i].nasl);

printf("\nMenu:  ");

printf("\n     1. New");

printf("\n     2. Dispose");

printf("\n     3. Empty");

printf("\n     4. IsEmpty");

printf("\n     5. End\n");

printf("Vasa volba: ");

scanf("%c",&a);

switch( a )

{

case '1': i=newone(zvp);zvp[i].hodnota=DATA;

break;

case '2': printf("\nKtory prvok chces uvolnit ? ");

scanf("%d",&i);dispose(zvp,i);

break;

case '3': empty(zvp);

break;

case '4': printf("\nFunkcia IsEmpty vrati:%s",isempty(zvp) ? "TRUE" : "FALSE");

break;

}

while( kbhit() ) getch();

}while( a != '5' );