Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Štefan Miškolci			Dvojica: 	2

Ročník:	1.				Úloha č.:	12

Krúžok:	C 18				Dátum mer.:	5.5.1999

Škol. rok:	1998/99

Hodnotenie:

Názov úlohy:	URČENIE POMERU MOLÁRNYCH TEPELNÝCH

KAPACÍT PLYNU CLÉMENT – DESORMESOVOU

METÓDOU

1. Úlohy :   1.)  Meraním určte pomer molárnych tepelných kapacít vzduchu ( Poissonovu konštantu ).

2.)  Porvnajte vami určenú hodnotu Poissonovej konštanty s teoretickou.

2. Princíp merania :

Jednoduchú metódu, založenú na adiabatickej expanzii plynu navrhli Clément a Desormes. Ich prístroj pozostáva z väčšej sklenenej banky B, ku ktorej je pripojený manometer M naplnený zafarbenou vodou ( Obr. ). Kohútikom k možno do banky privádzať skúmaný plyn, kohútikom K so širokým otvorom možno vnútro banky spojiť s vonkajším vzduchom.

Cez kohútik k nahustíme do banky meraný plyn, tak že manometer ukáže rozdielom výšok hladín h1 v jeho ramenách pretlak nad barometrickým tlakom b. Začiatočný tlak v banke je teda : p1 = b + p´1 , kde p´1 = gh1 je hydrostatický tlak vodného stĺpca výšky h1 pri hustote vody.

Ak nakrátko otvoríme široký kohút K a hneď ho zase zavrieme, ltak plynu sa rýchlo vyrovná s vonkajším atmosferickým tlakom b. Toto rozopnotie prebieha veľmi rýchlo, takže ho môžeme pokladať za adiabatické a plyn sa pritom ochladí. Pretože časť plynu, ktorý bol pôvodne v banke, unikne priamo do okolia, nepoznáme celkový objem pôvodného množstva plynu po jeho expanzii. Nebudeme preto uvažovať celkové množstvo plynu v banke, ale len jeho určitú malú časť, ktorá pred rozopnutím zaujíma iný objem V1 ako po expanzii V2. Podľa Poissonovej rovnice potom platí :

p1 V1 = b V2            ( 1 )

Postupom času sa však plyn uzavretý v benke zahrieva za stáleho objemu teplom prijímaným z okolia cez stenu banky a jeho tlak stúpa. Po vyrovnaní jeho teploty s teplotou okolia bude jeho tlak p2 :  p2  = b + p´2 = b +  g h2 , kde h2 je rozdiel hladín vodného stĺpca v ramenách manometra. Pretože uvažované množstvo plynu má na konci tú istú teplotu, ako malo na začiatku bude jeho konečný tlak p2 taký istý, ako keby sa bol plyn izotermicky rozpínal z objemu V1 na V2. Pre izotermický dej platí Boyleov zákon :

p1 V1 = p2 V2              ( 2 )

Z rovníc ( 1 ) a ( 2 ) dostaneme vzťahy :

V2                p1                                   V2              p1

-–––––-       =  ––––	a	–––––  =  –––––-  .

V1                  b                                     V1             p2

Umocnením druhej rovnice na  a porovnaním s prvou vychádza :

p1                  p1       

–––––-    =    ––––––-   .

b                   p2

Z toho dostaneme pre  vzťah :

p1

log  –––––

b                   log p1  –  log b

  =  ––––––––––––-  =  ––––––––––––––             ( 3 )

p1                 log p1  – log p2

log  –––––

p2

3. Prístroje a pomôcky :

prístroj podľa obrázka, barometer

4. Postup pri meraní :

Barometrický tlak b odčítajte na barometri na začiatku aj na konci merania. Ak sa počas merania zmenili, počítajte s priemernou hodnotou.

Hustilkou pripojenou ku kohútiku k  nahustite do banky B vzduch, počkajte, kým sa hladiny kvapalinového stĺpca v ramenách manometra ustália a odčítajte rozdiel hladín h1. Potom nakrátko otvorte široký kohút K a hneď ho zase zavrite

( najlepšie sa to robí otočením kohúta o 180° ). Po vyrovnaní teploty vzduchu v banke s teplotou okolia, čo poznáme z ustáleného kvapalinového stĺpca v ramenách manometra, odčítate zase rozdiel hladín h2. Meranie opakujte 10 – krát pri rôznych začiatočných hodnotách h1 a rôznych rýchlostiach otáčania kohúta K. Namerané a vypočítané hodnoty zapisujte do vopred pripravenej tabuľky.

5. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt :

| Č. M. | h1 [ m ] | h2 [ m ] | p1 [ Pa ] | p2 [ Pa ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,082 | 0,025 | 103 995,648 | 103 436,478 |
| 2 | 0,204 | 0,077 | 105 192,468 | 103 946,598 |
| 3 | 0,159 | 0,044 | 104 751,018 | 103 622,868 |
| 4 | 0,137 | 0,037 | 104 538,198 | 103 554,198 |
| 5 | 0,157 | 0,051 | 104 731,398 | 103 691,538 |
| 6 | 0,159 | 0,044 | 104 751,018 | 103 622,868 |
| 7 | 0,177 | 0,044 | 104 927,598 | 103 622,868 |
| 8 | 0,189 | 0,069 | 105 048,318 | 103 868,118 |
| 9 | 0,179 | 0,058 | 104 947,218 | 103 760,208 |
| 10 | 0,244 | 0,079 | 105 584,868 | 103 966,218 |

poznámka : b = 103 191,228 Pa

6. Spracovanie nameraných hodnôt :

log p1 – log b           log 103 995,648 – log 103 191,228

1 = –––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––- = 1,44

log p1 – log p2          log 103 995,648 – log 103 436, 478

Analogicky som vypočítal ostatné hodnoty  :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,44 | 1,61 | 1,39 | 1,37 | 1,48 | 1,39 | 1,33 | 1,58 | 1,48 | 1,48 |

Po vypočítaní výberového priemeru som dostal hodnotu  = 1,46

7. Výpočet neistoty merania :

n          _

 ( xi – x )2                 0,0733

s =       – i=1–––––––––––  =     –––––––––––   =  29 . 10-3

n . ( n – 1 )                   90

s                      29 . 10-3

–––- . 100 % = –––––––––- = 1,97 %

- 1,46

8. Výsledok merania :

 = ( 146  2,9 ) . 10-2 	 = 1,97 %

9. Zhodnotenie merania :  Pomer molárnych tepelných kapacít mi vyšiel 1,46, čo približne zodpovedá teoretickej hodnote 1,44. Relatívna štandardná neistota mi vyšla 1,97 %, teda môžeme povedať, že meranie bolo vykonané s laboratórnou presnosťou.