FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Katedra automatizovaných systémov riadenia

Teória udalostných systémov

# Zadanie č.2 – linka na triedenie výrobkov-rebríková schéma

29.11.1999										Miloš Horka

Peter Herich

Rebríková schéma:

Pri tvorbe rebríkovej schémy sme vychádzali z Petriho siete pre riadenie:

D2

D1

P

M2

M1

R1

s6

s1

s2

s3

s4

s5

s7

Obr.2 Linka so zavedenými snímačmi

Popis snímačov:

s1 – snímač na rozoznanie výrobku typu A (ak ide o výrobok A s1=1)

s2 – snímač na rozoznanie výrobku typu B (ak ide o výrobok B s2=1)

s3 – hmotnostný snímač – ak paleta M1 prekročí určitú hmotnosť, považuje sa za plnú a s3=1

s4 – hmotnostný snímač – ak paleta M2 prekročí určitú hmotnosť, považuje sa za plnú a s4=1

s5 – kontaktný snímač prítomnosti palety M1 – ak je paleta prítomná s5=1

s6 – kontaktný snímač prítomnosti palety M2 – ak je paleta prítomná s6=1

s7 – snímač aktivity robota – ak je robot pripravený s7=1

Obr.3 Riadiaca Petriho sieť

Popis miest:

P1 – štart

P2 – D1=1 (spusti dopravík D1)

P3 – D1=0 (zastav dopravník D1)

P4 – D1M1=1 (robot R1 prenesie výrobok z dopravníku D1 na paletu M1)

P5 – D1M1=0

P6 – PM1=1 (robot R1 prenesie prázdu paletu z P na miesto M1)

P7 – PM1=0

P8 – M1D2=1 (robot R1 prenesie paletu M1 na dopravník D2), D2=1 (spusti dopravník D2)

P9 – D1=0 (zastav dopravník D1)

P10 – D1M2=1 (robot R1 prenesie výrobok z dopravníku D1 na paletu M2)

P11 – D1M1=0

P12 – PM2=1 (robot R1 prenesie prázdu paletu z P na miesto M2)

P13 – PM1=0

P14 – M2D2=1 (robot R1 prenesie paletu M2 na dopravník D2), D2=1 (spusti dopravník D2)

P15 – M1D2=0, D2=0 (zastav dopravník D2)

P16 – M2D2=0, D2=0 (zastav dopravník D2)

Popis prechodov :

T1 – systém pripravený

T2 – s1=1 (na dopravníku D1 je výrobok A)

T3 – s5=0 (paleta M1 nie je na mieste)

T4 – s5=1 (paleta M1 je na mieste)

T5 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T6 – s3=0 (paleta M1 nie je plná), s5=1 (paleta M1 je na mieste)

T7 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T8 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T9 – s3=1 (paleta M1 je plná), s5=1 (paleta M1 je na mieste)

T10 – s5=0 (paleta M1 nie je na mieste)

T11 – s2=1 (na dopravníku D1 je výrobok B)

T12 – s6=0 (paleta M2 nie je na mieste)

T13 – s4=0 (paleta M2 nie je plná), s6=1 (paleta M2 je na mieste)

T14 – s4=1 (paleta M2 je plná), s6=1 (paleta M2 je na mieste)

T15 – s6=1 (paleta M2 je na mieste)

T16 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T17 – s6=0 (paleta M2 nie je na mieste)

T18 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T19 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T20 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T21 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

Rebríková scéma po transformácii petriho siete pre riedenie programom Petransl :

Pociatocne nastavenie internych premennych

P1=1, P2=0, P3=0, P4=0, P5=0, P6=0, P7=0, P8=0, P9=0, P10=0, P11=0, P12=0, P13=0,

P14=0, P15=0, P16=0

#################### PRECHOD T1 ####################

|                                                                            |

|    P1     P2                                                      P1       |

|----] [----]/[--------------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P2   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R1   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T2 ####################

|                                                                            |

|    P2     P3     S1                                               P2       |

|----] [----]/[----] [-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P3   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R1   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### PRECHOD T3 ####################

|                                                                            |

|    P3     P6     S5                                               P3       |

|----] [----]/[----]/[-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P6   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R7   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T4 ####################

|                                                                            |

|    P6     P7     S5                                               P6       |

|----] [----]/[----] [-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P7   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R7   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### PRECHOD T5 ####################

|                                                                            |

|    P4     P7     S7                                               P4       |

|----]/[----] [----] [-------------------------------------------+--(L)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P7   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R3   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T6 ####################

|                                                                            |

|    P3     P4     S3     S5                                        P3       |

|----] [----]/[----]/[----] [------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P4   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R3   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T7 ####################

|                                                                            |

|    P4     P5     S7                                               P4       |

|----] [----]/[----] [-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P5   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R3   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### PRECHOD T8 ####################

|                                                                            |

|    P2     P5     S7                                               P2       |

|----]/[----] [----] [-------------------------------------------+--(L)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P5   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R1   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T9 ####################

|                                                                            |

|    P3     P8     S3     S5                                        P3       |

|----] [----]/[----] [----] [------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P8   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R5   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R2   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T10 ####################

|                                                                            |

|    P8     P15    S5                                               P8       |

|----] [----]/[----]/[-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P15  |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R5   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R2   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### PRECHOD T11 ####################

|                                                                            |

|    P2     P9     S2                                               P2       |

|----] [----]/[----] [-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P9   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R1   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### PRECHOD T12 ####################

|                                                                            |

|    P9     P12    S6                                               P9       |

|----] [----]/[----]/[-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P12  |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R8   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T13 ####################

|                                                                            |

|    P9     P10    S4     S6                                        P9       |

|----] [----]/[----]/[----] [------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P10  |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R4   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T14 ####################

|                                                                            |

|    P9     P14    S4     S6                                        P9       |

|----] [----]/[----] [----] [------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P14  |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R6   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R2   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T15 ####################

|                                                                            |

|    P12    P13    S6                                                 P12      |

|----] [----]/[----] [----------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P13  |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R8   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### PRECHOD T16 ####################

|                                                                            |

|    P10    P11    S7                                               P10      |

|----] [----]/[----] [-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P11  |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R4   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                            |

#################### PRECHOD T17 ####################

|                                                                            |

|    P14    P16    S6                                               P14      |

|----] [----]/[----]/[-------------------------------------------+--(U)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P16  |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R2   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R6   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### PRECHOD T18 ####################

|                                                                            |

|    P10    P13    S7                                               P10      |

|----]/[----] [----] [-------------------------------------------+--(L)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P13  |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R4   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

|                                                                            |

|                                                                            |

|                                                                            |

|                                                                            |

|                                                                            |

#################### PRECHOD T19 ####################

|                                                                            |

|    P2     P11    S7                                               P2       |

|----]/[----] [----] [-------------------------------------------+--(L)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P11  |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R1   |   |

|                                                                +--(L)--+   |

#################### PRECHOD T20 ####################

|                                                                            |

|    P3     P15    S7                                               P3       |

|----]/[----] [----] [-------------------------------------------+--(L)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P15  |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R1   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### PRECHOD T21 ####################

|                                                                            |

|    P9     P16    S7                                               P9       |

|----]/[----] [----] [-------------------------------------------+--(L)--+---|

|                                                                |       |   |

|                                                                |  P16  |   |

|                                                                +--(U)--+   |

|                                                                |       |   |

|                                                                |  R1   |   |

|                                                                +--(U)--+   |

#################### KONIEC ####################

výstupy:

R1(O:2/0) – ovládanie dopravníka D1

R2(O:2/1) – ovládanie dopravníka D2

R3(O:2/2) – povel pre robota R1 na prenesenie výrobku z dopravníka D1 na paletu M1

R4(O:2/3) – povel pre robota R1 na prenesenie výrobku z dopravníka D1 na paletu M2

R5(O:2/4) – povel pre robota R1 na prenesenie palety M1 na dopravník D2

R6(O:2/5) – povel pre robota R1 na prenesenie palety M2 na dopravník D2

R7(O:2/6) – povel pre robota R1 na prenesenie prázdnej palety z P na miesto M1

R8(O:2/7) – povel pre robota R1 na prenesenie prázdnej palety z P na miesto M2

Pri programovaní PLC sme ako interné premenné P1 až P16 využili bitové premenné B3:2/0 až B3:2/15. Snímače S1 až S7 boli pripojené ako vstupy I:1/0 až I:1/6. Výstupy R1 až R8 zodpovedajú výstupom PLC O:2/0 až O:2/7.