TIENENIE V STRIEDAVOM  ELEKTROMAGNETICKOM POLI

Úloha:	a) Pre daný vnútorný polomer ro a hrúbku steny w predložených dlhých dutých valcov a pre danú 		špecifickú vodivosť ¦ materiálov, z ktorých sú zhotovené – vypočítajte aká má byť frekvencia 		fc zložiek elektromagnetického (emg) poľa, aby výraz  row/J2  nadobudol hodnotu 1.

b) Pre každý z valcov stanovte experimentálne aj teoreticky hodnotu tieniaceho činiteľa | 1/kt | pre 		hodnoty frekvencie:

a tiež pre f = 10 kHz pre emg pole s axiálnou magnetickou zložkou.

c) Zostrojte závislosť činiteľa | kt | na faktore w.ƒ, pri ro = konšt. a pri frekvencii f  = 10 kHz.

d) Stanovte hodnotu špecifickej vodivosti ƒ´ materiálu valcov, vyplývajúcu z experimentálne ziste-		ného tieniaceho činiteľa | 1/kt | predložených valcov pri frekvencii f = fc , pričom fc je teoretická 		hodnota z bodu a).

Teoretický úvod.

Budeme vyhodnocovať tieniaci účinok dlhého dutého tenkého valca z elektricky vodivého materiálu. Zdroj elektromagnetického poľa je vo vonkajšom priestore valca, magnetická zložka H tohto poľa má axiálny smer a konštantnú veľkosť po obvode valca. Dlhý valec je taký, ktorého dĺžka lv je niekoľkonásobkom jeho vonkajšieho priemeru 2rv. Ak platí lv >> 2rv , potom je rozloženie elektromagnetického poľa v rovine A prechádzajúcej stredom valca a kolmej na jeho os – rovnaké ako pre nekonečne dlhé valcové usporiadanie. Magnetická zložka H emg poľa má v takomto modeli vždy axiálny smer a jej veľkosť sa vo vodivom priestore valca mení s polomerom r. Elektrická zložka E emg poľa má tangenciálny smer ku kružnici so stredom na osi valca a táto kružnica leží v rovine kolmej na os valca. Dá sa ukázať, že ak dĺžka štvrťvlny l/4 emg poľa vo voľnom priestore je oveľa väčšia než ro, potom magnetická zložka H(r) v dutine nekonečne dlhého valca je konštantná, H(r) = H(ro).

Pre vnútorný polomer ro tieniaceho valca, na základe predchádzajúcich úvah možno s použitím Faradayovho zákona a za predpokladu, že zložky emg poľa sú harmonické časové funkcie, napísať:

2pρo⋅Eρo=mpρo2⋅jwHρo

Eρo=12⋅jwmρoHρo				(1)

Zo zákona prietoku možno s použitím obr. 1b a za predpokladu, že platí w << ro, odvodiť:

Hρo+w−Hρo⋅l=l⋅w⋅⋅Eρo				(2)

Dosadením (1) do (2) a úpravou sa dostane:

Hρo+w=Hρo⋅1+w2⋅jw⋅m⋅⋅ρo

Intenzita magnetickej zložky emg poľa vovnútri tieniaceho valca je:

Hρo=Hρo+w1+j⋅ρowJ2						(3)

kde J=2w⋅m⋅  je charakteristický parameter, označovaný ako hĺbka vniku emg vlny.

Účinok tienenia sa vyhodnocuje ako podiel veľkosti intenzity zložky emg poľa v danom mieste (tu nech je r = ro) ku veľkosti intenzity Ho(ro) rovnakej zložky v tom istom mieste bez prítomnosti tieniaceho telesa. Intenzita uvažovanej zložky poľa na výstupe zdroja – žiariča musí byť v oboch prípadoch rovnaká. Tieniaci činiteľ | 1/kt | je potom:

1kt=HρoHoρo						(4)

Pri dodržaní predchádzajúcej podmienky pre zdroj emg poľa – žiarič je:

| Ho(ro) | = | H(ro+w) |					(5)

Dosadením (3) a (5) do (4) je hľadaný tieniaci činiteľ:

1kt=11+j⋅ρowJ2=11+ρowJ22					(6)

Postup:

a) Z rovnosti row/r2 = 1 sa určí hĺbka vniku J=2w⋅m⋅  a z nej pre známe parametre ƒ, m sa stanoví hľadaná hodnota fc = w/2p. Hodnota fc sa určí pre každý z predložených troch tieniacich valcov.

b) Tieniaci činiteľ | 1/kt | dutého valca sa vyhodnotí ako podiel veľkosti H(ro) intenzity zložky emg poľa vovnútri valca ku veľkosti H(ro+w) intenzity rovnakej zložky, prislúchajúcej zdroju emg poľa. Emg pole, ktorého magnetická zložka s intenzitou H má axiálny smer vo vzťahu k valcu, sa vytvorí solenoidom S, cez ktorého vinutie tečie striedavý prúd I, ako je znázornené na obr. 2. Tieniaci valec je koaxiálne umiestnený vovnútri solenoidu.

Bez tieniaceho valca, vzhľadom na homogenitu poľa v strede solenoidu, platí Hρo+w=Hρo. Je dôležité uvedomiť si, že solenoid je napájaný zo zdroja, ktorý nie je ideálnym zdrojom prúdu. Prúd v solenoide sa zmení pri zmene frekvencie a zasunutí či vybratí tieniaceho valca.

Upozornenie:

pri každej zmene v meracej zostave t.j. zmene frekvencie, alebo zasunutí či vybratí valca je potrebné nastaviť prúd I na zvolenú konštantnú hodnotu.

Konštantnú hodnotu I je potrebné zvoliť pri zasunutom valci a hornej hranici pracovnej frekvencie f, ktorou je väčšia z hodnôt 10fc , 10 kHz. Nastavenie prúdu I sa uskutoční prostredníctvom nastavenia výstupného napätia generátora G.

Veľkosť H intenzity magnetickej zložky emg poľa sa vyhodnocuje prostredníctvom napätia indukovaného v tenkej a krátkej, koaxiálne umiestnenej snímacej cievke SC. Amplitúda Hm zložky H je:

Hm=2⋅2⋅Uizs⋅mo⋅p2⋅f⋅Ds2					(7)

Ui je efektívna hodnota meraného indukovaného napätia; Ds je stredný priemer snímacej cievky; zs je počet závitov snímacej cievky; µo = 4p·10-7 H/m je magnetická konštanta vákua. Hľadaný  tieniaci  činiteľ | 1/kt | je pre danú frekvenciu, s využitím vzťahu (7):

1kt=HmvHmo|I=konst=UivUio|I=konst

"v" v indexoch označuje veličiny súvisiace s prítomnosťou valca, "o" označuje veličiny zodpovedajúce zostave bez tieniaceho valca.

d) V prípade ideálnej  zhody  vlastností  modelu a skutočného tieniaceho valca by tieniaci činiteľ | 1/kt | pri f = fc , pre emg pole s axiálnou magnetickou zložkou, mal hodnotu 1kt=12. Z experimentu sa získa hodnota ktc! mierne odlišná od hodnoty . S použitím vzťahov pre J a (6) sa pre známe hodnoty f = fc , ro , w , µo určí hľadaná hodnotaƒ

Údaje o prvkoch zostavy:  snímacia cievka D3 = Ds = 39 mm, zs = 35 záv.

tieniace valce: ro = 20 mm, w = 0.45 mm, 0.75 mm

z mosadze, pre ktorú je ƒ = 1.33·107 S/m (Terman 43)

materiál valca s w = 0.10 mm je bronz, pre ktorý je ƒ r 1.92·107 S/m

solenoid: l = 15 cm, N = 300 záv.

Použité prístroje:  solenoid so snímacou cievkou a tieniacimi valcami, generátor harmonického signálu,

2 multimetre V560