# Neuro-fuzzy systémy

Vo všeobecnosti je možné rozdeliť interakciu fuzzy logiky (FL) a NN do 3 až 4 základných oblastí:

- riadenie parametrov NN pomocou FL – nastavujú sa parametre učenia NN pre učenie spätným šírením chyby na dopredné NN. Výsledky ukazujú vyhodnejšie výsledky pri použití FL.

- existencia fuzzy NN na báze tzv. fuzzy neurónov (FN)–V tomto prípade ide o existenciu fuzzy neurónu ako procesného elementu NN. Výstup z FN môže mať napr. tvar

yj(t)=Ψ(+)i=0nwi(∗)xi

kde (+) je fuzzy sčitanie a (*) je fuzzy nasobenie, wi, i=1,...,n sú synaptické  váhy a xi, i=1,...,n sú hodnoty výstupov FN, ktorých prepojenia smerujú do FN j.  je nelineárna aktivačná funkcia. Logická schéma takého fuzzy-neurónového systému je zobrazená na obrázku č.1.

Obrázek č.1.

3.    Generovanie bázy pravidiel pomocou NN - V tomto prípade sa výužíva NN ako   generátor bazy pravidiel pre samotné rozhodovanie. Samotná fuzzy inferencia môže byť súčasťou napr. tvorby FLC alebo spätne môže ovplyvňovať učiaci algoritmus NN. Logická schéma takého fuzzy-neurónového systému je zobrazená na obrázku č.2.

Obrázek č.2.

4.     Simuláciou FLC pomocou NN = realizuje sa činnosť FLC pomocou NN. Tvorba bazy pravidiel sa realizuje automaticky implicitne vo vnútri systému  (ANFIS aplikacia).

Výhody využitia ANFIS-u (adaptívneho neuro-fuzzy systému)

Návrh algoritmu implementácie fuzzy regulátora môže byť v niektorých prípadoch časovo náročný. Omnoho výhodnejšie je získať kompletné nastavenie FC učením , pomocou neurónových sietí, založené na optimalizácii funkcionálu (najčastejšie štvorcu odchýlky medzi želaným a skutočným výstupom) pre určité vstupno-výstupné údaje. Na minimalizáciu funkcionálu sa používa metóda gradientu.

## Synteza SugenovskÝch FLC s ohĽAdOm na optimalizÁciu   bÁzy PRAVIDIEL

Vlastnosť Sugenovských FLC:

- výstup je v tvare konštanty alebo lineárnych funkcií

- model pomocou Anfis-u získame v  off-line režíme

Použitie:  Sledovanie (modelovanie) dopredu zadaného výstupu

Prednosť: 1 Pri vývoji v Matlabe a za použití ANFIS-u sa dá zoptimalizovat RULE BASE.

2.Môžeme si vytvoriť trenovaciu a overovaciu množinu dát  pomocou ktorých si preveríme chybu  trenovania (trnErr) a chybu testovania (chkErr).

Transformace FIS do NN modelu so  vstupem (y) a vystupem (w) pri pouziti ANFIS.

Výsledkom je nový FIS s nazvom try, ktorý predstavuje fuzzy regresnú závislosť

medzi y a w. Od pôvodného (základného) FIS-u sa líši počtom pravidiel a tvarom fuzzy množín.

V prípade, že  dosahnuté výsledky nie sú dostatočne presné môžeme zdokonaliť  bázu pravidiel  zvýšením počtu,  alebo zmenou tvaru fuzzy množín vstupu.

## Overfitting problem alebo optimálny počet epoch trenovania

V prípade, keď  chkerr  má minimálnu hodnotu,  ďalšie trenovanie nemá zmysel pretože trenujeme náš Neuro=fuzzy systém aby uvažoval aj šumy modelovaného systému.

# Aplikácia ANFIS-u

- Získanie inverzného modelu – možno využiť na ovládanie procesu, ktorý  je stabilný v otvorenej slučke. Zapojenie NFS (Neuro-fuzzy systému) je zobrazené na obr.3.

Obr.3. Ovládanie procesu pomocou inverzného modelu procesu (NFS-inv)

Tutorial:

- pomocou simulačnej shémy pranfis.m získame  trenovacie vektory (y w)

- spustíme m-file cv11.m

- anfis priradíme do workspace-u cez premennú nfs (uložiť anfis ako fis súbor a v matlabe ho načítať pomocou príkazu readfis, alebo priamo vo fis editore nahrať do workspace-u ako premennú  nfs)

- zistenie vlastností inverzného fuzzy systému aplikovaného na ovládanie sústavy popisuje simulačná schéma pranfis1.m

- Modelovanie dynamických sústav – je poukázané na modelovaní lineárneho PI regulátora. Na prvý pohľad sa takáto operácia zdá byť zbytočná, ale v prípade že lineárny PI regulátor chceme lokálne vylepšiť, zvlášť pri výskyte nelinearít v systéme, tento “hrubý” návrh môže byť veľmi užitočný. Vylepšovanie konáme priamym zásahom do bázy pravidiel.

Tutorial:

- pomocou simulačnej shémy pidanfis.m získame  trenovacie vektory (e i u)

- spustíme m-file cv12.m

- anfis priradíme do workspace-u cez premennú nfs (uložiť anfis ako fis súbor a v matlabe ho načítať pomocou príkazu readfis, alebo priamo vo fis editore nahrať do workspace-u ako premennú  nfs)

- zistenie vlastností inverzného fuzzy systému aplikovaného na riadenie sústavy popisuje simulačná schéma pianfis1.m