1.Napiste vzťah pre Coulombov zákon vo vektorovom tvare: F12= (k(Q1Q2) / r1-r23 )(r2-r1)

k=1/40 a  0=107/ 4c2  kde c je rychlosť svetla vo vákuu=8,854*10-2 c2 N-1 m-2

0 ˇje permitivita vákua

2. Definujte intenzitu el.stat. pola jako vektor a napiste jej jednotku: E(r)=F(r)/ Q0 jednotka

N/C  .je to sila ktorá pôsobí v priestore na jednotkový kldný náboj (v el.poli).

3. Napíšte vzťah medzi intenzitou a potenciálom elektro statického pola: E(r)= - grad (r)

4.Definujte potenciál v el.stat. poli a uvedte jeho jednotku: (r)=Ep(r)/ Q0  elektrický  pot.

v bode r ,(r) je potenciálna energia jednotkového kladného náboja v tomto bode.A jeho

jednotka je volt V. J/C=Nm/As= 1V.

5. Napíšte vzťah pre rozdiel potenciálov el.stat. pola s E(r) medzi bodmi s polohovými vek-

tormi r1 a r2. U12=(r1)- (r2)=r2r1 E.dr

6. Napíšte vzťah pre elektrostatický potencial v priestore so spojito zloženým nábojom s obj.

hustotou   (r) : (r) = 1/40 V ((r ,)dv, )/ r-r ,

7. Vyjadrite Gausovu vetu aj slovne: Ei = Qi / 0  slovne: je to tok intenzity el.pola von z

uzavretej plochy sa rovná náboju vo vnútry plochy  delené 0.

8. Vyjadrite směr a veľkosť vektora intenzity tesne nad povrchom nabitého vodiča: E je kol-

má na povrch a platí vzťah: E = - grad 

9. Definujte elektrický dipol a jeho elektrický moment a nakreslite obrázok: el. dipol je to dvo-

jica el. nábojov opačného znamienka, avšak rovnakej absolutnej hodnoty, ktorých vzájomná

vzdialenosť a je malá. Moment dipolu je: p=qa kde a je vzdialenosť medzi dvoma nábojmi a

q je náboj.

10. Napíšte vzťah vyjadrujúci moment síl pôsobiaci na el.dipol nachádzajôci sa v el. homog.

poli: D=pxE     D je vektor momentu síl a p je moment hybnosti

11. Napíšte vzťah vyjadrujúci polohovú enrgiu elektrického dipolu v homogénnom elktrickom

poli: Epot (r) = -p.E0  kde p je moment hybnosti.

12. Definujte elektrickú polarizáciu a uvedte jej jednotku: na kvantitatívny popis dielektrika

definujeme vektor polarizácie p, ktorý je definovaný ako dipolový moment oblemovej

jednotky dielektrika vznikajúci pri jeho polarizácií. Pn = p.n= pol  kde n je rozdiel ná-

bojov a sigma  pol je hustota náboja.

13. Definujte el.indukciu a uvedte jej jednotku:  D=0E+p    p je moment hybnosti,0 je per-

mitivita vákua.

14. Napište Maxwellovu rovnicu pre vektor elektrickej indukcie: div D=  div =- pol

15. Ktoré zložky vektorov E a D sa zachovajú na rozhraní dvoch nevodivích prostredí:

pre E- sa zachováva tangenciálna zložka a pre D- sa zachováva normálová zložka kde

E je intenzita a  D je el.indukcia

16. Definujte kapacitu sustavy dvoch vodičov: C= Q/ 1-2 = Q/U12

17. Napište vzťah vyjadrujúci enrgiu nabíteho kondenzátora: Wd=1/2QU

18. Napíšte vzorec vyjadrujúci objemovú hustotu enrgie el. stat. pola: Ue = (E.D)/ 2

21.Ako je definovaný el. prúd,a uvedte jeho jednotku: I=S j.ds prúd cez orientovanú plochu

- Je to množstvo kladného náboja ktoré pretečie cez plochu S a jednotka A-ampér.

22. Definujte  vektor prúdovej hustoty: j=A qAnAvA   kde q je náboj nosiča, n je koncen-

trácia, v je stredná rýchlosť vsetko  pre index A . Je to množstvo kladného náboja za jed-

notku  času jednotkovou plochou kolmou na vA.

23 Napíšte vzťah medzi prúdovou hustotou j a intenzitou E : j =E kde sigma je hustota ob-

jemového náboja.

24. Napíšte vzťah pre el. dopar sústavy dvoch odporov do série a paralerne: do série R1+R2

a paralerne 1/R1 + 1/R2 .

25. Napíšte rovnicu kontinuity pre elektrický prúd:   (δ/δ t) + div j = 0 kde j prúdová hustota.

26. Definujte elektromotorické napätie zdroja: Uc =  E*.dl kde E* je intenzita cudzích síl pô-

sobiaca na jednotkový kladný náboj.

27. Napíšte vzťah vyjadrujíci prácu el.prúdu: A= UI dt

28. Vyjadrite silu pôsobiacu na element prúdovodiča cez ktorý tečie prúd a nachádza sa v MGp

s indukciou B:  dF= Idl x B

29. Napíšte Biot-Savardov zákon a nakreslite príslušný obrázok:  integ. je uzavretý !!

B(r)=0/4  (Idl! x (r-r ,)) / r-r ,3

30. Napíšte vetu o cirkulácií vektora mag. indukcie vo vákuu: l B.dl= 0I kde ten integ. je u-

zavretý a 0  je permeabilita.

31. Definujte mag. moment  malej rovinnej prúdovej slučky: m= S Ids

32. Definujte vektor mag. polarizácie: M= 1/ΔV mA      ΔV je rozdiel potenciálov a

to druhé je suma mag. momentov.

33. Definujte intenzitu MGp v reálnom prostredí: H= B/0 – M kde B je indukcia  je perme-

abilita a M je mag. polarizácia.

34. Čomu sa rovná rotH v magnetostatickom poli: rot H=j   kde j je prúdová hustota

35. Ktoré zložky B a H sa zachovavajú na rozhraní dvoch mag. látok: při B sa zzachovávajú

normálové zložky a při H sa zachovávajú tangenciálne.

36. Napíšte vzťah medzi vektorovým potenciálom A a B:  B(r)= ▼x A(r)  ten čierny trojuhol-

má byť gradient čiže prázdny trojuholník.

37. Čomu sa rovná divergencia mag. indukcie: div B= div rotA=A; div B=0.

38. Napíšte vzťah vyjadrujúci objemovú hustotu energie mag.pola: Umag = 1/2 H.B

39. Definujte mag.tok slovne aj vzorcom: =S B.ds je to tok vektora mag.indukcie cez plochu

S.

40. Napíšte vzorec vyjadrujúci Faradayov zákon elektromag.indukcie: l E.dl= -d/dt je to cez

uzavretý integrál.

41. Napíšte vzorec vyjadrujúci vzťah medzi vektorom mag.indukcie a časovou zmenou intenzity

elektrického pola:  rot E= -B/t B je mag.indukcia

42. Vyjadrite indukované elektromotorické napätie na cievke so samoindukčnosťou L :

Ui =  Ei.ds= -d/dt  kde Ei je indukovaná elektromotorická intenzita. A  je mag.tok

43. Napište vzorec vyjadrujúci mag.energiu cievky so samoindukčnosťou L,keď ňou preteká I :

Um = 1/2 Lii IiIi = 1/2 LI2

44. Definujte vzájomnú indukčnosť dvoch vodičov:   e = -d/ dt = -L dI/ dt   a

konštanta úmrnosti L  sa nazýva koeficient vzájomnej indukcie medzi dvoma vodičmi.

45. Uveďte ktorú veličinu nazývame Maxwellovým posuvným prúdom: D/t je to

parciálna derivácia el.indukcie podľa času.

46. Napíšte Maxwelovú rovnicu v ktorej vystupuje posuvný prúd: rotH =j D/ t

47. Napíšte vzťah medzi rýchlosťou el.mag. vľn a permitivitou a permeabilitou: v2 = / kde 

je permeabilita a  je permitivita

48. Napíšte  jako je definovaný index lomu prostredia (absolútny): n=(r r)1/2  je permitivita

 je permeabilita

49. Uveďte vzorec definujúci Poyntingou vektor a uveďte jeho jednotku: N=ExH (=S) vyja-

druje hustotu toku energie. H je intenzita mag.pola.

50. Aký je vzájomný vzťah medzi E a B a smeru šírenia rovinnej el.mag. vlny + obrázok:

E= -vk0 x B a B= -1/vk0 x E ; E=vB  E,B,k0 sú navzájom kolmé a tvoria pravotočivý systém

E el.intenzita, B mag.indukcia směr vektora typu k(v pravotočivej sústave) majú směr vektora k