Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Marek Masaryk			Dvojica: 	2

Ročník:	1.				Úloha č.:	11

Krúžok:	C 13				Dátum merania:  23.3.2000

Škol. rok:	1999/2000

Hodnotenie:

Názov úlohy:	MERANIE TEPLOTNÉHO KOEFICIENTU ROZPÍNAVOSTI VZDUCHU

- Úlohy :

1.) Zmerajte závislosť tlaku vzduchu od teploty pri konštantnom objeme.

2.) Z grafickej závislosti p = f ( t ) určite teplotný koeficient rozpínavosti vzduchu.

3.) Vypočítajte absolútnu a relatívnu chybu merania a absolútnu a relatívnu štandardnú

neistotu merania.

- Princíp merania :

Na meranie rozpínavosti vzduchu sa používa zariadenie znázornené na obr. Vzduch je uzavretý v sklenenej banke B, ktorá je sklenou rúrkou spojená s otvoreným ortuťovým manometrom. Hladina ortuti v ľavom ramene manometra určuje zároveň objem vzduchu uzavretého v banke a v trubici. Pri zvyšovaní teploty vzduchu zvyšuje sa jeho objem aj tlak a ortuť v ľavom ramene manometra klesá. Keďže objem vzduchu má byť pri izochorickej zmene stály, treba hladinu ortuti v ľavom ramene udržovať na zvolenej výške h . To sa dosiahne tak, že spodnú časť manometra spojíme s rezervoárom ortuti. Zmenou objemu rezervoára môžeme výšku ortuti v ľavom ramene udržovať na stálej hladine. Teplota vzduchu sa dá meniť zohrievaním banky vo vodnom kúpeli, pričom sa jeho teplota zisťuje teplomerom.

Tlak vzduchu v banke sa rovná súčtu barometrického tlaku b a hydrostatického tlaku ortuťového stĺpca v manometri (h1 – h) .  . g a teda je p = b + ( h1 – h) .  . g. Ak určíme tlak plynu v banke pri niekoľkých teplotách, môžeme zostrojiť graf znázorňujúci závislosť tlaku plynu od teploty pri konštantnom objeme.

- Prístroje a pomôcky :

popísané zariadenie ( viď obrázok ), vodný kúpeľ, elektrický varič, teplomer, barometer.

- Postup pri meraní :

Pred meraním odčítajte hodnotu barometrického tlaku b1. Banku ponorte do vodného kúpeľa, ktorý zohrievajte. Pri rôznych teplotách kúpeľa merajte výšku ortuti v pravom ramene manometra h1, ktorú si tiež zapíšte. Teplotu vzduchu v banke zvyšujte asi po 5 °C. Pred každým odčítaním teploty prestaňte ohrievať vodný kúpeľ ( varič vypnete ) a pri miernom miešaní vody počkáte, kým sa teplota vzduchu v banke dokonale vyrovná s teplotou kúpeľa. Meranie vykonajte aspoň 10 – krát. Teplotu vodného kúpeľa pritom môžete zvyšovať až do 100 °C. Po skončení merania skontrolujte barometrický tlak b2. Namerané hodnoty výšky ortuti v manometri h1, teploty t a vypočítaný tlak p zapisujte do tabuľky, kde uveďte všetky pre meranie dôležité údaje ( b1, b2, . . . ).

5. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt :

| Č.M. | h1 [mm] | ∆h [mm] | t [°C] | p [Pa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 | 2 | 21 | 103057,029 |
| 2. | 58 | 28 | 33 | 106505,293 |
| 3. | 66 | 36 | 35 | 107566,44 |
| 4. | 75 | 45 | 40 | 108760,23 |
| 5. | 90 | 60 | 45 | 110749,89 |
| 6. | 102 | 72 | 50 | 112341,63 |
| 7. | 115 | 85 | 55 | 114065,99 |
| 8. | 126 | 96 | 60 | 115525,08 |
| 9. | 137 | 107 | 65 | 116984,16 |
| 10. | 150 | 120 | 70 | 118708,53 |
|  |  |  651 |  474 |  1114264 |

b = 102 791,262 Pa

h = 30 mm

6. Spracovanie nameraných hodnôt :

y = A  +  B . x

p = p0  +  p0 .  . t

A = p0 = 9, 6137 . 104 Pa

B = p0 .  = 3, 22562 . 102 Pa . K-1

B         3, 22562 . 102 Pa . K-1

 = ––––- = ––––––––––––––––––– = 3, 355 . 10-3 K-1

A         9, 6137 . 104 Pa

7. Výpočet neistoty merania :

u                   uA        2              uB       2                       192, 94        2             3, 88769         2

–––-– =          –––––       +      –––––-           =         ––––––––––––    +     ––––––––––––-        = 0, 012   = 1 ,2 %

                    A                         B                                96137                        322, 562

8. Výsledok merania :

 = ( 3, 355  0, 012 ) . 10-3 K-1

9. Zhodnotenie merania :

Z tabuliek som vyčítal, že hodnota teplotného koeficientu rozpínavosti vzduchu je 1 / 273,15 K-1 = 3,660 . 10-3 K-1 . Vypočítaná hodnota koeficientu sa od tabuľkovej líši o 0,305 . 10-3 , čo si vysvetľujem nepresným meraním výšky ortuťového stĺpca a teploty ohrievaného vzduchu. Relatívna štandardná neistota merania mi vyšla 1,2 %, čo je pri našich podmienkach merania nie veľká odchýlka. Dôvod, prečo je neistota 1,2 % je zrejme ten istý ako pri rozdiely tabuľkovej a vypočítanej hodnoty.