Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

KTEE

A Modelovanie potenciálových polí fyzikálnymi metódami

B Modelovanie potenciálových polí počítačovými metódami

Miroslav Smola

16.3.1997

Zadanie:

- Na základe usporiadania elektród zvoľte a zostavte model potenciálového poľa,

- na modeli rovinného poľa zmerajte a nakreslite ekvipotenciálne čiary,

- vo zvolených miestach porovnajte numericky vypočítané hodnoty potenciálov s nameranými hodnotami,

- pomocou Lehmanovej metódy doplňte mapu poľa o siločiary a vypočítajte celkovú kapacitu vzduchového usporiadania,

- nájdite miesto maximálneho namáhania a vypočítajte v ňom radiálnu zložku vektora intenzity E.

Teoretický úvod:

Úlohou cvičenia je mapovanie polí. Pri fyzikálnych metódach je možné postupovať v zásade dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je priame mapovanie. Napríklad pri priamom mapovaní potenciálového poľa sa pomocou sondy vyhľadávajú miesta s rovnakým potenciálom, ktorých poloha sa zaznačuje a tieto body sa spájajú. Pri nepriamej metóde sa odčítava potenciál pre rôzne polohy a až potom sa hľadá krivka, ktorá by mohla predstavovať približne rovnakú úroveň potenciálu. Na počítači sa polia mapujú pomocou numerických metód. Zväčša treba zadať sústavu elektród a vsťažné potenciály.

Mapovaním potenciálového poľa môžeme určiť pole intenzity elektrického poľa (záporne vzatý gradient potenciálu). Praktický význam mapovania je v tom, že môžeme názorne „vidieť“ miesto najväčšej námahy (môže v ňom dôjsť k prierazu), mapovať povrchy, určiť kapacitu, zisťovať vlastnosti pred výrobou samotného prototypu, čo môže výrazne znížiť náklady.

Schéma zapojenia:

Použité prístroje:

Voltmeter:

Digital multimer MERATRONIK V560

v.č. 12336/90

Sieťový zdroj:

MED ZSN 250

oddeľovací transformátor

230V

50Hz

1,1A

Napájací zdroj

zvončekový transformátor TIP 16-0

krytie IP40

I=0,5A

U =8V

Rozloženie a rozmery elektród:

Hodnoty potenciálov:

Hodnoty sú uvedené v mV. Červene označené hodnoty sú hodnoty potenciálu elektród.

| 680 | 940 | 1140 | 1320 | 1490 | 1650 | 1780 | 1880 | 1960 | 1990 | 2000 | 1990 | 1960 | 1920 | 1880 | 1240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | 910 | 1150 | 1350 | 1560 | 1740 | 1890 | 2000 | 2070 | 2090 | 2080 | 2040 | 1990 | 1930 | 1880 | 1830 |
| 590 | 920 | 1160 | 1400 | 1640 | 1860 | 2040 | 2170 | 2220 | 2230 | 2180 | 2110 | 2030 | 1950 | 1880 | 1810 |
| 580 | 920 | 1200 | 1450 | 1740 | 1980 | 2210 | 2380 | 2450 | 2400 | 2310 | 2180 | 2070 | 1960 | 1870 | 1800 |
| 590 | 940 | 1240 | 1520 | 1880 | 2200 | 2530 | 2780 | 2800 | 2680 | 2470 | 2280 | 2120 | 1970 | 1860 | 1770 |
| 580 | 910 | 1240 | 1560 | 1960 | 2430 | 3030 | 3860 | 3540 | 3010 | 2630 | 2330 | 2120 | 1960 | 1840 | 1730 |
| 540 | 910 | 1230 | 1570 | 1980 | 2550 | 3780 | 5900 | 5900 | 3500 | 2690 | 2330 | 2080 | 1900 | 1670 | 1660 |
| 530 | 860 | 1160 | 1500 | 1900 | 2500 | 3790 | 5900 | 5900 | 3400 | 2630 | 2220 | 1990 | 1820 | 1660 | 1570 |
| 460 | 800 | 1070 | 1370 | 1730 | 2170 | 2730 | 3570 | 3410 | 2720 | 2300 | 2010 | 1740 | 1640 | 1520 | 1440 |
| 440 | 710 | 960 | 1210 | 1500 | 1800 | 2110 | 2350 | 2380 | 2980 | 1980 | 1760 | 1610 | 1480 | 1390 | 1320 |
| 430 | 650 | 850 | 1050 | 1240 | 1650 | 1640 | 1730 | 1770 | 1710 | 1590 | 1490 | 1370 | 1270 | 1200 | 1160 |
| 400 | 570 | 710 | 850 | 990 | 1130 | 1250 | 1320 | 1340 | 1320 | 1250 | 1190 | 1120 | 1060 | 1020 | 1000 |
| 390 | 480 | 570 | 660 | 750 | 830 | 900 | 940 | 980 | 940 | 920 | 880 | 840 | 820 | 820 | 810 |
| 360 | 390 | 420 | 460 | 490 | 520 | 540 | 570 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 520 | 530 |

Na priložených grafoch je znázornené rozloženie ekvipotenciálnych hladín pomocou programu EXCEL z nameraných hodnôt. Program používa pre prepočet rozloženia geometrické stredné hodnoty.

Teoretický výpočet potenciálu:

Úlohu je možné počítať zrkadlením okolo dvoch rovín:

Potenciál budeme rátať ako superpozíciu potenciálu od dvoch nabitých vodičov, pričom pre zjednodušenie sme jeden z nich zvolili za ekvipotenciálnu nulovú hladinu. Potenciál od dvoch takýchto vodičov možno vypočítať pomocou vsťahu:

j=t2pelnr2r1

r sú vzdialenosti od jednotlivých vodičov. V našom prípade príspevok od vodičov AaB

jAB=t2peln2a+x2+b−y2x−a2+b−y2jCD=t2pelnx−a2+b+y22a+x2+b+y2

celkový potenciál je tvorený ich súčtom.

Pre vodič s polomerom r daných tvarov platí:

j=t2peln2abra2+b2t2pe=Uln2abra2+b2

Konkrétne číselné hodnoty pre:

a=b=8cm

r=1cm

U=6V

t2pe=2,473

Porovnanie potenciálu v 3 rôznych bodoch:

Bod 1. x=1,y=1

j teoretické=0,313V

j namerané=0,360V

Bod 2. x=6,y=3

j teoretické=0,772V

j namerané=1,130V

Bod 3. x=14,y=14

j teoretické=0,931V

j namerané=1,400V

Miesto s najväčším namáhaním:

x=10, y=9

Dj=870mV

Dr=1,41

E=Dj.Dr=0,615V/cm

Kapacita sústavy vo vzduchu:

počítame na jednotku dĺžky:

t=2,293.10-11

C=tDj

C=3,822pF

Zhodnotenie:

Na cvičení sme mapovali pole pomocou fyzikálnej nepriamej metódy a pomocou počítača. Pri porovnaní numerickej metódy s nameranými hodnotami som zistil veľké odchýlky, pravdepodobne spôsobené nehomogenitou soľného roztoku, no hlave veľkým kolísaním hodnoty na voltmetri. Vďaka kolegovi z krúžku, ktorý mi poskytol kópiu voľne šíriteľného programu QuickField som priložil výsledky simulácie. Tie sa približne zhodujú s nameranými priebehmi potenciálu.