TEÓRIA  AUTOMATICKÉHO  RIADENIA

Cvičenie č. 2a

Názov cvičenia: Vnútorný (stavový) matematický model lineárnych spojitých dynamických systémov.

Cieľ cvičenia: Transformácia vonkajšieho matemetického modelu lineárnych spojitých dynamických systémov na vnútorný (stavový) model a naopak. Kontrola stability, riaditeľnosti a pozorovateľnosti stavov systému. Transformácie aj kontroly vykonajte pomocou programového systému MATLAB.

Úloha  č. 1 : Transformujte vonkajší matematický model systému

G(s)=Y(s)U(s)=1.2s2+1.8s+1.3s3+1.5s2+1.5s+1=b2s2+b1s+b0a3s3+a2s2+a1s+a0

na vnútorný (stavový) model opísaný štvoricou [A,B,C,D] a to na kanonoickú formu riaditeľnosti. Vypočítajte hypermaticu riaditeľnosti CO a určte riaditeľnosť daného systému !

{ Help:[A,B,C,D] =tf2ss((num,den); A1=rot90(rot90(A)),   B1=rot90(rot90(B)),

C1=rot90(rot90(C)), D1=rot90(rot90(D)), CO = ctrb(A1,B1),   r1 = rank(CO)  }.

Úloha č. 2: Transformujte daný vonkajší model na kanonickú formu pozorovateľnosti so štvoricou [A2,B2,C2,D2], vypočítajte hypermaticu pozorovateľnosti OB a určte pozorovateľnosť stavov daného systému !

{ Help: A2 = A1,    B2 = [h0; h1; h2] = [b2; b1-a2h0 ; b0-a1h0-a2h1],  h0=b2;  h1=b1-a2h0; h2=b0-a1h0-a2h1, C2 = [1 0 0], D2=[0], OB = obsv(A2,C2), r2 = rank(OB) }.

Úloha č. 3:   Transformujte vnútorný model (kanonickú formu riaditeľnosti) na vonkajší model G(s) !

{ Help:     [num,den]=ss2tf(A1,B1,C1,D1),   G(s)=tf(num,den)}.

Úloha č.4: Skontrolujte stabilitu systému G(s) výpočtom vlastných čísel matice A1 !  { Help:  E = eig(A1)    alebo    [V,D] = eig(A1) }.

Úloha č. 5: Danú prenosovú funkciu G(s) programujte  pomocou programového systému SIMULINK v troch verziách, t.j. s využitím  bloku

- Transfer Function,

- State-Space,

- Integrátor (bez použitia blokov Transfer Function a State-Space)

pri nulových a rôznych nenulových začiatočných podmienkách !

Úloha č. 6:  K systému G(s) pri b1 = b2  = 0 pripojte P regulátor a skusmo najdite kritickú hodnotu zosilnenia Pkrit , kedy regulačný obvod je na hranici stability !

TEÓRIA  AUTOMATICKÉHO  RIADENIA

Cvičenie č. 2b

Názov cvičenia: Vnútorný (stavový) matematický model lineárnych spojitých dynamických systémov.

Cieľ cvičenia: Transformácia vonkajšieho matemetického modelu lineárnych spojitých dynamických systémov na vnútorný (stavový) model a naopak. Kontrola stability, riaditeľnosti a pozorovateľnosti stavov systému. Transformácie aj kontroly vykonajte pomocou programového systému MATLAB.

Úloha č. 1 : Transformujte vonkajší matematický model systému

G(s)=Y(s)U(s)=2s2+4s+2s3+0.4s2+6s+0.6=b2s2+b1s+b0a3s3+a2s2+a1s+a0

na vnútorný (stavový) model opísaný štvoricou [A,B,C,D] a to na kanonoickú formu riaditeľnosti. Vypočítajte hypermaticu riaditeľnosti CO a určte riaditeľnosť daného systému !

{Help: [A,B,C,D] =tf2ss((num,den));  A1=rot90(rot90(A)),   B1=rot90(rot90(B)),

C1=rot90(rot90(C)), D1=rot90(rot90(D)), CO = ctrb(A1,B1),    r1 = rank(CO)  }.

Úloha č. 2: Transformujte daný vonkajší model na kanonickú formu pozorovateľnosti so štvoricou [A2,B2,C2,D2], vypočítajte hypermaticu pozorovateľnosti OB a určte pozorovateľnosť stavov daného systému !

{ Help: A2 = A1,  B2 = [h0; h1; h2] = [b2; b1-a2h0 ; b0-a1h0-a2h1],  h0=b2;  h1=b1-a2h0; h2=b0-a1h0-a2h1, C2 = [1 0 0],  D2=[0], OB = obsv(A2,C2),  r2 = rank(OB)}.

Úloha č. 3:   Transformujte vnútorný model (kanonickú formu riaditeľnosti) na vonkajší model G(s) !

{ Help:     [num,den]=ss2tf(A1,B1,C1,D1),   G(s)=tf(num,den)}.

Úloha č. 4:  Skontrolujte stabilitu systému G(s) výpočtom vlastných čísel matice A1!     { Help:  E = eig(A1)    alebo    [V,D] = eig(A1) }.

Úloha č. 5: Danú prenosovú funkciu G(s) programujte  pomocou programového systému SIMULINK v troch verziách, t.j. s využitím  bloku

a)  Transfer Function,

b)  State-Space,

c)  Integrátor (bez použitia blokov Transfer Function a State-Space)

pri nulových a rôznych nenulových začiatočných podmienkách !

Úloha č. 6:  K systému G(s) pri b1 = b2  = 0 pripojte P regulátor a skusmo najdite kritickú hodnotu zosilnenia Pkrit , kedy regulačný obvod je na hranici stability !

Help:

- SIMULINK je používateľský program v prostredí MATLABu. Umožňuje tvorbu blokových schém systémov a regulačných obvodov.

- Spúšťa sa v základnom pracovnom poli MATLABu vypísaním simulink a zatlačením enter. Otvorí sa okno s knižnicami. Knižnice otvárame kliknutím dvakrát na názov knižnice ľavým tlačítkom myši.

- V záhlaví knižníc klikneme na biele políčko, čím si vytvoríme nové pracovné pole pre tvorbu blokovej schémy.

- Otvoríme knižnicu SIMULINK, potom Continuous. Z nej presunieme do pracovného poľa blok Integrator  potom Transfer Fcn ako aj State-Space tak, že nastavíme naň kurzor a so stlačeným ľavým tlačítkom myši ho ťaháme do pracovného poľa.

- Otvoríme knižnicu Math, odkiaľ prenesieme bloky Sum a Gain do prac. poľa.

- Otvoríme knižnicu Sources, okiaľ prenesieme blok Step.

- Otvoríme knižnicu Signals & Systems, odkiaľ prenesieme blok Mux.

- Otvoríme knižnicu Sinks a prenesieme z nej do prac. poľa blok Scope.

- Ľubovoľný blok v prac. poli  rozmnožíme tak, že nastavíme kurzor na tento blok, tlačíme tlačítko Ctrl a so zatlačeným ľavým tlačítkom myši ťaháme ho na iné miesto.

- Vhodne rozmiestníme bloky v pracovnom poli, pospájame ich podľa zadanej schémy tak, že sa napojíme s kurzorom na výstup z bloku a pri zatlačenom ľavom tlačítku myši spojíme ho so vstupom ďalšieho bloku.

- Ľubovoľný blok v prac. poli otvoríme tak, že klikneme naň dvakrát ľavým tlačítkom myši. V otvorenom bloku nastavíme hodnoty požadovaných veličín a po ich nastavení klikneme na OK daného bloku.

- V záhlaví  pracovného poľa klikneme na Simulation, potom na Parameters a nastavíme potrebný čas simulácie Stop Time, ako aj Relative tolerance napr. na hodnotu 1e-5  a klikneme na  OK.

- Opäť klikneme na Simulation, potom na Start (beží simulácia).

- Klikneme dvakrát na Scope, objaví sa obrázok s prechod. charakteristikou.

- Ak klikneme na „Ďalekohľad“, obrázok sa rozšíri na celé zobrazovacie pole.

- Ak klikneme na „štvorec“ v záhlaví, obraz Scope sa rozšíri na celú obrazovku.

- Z pracovného poľa so schémami zapojenia sa ľahko vrátime do knižníc, ak klikneme na farebný „vozík“ v záhlaví.