OVERENIE BIOT - SAVARTOVHO ZÁKONA MERANÍM.

Úloha:

- Overte Biot-Savartov zákon meraním intenzity poľa na osi kruhovej cievky.

- Odmerajte rozloženie intenzity magnetického poľa pozdĺž jednej osi v rovine cievky.

- Odmerajte rozloženie intenzity magnetického poľa na osi Helmholtzových cievok.

- Získané závislosti znázornite graficky. Hodnoty odmerané v úlohách 1 a 2 v niekoľkých bodoch porovnajte s vypočítanými.

Analýza úlohy:

Vektorový tvar Biot - Savartovho zákona  HR=I4pgdr´R−rR−r3	(1)

vyjadruje intenzitu magnetického poľa v bode určenom polohovým vektorom Rvyvolaného líniovým vodičom pretekaným prúdom I, drje vektorový element krivky  zhodnej orientácie ako orientácia krivky (obr. 1).

Obr. 1. K formulácii Biot - Savartovho zákona.	Obr. 2. Prípad kruhového prúdovodiča.

Vezmime si prípad kruhového vodiča o polomere ρ0uloženého v rovine xy so stredom v začiatku súradnicovej sústavy (obr. 2). Vektor r bude polohovým vektorom bodov takéhoto vodiča, pričom platí  r=xux+yuy=ρ0uρ    (2)                 x2+y2=r0, x=ρ0cosy, y=ρ0siny    (3)

kde ux,uy,uzsú jednotkové vektory v smere osí súradnicovej sústavy, x, y, z sú súradnice bodu daného polohovým vektorom r.

Potom pre vektor drplatí :  dr=ρ0−siny.ux+cosy.uydy=ρ0uydy.	(4)

Keďže vyšetrujeme intenzitu poľa len na osi z, pre vektor Rplatí  R=Z.uz.	(5)

Po takomto sparametrizovaní kružnice a po dosadení do vzťahu (1) dostávame

H0,0,Z=I4p02puy´Z.uz−ρ0.uρZ2+ρ0232ρ0dy=I4p02pZ.uρ+ρ0.uzZ2+ρ0232ρ0dy	(6)

a po integrovaní pre vektor Hplatí:    H0,0,Z=I2⋅ρ02Z2+ρ0232uz.	(7)

Uvažujme namiesto jedného kruhového závitu cievku s polomerom ρ0, ktorá má N závitov uložených tesne vedľa seba (teda všetky závity budú mať približne rovaký polomer a budú ležať približne v rovine xy). Ak touto cievkou tečie prúd I, potom pre výpočet vektora intenzity magnetického poľa na jej osi môžeme použiť upravený vzťah (7)

H0,0,Z=NI2⋅r02Z2+r0232uz.	(8)

Na obr. 3 je ilustrovaný priebeh veľkosti intenzity poľa na osi z H0,0,Z pre Zr0Î−1;1.

Obr. 3.	Rozloženie veľkosti intenzity poľa 	Obr. 4.	Znázornenie siločiar v okolí kruhovej cievky

na osi kruhovej cievky.	a rozloženie poľa pozdĺž osi v jej rovine.

Na obr. 4 je znázornený tvar siločiar v okolí kruhovej cievky a zároveň rozloženie veľkosti intenzity magnetického poľa pozdĺž osi x. Intenzita poľa dvojice rovnakých cievok s polomerom r0 koaxiálne umiestnených na osi z, ktorých stredy sú v bodoch 0,0,−m a 0,0,+m, je daná superpozíciou ich príspevkov H1a H2

H10,0,Z=NI2⋅r02Z−m2+r0232uz, H20,0,Z=NI2⋅r02Z+m2+r0232uz,	(9)

H0,0,Z=H10,0,Z+H20,0,Z.	(10)

Vo vzťahu (10) predpokladáme, že prúdy oboma cievkami tečú navzájom súhlasným smerom (ak by tak nebolo, treba príslušne zmeniť znamienka pri jednotlivých príspevkoch).

Helmholtzovými cievkami sa nazýva také usporiadanie dvoch rovnakých koaxiálne uložených tenkých kruhových cievok s N závitmi pretekaných rovnakým prúdom I, že ich vzájomná vzdialenosť 2m je rovná ich polomeru ρ0, teda m=ρ02.	(11)

Helmholtzove cievky sú znázornené na obr. 5.

Obr. 5. Hemholtzove cievky.		Obr. 6. Rozloženie veľkosti intenzity magnetického

poľa na osi Helmholtzových cievok.

Cievky sú zapojené tak, že prúdy nimi pretekajúce sú orientované súhlasne, teda pre výsledný vektor intenzity poľa platí priamo vzťah (10). Po dosadení rovníc (9) do vzťahu (10) a po uvážení rozmerového pravidla (11) platiaceho pre Helmholtzove cievky dostávame

H0,0,Z=NI2ρ021Z−ρ022+ρ0232+1Z+ρ022+ρ0232uz.	(12)

Helmholtzove cievky sa v technickej praxi využívajú tam, kde potrebujeme v určitom priestore vytvoriť homogénne pole. Na obr. 6 je znázornené rozloženie veľkosti intenzity poľa pozdĺž osi takýchto cievok. Vidíme, že v strede medzi cievkami sa s premennou Z veľkosť intenzity poľa mení len málo. Dá sa ľahko vypočítať, že intenzita poľa v bodoch 0,0,−ma 0,0,mje menšia len o 5,38 % oproti hodnote v bode 0,0,0. Ak cievkou (alebo Helmholtzovými cievkami) preteká prúd s harmonickým časovým priebehom, tak aj magnetické pole vytvorené takýmito cievkami bude mať harmonický časový priebeh. Potom môžeme vzťahy (8) a (12) prepísať do tvaru   Hm0,0,Z=NIm2⋅r02Z2+r0232uz,	(13)

resp.       Hm0,0,Z=NIm2ρ021Z−ρ022+ρ0232+1Z+ρ022+ρ0232uz,	(14)

kde Hm je vektor amplitúdy intenzity magnetického poľa na osi z, Im je amplitúda prúdu pretekajúceho cievkou, resp. cievkami. Je teda zrejmé, že rozloženie striedavého poľa bude zhodné, ako rozloženie jednosmerného poľa. Na experimentálne vyšetrenie rozloženia intenzity striedavého magnetického poľa sa dá využiť snímacia cievka. Rozmery snímacej cievky sú malé - znamená to, že hustotu magnetického toku (magnetickú indukciu) v jej priereze môžeme s dostatočnou presnosťou považovať za homogénnu.Nech má merná cievka NSzávitov a plochu S a nech sa nachádza v striedavom magnetickom poli. Okamžitá hodnota napätia ui, ktoré sa indukuje,  je daná vzťahom     ui=dFtdt, Ft=NSF1t	(15)

kde Ft je celkový magnetický tok viazaný všetkými závitmi cievky, F1t je magnetický tok viazaný jedným závitom. Ďalej platí :F1t=SBt=Sm0Ht	(16)

kde Bt je magnetická indukcia a Ht je intenzita poľa v mieste cievky. Predpokladáme, že sústava sa nachádza v prostredí s permeabilitou m0. Uvažujme magnetické pole s harmonickým časovým priebehom, amplitúdou Hm a uhlovou frekvenciou  :Ht=Hm.sinwt	(17)

potom pre okamžitú hodnotu indukovaného napätia platí

uit=ddtNSSm0Hmsinwt=NSSm0Hmwcoswt  (18)

a pre jeho amplitúdu Uim=NSSm0Hmw	(19)

Na meranie indukovaného napätia sa zväčša používajú striedavé milivoltmetre, ktoré pri meraní harmonického napätí ukazujú jeho efektívnu hodnotu. Pre efektívnu hodnotu indukovaného napätia Ui platí   Ui=12NSSm0Hmw.	(20)

Po substitúcii w=2pfa úprave dostávame Ui=4,443NSSm0Hmf	(21)

POZNÁMKA:

Pri vyšetrovaní rozloženia poľa pozdĺž osi v tesnej blízkosti roviny cievky (napr. pozdĺž osi x) pomocou striedavého prúdu a mernej cievky meriame amplitúdu tohoto poľa, teda výsledky môžu byť len kladné čísla a dostaneme priebeh znázornený na obr. 9 (porovnajte s obr. 4). Ak by sme chceli meraním získať závislosti z obr. 4, museli by sme cievku napájať jednosmerným prúdom a merať sondou rozlišujúcou orientáciu poľa (napr. Hallovou sondou).

Obr. 9.	Rozloženie amplitúdy intenzity

mag. poľa na osi v rovine cievky.

Postup pri meraní:

Obr. 7. Zapojenie s jednou cievkou.		Obr. 8. Zapojenie s Helmholtzovými cievkami.

- Na funkčnom generátore nastavíme harmonický tvar výstupného napätia a frekvenciu f = 20 kHz. Skontrolujeme, či je nastavená nulová zložka výstupného napätia (jednosmerná zložka v tomto prípade nemôže ovplyvniť výsledky merania, avšak zbytočne by sa zaťažoval generátor).

- Na svorkovnici zapojíme obvod s jednou cievkou (pravou).

- Na multimetri zvolíme režim striedavého milivoltmetra a pripojíme jeho vstup paralelne k rezistoru R. Nastavíme také výstupné napätie, aby efektívne napätie UR na snímacom rezistore R bolo 0,5 V. Potom pre amplitúdu prúdu cievkou bude platiť Im=2.URR=0,07071A.	(22)

- Na vstup multimetra pripojíme vývody snímacej cievky. Posúvaním snímacej cievky v smere osi z odmeriame v krokoch 10 mm efektívnu hodnotu napätia Ui, ktoré sa v nej indukuje. Pomocou vzťahu (21) z indukovaného napätia vypočítame príslušné hodnoty amplitúdy intezity magnetického poľa a zapíšeme ich do tabuľky. Merania robíme pre ZÎ−100;+100 mm.

- Posúvaním mernej cievky v smere osi x odmeriame rozloženie poľa v tesnej blízkosti roviny pravej cievky.

- Na svorkovnici zapojíme obvod s dvoma cievkami. Skontrolujeme vzdialenosť medzi cievkami L1 a L2 (obr. 7), či vyhovuje vlastnostiam Helmholtzových cievok. Na generátore nastavíme také výstupné napätie, aby opäť Im = 0,07071A.

- Podobne ako v bode 4 odmeriame rozloženie amplitúdy intenzity magnetického poľa pozdĺž osi z.

- V niekoľkých bodoch porovnáme namerané a vypočítané výsledky. V prípade merania na jednej cievke porovnanie urobíme napríklad pre Z = 100mm, Z = 0. V prípade dvoch cievok navyše aj v bodoch Z = 0/2. Príčinu prípadných odchýliek treba vysvetliť.

Súpis prístrojov:

G	-	funkčný generátor

mV	-	striedavý milivoltmeter

R	-	snímací rezistor 10

Parametre cievok L, L1, L2:	Parametre snímacej cievky M:

- počet závitov N = 40	- počet závitov NS=100

- polomer 0 = 50 mm	- plocha S = 1,039.10-4 m2

Spracovanie výsledkov:

Tabuľka nameraných a vypočítaných údajov

| Meranie s jednou cievkou |  |  | Meranie v rovine cievky |  |  | Meranie s dvomi cievkami |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z (mm) | Ui (mV) | Hm (A/m) | X (mm) | Ui (mV) | Hm (A/m) | Z (mm) | Ui (mV) | Hm (A/m) |
| -100 |  |  | -100 |  |  | -100 |  |  |
| -90 |  |  | -90 |  |  | -90 |  |  |
| -80 |  |  | -80 |  |  | -80 |  |  |
| ... |  |  | ... |  |  | ... |  |  |
| 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
| 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |
| 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |