# Návrh klasického PID regulátora pre zadaný technologický proces

## Návrh regulátora

Pri návrhu klasického PID regulátora som najprv použil metódu optimálneho modulu z programového balíka SYNREG a následne aj niekoľko ďalších avšak ani jedna z metód nebola schopná navrhnúť regulátor, ktorý by zabezpečil stabilný prechodový dej. Rovnako som použil programový balík OPTPID, ktorý rovnako ako jeho predchodca neposkytol stabilné riešenie. Z týchto dôvodov som regulátor navrhol ručne. Postupne som nastavoval parametre PID regulátora tak, aby som dostal stabilný priebeh výstupnej veličiny.

Prenosová funkcia systému, ktorú som mal zadanú je

YsWs=0.5s+10.5s2+0.55s+1e−0.18s

Pre danú simulačnú schému som si zostavil model v Simulinku, pomocou ktorej som testoval nastavenie parametrov regulátora.

Najlepšie výsledky som ručným nastavovaním dosiahol pre PID regulátor s nasledovnými parametrami.

| P | 0,8 |
| --- | --- |
| I | 1 |
| D | 0,75 |

tab. 1

## Výsledky simulácií

V tabuľke číslo dva sú zhrnuté výsledky simulácií pre regulátor s parametrami v tabuľke číslo 1. Keď som použil len regulátor typu PI dosiahol som príliš veľké preregulovanie a to sa mi podarilo odstrániť D zložkou.

| Y(t) |  |
| --- | --- |
| E(t) | dEtdt |
| U(t) |  |

tab. 2