VPLYV VÍRIVÝCH PRÚDOV NA IMPEDANCIU CIEVKY

Úlohy:

1)	Odmerať impedanciu cievky v závislosti na meniacej sa frekvencii

a) cievky bez jadra,

b) s vodivým nemagnetickým jadrom,

c) s masívnym feromagnetickým jadrom,

c) s feritovým jadrom.

2)	Nakresliť modulovú a fázovú frekvenčnú charakteristiku. (Frekvenčnú stupnicu vyniesť v logaritmickej 	stupnici od 50 Hz do 50 kHz).

Teória:

Impedanciu cievky pre nízke frekvencie možno vyjadriť vzťahom:

R je odpor vinutia a L je vlastná indukčnosť cievky. Pri vyšších frekvenciách odpor rastie vplyvom vírivých prúdov v jadre cievky. Reaktancia cievky sa taktiež s frekvenciou mení. Výpočet vlastnej indukčnosti sa robí podľa približných vzťahov, ktoré platia pre konkrétne geometrické usporiadanie cievky a pre daný materiál jadra.

a) Cievka bez jadra:

Obklopujúce prostredie je vzduch. Uplatní sa iba geometrické usporiadanie cievky. Výpočet vlastnej indukčnosti nie je jednoduchý.

b) Cievka s vodivým nemagnetickým jadrom:

Vo vodivom jadre (Al, Cu, zliatiny, µ = µo) vznikajú vírivé prúdy, ktoré zoslabujú magnetické pole vyvolané prúdom v cievke. Indukčnosť L je menšia ako pri rovnakej cievke bez jadra.

c) Cievka s masívnym feromagnetickým jadrom:

Pomery v jadre sú zložitejšie. Feromagnetické jadro podrobené účinku striedavého magnetického poľa sa zohrieva. Hysterézne straty rastú s frekvenciou lineárne a straty vírivými prúdmi rastú s kvadrátom frekvencie. Energia magnetického poľa klesá a s ňou tiež indukčnosť. Pri nižších frekvenciách bude výsledná indukčnosť väčšia ako pri cievke bez jadra.

Ak by feromagnetické jadro bolo zložené z tenkých železných plechov, znížili by sa straty vírivými prúdmi a vzrástla by indukčnosť. Čím je jadro v smere indukčných čiar jemnejšie delené, tým sú straty menšie a pri veľmi hustom delení dosiahnu konečnú hodnotu.

d) Cievka s feritovým jadrom:

Zfer=ZferÐjfer

Ferity sú kompaktné materiály s merným odporom 105 až 1011 krát väčším ako pri železe. Vírivé prúdy takmer nevznikajú, a tým odpadajú straty vírivými prúdmi, ktoré znižujú indukčnosť. Cievka si zachová svoju indukčnosť aj pri vyšších frekvenciách.

Zapojenie:

Prístroje:	MI – Merač impedancie BM 507 Tesla,

L   – Cievka (150 závitov),

J    – Jadro cievky (Al, Fe, ferit).

Tabuľka nameraných hodnôt:

| Jadro | Vzduch |  | Al |  | Fe |  | ferit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | Zo | jo | ZAl | jAl | ZFe | jFe | Zfer | jfer |

Merať pri frekvenciách:

50, 500 Hz, 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 kHz.

Cievka sa pripojí na merač impedancie. Pri nastavenej frekvencii sa postupne vymieňajú jadrá a odčíta sa Z a j a až potom sa prejde na ďalšiu frekvenciu.

Na mm – papier formátu A4 vyniesť závislosti:

Dodatok:

Merač impedancie Tesla BM 507

Nastavenie frekvencie:

frekvenčný rozsah	tlačidlo vľavo dole

frekvencia – nastavenie	tlačidlom vľavo na stupnici vľavo hore.

Rozsah Z sa volí tlačidlami vpravo (označenie W), pri frekvencii 50 Hz sa začína na rozsahu 10 W.