Teórie udalostných systémov. Zadanie číslo 3.

Autori : Peter Malý, Gabriel Lachmann

Zadanie :

PanelBuilder ako nástroj vizualizácie riadenia procesu. Popíšte systém a spôsob jeho prepojenia na riadený systém.

Vypracovanie :

PanelBuilder je nástrojom na vizualizáciu procesu a jeho riadenia. Program poskytuje integrované vývojové prostredie, pomocou, ktorého užívateľ navrhuje vizuálne prostredie, ako aj vstup signálov z procesu a výstup riadiacich signálov.

Obr. Príklad vývojového prostredia PanelBuilder

Návrhu prostredia

Pri návrhu užívateľ postupne navrhuje obrazovky ( screens ), ktoré sa buď cyklicky, alebo na základe interakcie s užívateľom zobrazujú na zadanom paneli. V dobe návrhu môže návrhár použiť dve základné skupny objektov a to normované objetky pre prvky v technologických schémach ( ako sú ventily, motori, čerpadlá, nádrže a podobne ) a skupinu objektov s voľnými parametrami ( ako napríklad menu, graf, valec, … ). Rovnako si návrhár môže do obrazovky vložiť vlastný obrázok vytvorený v inom prostredí. Ak je nutná interakcia s užívateľom ako vstup sa používa klavesnica  definovaná pre predom zvolený typ zobrazovacieho panelu a vizuálnym prvko používaným pre rozhodovanie je menu. Na základe akcie užívateľa sa zobrazí vybraná obrazovka.

Prepojenie s prostredím a riadenie akciami užívateľa

PanelBuilder je objektovo orientovaným prostredím, čo umožňuje návrhárovi zlepšiť kvalitu návrhu. Objekty majú svoje vlastnosti, ktoré sa automaticky nastavujú podľa definovaných vstupov. Udalosti, ktoré vstupujú do systému môžeme rozdeliť na dve skupiny :

- udalosti vyvolaná interakciou s užívateľom

- udalosti sledované a generované systémom

Udalosti vyvolané interakciou s užívateľom smerujú buď k ovládaniu prostredia, alebo sú spojené so sledovaním, alebo nastavovaním systémových premenných. Systémové ( procesné ) veličiny vstupujú do programu pomocou tagov. Zmenou vlastností tagu sa do programu systému panelu vkladajú hodnoty sledovaných premenných, alebo ich nastavenie.

Pomocou Panelu je možné ošetriť aj alarmi v systéme a sledovanie kritických hodnôt sledovaných veličín. Indikácia kritického stavu može byť zobrazená viacerými spôsobmi, napríklad výstražným svetlo, textom, špeciálnou obrazovkou.