Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Štefan Miškolci			Dvojica: 	2

Ročník:	1.				Úloha č.:	13

Krúžok:	C 18				Dátum mer.:	28.5.1999

Škol. rok:	1998/99

Hodnotenie:

Názov úlohy:	MAPOVANIE ELEKTRICKÉHO POĽA

1. Úlohy :

1.)  Zobrazte elektrické pole vytvorené medzi dvoma elektródami pomocou ekvipotenciálnych čiar.

2.)  Podľa priebehu ekvipotenciálnych čiar zakreslite priebeh siločiar.

2. Princíp merania :

Mapujeme elektrické pole vutvorené medzi dvoma elektródami zapojenými podľa obrázka. Aparatúra sa skladá z elektrolytickej vane s vodou, tónového generátora TG, prípadne iného vhodného zdroja napätia, potenciometra R a nulového indikátora. Meranie sa robí mostíkovou metódou.

Potenciometrom nastavíme zvolenú hodnotu potenciálu a sondou S hľadáme v elektrolytickej vani miesta s rovnakou hodnotou potenciálu, ako je nastavená. Pre tieto miesta je potenciálny rozdiel medzi sondou nulového indikátora a jazdcom potenciometra nulový, čo sa prejaví tým, že indikátorom nepreteká elektrický prúd. Ako nulový indikátor môžeme použiť napr. : slúchadlá, osciloskop, galvanometer, prípadne priamo merať napätie voltmetrom.

3. Prístroje a pomôcky :

elektrolytická vaňa s vymeniteľnými elektródami rôznych tvarov, nulový indikátor, tónový generátor, potenciometer, milimetrový papier, voltmeter;

4. Postup pri meraní :

Na milimetrový papier zakreslite polohua tvar elektród. Do elektrolytickej vane nalejte vodu. Na tónovom generátore nastavte frekvenciu približne 1000 Hz. Celkový potenciálny rozdiel medzi elektródami U rozdeľte rovnomerne napríklad na desať hodnôt, čomu zodpovedá desať približne ekvidištantných polôh jazdca na potenciometri. Jazdcom nastavte potenciál, ktorý zodpovedá asi 1/10 celkového potenciálneho rozdielu medzi elektródami a pomocou nulového indikátora nájdite sondou body s rovnakým potenciálom, ako je nastavená hodnota. Nájdené body určujú ekvipotenciálnu čiaru s parametrom 1/10 U. Rovnako určíme aj zvyšné ekvipotenciálne čiary. Pri mapovaní el. poľa v elektrolyte vzniká vplyvom kontaktných potenciálov prúd a mostík sa teda nedá úplne vyvážiť. V praxi to znamená, že bodu, ktorému by mal prislúchať nulový rozdiel potenciálov, prislúcha najmenšie napätie resp. prúd. Pri hľadaní minma je vhodné pohybovať sondou v smere kolmom na predpokladané ekvipotenciálne hladiny, pretože zmena potenciálu v tomto smere je maximálna, čo zvyšuje presnosť merania.