Zadanie z predmetu Teória udalostných systémov

# Linka na triedenie výrobkov.

## Zadanie

Na obrázku je zobrazená linka na triedenie výrobkov.

Jej funkcia je nasledovná :

Po dopravníku D1 sa pohybujú dva druhy výrobkov. Každý je rozpoznaný samostatným snímačom v tom istom mieste. Po rozpoznaní výrobku dopravník dopraví výrobok ďalej až na koniec dopravníka, potom dopravník D1 zastane ( zastane vždy, keď je výrobok na konci dopravníka ). Potom  ho robot R1 prenesie na paletu ( paleta M1 a M2 ) pre daný typ výrobku a vráti sa späť pre ďalší výrobok. Ak je niektorá paleta plná, je to oznámené robotu R1 a ten zoberie plnú paletu a položí ju na začiatok dopravníka D2, ktorý dopraví paletu do ďalšieho zariadenia. Po tomto robot R1 zoberie prázdnu paletu z miesta P a dá ju na miesto ( M1 alebo M2 ), kde paleta chýba. Nasleduje postup ako na začiatku.

## Riešenie

Úlohou bolo navrhnúť Petriho sieť, ktorá by reprezentovala funkčnosť systému a potom navrhnúť Petriho sieť pre riadenie systému.

### Petriho sieť opisujúca správanie sa systému

Na obrázku je zobrazená schéma Petriho siete.

Miesta :

| P1 | Zdroj výrobkov |
| --- | --- |
| P2 | Snímač typu výrobku |
| P3 | Snímač na konci dopravníka D1 |
| P4 | Snímač na konci dopravníka D1 |
| P5 | Robot R1 |
| P6 | Paleta M1 |
| P7 | Paleta M2 |
| P8 | Prenos palety na dopravník D2 |
| P9 | Prenos palety z P do M1/M2 |

Prechody:

| T1 | Snímanie pohybu dopravníkového pásu |
| --- | --- |
| T2 | Snímanie typu výrobku V1 |
| T3 | Snímanie typu výrobku V2 |
| T4 | Snímanie uchopenia výrobku V1 |
| T5 | Snímanie uchopenia výrobku V2 |
| T6 | Snímanie prenosu V1 do palety M1 |
| T7 | Snímanie prenosu V2 do palety M2 |
| T8 | Snímanie stavu palety M1 |
| T9 | Snímanie stavu palety M2 |
| T10 | Snímanie prenosu palety na dopravník D2 |
| T11 | Snímanie doplnenia palety M1 |
| T12 | Snímanie doplnenia palety M2 |

### Petriho sieť aplikovaná na riadenie

Miesta:

| Miesto | Popis | Signál |
| --- | --- | --- |
| P1 | Inicializácia |  |
| P2 | Zapni dopravník D1 | d1=1 |
| P3 | Vypni dopravník D1 | d1=0 |
| P4 | Robot zober výrobok z dopravníka D1 | v=1 |
| P5 | Robot ulož výrobok V2 do palety M2 | v=0 p=1 |
| P6 | Robot ulož výrobok V1 do palety M1 | v=0 p=0 |
| P7 | Robot prenes paletu M1 na dopravník D2 | rem=1 |
| P8 | Robot prenes paletu z miesta P do M1 | add=1 |
| P9 | Robot prenes paletu M2 na dopravník D2 | rem=0 |
| P10 | Robot prenes paletu z miesta P do M2 | add=0 |

Miesta :

| Miesto |  | Popis |  | Signál |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  | Výrobok nie je na konci D1 |  | (s2==0) |  |  |
| T2 |  | Výrobok je na konci D1 |  | (s2==1) |  |  |
| T3 |  | Paleta M1 ani paleta M2 nie sú plné |  | (s3==0) & (s4==0) |  |  |
| T4 |  | Zobrali sme výrobok V2 |  | (s1==0) |  |  |
| T5 |  | Zobrali sme výrobok V1 |  | (s1==1) |  |  |
| T6 |  | Paleta M1 nie je na mieste |  | (s5==0) |  |  |
| T7 |  | Paleta M2 nie je na mieste |  | (s6==0) |  |  |
| T8 |  | Výrobok nie je na konci D1 |  | (s2==0) |  |  |
| T9 |  | Výrobok nie je na konci D1 |  | (s2==0) |  |  |
| T10 |  | Výrobok je na konci D1 |  | (s2==1) |  |  |
|  | T11 |  | Výrobok je na konci D1 |  | (s2==1) |  |
|  | T12 |  | Výrobok nie je na konci D1 a zásobník M1 je plný |  | (s2==0) & (s3==1) |  |
|  | T13 |  | Výrobok nie je na konci D1 a zásobník M2 je plný |  | (s2==0) & (s4==1) |  |
|  | T14 |  | Výrobok nie je na konci D1 |  | (s2==0) |  |
|  | T15 |  | Výrobok je na konci D1 |  | (s2==1) |  |
|  | T16 |  | Výrobok nie je na konci D1 |  | (s2==0) |  |
|  | T17 |  | Výrobok je na konci D1 |  | (s2==1) |  |
|  | T18 |  | Zásobník M1 je plný |  | (s3==1) |  |
|  | T19 |  | Zásobník M2 je plný |  | (s4==1) |  |

Popis signálov :

| D1 | 0 | Vypni dopravník D1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Zapni dopravník D1 |
| V | 0 | Robot uvoľni výrobok zo zápästia |
|  | 1 | Robot uchop výrobok do zápästia |
| P | 0 | Miesto palety je M1 |
|  | 1 | Miesto palety je M2 |
| Rem | 0 | Prenes paletu M2 na dopravník D2 |
|  | 1 | Prenes paletu M1 na dopravník D2 |
| Add | 0 | Robot prenes paletu z miesta P do M2 |
|  | 1 | Robot prenes paletu z miesta P do M1 |
| S1 | 0 | Typ výrobku je 1 |
|  | 1 | Typ výrobku je 2 |
| S2 | 0 | Výrobok nie je na konci D2 |
|  | 1 | Výrobok je na konci D2 |
| S3 | 0 | Zásobník M1 nie je plný |
|  | 1 | Zásobník M1 je plný |
| S4 | 0 | Zásobník M2 nie je plný |
|  | 1 | Zásobník M2 je plný |
| S5 | 0 | Paleta M1 nie je na mieste |
|  | 1 | Paleta M1 je na mieste |
| S6 | 0 | Paleta M2 nie je na mieste |
|  | 1 | Paleta M2 je na mieste |

## Záver

Navrhnutá Petriho sieť pre riadenie je zostavená tak, aby všetky miesta a hrany mali kapacitu jedna. Počet použitých snímačov je šesť, pomocou nich identifikujeme stav systému. Riadiacich signálov sme použili päť. Ich logická hodnota určuje činnosť systému.