1

MODELOVANIE POTENCIÁLOVÝCH POLÍ FYZIKÁLNYMI METÓDAMI

(Felix Virsík, Rastislav Dosoudil)

Úlohy.

1) Na základe zadaného usporiadania elektród, zvolte a zostavte model potenciálového poľa.

2) Na modeli rovinného poľa zmerajte a nakreslite ekvipotenciálne čiary.

3) Vo zvolených miestach (minimálne v troch) porovnajte analyticky alebo numericky vypočítané hodnoty potenciálov s nameranými hodnotami. Odvolávky na riešenie rôznych zadaní sú uvedené v prílohe.

4) Pomocou Lehmanovej metódy doplňte mapu poľa o siločiary a vypočítajte celkovú kapacitu vzduchového usporiadania medzi elektródami.

5) Nájdite miesto maximálneho namáhania a vypočítajte v ňom radiálnu zložku vektora intenzity E.

Analýza úlohy.

V elektrotechnickej praxi sa stretávame často s takým usporiadaním elektród, pri ktorých analytický výpočet poľa je veľmi obtiažny alebo v reálnych podmienkach nemožný. Na tomto cvičení sa budeme zaoberať len s rovinným poľom, ktoré sa v smere jednej súradnicovej osi nemení. Aby sme získali obraz o rozložení poľa pri danom usporiadaní elektród, používame tzv. modelovanie polí. Je to vlastne vytvorenie modelu daného reálneho usporiadania tak, aby podľa možnosti čo najvernejšie vystihoval pôvodné usporiadanie. V elektrotechnike medzi najčastejšie používané metódy patria:

a) modelovanie na polovodivom papieri,

b) modelovanie v elektrolytickej vani,

c) sieťový model,

d) optické metódy (rozloženie železných pilín od permanentného magnetu).

Pri modelovaní na polovodivom papieri a v elektrolytickej vani sa využíva analógia medzi geometrickým tvarom prúdového poľa a modelovaného (elektrostatického, magnetického) poľa. Popis merania, výpočtu a spracovanie jednotlivých bodov zadania si ukážeme na prípade poľa koaxiálneho kábla s vysunutou vnútornou žilou. Postup merania ekvipotenciál u iných usporiadaní je podobný. Postup výpočtu a analytické alebo numerické vyjadrenie potenciálu jednotlivých polí je uvedený v literatúre [1], [2].

Postup pri meraní.

Úloha 1.

Na milimetrovom papieri, navlhčenom v slanom vodnom roztoku, zostavte z priložených elektród model rovinného potenciálového poľa podľa obr. 1 (výber usporiadania elektród zadá učiteľ podľa zadaných vyobrazení v prílohe).

Obr. 1

2

Úloha 2.

Na elektródy podľa obr. 1 pripojte zdroj striedavého napätia (jednosmerné napätie by spôsobilo elektrolýzu). Voltmeter pripojte na jednu elektródu a na hrotovú sondu (komerčná Versatil-ka s grafitovým hrotom, ktorý umožňuje priamo kresliť na milimetrový papier). Pred vlastným meraním nakreslíme rozloženie elektród na milimetrový papier a odmeriame napätie medzi elektródami daného usporiadania. Samotný postup získavania ekvipotenciálnych čiar môžeme urobiť dvoma spôsobmi - tzv. priamou metódou alebo nepriamou.

a) Priama metóda spočíva v tom, že hrotovou sondou nájdeme miesto zvolenej hodnoty potenciálu (napr. 1 V). Sondou pohybujeme po milimetrovom papieri tak, aby sme udržiavali zvolenú hodnotu napätia ekvipotenciálnej čiary. Pri pohybe sondy s grafitovým hrotom spájame geometrické miesta s rovnakou hodnotou napätia (čo je nič iné ako ekvipotenciálna čiara).

b) Nepriama metóda - hrotovou sondou odpichujeme napätia v uzloch rastra, ktorý nám vytvára milimetrový papier a hodnoty zapisujeme do tabuľky alebo na milimetrový papier. Tento spôsob merania nám nedovoľuje priamo nájsť geometrické miesta ekvipotenciál. Ich miesto musíme určiť lineárnou interpoláciou medzi nameranými bodmi. Spojením takto vzniknutých bodov s rovnakým potenciálom dostávame ekvipotenciálne čiary.

Získanie ekvipotenciálnych čiar nepriamou metódou má nevýhodu v tom, že používame rovnomerný raster nameraných bodov, pričom rozloženie ekvipotenciálnych čiar je spravidla nerovnomerné. Tento problém môžeme vyriešiť výberom hustejšieho rastra nameraných bodov (časovú náročnosť tohto postupu treba zvážiť).

Úloha 3.

Potenciál v danom bode poľa sa v niektorých prípadoch usporiadania elektród dá riešiť analyticky, v iných prípadoch zas numericky.

Prípad rovinného poľa s dvoma nesústrednými kruhovými elektródami (obr. 2) predstavuje veľmi dlhý koaxiálny kábel s vysunutou žilou.

Obr. 2

Pre výpočet napätia medzi bodom P(x,y) a vonkajšou elektródou určíme najprv pomocné hodnoty (ktorých význam je v dodatku):

(1)

3

a z nich:

N1=lnM+M1−R1M−M1−R1	N2=lnM+M2−R2M−M2−R2	(2)

Napätie v bode P(x,y) počítame ako:

Ux,y=UlnM+M2−x2+y2M−M2−x2+y2−N2N1−N2	(3)

kde U je napätie medzi dvoma elektródami.

Úloha 4.

Lehmanovú grafickú metódu môžeme použiť len pre vyšetrenie dvojrozmerného poľa medzi dvoma elektródami. Pri grafickom zakresľovaní čiar poľa musia byť splnené nasledovné pravidlá:

a) povrchy elektród predstavujú ekvipotenciálne hladiny,

b) siločiary vystupujú kolmo z vodičov,

c) siločiary a ekvipotenciálne čiary sa pretínajú pod pravým uhlom,

d) systém zakresľovaných siločiar a ekvipotenciál by mal vždy vytvárať "štvorčeky" vo všeobecnosti štvoruholník, ktorého stredné vzdialenosti medzi protiľahlými stranami majú byť rovnako veľké.

Postup zakresľovania siločiar si ukážeme na našom príklade:

Najprv si zakreslíme elektródy a jednotlivé ekvidištantné ekvipotenciálne hladiny (napr. po 1 V). Ak je pole súmerné podľa niektorej osi stačí zakresliť iba časť poľa - v našom prípade hornú časť. Nájdeme si siločiaru, ktorú môžeme zakresliť ako prvú, t.j. práve na hranici súmernosti na x-ovej osi vidíme, že zároveň sme splnili pravidlo c). Miesto ďalšej siločiary je na povrchu vnútornej elektródy vychádzajúce z nej kolmo tak, aby vzdialenosť dvoch siločiar a dvoch najbližších ekvipotenciálnych čiar bol približne rovnaký, (obr. 3)

.

Obr. 3

Štvorček vytvorený medzi ekvipotenciálami a siločiarami má splniť pravidlo d), t.j. do vzniknutého štvorčeka sa dá vpísať kružnica, ktorá sa dotýka všetkých štyroch strán. Analogickým postupom pre susedné siločiary a ďalšie ekvipotenciálne hladiny zakreslíme siločiary do celej mapovanej oblasti.

Ak označíme počet ekvipotenciálnych čiar medzi elektródami m, počet siločiar n, tak kapacita vzduchového kondenzátora o dĺžke L je približne:

C=e0nm+1L	(4)

4

Úloha 5.

Normálovú zložku intenzity elektrického poľa v mieste maximálneho namáhania možno približne určiť z mapy poľa. Obrázok 3 predstavuje detail mapy poľa v oblasti maximálnych gradientov.

Er=-gradj=−¶j¶x⋅ux=-j1−j2Dx⋅ux	(5)

Dodatok.

Pri analýze poľa medzi dvoma rovnobežnými nesúosými valcovými elektródami môžeme vychádzať z riešenia poľa dvoch rovnobežných líniových nábojov, pretínajúcich rovinu XY  v bodoch F a G (obr. 4). Nech sú dané polomery R1 a R2, ako aj vzdialenosť medzi stredmi H.

Obr. 4

Pre potenciál v bode P(x,y) od dvoch rovnobežných vláknových nábojov t (obr. 5) s nesúhlasnou polaritou platí:

jP(x,y)=t2pe0lnr2r1	kde	r1=M2−M−x2+y2	r2=M2+M−x2+y2	(6)

Obr. 5

Ekvipotenciálne čiary majú tvar kružnice, siločiary sú tiež kruhové (obr. 5). Potenciál v mieste "A" a "B" na povrchu vnútornej a vonkajšej elektródy (na spojnici vláknových nábojov) je:

jA=t2pe0lnM+(M1−R1)M−(M1−R1)	(7)

5

jB=t2pe0lnM+(M2−R2)M−(M2−R2)	(8)

Napätie pripojené na elektródy je: U = jA - jB. Pre ľubovoľné miesto P(x,y) medzi plášťom a žilou koaxiálneho kábla bude platiť, (obr. 4):

Ux,yU=jx,y−jBjA−jB	(9)

z toho napätie v bode P(x,y) voči vonkajšiemu plášťu:

U(x,y)=U⋅lnM+M2−x2+y2M−M2−x2+y2−lnM+(M2−R2)M−(M2−R2)lnM+(M1−R1)M−(M1−R1)−lnM+(M2−R2)M−(M2−R2)	(10)

Výpočet kapacity grafickou metódou:

Intenzita elektrického poľa je daná vzťahom E = U1 / a , kde U1 je potenciálny rozdiel medzi dvoma ekvipotenciálami. Posuvný tok prechádzajúci silovou trubicou ohraničenou dvoma siločiarami vo vzdialenosti b je y = b L D , kde L je dĺžka daného usporiadania elektród (kolmo na dané usporiadanie elektród) a D je elektrická indukcia. Ak sme zakreslili n - siločiar smerujúcich od jednej elektródy k druhej, potom celkový posuvný tok medzi elektródami je daný vzťahom: yc = e0 n L b U1 / a = Q. Využitím Gaussovej vety môžeme napísať, že celkový posuvný tok je rovný náboju Q na jednom vodiči. Ak označíme počet ekvipotenciál medzi vodičmi m, potom môžeme určiť kapacitu daného usporiadania nasledovne:

C=QU=e0nLb⋅U1am+1⋅U1=e0⋅nm+1⋅L⋅ba	(11)

Za predpokladu dodržaného pravidla d) je výraz b/a = 1 a výsledné napätie medzi elektródami: U = (m + 1)×U1. Takto získané pole môžeme brať za správne len za predpokladu, že dĺžka elektród L je v porovnaní so vzdialenosťou elektród značná (potom môžeme okrajový efekt na konci daného usporiadania zanedbať a elektródy brať ako nekonečne dlhé). Pre dlhé vodiče  sa  spravidla  udáva  kapacita  na  jednotku  dĺžky C/L = = e0 n/(m + 1)  [F/m].

Literatúra.

[1] Ľ. Šumichrast a kol.: Teória elektromagnetického poľa. Zbierka riešených príkladov. (Skriptum KTEE)

[2] D. Mayer, J. Polák: Metody řešení elektrických a magnetických polí, Praha, SNTL. (kniha)