PRÍKLADY ZADÁVANIA VSTUPNÝCH DÁT V PROGRAME MEP

(príloha)

Základná terminológia použitá v programe MEP

Čiary, znázorňujúce na výkrese povrchy elektród, rozhrania medzi dielektrikami, plochy nabité plošným nábojom známej hustoty a vonkajšie hranice riešenej úlohy tvoria vetvy orientovaného grafu. Vetvy grafu pozostávajú z úsekov, ktorými sú priamky alebo kruhové oblúky. Koncové body úsekov sú uzly úsekov, podobne koncové body vetvy sú uzly vetvy. Priamkové úseky sú určené dvoma uzlami - počiatočným a koncovým uzlom. Oblúkové úseky sú naviac určené stredom oblúku a kladným alebo záporným smerom postupu po kružnici z počiatočného do koncového uzla úseku vzhľadom k zadanému stredu.

Parameter počet delení úseku d udáva, koľko trojuholníkových prvkov bude mať jednu zo strán na príslušnom úseku. Na úseku sa vygeneruje d – 1 vnútorných uzlov. Pre d = 1 sa vnútorné uzly negenerujú. Počet delení úseku tak priamo určuje počet vygenerovaných uzlov. Vygenerované uzly môžu byť zhustené smerom k počiatočnému alebo koncovému uzlu úseku voľbou parametra koeficient nelinearity delenia K, ktorý zadávame v rozmedzí –8 až +8. Pre hodnotu K = 0 sú vzdialenosti medzi uzlami konštantné, pre kladné hodnoty sú uzly zhustené ku koncovému uzlu úseku, pre záporné hodnoty k počiatočnému uzlu úseku. Vhodnou voľbou K možno zahustiť sieť v miestach, kde očakávame veľké zmeny poľa a naopak.

Vetvy jednak obmedzujú oblasť, v ktorej počítame pole, jednak rozdeľujú oblasť na podoblasti. Podoblasť je jednoducho súvislá časť oblasti, ohraničená po obvode vetvami. Samostatnými podoblasťami sú prostredia s odlišnými materiálovými parametrami alebo s objemovou hustotou zdrojov. Ku získaniu vhodnej hustoty siete prvkov je možné i oblasť z homogénneho materiálu rozdeliť na menšie podoblasti. Význam podoblastí bude demonštrovaný na príkladoch. Každá podoblasť je pre potrebu generácie prvkov a vnútorných uzlov popísaná zoznamom čisiel vetiev, ktoré tvoria jej hranicu v kladnom zmysle obehu. Ak je niektorá vetva orientovaná proti smeru obehu, zapíše sa do zoznamu vetiev so záporným znamienkom. Voľba počiatočnej vetvy je ľubovoľná, len je treba, aby vetvy podoblasť úplne uzatvárali.

V prípade viacnásobne súvislých podoblastí je treba urobiť rez medzi jednotlivými hranicami a vytvoriť tak podoblasť jednoducho súvislú (pozri štvrtý príklad).

Príklady zadávania dát

Príklad 1: Rovinné pole medzi dvoma elektródami

Prostredie medzi elektródami je homogénne, a preto úlohu modelujeme jednou oblasťou. Zvolíme rovnomerné rozloženie uzlov  na vetvách.

Jednotlivé úseky grafu sú určené 7 uzlami, označenými číslami v krúžku so súradnicami [x,y] v zátvorkách. Samostatnými vetvami sú elektródy, označené V1 a V2, ktoré predstavujú časť hranice s Dirichletovou podmienkou. Úseky na bokoch, ktoré sú totožné so siločiarami, označené V3 a V4, predstavujú časť hranice s nulovou Neumannovou podmienkou. Graf má teda 4 vetvy. Vetvy 1, 3 a 4 pozostávajú z jedného, vetva 2 zo štyroch úsekov. Počiatočný uzol vetvy 2 má č.7, koncový uzol úseku je postupne uzol č.6, 5, 4 a 3. Smery orientácie vetví možno zvoliť lubovoľne. V ďalšom použijeme orientáciu vetví zavedenú podľa obr.1b.

Hustotu siete, tj. počet uzlov a prvkov, určíme voľbou počtu uzlov na jednotlivých vetvách. V tomto prípade zvolíme počet delení totožný s počtom dĺžkových jednotiek na jednotlivých vetvách. Vetve 1 zadáme počet delení úseku d = 25, úsekom vetvy 2 postupne d = 10, 8, 12, 7, vetvám 3 a 4 potom d = 18. Hodnotu d si pripíšeme k úsekom grafu.

Po spustení programu GENERACE DATA vyberieme z ponuky položku Nova vstupni data. Dolné dva riadky na obrazovke slúžia pre zadávanie vstupných dát a súčasne poskytujú informácie o zadávanej položke. V hranatej zátvorke [ ] sa ponúkajú predvolené hodnoty, pri zadávaní nových dát sú to väčšinou [0], pri oprave sú to predchádzajúce zadané dáta. Ak ich nechceme meniť, stačí odoslať Enter. V ďalšom budú položky zadávané užívateľom do aktívneho riadku vyznačené tučným písmom.

Popis úlohy:

Rovinné pole medzi dvoma elektródami

– text môže mať max. 80 znakov alebo sa nemusí vôbec zadávať (interpunkčné znamienka sa nezadávajú!);

Popis uzlov úsekov:

Počet uzlov úsekov (min. 1): [ 0 ] 7

Nasleduje zadanie súradníc uzlov úsekov:

Súradnice uzlu úseku X [ ] , Y [ ]

X[1] [.000] 0

Súradnice uzlu úseku X [ ] , Y [ ]

Y[1] [.000] 0

Hodnoty súradníc ostatných uzlov sa volia podľa obr.1.

Popis stredov oblúkov:

Počet stredov oblúkov: [ 0 ] 0

Pokiaľ je počet stredov oblúkov nenulový, nasleduje zadávanie súradníc stredov oblúkov (bude vysvetlené v 3. príklade). Všimnite si, že pri zadávaní hodnôt sa v predošlých prípadoch tieto zhodovali s preddefinovanými hodnotami v hranatých zátvorkách, preto namiesto vkladania núl stačilo jednotlivé položky odklepnúť klávesou Enter.

Popis vetiev (max. počet vetiev = 40)

Počet vetiev: [ 0 ] 4

Nasleduje popis jednotlivých vetiev. Program si žiada rovnakým dialógovým spôsobom dáta vetiev, pričom pre každú zvlášť požaduje položky v nasledujúcom poradí: čislo počiatočného uzlu; číslo koncového uzlu úseku; počet delení úseku (max. 99); koeficient nelinearity delenia (–8 až +8); číslo koncového uzla úseku. Napr. pre vetvu 1 sú to tieto dáta: 1, 2, 25, 0, 0. Pre vetvu 2 sú to dáta: 7, 6, 10, 0, 5, 8, 0, 4, 12, 0, 3, 7, 0, 0. Pre ostatné vetvy sa dáta definujú rovnakým spôsobom.

Popis oblastí (max. počet oblastí = 20)

Počet oblastí: [ 0 ] 1

Nasleduje popis hranice každej oblasti. Volíme za kladný smer obehu oblasti smer proti pohybu hodinových ručičiek a zadávame postupne čísla vetiev v smere obehu so znamienkami. Znamienko mínus znamená, že sa orientácia vetvy zmení na opačnú. Napr. pre náš prípad bude oblasť zadaná takto (ak zvolíme ako prvú v poradí vetvu 1): 1, –4, –2, 3, 0.

V ďalšom si program automaticky vyžiada meno pracovného súboru, do ktorého uloží všetky nami doteraz definované dáta. Meno tohto súboru stačí napísať bez prípony. Ak sme sa pomýlili pri zadávaní dát, treba vojsť do položky  Oprava dat. Pri opravách dát sú tentoraz v hranatých zátvorkách nami naposledy definované hodnoty. Po oprave je možné uložiť opravené dáta do nového alebo pôvodného súboru. Program nakonci teda vygeneruje súbor s príponou *.ING.

V ďalšom sa generuje vo vnútri zadaných podoblastí (v našom prípade iba v jednej oblasti) sieť trojuholníkov. Tá sa behom generácie kreslí na obrazovku. Po vygenerovaní siete prvkov na všetkých oblastiach sú dielčie siete každej oblasti samočinne geometricky optimalizované, tj. upraví sa tvar siete tak, aby boli vedľa seba trojuholníky s približne rovnakou veľkosťou a tvarom blízkym rovnostrannému trojuholníku. Pre optimálne využitie pamäti procesora POISE je treba prečíslovať uzly a prvky siete. Program si vyžiada zadanie pozície počiatočného uzla pre prečíslovanie. Pomocou kurzora a myši alebo šípkami na klávesnici zadáme graficky kliknutím do obrázka najlepšie niektorý z krajných (na vonkajšej hranici) uzlov – doporučuje sa voliť uzol v rohu, ak kruhové oblúky netvoria vonkajšiu hranicu. Program vypočíta spotrebovanú pamäť a porovná ju s maximálnou prípustnou hranicou pamäti pre výpočet matice prvkov. Ak je spotrebovaná pamäť väčšia ako maximálna, treba voľbu nového uzla na prečíslovanie uzlov a prvkov opäť zopakovať. Údaj o maximálnej aj spotrebovanej pamäti sa vypíše vpravo hore do okienka.

Po spustení programu POISE môžeme vybrať pracovný súbor *.EXG z programu GENERACE SITE pomocou ponuky Vypis adresare... . Po úspešnom natiahnutí súboru do procesora POISE sa v pravom hornom okienku zobrazia údaje o počte oblastí, uzlov a prvkov. Po stlačení Enter-u sa najprv zadávajú dáta popisujúce typ symetrie riešenej úlohy. Preddefinovaná je rovinná symetria (pravouhlá súradnicová sústava s osami "x" a "y"). Pri voľbe rotačnej symetrie (valcová súradnicová sústava) program kontroľuje, či niektorá súradnica x º r nie je záporná. Ak je záporná, program na to upozorní a rotačnú symetriu v tomto prípade nemožno zvoliť.

Ďalej sa zadajú zložky tenzora relatívnej permitivity. Hranice oblastí, ktorých permitivita sa bude zadávať, sa vysvietia bielou farbou. Permitivita sa chápe ako tenzor so zložkami v smere hlavných osí. Preto sa zadávajú dvojice hodnôt Eps(x) a Eps(y) v smere osí x, y pre rovinnú úlohu alebo Eps(r) a Eps(z) v smeroch r, z pre rotačne symetrickú úlohu. V našom prípade sa volia obe hodnoty Eps(x) a Eps(y) rovnaké, lebo zadefinovaná oblasť predstavuje homogénne izotropné prostredie.

Po permitivite sa popisujú elektródy a to tak, že sa najprv zadá počet elektród:

Elektródy so zadaným potenciálom max. 10

Počet elektród: [ 0 ] 2

potom sa ku každej elektróde zadá počet vetiev:

Elektróda č.1

Počet vetiev: [ 0 ] 1

a čísla všetkých vetiev elektródy:

Elektróda č.1

Vetva 1 má čislo: [ 0 ] 2

po zadaní čísiel všetkých vetiev sa elektróde priradí hodnota potenciálu s rozmerom [ V ]:

Elektróda č.1

Potenciál: [ 0 ] 100

Pri definovaní druhej elektródy postupujeme rovnako, len elektróde č.2 prisúdime vetvu č.1 s hodnotou potenciálu 0 V.

V tomto programe je možné potom definovať ešte zdroje (oblasti) s objemovým nábojom. Pritom sa zadá počet oblastí so zdrojmi poľa konštantnej objemovej hustoty náboja; k jednotlivým zdrojom sa priradia čísla oblastí a nakoniec veľkosť hustoty náboja v normovanom tvare (vztiahnutú k permitivite vákua): r/eo.

Ako posledné možno zadefinovať zdroje s nábojom na plochách. Zadáva sa, ak existujú nenulové Neumannove podmienky na ľubovoľných vetvách mimo vetiev, ktoré tvoria elektródy. Načíta sa najprv počet vetiev s plošnou hustotou náboja, potom sa priradia k jednotlivým zdrojom čísla vetiev a nakoniec veľkosť plošnej hustoty náboja v normovanom tvare (vztiahnutú k permitivite vákua): s/eo. S Neumannovou podmienkou je viazaná vzťahom:

, kde "n" je vonkajšia normála

Všetky načítané dáta sa uložia do súboru s rozšírením *.IPE. Pokiaľ sme pri zadávaní dát urobili niekde chybu, je možné túto odstrániť podobne ako v jednotke GENERACE SITE pomocou voľby Oprava dat z Poise. Po prípadných opravách program automaticky ponúkne vytvorenie formátového súboru dát:

Otvoriť *.PRP ?

Nie

Áno

Tento súbor obsahuje informácie o symetrii úlohy, permitivitách oblastí, elektródach, oblastiach s nábojom, vypočítané potenciály v uzloch siete a intenzity na prvkoch. V prípade, že sú dáta zadané, je možné pokračovať výpočtom úlohy potvrdením položky Vypocet ulohy v nasledujúcom menu. Behom výpočtu úlohy sa na obrazovke uvádzajú informácie o momentálnej činnosti programu. Po uložení dát je možné využiť program POISE opakovane pre výpočet potenciálu s inými dátami alebo sa vrátiť do vstupného menu systému MEP.

Po odchode do hlavného menu programového systému MEP možno spustiť programovú jednotku POSTPROCES. Vstupným súborom je výstupný súbor z procesora POISE s príponou *.EXP. Tento súbor načítame opäť pomocou ponuky Vypis adresare... alebo priamo zadáme názov dátového súboru, pokiaľ si pamätáte jeho meno! Postprocesor po úspešnom načítaní pokračuje výpočtom pomocných veličín. Ďalšia činnosť je riadená podľa vlastného výberu z menu, ktoré ponúka: a) informácie o hodnotách alebo rozložení potenciálu; b) vykreslenie siločiary elektrického poľa, ktorá vychádza zo zadaného uzla siete (možno viackrát opakovať, čím sa získa mapa siločiar); c) informácie o hodnotách alebo rozložení modulu intenzity elektrického poľa; d) zobrazenie vektorov E na zadanej rovnomernej sieti; d) výpočet toku indukcie elektródami a celkovej energie systému; e) zobrazenie siete konečných prvkov; f) zväčšenie vymedzenej oblasti (funkcia Zoom); g) kópiu obrazovky na tlačiareň (pomocou programu PIZZAZ alebo napr. GRAPHICS.COM a pod.); h) možnosť práce s iným dátovým súborom a i) návrat do vstupného menu systému MEP. Poznamenávame, že práca s touto programovou jednotkou je veľmi jednoduchá a program vás sám vedie pri akejkoľvek voľbe ponuky z menu k cieľu.

Príklad 2: Rovinné pole medzi dvoma elektródami

Príklad je analogický ako príklad 1, len homogénne izotrópne prostredie medzi elektródami rozdelíme napr. na štyri podoblasti, čím dosiahneme previdelnejšiu sieť ako v prvom prípade. Skúste si sami naprogramovať takéto geometrické usporiadanie oblastí!

Pri zadávaní geometrie treba definovať postupne každú oblasť zvlášť, tj. postup z prvého príkladu opakovať 4-krát. To isté platí aj o definovaní materiálových parametrov u každej jednej oblasti.

Príklad 3: Pole v koaxiálnom kábli

Táto úloha je ukážkou hlavne definovania hraníc oblastí v tvare oblúka. Hranicu tvoria teda vetvy, ktoré sú časťou kružnice. Vzhľadom na symetriu stačí definovať iba časť zadaného modelu na obr.3. Volíme rovnomerné rozloženie uzlov na vetvách kvôli pravidelnejšej sieti trojuholníkových prvkov. Z obr. 3 je vidieť, že vetvy 2 a 4 sú časťou kruhového oblúku so stredom S1. Počet stredov oblúkov je teda rovný jednej. Vetvy 1 a 3 predstavujú siločiary, tj. nulovú Neumannovú podmienku. Pri popise úseku v tvare oblúka teda postupujeme tak, že zadáme:

– číslo počiatočného uzla

– číslo koncového uzla so znamienkom mínus (znamienko mínus značí, že sa bude vykresľovať kruhový oblúk!)

– číslo stredu so znamienkom + alebo – ( + značí, že oblúk je vzhľadom ku stredu orientovaný kladne, – záporne; poznamenávame, že kladná orientácia oblasti, tj. vetviev prislúchajúcich k tejto oblasti je v smere proti pohybu hodinových ručičiek!)

– počet delení.

– koeficient nelinearity

– ďalší úsek alebo koniec vetvy.

Skúste si naprogramovať model koaxiálneho kábla! Pri definovaní materiálových parametrov postupujte ako v príklade 1.

Príklad 4: Viacnásobne súvislá oblasť

Tento príklad je ukážkou definovania viacnásobne (v tomto prípade dvojnásobne) súvislej oblasti, obr.4. Príklad môže predstavovať napr. model koaxiálneho kábla s vysunutou vnútornou žilou alebo válec s nábojom zadanej objemovej hustoty v podoblasti 2. Pre potreby generátora siete je treba urobiť rez medzi jednotlivými hranicami a vytvoriť tak podoblasť 1 jednoducho súvislú. Úlohu preto modelujeme dvoma podoblasťami. Volíme rovnomerné rozloženie uzlov na vetvách. Graf modelu má 3 vetvy, pričom každá je určená jedným úsekom. Vetva 3 je tzv. rezová (tj. pomocná) a vetva 1 popisuje elektródu. Počet stredov oblúkov je rovný 2.

Počet uzlov úsekov je rovný 2. Počet stredov oblúkov je 2 a počet vetiev je 3. Vetvy zadanej úlohy sú teda popísané nasledujúcimi dátami (skúste si ich najprv sami určiť!):

dáta vetvy 1: 2, –2 (znamienko mínus značí, že ide o kruhový oblúk!), 1, 28, 0, 0

dáta vetvy 2: 1, –1, 2, 12, 0, 0

dáta vetvy 3: 1, 2, 3, 0, 0

a podoblasti:

vetvy oblasti 1: 1, –3, –2, 3, 0

vetvy oblasti 2: 2, 0.

Poznámka: ak chcete danú úlohu riešiť ako rotačne symetrickú so súradnicami "r" a "z", musíte zvoliť položku R – Z rotacni v menu Zmena symetrie čím sa vykoná zámena súradníc r —› x, z —› y. Osou symetrie je os z º y. Riešená oblasť (alebo podoblasti) môžu ležať iba v polrovine r ³ 0, tj. všetky súradnice uzlov musia vyhovovať podmienke: x[i] ³ 0, avšak uzly stredov oblúkov môžu mať x--ovú súradnicu ľubovoľnú a stred oblúka môže ležať i mimo riešenú oblasť (alebo mimo riešených podoblastí)!