Opis a simulácia sekvenčného logického obvodu

SOJ

Roman Dzamko

Zadanie č. 4.

Opis a simulácia sekvenčného logického obvodu II.

V jazyku VHDL vytvorte model správania sa a model štruktúry systému na detekciu predpísaných postupností vstupov. Detektor ma jednobitový vstup X a jednobitový výstup Y. Signál Y nadobúda logickú hodnotu 1 práve vtedy, ak posledné 4 vstupné hodnoty boli 1100 alebo 1001. Hodnota 1 na výstupe sa objaví súčastne so štvrtým bitom dekódovanej postupnosti na vstupe.

Príklad vstupno-výstupnej postupnosti:

X	1100100110110011000

Y	0001100100000110010

Správanie sa obvodu opíšte pomocou konečného automatu vhodného typu. Vytvorte entitu testovacích vzoriek , ktorá otestuje funkčnosť navrhnutého obvodu a návrh odsimulujte. K návrhu vypracujte písomnú dokumentáciu.

Popis návrhu:

Pre každú z daných postupností navrhneme automat.

Graficky znázornený automat pre postupnosť 1100.

0

a

0

b

0

c

0

d

0

# e

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Pravdepodobnostná tabuľka:

|  | x=0 | x=1 | y1 | z11 | z21 | z13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | a | b | 0 | 0 | 1 | 0 |
| b | a | c | 0 | 1 | 1 | 0 |
| c | d | c | 0 | 0 | 1 | 1 |
| d | e | b | 0 | 0 | 0 | 1 |
| e | a | b | 1 | 1 | 1 | 1 |

Automat:

z12	z13

| x z11 | a | c | d |
| --- | --- | --- | --- |
| x | b | e | x |

Funkcia:

y1 = z11 and z12 and z13

Karnaufova mapa:

z13

x

| xxx | 111 | 110 | xxx |
| --- | --- | --- | --- |
| xxx z11 | xxx | xxx | xxx |
| 010 z12 | 010 | 110 | 011 |
| 010 | 001 | 011 | 110 |

Jednotlivé funkcie:

d11=(not(Z12) and Z13) or (Z11 and Z13 and x)or(not(Z11)and not(z13)and x);

d12=x or Z11 or not(z13) or not(Z12);

d13=(not(Z12)and not(x))or(not(Z11)and Z12 and Z13)or(Z11 and not(Z13)and x);

Graficky znázornený automat pre postupnosť 1100.

a

0

b

0

c

0

d

0

# e

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

Pravdepodobnostná tabulka:

|  | x=0 | x=1 | y2 | z21 | z22 | z23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | a | b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | c | b | 0 | 0 | 1 | 0 |
| c | d | b | 0 | 1 | 1 | 0 |
| d | a | e | 0 | 0 | 1 | 1 |
| e | c | b | 1 | 1 | 0 | 0 |

Automat:

z22	z23

| a z21 | b | d | x |
| --- | --- | --- | --- |
| e | c | x | x |

Funkcia:

y2 = z21 and not(z22) and not(z23)

Karnaufova mapa:

z23

x

| 000 | xxx | xxx | 010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 z21 | xxx | xxx | 010 |
| 011 z22 | xxx | xxx | 010 |
| 110 | 0000 | 100 | 010 |

Jednotlivé funkcie:

d21=(not(Z21)and Z22 and not(z23)and not(x))or(Z23 and x)or(Z21 and not(Z22)and not(x));

d22=(z22 and not(z23))or(not(z22) and x)or Z21;

d23=Z21 and Z22 and not(x);

Výsledná funkcia:

y1=(Z11 and Z12 and Z13);

y2=(Z21 and (not(Z22)) and (not(Z23)));

y = (y1 or y2);

Špecifikácia:

Špecifikácia preklápacieho obvodu D pomocou opisu správania vo VHDL

entity decko	is

port (

d: in bit;

clk: in bit;

q: out bit;

qn: out bit

);

end entity decko;

architecture spravanie of decko is

begin

p1: process

begin

if clk= '1' then

q<= d after 10ns;

qn<= not(d) after 10ns;

end if;

wait until clk'event;

end process;

end architecture spravanie;

Špecifikácia obvodu obvodu samotného opisom štruktúry vo VHDL

use work.all;

entity detector	is

port  (

x: in bit;

clock: in bit;

y: out bit

);

end entity detector;

architecture struct of detector is

signal	Z11,Z12,Z13,Z21,Z22,Z23,y1,y2 : bit;

signal d1,d2,d3,d4,d5,d6 : bit;

component decko port (

d: in bit;

clk: in bit;

q: out bit;

qn: out bit

);

end component decko;

begin

d11: decko port map (

d=>d1,

clk=>clock,

q=>z11

--	qn=>not(z11)

);

d12: decko port map (

d=>d2,

clk=>clock,

q=>Z12

--	qn=>not(Z12)

);

d13: decko port map (

d=>d3,

clk=>clock,

q=>Z13

--	qn=>not(Z13)

);

d21: decko port map (

d=>d4,

clk=>clock,

q=>z21

--	qn=>not(z21)

);

d22: decko port map (

d=>d5,

clk=>clock,

q=>z22

--	qn=>not(z22)

);

d23: decko port map (

d=>d6,

clk=>clock,

q=>z23

--	qn=>not(z23)

);

d1 <= (not(Z12) and Z13) or (Z11 and Z13 and x) or (not(Z11) and not(z13) and x);

d2 <= x or Z11 or not(z13) or not(Z12);

d3 <= (not(Z12) and not(x)) or (not(Z11) and Z12 and Z13) or (Z11 and not(Z13) and x);

d4<= (not(Z21) and Z22 and not(z23) and not(x))or(Z23 and x) or (Z21 and not(Z22) and not(x));

d5<= (z22 and not(z23)) or (not(z22) and x) or Z21;

d6<= Z21 and Z22 and not(x);

y1 <= (Z11 and Z12 and Z13);

y2 <=(Z21 and (not(Z22)) and (not(Z23)));

y <= (y1 or y2);

end architecture struct;

Návrh samotného testovania v programe PeakVHDL:

use work.all;

entity test is

end entity test;

architecture testovanie of test is

component detector port (	x,clock: in bit;	y: out bit);

end component detector;

constant PERIOD: time:=50ns;

signal x,y,clk: bit;

begin

testovany: detector port map (x=>x,	y=>y, clock=>clk);

p1:	process

begin

x <='1'; clk <='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='1'; clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0';  clk <='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0'; clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='1'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='1'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='1'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='1'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='1';		clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0'; clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='1'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='1'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0';		clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

x<='0'; 	clk<='1'; clk <='0' after 5ns;

wait for PERIOD;

wait;

end process;

end architecture testovanie;

Zhodnotenie: Celkový návrh som realizoval na princípe posuvného registra s použitím preklápacieho obvodu D.

Jediným problémom bolo obmedzenie testovacej verzie programu PeakVHDL.