TEÓRIA  AUTOMATICKÉHO  RIADENIA

Cvičenie č. 4a

Názov cvičenia:  Návrh PID regulátorov

Cieľ cvičenia:  Návrh PID regulátorov k daným lineárnym spojitým systémom analytickou a experimentálnou metódou.

Úloha  č. 1 : Navrhnite PID regulátor k systému

GS(s)=s+12s4+15s3+40s2+50s+24=s+12s2+13s+12 1s2+2s+2

analytickou metódou optimálneho modulu použitím systému rovníc (Oldenburg-Sartorius-Hudzovič):

a1 −1 0a3 −a2 a1                         ( 1 )

# Navrhnutý regulačný obvod simulujte progr. systémom MATLAB-SIMULINK!

# Regulovaný systém rozdeľte na dva systémy druhého rádu a zaveďte poruchu veľkosti d =- 0.3 na vstup druhej časti systému v čase t = 15s a d=0.3 v čase t=30s!  Celkový čas simulácie tmax = 50s.

Úloha č. 2:  Navrhnite PI regulátor na reguláciu otáčok jednosmerného motora ωm pomocou napätia kotvy  U.

JM je opísaný rovnicami

U(s)=RmI(s)+LmsI(s)+Ui(s)                              Φ            Rm   I                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ui(s)=cωm(s)                                           (2)                                         Lm     U

Mm(s)−Mz(s)=Jsωm(s)                              Ib                       n           Ui

Mm(s)=cI(s)                                                              Ub        ωm  Mm

kde

Ub=18V, Ib=1.95A, U=160V, n=3000ot/min, Rm=1Ω,Lm=0.002H, c=0.5Vs, J=0.02kgm2, Mz=30kgm2.

Ak Mz = 0, potom z uvedených rovníc pre prenosovú funkciu JM vyplýva

GS(s)=ωm(s)U(s)=KmTeTms2+Tms++1                          ( 3 )

kde

Km=1c =2, Te=LmRm=0.002s , Tm=JRmc2=0.08s ,

Pri návrhu PI regulátora použite metódu optimálneho modulu s využitím rovníc (1) a (3)!

# Navrhnutý regulačný obvod simulujte progr. systémom MATLAB-SIMULINK!

JM modelujte pomocou rovníc (2).

Simulujte rozbeh motora naprázdno, potom ho zaťažte záťažným momentom Mz=30Nm v čase t1=1.5s! Záťaž zrušte v čase t2 = 3s !

Celkový čas simulácie tmax= 4s.