Odraz a lom rovinnej elektromagnetickej vlny na rozhrani dvoch

dielektrickych prostredí

Úloha:

V oblasti viditeľného svetla, na rozhraní vzduchu s dielektrikom, PMMK (polymetylmetakrylát) známeho pod komerčným názvom plexisklo, vykonajte tieto pozorovania a experimenty:

A. Pri prechode polarizovanej elektromagnetickej vlny zo vzduchu do dielektrika

1.) Pri rôznych uhloch dopadu qd postupne odmerajte:

-	 uhol prechodu qp   pre uhly dopadu z  intervalu 1° £ qd £ 85°

-	 uhol odrazu qr  pre uhol dopadu z intervalu  20° £ qd £ 75°

-	presvedčte sa, že funkcie qp º f1(qd) a  qr º f2(qd) nezávisia od polarizácie vektora E ,

-	vypočítajte   a  nakreslite  priebeh  absolútnej  hodnoty koeficientov  odrazu r^(qd) a r|| (qd)  pri dvoch navzájom kolmých polarizáciách vektora E vzhľadom na rovinu dopadu

2.) Meraním stanovte Brewsterov uhol  qB,

-	vypočítajte z qB približnú hodnotu er dielektrika,

-	overte, že pohltenie energie pri tomto uhle nastáva len pri jednej z dvoch navzájom kolmých polarizácií vektora E vzhľadom na rovinu dopadu

B. Pri prechode polarizovanej elektromagnetickej vlny z dielektrika do vzduchu

3.) Meraním nájdite kritický uhol qdc dopadu  , pri ktorom dochádza k totálnemu odrazu od rozhrania

-	presvedčte sa, že tento uhol nezávisí od polarizácie vektora E ,

-	vypočítajte z qdc približnú hodnotu er dielektrika

Maxwellove rovnice v prostredí vyplnenom látkou ukazujú sa byť platné až do frekvencií, pri ktorých sa vlnová dĺžka l = c / f (kde c = 2,9979´108 m/sek ) približuje medziatomárnym vzdialenostiam. Viditelné svetlo s vlnovými dĺžkami od 700 nm (červená) do 400 nm (fialová) leží v uvedenom rozsahu dostatočne hlboko na to, aby vlnová teória svetla viedla v mnohých prípadoch k rovnakým výsledkom ako geometrická optika. Hoci je svetlo zložitý fenomén, ktorý nemožno interpretovať ako jednoduché, rovinné elektromagnetické vlnenie, aj základné zákony prechodu cez rozhranie a lomu na rozhraní, odvodené pre rovinnú harmonickú vlnu sú v súlade so zákonmi optiky.

Teoretický úvod:

Elektromagnetické pole, v priestore vyplnenom látkou, ktorá je v jednotlivých častiach jeho objemu charakterizovaná rôznymi materiálovými konštantami k [S/m], e [F/m], m[H/m] dá sa opísať ako superpozícia postupných a spätných vĺn. V najjednoduchšom prípade - keď sú rovinným rozhraním oddelené dva polpriestory, pri harmonickej, lineárne polarizovanej, transverzálnej elektromagnetickej vlne, možno z Maxwellovych rovníc odvodiť koeficienty odrazu, pri kolmej r^(qd), resp. pri paralelnej r|| (qd) polarizácii vektora E vzhľadom na rovinu dopadu. Tieto koeficienty udávaju vzťah medzi fázorvektormi elektrickej intnezity Er,Ed resp. magnetickej intenzity Hr,Hdodrazenej a dopadajúcej vlny. V optike sú známe pod názvom Fresnelove vzťahy.

Er=ρQd⋅Ed  ,       ρQd=Z2cosQd−Z1cosQpZ2cosQd+Z1cosQp

Hr=ρIIQd⋅Hd  ,      ρIIQd=Z1cosQd−Z2cosQpZ1cosQd+Z2cosQp

symbolmi Z1 a Z2 sú tu označené charakteristické impedancie jednotlivých prostredí po oboch stranách rozhrania :

Z1=jwm11+jwe1   ,    Z2=jwm22+jwe2

Elektrickú vodivosť vzduchu aj dielektrika PMMK budeme  považovať  za  nulovú , permeabilitu oboch prostredí za rovnakú ako vo  vákuu  (m1 = m2 = m0 =  4p´10 -7 H/m ) a podobne aj permitivitu vzduchu položíme rovnú hodnote e0 = 8,8543.´10-12 F/m. Za týchto podmienok, budú charakteristické impedancie reálne čísla, a tak isto môžu ( ale ani teraz nemusia ) byť reálnymi aj koeficienty odrazu. Pre uhol dopadu qd a uhol odrazu qr platí vždy vzťah rovnosti. Uhol prechodu qp je s uhlom dopadu qd viazaný Snellovým zákonom:sinqdg1=sinqpg2

pričom tzv. konštanty šírenia vĺn g1 g2, v jednotlivých prostrediach sú určené vzťahmi:

g1=jwm11+jwe1   ,  g2=jwm22+jwe2

V prípade ideánych dielektrík bude pomer sínov uhlu prechodu a uhlu dopadu určený odmocninou z pomeru e1/e2 , alebo priamo pomerom indexov lomu n1/n2 , keďže: n2 = e. Index "1" pripisujeme prostrediu v ktorom vlna na rozhranie dopadá, index "2" prostrediu, v ktorom sa po prechode cez rozhranie šíri. Pokým bude pri prechode elektromagnetickej vlny z dielektrika do vzduchu ( e1 > e2 ) uhol dopadu qd menší, ako je istá kritická hodnota qdc , bude sin(qp) < 1 , a koeficienty odrazu budú reálne. Pri qd ³qdc  bude sin(qp) > 1, čo ovšem znamená, že qp je komplexné číslo, a ako sa môžete presvedčiť priamo dosadením, koeficient odrazu bude komplexný výraz typu (a-jb)/(a+jb) s absolutnou hodnotou 1.  Na rozhraní dochádza pri kritickom uhle dopadu, a aj pri: qd > qdc  k totálnemu odrazu - vlnenie do druhého prostredia nevniká. Ľahko sa odvodí, že qdc=arcsine2e1

Druhý zaujímavý prípad je aktuálny pri prechode vlnenia z prostredia do prostredia, ak je vektor elektrického poľa E orientovaný rovnobežne s rovinou dopadu, kedy pri danom uhle dopadu qd º qB  (tzv. Brewsterov uhol, alebo tiež polarizačný uhol), je koeficient odrazu rI I(qB) = 0. Vlnenie sa teraz neodráža, je prostredím za rozhraním v plnej miere pohltené. Pre Brewstrov uhol platí vzťah ,qB=arctge2e1

kde pomer e2 / e1  je ľubovolný. Pri uhle dopadu menšom, alebo väčšom ako qB  vlnenie od  rozhrania opäť odráža. Po dopade nepolarizovaného vlnenia na rozhranie pri uhle dopadu    qd=qB  bude výsledná vlna polarizovaná - bude obsahovať len zložku E kolmú na rovinu dopadu (rovnobežná zložka EII bude prostredím za rozhraním pohltená ).

Experimentálne usporiadanie.

Prípad , rovinným rozhraním rozdeleného priestoru, možno uspokojivo simulovať v usporiadaní podľa obr.1, pomocou valcovej šošovky.

Obr.1 Dopad el. mag. vlny na dielektrické rozhranie

Prítomnosť valcových rozhraní (vďaka ich symetrii) vytvára odraz vĺn vždy len v protismere dopadajúcej vlny, takže, keď po ich vzájomnej  interferencii amplitúdy a fázy nadobudnú svoje ustálené hodnoty, pôvodný smer šírenia je zachovaný. Dielektrická valcová šošovka je otočne uložená tak, aby prechádzajúci lúč svetla dopadal na tienidlo so stupnicou a aby odrazený lúč bolo možné pozorovať ďalekohľadom umiestneným na otočnom ramene. Oproti ryske v strede nepohyblivej časti nosníka odčítavame na hornej stupnici uhol dopadu a na dolnej stupnici uhol odrazu po zameraní odrazeného lúča do stredu zorného poľa ďalekohľadu. Dopadajúce svetlo zo zdroja, ktorým je halogénová lampa, prechádzajúca buď  cez zvislú štrbinu (úloha A) alebo cez kruhový otvor (úloha B) a ďalej potom cez otočný polarizačný filter, s vyznačeným smerom  orientácie vektora E. Tienidlo, opatrené dĺžkovou stupnicou v milimetroch, tiež valcového tvaru, je uložené súosovo so šošovkou a má polomer ro= 120 mm. Podielom vzdialenosti svetelnej stopy sp   od začiatku tienidla (nula je v optickej osi sústavy)  polomeru ro určujeme hodnotu pomocného uhla ap, ktorého význam je zrejmý z obr.2 resp. z obr.3. Pri vyšetrovaní prechodu svetla zo vzduchu do dielektrika (úloha A), platí záorné znamienko, pri vyšetrovaní prechodu z dielektrika do vzduchu (úloha B), platí kladné znamienko v nasledujúcom výraze: qp=qd±αp=qd±sp/ro.180/p

Obr. 2  Prechod vlnenia z dielektrika do vzduchu

Obr. 3 Prechod vlnenia zo vzduchu do dielektrika