TEÓRIA  AUTOMATICKÉHO  RIADENIA

Cvičenie č. 1a

Názov cvičenia: Simulácia prechodových a frekvenčných charakteristík lineárnych spojitých dynamických systémov pomocou programového systému MATLAB.

Cieľ cvičenia: Vyšetriť vplyv zmeny parametrov lineárnych spojitých dynamických systémov na ich prechodové a frekvenčné charakteristiky.

Úlohy:

- Definujte  prechodovú charakteristiku systému !

- Definujte frekvenčnú charakteristiku systému !

- Pre nižšie uvedené systémy simulujte a vyhodnoťte ich

  - prechodové charakteristiky,

  - frekvenčné charakteristiky v komplexnej a log. rovine!

Príklad č. 1:       G(s)=b2s2+b1s+b0a3s3+a2s2+as+a0 e−Ds

| Var. | b2 | B1 | b0 | a3 | a2 | a1 | a0 | D | Obr.p | Obr.f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 3. |  |  | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 3 |
| 4. |  |  | 0.1 |  |  | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5. |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 2 | 5 |
| 6. |  | 1 | -1 |  |  | 3 | 1 |  | 2 | 5 |
| 7. |  |  | 0.5 |  | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 6 |
| 8. |  |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 6 |
| 9. |  |  | 0.5 |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 3 | 6 |
| 10. |  |  | 0.5 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 6 |
| 11. |  |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 7 |
| 12. |  |  | 0.2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 8 |
| 13. |  |  | 0.2 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 14. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 4.03 | 0.401 |  | 5 | 10 |
| 15. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 4.03 | 0.401 | 6 | 5 | 11 |

Obr.p = číslo obrázku pre prechodové charakteristiky

# Obr.f = číslo obrázku pre frekvenčné charakteristiky

Cvičenie č. 1b

Názov cvičenia: Simulácia prechodových a frekvenčných charakteristík lineárnych spojitých dynamických systémov pomocou programového systému MATLAB.

Cieľ cvičenia: Vyšetriť vplyv zmeny parametrov lineárnych spojitých dynamických systémov na ich prechodové a frekvenčné charakteristiky.

Úlohy:

1. Definujte  prechodovú charakteristiku systému !

2. Definujte frekvenčnú charakteristiku systému !

3. Pre nižšie uvedené systémy simulujte a vzhodnoťte ich :

- prechodové charakteristiky ,

- frekvenčné charakteristiky v komplex. a logaritmickej rovine!

Príklad č. 1:       G(s)=b2s2+b1s+b0a3s3+a2s2+as+a0 e−Ds

| Var. | b2 | b1 | b0 | a3 | a2 | a1 | a0 | D | Obr.p | Obr.f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 3. |  |  | 0.2 |  |  | 2 | 0 |  | 1 | 3 |
| 4. |  |  | 0.2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5. |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 5 |
| 6. |  | 2 | -2 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 5 |
| 7. |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 3 | 6 |
| 8. |  |  | 1 |  | 2 | 1.2 | 1 |  | 3 | 6 |
| 9. |  |  | 1 |  | 2 | 0.3 | 1 |  | 3 | 6 |
| 10. |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 1 |  | 3 | 6 |
| 11. |  |  | 0.4 |  | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 7 |
| 12. |  |  | 0.4 |  | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 8 |
| 13. |  |  | 0.4 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 14. | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.4 | 6 | 0.6 |  | 5 | 10 |
| 15. | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.4 | 6 | 0.6 | 10 | 5 | 11 |

Obr.p = číslo obrázku pre prechodové charakteristiky

Obr.f = číslo obrázku pre frekvenčné charakteristiky

###### HELP

MATRIX  LABORATORY = MATLAB

Štart programu MATLAB: 2-krát kliknúť ľavým tlačítkom myši na ikonu MATLAB-u. Na obrazovke sa objaví základné pracovné pole MATLABu.

Ak program chceme natrvalo uložiť, potom otvoríme ďalšie pracovné pole kliknutím na biele políčko a program začneme riadkami:

disp(‘Názov programu’);

disp(‘Kód programu:TARcv1’);

MATLAB rozlišuje malé a veľké písmená.

Zápis matíc:

# A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]      <enter>

# Medzi prvkami matice je medzera. Nový riadok v matici sa definuje bodko-čiarkou. Po zatlačení enteru sa zobrazí matica A  v rozpísanom  tvare, resp. sa zobrazí výsledok naznačenej matematickej operácie . Ak za výrazom zapíšeme bodko-čiarku, potom sa rozpísaný tvar matice neukáže, resp. výsledok naznačenej operácie sa nezobrazí na displei:

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];

B=[3 1 2;1 4 1;3 1 2];

Rozšírenie matice A o ďalší riadok:

## C=[A;10 11 12]          <enter>

Rozšírenie matice A o  stľpec e:

e=[13;14;15]              <enter>

E=[A e]                      <enter>

# Zatláčaním šípky ↑ sa postupne objavujú skôr zapísané výrazy, ktoré môžeme dodatočne ľubovoľne upraviť a odenterovať.

Sčítanie a odčítanie matíc:

F=A+B                       <enter>

G=A-B                       <enter>

Násobenie matíc:

H=A*B                      <enter>

### Násobenie matíc po prvkoch:

#### K=A.*B          <enter>

Delenie matíc nie je definované.

### Delenie matíc po prvkoch (A/B):

##### L=A./B           <enter>

Delenie matíc po prvkoch v opačnom poradí (B \A):

##### L=A.\B           <enter>

Umocnenie matice na n-tú:

M=A^n          <enter>

### Umocnenie matice A na maticu B nie je definované.

Umocnenie prvkov matice A na rovnoľahlé prvky matice B:

N=A.^B                         <enter>

Matice s komplexnými prvkami:

O=[1+5*i   2+6*i; 3+7*i   4+2*i]      <enter>

kde  i=sqrt(-1).

Transponovaná matica:

##### T=A’              <enter>

Inverzná matica:

I=inv(A)        <enter>

Definícia vektora a z niektorého (m-teho) stľpca matice (A):

a=A(:,m)       <enter>

Definícia vektora a vytvoreného zo všetkých stľpcov matica A:

a=A(:)           <enter>

Definícia diagonálnej matice P z diagonály matice A:

##### P=diag(A)    <enter>

Špeciálne matice:

eye(n)          <enter>      (jednotková matica rozmerov nxn)

eye(m,n)      <enter>      (jednotková matica rozmerov mxn)

ones(n)        <enter>       (matica jednotiek rozmerov nxn)

ones(m,n)    <enter>      (matica jednotiek rozmerov mxn)

zeros(n)       <enter>      (matica núl rozmerov nxn)

det(A)          <enter>      (determinant matice A)

rank(A)       <enter>      (hodnosť matice A)

eig(A)          <enter)       (výpočet vlastných hodnôt (čísiel) matice A)

[V,D]=eig(A)   <enter>   (súčasný výpočet vlastných hodnôt aj vlastných vektorov matice A. Vlastné hodnoty matice A sú na diagonále matice [V,D] a jej stľpce sú jej vlastné vektory)

p=poly(A)       <enter>    (výpočet charakteristického polynómu matice A: p=det[sI-A]=ansn+an-1sn-1+…+a1s+a0 )

r=roots(p)     <enter>   (výpočet koreňov r charakter. polynómu p)

p1=poly(r)    <enter>   (určenie polynómu p1, ktorý prislúcha koreňom r)

Maticové normy:

A=norm(A)           <enter>   A=maxeigATA 1/2

A=norm(A,1)        <enter>   (maximálna suma stľpca v matici A)

A=norm(A,inf)     <enter>   (maximálna suma riadku v matici A)

A=norm(A,‘fro‘)  <enter>   (Euklidovska norma matice A (A=i=1nj=1naij2))

Riešenie systému algebraických rovníc:

o.1x+2y−1=00.3x+y−5=0 ;  A=0.1 2;    b=1;    z=x;   Az=b;

z=A−1b     alebo     z=A

Zápis prenosových funkcií a prechodových charakteristík:

Uvažujme dve prenosové funkcie G1 a G2 :

G1(s)=Y(s)U(s)=12s+1;        G2=s+1s4+2s3+5s2+2.5s+1=numeratordenominator

Prenosové funkcie ako aj program výpočtu prechodových charakteristík zapíšeme tak, že otvoríme nové pracovné pole:

File (súbor)- New(nový) – kliknúť na M-file

Tým sa objaví nové pracovné pole, kde píšeme program.

Písanie programu treba začať s poznámkou, k čomu program slúži, napr.:

disp(‘Výpočet prechodových charakteristík‘); <enter>

Programu musíme dať názov, ktorým ho budeme štartovať, napr.:

disp(‘Názov programu: zacv21.m’);   <enter>

Symbol % na začiatku programového riadku označuje komentár, napr.:

% čas riešenia;   <enter>

t=[0:0.01:30];      <enter>

% zápis prenosových funkcií G1 a G2;  <enter>

num1=[1];           <enter>

den1=[2 1];         <enter>

num2=[1 1];       <enter>

den2=[1 2 5 1.2 1];   <enter>

% výpočet prechodových charakteristík; <enter>

y1=step(num1,den1,t);  <enter>

y2=step(num2,den2,t);  <enter>

% zobrazenie prechodových charakteristík do jedného obrázku; <enter>

grid;plot(t,y1,t,y2);     <enter>

% kde príkaz plot(t,y1,t,y2); zobrazí prechod. charakteristiku, príkaz grid; zobrazí raster na obrázku. Oba príkazy treba zapísať do jedného riadku.

Program treba zapísať do pamäti príkazom:

Save;   <enter>

Štart napísaného programu vykonáme návratom do základného pracovného poľa MATLAB-u, kde vypíšeme názov programu a zatlačíme  <enter>. Automaticky sa objaví Figure No.1 s prechodovými charakteristikami.

Kliknutím na biele políčko pripravíme ďalší obrázok Figure No.2

Simulácia dopravného oneskorenia:

a) Prenosová funkcia čistého dopravného oneskorenia GD(s)=exp(-Ds) sa modeluje príkazom:

[num1d,den1d]=pade(D,p);   <enter>

kde D je dopravné oneskorenie v sec. a p je počet členov Padeho rozvoja funkcie exp(-Ds). Funkcia GD(s) sa pripojí napr. k systému G1 príkazom:

[num1c,den1c]=series(num1,den1,num1d,den1d);    <enter>

Príkaz na zobrazenie prechodovej  charakteristiky

step(num1c,den1c,t);       <enter>

ju zobrazí do Figure No.2

Kliknutím na biele políčko pripravíme ďalší obrázok Figure No.3.

b)  Jednoduchší spôsob simulácie systému s dopravným oneskorením (SDO):

SDO=tf(num1,den1,’td’,D);          <enter>

step(SDO,t);                                    <enter>

Tu sa nejedná o Padeho rozvoj!

Výpočet prechodvých funkcií:

Treba zadefinovať komplexnú prmennú “s” príkazom:

syms s;

a vypísať ďalší príkaz bez ukončenia dvojbodkou

z1=ilaplace(1/(s*(2*s+1)))

Analytický tvar prechodovej funkcie sa vypíše do základného pracovného poľa MATLAB-u.

Výpočet frekvenčných charakteristík v komplexnej rovine:

V napísanom programe zablokujeme výpočet prechodových charakteristík napísaním symbolu % pred riadok g rid;plot(t,y1,t,y2) a riadok step(num1c,den1c); dopíšeme rozsah frekvencií:

w=[0.01:0.01:100];               <enter>

%výpočet FCH v komplexnej rovine;   <enter>

grid;nyquist(num1,den1,w);       <enter>

%grid;nyquist(num2,den2,w);   <enter>

- Klikneme na Save a vrátíme sa do základného pracovného poľa MATLAB-u, kde vypíšeme meno programu a stlačíme  <enter>. Zobrazí sa frekv. char. pre G1 v komplex. rovine do Figure No.3.

- Kliknutím do bieleho políčka pripravíme obrázok Figure No.4.

- Ak zablokujeme riadok grid;nyquist(num1,den1,w) a odblokujeme riadok grid;nyquist(num2,den2,w) a zopakujeme bod 1) zobrazí sa nám frekv. char.  systému G2 v komplex. rovine do Figure No.4. Pomocou bodu 2) si pripravíme Figure No.5.

Výpočet frekvenčných charakteristík v logaritmických súradniciach:

Pokračujeme v predošlom programe:

%grid;bode(num1,den1,w);         <enter>

%grid;bode(num2,den2,w);     <enter>

%výpis rezervy v amplitúde a vo fáze nad graf;  <enter>

margin(num1,den1);       <enter>

%margin(num2,den2);   <enter>

Príkaz margin(num,den) funguje len pre stabilné systémy! Pri jeho použití musí byť zablokovaný príslušný príkaz bode(num,den) !

Ak teraz aplikujeme body 1), 2) a 3), zobrazí sa vo Figure No.5 log. frekv. char. (LFCH) systému G1. Ak zablokujeme riadky grid;bode(num1,den1,w); a  margin(num1,den1);  a odblokujeme  %grid;bode(num2,den2,w);     a  %margin(num2,den2);  aplikáciou bodov 1), 2) a 3) sa nám zobrazí LFCH systému G2 do Figure No.6 aj s výpisom aplitúdovej a fázovej rezervy nad obrázkom.

Používanie príkazu SYS:

Program sa dá napísať aj do základného pracovného poľa MATLAB-u, ktorý sa však natrvalo neukladá. Použitie príkazu SYS ukážeme napísaním programu v základnom pracovnom poli MATLAB-u.

Príklad na simuláciu prechodových a frekvenčných charakteristík:

>> t=[0:0.01:30];                               <enter>

>> w=[0.01:0.01:100];                       <enter>

>> num1=[1];                                     <enter>

>> den1=[2 1];                                    <enter>

>> num2=[1 1];                                  <enter>

>> den2=[1 2 1 1];                              <enter>

>> SYS1=tf(num1,den1);                  <enter>

>> SYS2=tf(num2,den2);                  <enter>

>> SYS3=SYS1*SYS2                       <enter>

>> grid;                                               <enter>

>> step(SYS1,SYS2,SYS3);              <enter>

>> nyquist(SYS1,SYS2,SYS3,w);    <enter>

>>

(SYS2,SYS2,SYS3,w);         <enter>