MERANIE MAGNETIZAČNÝCH CHARAKTERISTÍK

(Elemír Ušák)

Úloha:

1.	Pomocou osciloskopu odmerajte maximálnu dynamickú hysteréznu slučku feromagnetického materiálu. Z tejto slučky odčítajte hodnoty remanentnej magnetickej indukcie Br a koercitívneho poľa Hc.

2.	Odmerajte amplitúdovú charakteristiku tejto vzorky.

Analýza úlohy:

Hysterézna slučka je závislosť veličín magnetického poľa, a to magnetickej indukcie B od intenzity magnetického poľa H vo feromagnetickej látke. V závislosti od rýchlosti zmien budiaceho magnetického poľa rozlišujeme hysterézne slučky (kvázi-)statické pre pomalé zmeny poľa, (ktoré možno považovať za takmer jednosmerné) a dynamické (rýchle zmeny poľa až do veľmi vysokých frekvencií). Príklad typickej hysteréznej slučky je na obrázku č. 1.

Obrázok č. 1: Príklad hysteréznej slučky.

Remanentná magnetická indukcia Br je definovaná ako veľkosť magnetickej indukcie pri nulovej intenzite magnetického poľa na hornej vetve hysteréznej slučky.

Koercitívne pole Hc je definované ako veľkosť intenzity magnetického poľa pri nulovej magnetickej indukcii na dolnej vetve hysteréznej slučky (viď obrázok č. 1).

Amplitúdová charakteristika magnetického materiálu je definovaná ako množina vrcholov hysteréznych slueiek {[Hmax,i, Bmax,i]} v prvom kvadrante súradnicovej sústavy HB meraných pri rôznych veľkostiach amplitúdy intenzity magnetického poľa.

Dynamické hysterézne slučky možno snímať zariadeniami nazývanými hysterézigrafy. Princíp takéhoto zariadenia je znázornený na obrázku č. 2.

Obrázok č. 2: Principiálna schéma zapojenia zariadenia na pozorovanie dynamických hysteréznych slučiek. Tr je transformátor, potenciometer R1 slúži na nastavenie ve3kosti magnetujúceho prúdu.

Intenzita magnetického poľa H(t) je daná vzťahom (1):  Ht=N1ls.Rn.uHt			(1)

kde N1 je počet závitov magnetujúceho vinutia, ls je stredná dĺžka siločiary, Rn je velkosť odporu normálového rezistora slúžiaceho na snímanie magnetujúceho prúdu a uH(t) je okamžitá hodnota napätia na snímacom rezistore odeítaná z obrazovky osciloskopu v danom bode hysteréznej slučky. Magnetická indukcia sa dá vypočítať pomocou vzťahu Bt=CRN2.SuBt						(2)

kde C je kapacita kondenzátora a R je odpor rezistora v integračnom RC-článku, N2 je počet závitov snímacieho vinutia, S je priečny prierez vzorky a uB(t) je okamžitá hodnota napätia na výstupe integrátora odeítaná z obrazovky osciloskopu v danom bode hysteréznej slučky.

Postup pri meraní:

Úloha 1

1.	Pomocou potenciometra R1 nastavte magnetujúci prúd tak, aby bola dosiahnutá čo najväčšia hodnota maximálnej magnetickej indukcie Bmax (aby materiál bol v nasýtenom stave prejavujúcom sa spomalením nárastu magnetickej indukcie).

2.	Nastavte polohu jednotlivých osí súradnicovej sústavy na obrazovke osciloskopu tak, že odpojíte jednotlivé kanály (x, resp. y) a potenciometrami horizontálneho resp. vertikálneho posuvu nastavíte vhodnú polohu svetelnej stopy vzh3adom na raster.

3.	Z obrazovky osciloskopu odčítajte hodnoty napätí uHi a uBi pre niekoľko bodov hysteréznej slučky (minimálne 10 v hornej polrovine súradnicovej sústavy).

4.	Pomocou vzťahov (1) a (2) vypočítajte hodnoty Hi a Bi.

5.	Z nameranej hysteréznej slučky odčítajte hodnoty remanentnej magnetickej indukcie Br a koercitívneho poľa Hc.

6.	Na konci merania prepnite osciloskop do režimu easovej základne a pozorujte časové priebehy intenzity magnetického poľa a magnetickej indukcie.

Úloha 2

1.	Pomocou potenciometra R1 nastavte magnetujúci prúd na rôzne hodnoty tak, aby interval od nuly po maximálnu možnú hodnotu intenzity magnetického po3a (určenú v úlohe 1) bol rozdelený na minimálne 10 približne rovnakých úsekov.

2.	Z obrazovky osciloskopu odčítajte hodnoty napätí uHmax,i a uBmax,i určujúce vrchol hysteréznej slučky.

3.	Pomocou vzťahov (1) a (2) vypočítajte hodnoty Hmax,i a Bmax,i.

4.	Postup zopakujte pre každú z hodnôt H zvolených v bode 1 a získanú množinu bodov vyneste do grafu ako amplitúdovú charakteristiku.

Spracovanie výsledkov:

Namerané a vypočítané hodnoty zapíšte do tabuliek nameraných a vypočítaných hodnôt podľa nasledovných vzorov:

Úloha 1

| i | uHi (mV) | Hi (A/m) | uBi (mV) | Bi (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Úloha 2

| i | uHmax,i (mV) | Hmax,i (A/m) | uBmax,i (mV) | Bmax,i (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dodatok:

Na určenie veľkosti intenzity magnetického poľa vo vzorke je možné využiť I. Maxwellovu rovnicu v integrálnom tvare (3), ktorá vyjadruje vzťah medzi okamžitou hodnotou prúdu i(t) tečúceho primárnym (tzv. budiacim alebo magnetujúcim) vinutím s počtom závitov N1 a okamžitou hodnotou intenzity magnetického poľa vo vzorke H(t).  Ht⋅dl=N1.it,					 (3)

V prípade toroidnej vzorky s dostatočne malým rozdielom medzi vonkajším a vnútorným priemerom možno magnetické pole vo vzorke považovať za homogénne a vektor intenzity magnetického poľa za vektor s konštantnou veľkosťou, ktorý je v každom bode integraenej dráhy rovnobežný s vektorom elementu dráhy dr (platí to pre integračnú dráhu v tvare kružnice so stredom totožným so stredom toroidu). Vtedy sa skalárny súein v integráli (3) zmení na obyčajný súčin a konštantnú intenzitu (vzhľadom na dráhu) možno vyoať pred integrál. Integrál elementu dráhy potom možno nahradiť dažkou integraenej dráhy - kružnice, ktorá sa zvykne oznaeovať aj ako stredná dĺžka siločiary ls. Do série s primárnym vinutím je zaradený normálový rezistor Rn. Úbytok napätia uH(t) na tomto rezistore úmerný magnetujúcemu prúdu je mierou intenzity magnetického poľa vo vzorke a je privedený na x-ový zosilňovač osciloskopu. Intenzita magnetického poľa H(t) je potom daná vzťahom (4):	Ht=N1ls.Rn.uHt						(4)

Na určenie veľkosti magnetickej indukcie je potrebné na vzorku navinúť sekundárne vinutie s počtom závitov N2. Napätie indukované v tomto vinutí ui(t) je podľa Faradayovho zákona (5) úmerné derivácii magnetického toku Y(t) podľa času v priečnom priereze vzorky S. uit=dYtdt=N2.S.dBtdt        (5)

Hustotu magnetického toku (magnetickú indukciu B(t)) možno ureiť podľa vzťahu (6):

Bt=1N2.S⋅u2t⋅RC  ,  u2t=uBt							(6)

Z uvedených vzťahov je zrejmé, že na získanie napätia úmerného magnetickej indukcii je nutné použiť integrátor. Takto získané napätie sa privádza na y-ový zosiloovač osciloskopu. Ako najjednoduchší integrátor sa dá použiť pasívny RC-elánok znázornený na obrázku č. 3, ktorého prenosová funkcia v Carsonovej transformácii má tvar (7):u2pu1p=1pCR+1						(7)

Obrázok č. 3: Zapojenie pasívneho RC-článku ako integrátora.

Nakoľko ale integrovanie v časovej oblasti (pri nulových počiatočných podmienkach) znamená v operátorovej oblasti delenie premennou p, ideálny integrátor má prenosovú funkciu danú vzťahom (8)

u2t=u1tdt ,    u2pu1p=1p								(8)

Pre harmonické časové priebehy môžeme v predchádzajúcich dvoch vzťahoch premennú veličinu p nahradiť výrazom jw. Z porovnania výrazov (7) a (8) sa dá usúdiť, že jednoduchý pasívny RC-elánok sa dá použiť ako integrátor vtedy, kei je možné zanedbať jednotku v menovateli vzťahu (7). Musí teda byť splnená podmienka   wCR>>1										(9)

pričom súčin CR=t udáva časovú konštantu integrátora. Táto podmienka sa dá využiť ako kritérium pre voľbu hodnôt prvkov R a C, prípadne minimálnej frekvencie, od ktorej je možné takýto RC-elánok považovať za dostatoene kvalitný integrátor s minimálnou fázovou, ako aj amplitúdovou chybou. Vtedy vzťah (7) popisujúci prenosovú funkciu integrátora možno napísať v tvare   u2pu1p=1pCR			(10)

a výstupné napätie integrátora bude podľa    u2t=1CRu1tdt     			(11)

Magnetická indukcia po skombinovaní rovníc (6) a (10) je potom daná vzťahom  Bt=CRN2.SuBt   (12)

Nevýhodou uvedeného integrátora oproti ideálnemu je okrem iného aj nežiadúce zoslabenie výstupného napätia dané easovou konštantou v menovateli prenosovej funkcie, čo môže spôsobiť problémy pri meraní výstupného napätia. Z toho dôvodu sa v praxi používajú aktívne integrátory využívajúce rozliené zapojenia s operačnými zosilňovačmi.