Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Štefan Miškolci			Dvojica: 	2

Ročník:	1.				Úloha č.:	17

Krúžok:	C 18				Dátum mer.:	14.4.1999

Škol. rok:	1998/99

Hodnotenie:

Názov úlohy:	ANALÝZA PROCESU NABÍJANIA KONDENZÁTORA

- Úlohy :

1.)  Urobte kvantitatívnu analýzu procesu nabíjania kondenzátora.

2.)  Overte časovú závislosť napätia na kondenzátore počas nabíjania.

3.)  Stanovte časovú konštantu RC obvodu a počiatočné napätie nabíjania kondenzátora.

- Princíp merania :

Uvažujme napätie na kondenzátore kapacity C, keď ho nabíjame cez odpor R zo zdroja s konštantným napätím U0. ( Obr. 1 )

Podľa Kirchhoffovho zákona pre uzavretý obvod platí : U0 – U = R . I  ( 1 ), kde I je nabíjací prúd kondenzátora, t. j. :

I = dQ / dt = C . ( dU / dt )  ( 2 ). Rovnica ( 1 ) upravená s ohľadom na ( 2 ) je : U0 – U = R . C . ( dU / dt ) a po separovaní premenných nadobudne tvar :   dt / ( R . C ) = dU / ( U0 – U )  ( 3 ). Vlastnosti obvodu v tejto rovnici reprezentuje súčin kapacity a odporu  = R . C. Tento súčin má rozmer času, preto má názov časová konštanta obvodu. Rovnica ( 3 ) je bezrozmerná , t. j. vystupujú v nej len veľkosti príslušných veličín. Po jej integrovaní dostaneme :

( -1 / ( R . C ) ) . t = ln ( U0 – U ) + K  ( 4 ). Integračnú konštantu K určíme z počiatočných podmienok. Počiatočné napätie na kondenzátore ( v čase t = 0 ) označme Up. Dosadením do rovnice ( 4 ) dostaneme :  K = - ln ( U0 – Up ), čím rovnica ( 4 ) nadobudne tvar : ( - 1 / ( R . C ) ) . t = ln ( U0 – U ) – ln ( U0 – Up ). Z tejto rovnice vyjadríme napätie na kondenzátore :

U = Ué  ( 1 = e – 1 / RC ) + Up e –1 / RC.  ( 6) Meraním napätia U a času t môžeme platnosť rovnice ( 6 ) alebo ( 5 ) overiť a určiť časovú konštantu obvodu.

- Prístroje a pomôcky :

kondenzátor, odpor, nabíjací a porovnávací obvod, voltmeter, stopky, vodiče.

- Postup pri meraní :

Odpor a kondenzátor pripojíte k označeným svorkám porovnávacieho obvodu ( 3, 4, 5 ). Voltmeter pripojíte najprv na svorky ( 3, 5 ) zdroja konštantného napätia U0 a vyskúšate funkciu obvodu. Po odčítaní napätia U0 voltmeter pripojíte k svorkám ( 1, 2 ) voliteľného napätia Uz. Potenciometrom R3 predvolíte napätie Ui. Dobu nabíjania kondenzátora ti určíte stopkami tak, že zmeriate čas medzi viacerými zábleskami LED, ktorý delíte počtom zábleskov. Meranie vykonáte pri rôznych hodnotách zvoleného napätia, pričom využijete celý napäťový interval potenciometra R3.

5. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt :

Pozn. : U0 = 15, 63 V

| Č. M. | Ui [ V ] | xi = ti [ s ] | yi = ln ( U0 – Ui ) [ ln V ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,376 | 2,364 |
| 2 | 5,5 | 0,430 | 2,316 |
| 3 | 6 | 0,511 | 2,265 |
| 4 | 6,5 | 0,578 | 2,212 |
| 5 | 7 | 0,710 | 2,155 |
| 6 | 7,5 | 0,744 | 2,096 |
| 7 | 8 | 0,873 | 2,032 |
| 8 | 8,5 | 0,983 | 1,964 |
| 9 | 9 | 1,093 | 1,892 |
| 10 | 9,5 | 1,283 | 1,813 |

6. Spracovanie nameraných hodnôt :

1

y =    –  ––––––––      .  x  +  yp                             x = t                     y = ln ( U0 – U )

R . C                                                                 1                                  1

b = – ––––   alebo  R . C = – ––– = 

R . C                               b

a = ln ( U0 – Up )   alebo   Up = U0 – e a

Hodnota  vypočítaná z údajov na kondenzátore a odpore :  = R . C = 388,5  . 4 . 10-6  = 1, 554 s

1            - 1

Hodnota  vypočítaná z nameraných hodnôt :  = R . C = – ––– = –––––––––- = 1, 622 s

b       - 0, 61662

Počiatočná hodnota napätia nabíjania kondenzátora vypočítaná z nameraných hodnôt :  Up = U0 – e a = 15,63 V – e 2,57836  =  2, 455 V

7. Výpočet neistoty merania :

s       sb                  sb                   0,01823

––– = –––  s  = ––––  .    = ––––––––––  . 1, 622 s =  -0, 049 s      = 4, 9 %

         b                  b                  - 0,61662

sUp         sa                   sa               0,01475

––––- = –––-  sUp = –––- . Up = ––––––––– . 2, 455 s = 0, 014 s   = 1, 4 %

Up         a                     a               2,57836

8. Výsledok merania :

 = ( 1, 62  0,05 ) s,   = 4, 9 %

Up = ( 2, 46  0,01 ) V,   = 1, 4 %

9. Zhodnotenie merania :

Hodnota časovej konštanty obvodu  vypočítaná z nameraných hodnôt sa síce od časovej konštanty obvodu vypočítanej z údajov na kondenzátore a odpore líši, toto je však spôsobené pedovšetkým hrubosťou údajov na kondenzátore a odpore. Samotné meranie a výpočet môžeme označiť ako veľmi presné, nakoľko nám vyšla hodnota relatívnej štandardnej neistoty merania  v oboch prípadoch menej ako 5 %, čo zodpovedá presnosti laboratórneho merania.