FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Katedra automatizovaných systémov riadenia

Teória udalostných systémov

# Zadanie č.1 – linka na triedenie výrobkov

    - Miloš Horka

Peter Herich

Funkčná Petriho sieť:

## Obr.1 Funkčná Petriho sieť

## Popis miest:

## P1 - štart

P2 – spusti dopravník D1, zastav dopravník D2

P3 – zastav dopravník D1

P4 – prenes výrobok A na paletu M1

P5 – prenes prázdnu paletu z P na miesto M1

P6 – prenes paletu M1 na dopravník D2, spusti dopravník D2

P7 – zastav dopravník D1

P8 – prenes výrobok A na paletu M2

P9 – prenes prázdnu paletu z P na miesto M2

P10 – prenes paletu M2 na dopravník D2, spusti dopravník D2

Popis stavov:

T1 – systém je pripravený

T2 – rozpoznanie výrobku A 				T9 – rozpoznanie výrobku B

T3 – paleta M1 nie je na mieste			T10 – paleta M2 nie je na mieste

T4 – paleta M1 je na mieste				T11 – paleta M2 je na mieste

T5 – paleta M1 nie je plná				T12 – paleta M2 nie je plná

T6 – robot R1 je pripravený				T13 – robot R1 je pripravený

T7 – paleta M1 je plná				T14 – paleta M2 je plná

T8 - paleta M1 nie je na mieste			T15 - paleta M2 nie je na mieste

Riadiaca Petriho sieť:

D2

D1

P

M2

M1

R1

s6

s1

s2

s3

s4

s5

s7

Obr.2 Linka so zavedenými snímačmi

Popis snímačov:

s1 – snímač na rozoznanie výrobku typu A (ak ide o výrobok A s1=1)

s2 – snímač na rozoznanie výrobku typu B (ak ide o výrobok B s2=1)

s3 – hmotnostný snímač – ak paleta M1 prekročí určitú hmotnosť, považuje sa za plnú a s3=1

s4 – hmotnostný snímač – ak paleta M2 prekročí určitú hmotnosť, považuje sa za plnú a s4=1

s5 – kontaktný snímač prítomnosti palety M1 – ak je paleta prítomná s5=1

s6 – kontaktný snímač prítomnosti palety M2 – ak je paleta prítomná s6=1

s7 – snímač aktivity robota – ak je robot pripravený s7=1

Obr.3 Riadiaca Petriho sieť

Popis miest:

P1 – štart

P2 – D1=1 (spusti dopravík D1)

P3 – D1=0 (zastav dopravník D1)

P4 – D1M1=1 (robot R1 prenesie výrobok z dopravníku D1 na paletu M1)

P5 – D1M1=0

P6 – PM1=1 (robot R1 prenesie prázdu paletu z P na miesto M1)

P7 – PM1=0

P8 – M1D2=1 (robot R1 prenesie paletu M1 na dopravník D2), D2=1 (spusti dopravník D2)

P9 – D1=0 (zastav dopravník D1)

P10 – D1M2=1 (robot R1 prenesie výrobok z dopravníku D1 na paletu M2)

P11 – D1M1=0

P12 – PM2=1 (robot R1 prenesie prázdu paletu z P na miesto M2)

P13 – PM1=0

P14 – M2D2=1 (robot R1 prenesie paletu M2 na dopravník D2), D2=1 (spusti dopravník D2)

P15 – M1D2=0, D2=0 (zastav dopravník D2)

P16 – M2D2=0, D2=0 (zastav dopravník D2)

Popis prechodov :

T1 – systém pripravený

T2 – s1=1 (na dopravníku D1 je výrobok A)

T3 – s5=0 (paleta M1 nie je na mieste)

T4 – s5=1 (paleta M1 je na mieste)

T5 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T6 – s3=0 (paleta M1 nie je plná), s5=1 (paleta M1 je na mieste)

T7 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T8 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T9 – s3=1 (paleta M1 je plná), s5=1 (paleta M1 je na mieste)

T10 – s5=0 (paleta M1 nie je na mieste)

T11 – s2=1 (na dopravníku D1 je výrobok B)

T12 – s6=0 (paleta M2 nie je na mieste)

T13 – s4=0 (paleta M2 nie je plná), s6=1 (paleta M2 je na mieste)

T14 – s4=1 (paleta M2 je plná), s6=1 (paleta M2 je na mieste)

T15 – s6=1 (paleta M2 je na mieste)

T16 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T17 – s6=0 (paleta M2 nie je na mieste)

T18 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T19 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T20 – s7=1 (robot R1 je pripravený)

T21 – s7=1 (robot R1 je pripravený)