Modálne riadenie

Závislosť tvaru prechodovej charakteristiky od polohy pólov

# Riadený systém

Gss=BsAs=bmsm+...+b1s+b0ansn+...+a1s+a0 m < n

so stavovým opisom

x.1=A1x1+b1u y=c1Tx1+d1u x1 ∈ Rn , u ∈ R1

v kanonickej forme riaditeľnosti

A1=010...0001...0...............−a0−a1−a2...−an−1 ; b1=00...1 ;

c1T= b0b1...bm0...0 ; d1=0;

nech je  riaditeľný

Zákon riadenia: u=kw1w−kx1Tx1 →   schéma

kw

b1

s-1I

A1

X1

+

X1

+

-+

+

w





y

u

.

Rovnica uzavretého obvodu:

x1.=A1x1+b1u    x.1=A1x1+b1kw1w−b1kx1Tx1

x.1=A1−b1kx1Tx1+kwb1w=Acx1+bww

kde

Ac=A1−b1kx1T = 010...0001...0...............−a0−k1−a1-k2−a2-k3...−an−1−kn

Volené póly upraveného systému:  1 , 2 ,…, n

Želaný char. polynóm:

Qs = s−λ1...s−λn = sn+qn−1sn−1+...+q1s+q0

Želaná matica Acž upraveného systému:

Acź= 010...0001...0...............−q0-q1−q2...−qn−1       nech Ac = Acž

Určenie vektora proporcionálnych regulátorov  kx :

a0+k1 = q0 → k1 = q0−a0.............. ................an-1+kn = qn-1 → kn = qn-1−an-1

Určenie kw z podmienky e() = 0:

e∞ = limt→∞ et = lims→0 sEs = lims→0 sWs−Ys =

= lims→0 s1 − c1TsI − Ac−1b1kw1 Ws = 0

Ys = c1TsI − Ac−1b1kw1 Ws

odkiaľ pre W(t) = 1   W(s) = 1/s je

1+c1TAc−1b1kw1 = 0                       kw1 = −1  c1TAc−1b1

Ak systém so stav. vel. x je daný nekan. formou A,b,c, ktorej prislúcha hypermatica R, potom kan. formu riad. A1,b1,c1, odpovedajúcu vektoru x1 získame transformáciou x = T1−1x1

x. = Ax +bu

x.1 = A1x1 +b1u

A1 = T1AT1−1 ;         b1 = T1b ;          c1T = cTT1−1 ;

kde

T1−1 = RR1−1 → T1

pričom

R =  b, Ab, ..., An−1b

R1−1 = a1a2...an−11a2a3...10...............an−11...0010...00

det sI − A = sn + an−1sn−1 + ... + a1s + a0

Vektor kx1 odpovedajúci vektoru x1 určíme predchádzajúcim postupom. Vektoru pôvodných stavových veličín x pre systém s A,b,c, však odpovedá spätne transformovaný vektor

kx = T1Tkx1

Príklad:   K systému

A = 0203 ; b = 01 ; c = 10 ; d = 0 ;

navrhnite stavový regulátor tak, aby upravený systém mal póly

1 = -3, 2 = -4

Gss = cTsI − A−1b = 2s2 −3s = BsAs     s(s – 3) = 0  s1 = 0, s2 = 3

hod R = hod b, Ab = hod 0213 = 2 = n ⇒ riad.

A(s) =   s2 –3s =   s2 + a1s + a0    a0 = 0,  a1 = an-1 = -3 ;

Q(s) = (s - 1)(s - 2) = (s + 3)(s + 4) = s2 + 7s + 12 = s2 + q1s + q0

q0 = 12;    q1 = 7;

kx1 = q0 – a0 = 12;          kx1 = kx1kx2 = 1210

kx2 = q1 – a1 = 10;

R = 0213 ; R1−1 = a1110 = −3110

T1−1 = RR1−1 = 0213−3110 = 2001 →  T1 = 1/2001

kx = T1Tkx1 = 1/2001 1210 = 610 ;

kw = −1cTA − bkxT−1b = −1c1TA1 − b1kx1T−1b1 = 6

## Identický rekonštruktor stavu systému

### Systém

x.t = Axt + but ;         yt = cTxt ;

s nemerateľným stav. vektorom x(t) nech je pozorovateľný, tj.:

hod P = hod cTcTA...cTAn−1 = n

Návrh rekonštruktora podľa Luenbergera:

REKONŠTRUKTOR



y

u



Obr. 2

x. = ARx + bRu + kRy

e = x − x ;     e. = x. − x. ;

e. = Ax + bu− ARx − bRu − kRy

y = cTx ;

e. = Ax − kRcTx− ARx+ bu − bRu

e. = A − kRcTx− ARx+ b − bRu

volíme: AR = AR−KRcT ; bR = b ⇒

⇒ e. = ARx − ARx = ARx − x = ARe

e.t = ARet → ak AR je stab. matica, potom

limt→∞ et = 0 →  limt→∞ xt = xt

Dosadíme za AR do východiskovej rovnice:

x. = A − kRcT x + bu + kRy = Ax + bu + kRy − cTx

Pretože cTx = y, pre rekonštruktor platí:

x. = Ax +bu + kRy−y             rovnice

y = cTx                                   rekonštruktora

b

s-1I

cT

A

kR

y(t)

u(t)

+

+

+

+

-

+

+



Obr.3  Bloková schéma rekonštruktora

Ďalšou úlohou je určiť kR :

Lin. transformáciou     x2 = T2x resp.        x = T2−1x2

upravíme rov. rekonštruktora na kanonickú formu rekonštr.:

T2−1x.2 = AT2−1x2 + bu+ kRy−y ;     y = cTT2−1x2 ;

x.2 = A2x2 +b2u + k2y−y ;                 y = c2Tx2 ;

kde

A2 = T2AT2−1 ; b2 = T2b ;        c2T = cTT2−1 ; k2 = T2kR ;

pričom

T2 = P2−1P ; P2−1= R1−1 ;

A2 = 00. . . 0−a010... 0−a1...... . . . . .....00. . . 1−an−1 ;          b2 = b0b1...bn−1 ;

c2T=  0 0 ... 0 1 ;                       k2T = k1k2...kn ;

Frobieniov tvar matice A2 si zachová aj matica systému rekonštruktora

AR = A2 − k2c2T 00. . . 0−a0−k110... 0−a1−k2...... . . . . .....00. . . 1−an−1−kn ;

Voľba pólov rekonštruktora 1,  … , n musí byť taká, že najväčšia časová konštanta rekonštruktora musí byť aspoň o jeden rád menšia od najväčšej časovej konštanty pôvodného systému.

Z koeficientov q polynómu

Qs = s−λ1...s−λn = sn+qn−1sn−1+...+q1s+q0

vytvoríme žiadanú maticu systému rekonštruktora

AR= 00...0-q010...0-q1...............00...1−qn−1

Z porovnania posledných dvoch matíc plynie

q0 = a0+k1 → k1 = q0−a0.............. ................qn-1 = an-1+kn → kn = qn-1−an-1

tj.

k2 = k1k2...knT ;              kR = T2−1k2 ;

Skúška správnosti výpočtu k2 resp.  kR :

det sI − A2 − k2c2T =   det sI − A − kRcT =

= sn + ... + q1s + q0

Príklad :   K systému s nemerateľnými stav. veličinami

A = 04-1/8-3/2 ; b = 01/2 ; cT =10 ;

navrhnite rekonštruktor tak, aby mal póly 1 = -10, 2 = -5

hod P = hod cTcTA = hod 1004 = 2 = n ⇒ pozorovat.

As = det sI − A = det s−418s +32 = s2 +1 , 5 s + 0 , 5

P2 = 1004 ; P2−1 = a1110 = 1 , 5110 ;

T2 = P2−1P = 1 , 5410 ;     T2−1 = 010 , 25-0 , 375 ;

a1

a0

A2 = T2AT2−1 = 0-0 ,51-1 , 5 ; b2 = T2b = 20 ;

c2T = cTT2−1 = 01 ;

Pretože časové konšt. pôvod. Systému sú : T1 = 1s, T2 = 2s,

Volíme TR1 = 0,1s,  TR2 = 0,2s  

⇒ λ1 = −1TR1 = −10 ;         λ2 = −1TR2 = −5 ;

Q(s) = (s - 1)(s - 2) =  s2 + 15s + 50 = s2 + q1s + q0

k2 =  k1k2  =  q0 − a0q1 − a1  =  49 ,513 , 5  ;

kR = T2−1k2 =  13,5007 , 3125  ;

Kontrola správnosti :

det sI − A2 + k2c2T =  det sI − A + kRcT =  s2 + 15s + 50

###### Modálne riadenie s rekonštruktorom stavu

b

s-1I

cT

A

kR

Kw

+

+

+

+

-

+

+

-

+

A

s-1I

cT

+

x

+

b

+

u

+

w

REKONŠTRUKTOR

SYSTÉM

Obr. 4

MODÁLNY

REGULÁTOR

y

Rovnice:

x.t = Axt + but

yt = cTxt

x. = Axt +but + kRyt − yt

yt = cTxt

ut = kwwt − kxTxt

Po dosadení poslednej rovnice do predchádzajúcich a využitím substitúcie

et = xt − xt   resp.   e.t = x.t − x.t

dostaneme

x.te.t = A − bkxTbkxT0A − kRcT xtet + bkw0 wt

Char. rovnica

det sI − A − bkxT  det sI − A − kRcT = 0   

princíp separability = nezávislý návrh kx a kR .