Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Štefan Miškolci			Dvojica: 	2

Ročník:	1.				Úloha č.:	2

Krúžok:	C 18				Dátum mer.:	3.3.1999

Škol. rok:	1998/99

Hodnotenie:

Názov úlohy:	MERANIE DYNAMICKEJ VISKOZITY KVAPALINY

STOKESOVOU METÓDOU

1. Úlohy:   1.  Zmerajte dynamickú viskozitu  kvapaliny Stokesovou metódou.

2. Vypočítajte relatívnu štandardnú neistotu merania maximálnej rýchlosti v0 .

3. Na základe výsledku získaného v bode 2. vypočítajte, akú dráhu x0 urazí guľka v

kvapaline od začiatku svojho pohybu do času, kedy jej pohyb bude prakticky rovnomerný.

2. Princíp merania:

Dynamická viskozita Stokesovou metódou sa určuje z rýchlosti pádu telieska guľového tvaru v skúmanej kvapaline. Na teleso padajúce v kvapaline pôsobia tri sily: Tiažová sila G, vztlaková sila Fv daná Archimedový zákonom a odpor prostredia Fs ( Stokesova sila )  Výsledná sila je daná vektorovým súčtom F = G + Fv Fs . Vplyvom pôsobenia sily F sa guľka bude pohybovať so zrýchlením, daným pohybovou rovnicou: ma = G + Fv + Fs = mg - Vg-6rv Ak zavedieme jednotkový vektor i v smere súhlasne rovnobežnom s tiažovým zrýchlením g , rovnica má tvar:

mai = mgi - Vgi - 6rvi  Nakoľko sa na začiatku guľka pohybuje s nenulovým zrýchlením, jej rýchlosť narastá, a tým narastá aj odpor prostredia. Keď rýchlosť guľky nadobudne takú hodnotu, že odpor prostredia bude spĺňať rovnicu

Fs = -(G + Fv) bude výslednica vonkajších pôsobiacich na guľku síl nulová. Pri splnení tejto podmienky, a skalárnym vynásobením  s i rovnice pre dynamickú viskozitu kvapaliny má tvar pre neohraničená prostredie:

m - V

 = ––––––– . g

6rv0

Ak guľka padá pozdĺž osi valcovej nádoby s polomerom R ( ohraničené prostredie ) bude platiť vzťah:

g ( m - V )                         g ( m - V )            t

 = –––––––––––––––––––– =  –––––––––––––––– . –––

r                                    r          l

6rv0 ( 1 + 2,4 –– )       6r ( 1 + 2,4 –– )

R                                    R

3. Prístroje a pomôcky:

Kalibrovaný valec s meranou kvapalinou, hustomer, teplomer, guľky, merací mikroskop, analytické váhy, stopky, d´ľžkové meradlo, pinzeta.

4. Postup pri meraní:

Meracím mikroskopom zmeriame priemery guličiek a potom odvážime ich hmotnosť. Vypočítame vnútorný priemer valca na základe zvoleného objemu. Zmeriame teplotu a hustotu kvapaliny. Zmeriame vzdialenosť na ktorej sa pohybuje padajúca guľka.

5. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt:

Hustota meranej kvapaliny  = 881 kgm-2

Tiažové zrýchlenie g = 9,81 m.s-2

Meraná dĺžka pádu guľky l = 0,282 m

Teplota kvapaliny T= 19,8 °C

Hmotnosť desiatich guličiek 0,3419g => hmotnosť jednej guličky m = 3,419.10-2 g = 3,419 . 10-5 kg

Vnútorný polomer valca R = 30,157.10-3 m

Objem guľôčky: V=15,0599.10-9m3

Priemery guličiek

| guľky | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d [mm] | 3,013 | 3,048 | 3,178 | 3,101 | 3,088 | 2,972 | 3,037 | 3,040 | 3,065 | 3,097 |

d = 3,0639 mm => r = 1,532 mm=1,532.10-3m

Čas pádu guličiek na určenej dráhe

| guľky | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t [s] | 7,46 | 7,41 | 7,38 | 7,44 | 7,36 | 7,58 | 7,30 | 7,36 | 7,38 | 7,68 |

Priemerný čas pádu guľky t = 7,435 s

6. Spracovanie nameraných hodnôt:

Výpočet dynamickej viskozity kvapaliny :

g ( m - V )             t           9,81 ms-2. ( 3,419 . 10-5 kg– 15,0599 . 10-9 m3. 881 kg.m-3 )          7,435 s

 = -–––––––––––-–––––– . ––– =  ––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– . ––––––-– = 0,167 Pa.s

r           l                                                                     1,53195.10-3m                      0,282 m

6 r ( 1 + 2,4 –– )                                  6 1,53195.10-3m( 1 +2,4 ––––––––––––- )

R                                                                                  30,157.10-3 m

7. Výpočet neistoty merania

l       0,282 m

v0 = ––– = ––––––– = 0,038 m.s-1

t       7,435 s

zmax         0,001 m

uAl = ––––– =  ––––––––- = 1,732 . 10-3 m

3              3

1                         _          1

u2Bt =     ––––––––– .  ( xi – x )2 =  ––– . 0,11785 = 9,428 . 10-7 s

n . ( n - 1 )                            90

uv0 =     u2Al + u2Bt   =    ( 1,732 . 10-3 )2 + 9,428 . 10-7     = 1,986 . 10-3 m.s-1

uv0                     1,986 . 10-3 ms-1

v0 = –––––- . 100  = –––––––––––––– . 100 = 5,2 %

v0                     0,038 ms-1

8. Výpočet dráhy x0 :

g . ( m – V. )       9,81 ms-2 . ( 3,419 . 10-5 kg – 15,0599 . 10-9 m3 . 881 kg.m-3 )

k1 = ––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- = 6,003

m                                               3,419 . 10-5 kg

6 .  . r .        6 . 3,1415 . 1,53195 . 10-3 m . 0,167 Pa.s

k2 = ––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––– = 141,046

m                               3,419 . 10-5 kg

ln  v0         ln 0,052

t0 = –––––––- = ––––––––- = 0,024 s

- k2           - 141,046

k1                                                           6,003

x0 = –––- . ( k2 . t + e-k2t – 1 ) = –––––––– . ( 141,046 . 0,024 + e-3,385 – 1 ) = 7,299 . 10-4 m

k22                                    141,0462

9. Zhodnotenie merania

Nameraná dynamická viskozita kvapaliny podľa Stokesovej metódy je  = ( 0,167  0,052 ) Pa.s . Nameranú hodnotu som si žiaľ nemohol porovnať s tabuľkovou hodnotou, preto presnosť merania môžem posúdiť jedine na základe vyrátanej relatívnej štandardnej neistoty. Nakoľko relatívna štandardná neistota je 5,2 %, môžeme povedať, že meranie bolo vykonané s laboratórnou presnosťou. Na túto nepresnosť vplývali predovšetkým osobné chyby pri meraní a spracúvaní nameraných hodnôt. Samotné prístroje použité na meranie a spracúvanie nameraných hodnôt môžeme označiť ako veľmi presné, preto tieto vplývali na nepresnosť výsledku merania len nepatrne.