SKINEFEKT VO VODIVOM VALCI

(Juraj Kment, Pavol Krivošík)

Úlohy.

1)	Odmerajte napätia indukované v cievkach umiestnených vo vnútri vodivého nemagnetického jadra pri dvoch zadaných frekvenciách.

2)	Vypočítajte rozloženie intenzity elektrického poľa, prúdovej hustoty a magnetického toku v jadre pre obe frekvencie. Porovnajte teoretickú hodnotu intenzity elektrického poľa s nameranými hodnotami.

3)	Z nameraných rozdielových napätí v jadre stanovte približné rozloženie magnetickej indukcie pre jednu za-danú frekvenciu.

4)	Nakreslite vektorový diagram rozloženia napätia (magnetického toku) v jadre pre jednu zadanú frekvenciu.

Analýza úlohy.

Obr. 1

Uvažujme nekonečne dlhú valcovú cievku pretekanú harmonickým prúdom s vodivým nemagnetickým jadrom, charakterizovaným skalárnymi konštantami  (merná vodivosť) a m (permeabilita). Os cievky stotožníme s osou z cylindrickej súradnej sústavy (obr. 1). Prúd vytvára v okolí cievky magnetické pole. Toto pole je rotačne symetrické, nezávislé od súradníc z a y. Vektory intenzity magnetického poľa H a magnetickej indukcie B majú iba zložku v smere osi z: Hz , resp. Bz, siločiary magnetického poľa v jadre sú priamky rovnobežné s osou z. Vektor intenzity elektrického poľa E, súvisiaci so zmenou magnetického poľa, má iba zložku EY, jeho siločiary sú sústredné kružnice so stredom na osi z.

Obr. 2. Závislosť veľkosti vektora E a B ako funkcie vzdialenosti od stredu valca r pre rôzne frekvencie. E(0), resp. B(0) sú veľkosť vektora E , resp. B na povrchu valca, =3,53.107 S/m, m = m0.

Vektoru E zodpovedajú vírivé prúdy v jadre s prúdovou hustotou . Tieto prúdy spôsobujú Joulove straty a súčasne vytvárajú vlastné magnetické pole, ktoré sa superponuje na pôvodné pole. Pri nízkych frekvenciách je veľkosť vektora E na povrchu jadra malá a malé sú aj vírivé prúdy, takže magnetický tok v jadre je prakticky konštantný v celom priereze jadra. V tomto prípade amplitúda vektorov E a J narastá od stredu jadra k okraju lineárne.

Pri vyšších frekvenciách sa indukujú hlavne na povrchu jadra vírivé prúdy. Ich prúdnice majú tvar koncentrických kružníc v rovinách kolmých na os valca. Siločiary magnetického poľa sú vytláčané k okraju valca (obr. 2).

Pojem vysokej a nízkej frekvencie určuje parameter , kde r0 je polomer valca. Pre x0<<1 je povrchový jav (skinefekt) nevýrazný.

V prípade harmonicky sa meniaceho elektromagne-tického poľa riešenie pre veľkosť vektora E (resp. J) a H (resp. B) dostaneme riešením Maxwellových rovníc a z nich vyplývajúcich vlnových rovníc v komplexnom tvare. V prípade valca (cylindrická súradná sústava) vedie toto riešenie na Besselove diferenciálne rovnice. Potom pre komplexný vektor intenzity elektrického poľa E dosta-neme:

(1)

kde J1 je Besselova funkcia prvého druhu prvého rádu, , E(0) je komplexný vektor intenzity elektric-kého poľa na povrchu valca.

Pre komplexný vektor magnetickej indukcie dostaneme Besselovu diferenciálnu rovnicu nultého rádu, ktorej riešenie má tvar:

(2)

kde J0 je Besselova funkcia prvého druhu nultého rádu.

Zapojenie.

Obr. 3

G	generátor harmonického napätia s nastaviteľ-

nou frekvenciou

Z	zosilňovač

A	ampérmeter

mV	milivoltmeter

Lb	budiaca cievka s hliníkovým jadrom

L0 až L5	meracie cievky uložené v jadre budiacej cievky

(počet závitov každej cievky Nm=60)

Polomery meracích cievok:

L0 	12 mm	L3 	9 mm

L1 	11 mm	L4 	8 mm

L2 	10 mm	L5 	7 mm

Parametre hliníkového jadra: ¦ = 3,53.107 S/m, m = m0.

Jadro cievky sa skladá z piatich trubíc, ktoré sú zasunuté v sebe. Ich hrúbka steny je 1 mm. V strede každej trubice a vnútorného plného jadra je po obvode vysústružená plytká drážka, v ktorej je navinutá meracia cievka. Konce týchto cievok sú vyvedené úzkymi pozdĺžnymi drážkami na čelo jadra a ďalej na zdierky cievok L0 až L5.

V každej cievke sa indukuje harmonické napätie s maximálnou hodnotou:

(3)

ktoré je viazané s magnetickým tokom F:

(4)

Postup pri meraní.

Úloha 1.

Pre zadané frekvencie odmerajte napätia na meracích cievkach (U0,U1,.....U5) voči spoločnému uzlu u a rozdielové napätia medzi cievkami (U0,1,U1,2,.....U4,5) - efektívne hodnoty. Pre každú frekvenciu nastavte budiaci prúd pomocou generátora a odporu R tak, aby milivoltmeter, pripojený na vrchnú cievku (L0), ukazoval rovnaké napätie (napr. 100 mV). Odmerané hodnoty zapíšte do tabuľky I a II.

Úloha 2.

Vypočítajte veľkosť intenzity elektrického poľa na všetkých polomeroch ri:

(5)

Z odmeraných hodnôt vypočítajte pomer Ei/E0 (pomer veľkosti intenzity elektrického poľa na polomere ri k veľkosti intenzity elelektrického poľa na povrchu jadra).

Teoretickú hodnotu pomeru Ei/E0 určte z rovnice (1):

(6)

kde:

(7)

Zostrojte závislosť Ei/E0 ako funkcie vzdialenosti od stredu jadra pre namerané a teoreticky vypočítané hodnoty (obr. 2).

Z odmeraných hodnôt Ei vypočítajte rozloženie veľkosti prúdovej hustoty:

(8)

a zo vzťahu (4) veľkosť magnetického toku i-tou cievkou (výsledky zapíšte do tabuľky III):

(9)

Úloha 3.

Veľkosť magnetickej indukcie v i-tej vrstve jadra vypočítajte zo vzťahu:

(10)

kde Ui-1,i sú odmerané rozdielové napätia. Výsledky zapíšte do tabuľky II.

Úloha 4.

Obr. 4

Pre zadanú frekvenciu zostrojte vektorový diagram z odmeraných napätí (obr.4). Diagram po pootočení o -90° a pri zmene mierky (4) zodpovedá rozloženiu magnetického toku v priereze jadra.

Spracovanie výsledkov.

| Tabuľka II zdierky | Ui-1,i [mV] | Bi [T] |
| --- | --- | --- |
| 0-1 |  |  |
| 1-2 |  |  |

Tabuľka I

| merané | zdierky | Ui mV] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| napätie |  | f1=.....[kHz] | f2=.....[kHz] |
| U0 | u - 0 |  |  |
| U1 | u - 1 |  |  |

Tabuľka III

| cievka | ri mm] | Ui [mV] | exper. Ei/E0 | xi |  | teoret. Ei/E0 | Ji [A/mm2] | Fi [Wb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |

Besselove funkcie prvého druhu nultého rádu J0(xÖ-j).

| x |  |  | x |  | j [°] | x |  | j [°] | x |  | j [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 1.00000 | 0.036 | 2.55 | 1.54751 | 76.874 | 5.05 | 6.42236 | -179.033 | 7.55 | 30.58430 | -77.357 |
| 0.10 | 1.00000 | 0.143 | 2.60 | 1.58554 | 79.090 | 5.10 | 6.61974 | -176.998 | 7.60 | 31.57826 | -75.326 |
| 0.15 | 1.00001 | 0.322 | 2.65 | 1.62518 | 81.298 | 5.15 | 6.82349 | -174.964 | 7.65 | 32.60526 | -73.295 |
| 0.20 | 1.00003 | 0.573 | 2.70 | 1.66646 | 83.498 | 5.20 | 7.03384 | -172.929 | 7.70 | 33.66641 | -71.264 |
| 0.25 | 1.00006 | 0.895 | 2.75 | 1.70941 | 85.690 | 5.25 | 7.25100 | -170.895 | 7.75 | 34.76285 | -69.233 |
| 0.30 | 1.00013 | 1.289 | 2.80 | 1.75406 | 87.873 | 5.30 | 7.47521 | -168.860 | 7.80 | 35.89579 | -67.202 |
| 0.35 | 1.00023 | 1.755 | 2.85 | 1.80043 | 90.047 | 5.35 | 7.70669 | -166.825 | 7.85 | 37.06644 | -65.171 |
| 0.40 | 1.00040 | 2.291 | 2.90 | 1.84855 | 92.213 | 5.40 | 7.94570 | -164.791 | 7.90 | 38.27608 | -63.141 |
| 0.45 | 1.00064 | 2.900 | 2.95 | 1.89846 | 94.370 | 5.45 | 8.19248 | -162.756 | 7.95 | 39.52602 | -61.110 |
| 0.50 | 1.00098 | 3.579 | 3.00 | 1.95019 | 96.518 | 5.50 | 8.44729 | -160.721 | 8.00 | 40.81762 | -59.080 |
| 0.55 | 1.00143 | 4.330 | 3.05 | 2.00378 | 98.658 | 5.55 | 8.71040 | -158.687 | 8.05 | 42.15227 | -57.049 |
| 0.60 | 1.00202 | 5.152 | 3.10 | 2.05925 | 100.791 | 5.60 | 8.98208 | -156.652 | 8.10 | 43.53144 | -55.019 |
| 0.65 | 1.00279 | 6.044 | 3.15 | 2.11666 | 102.915 | 5.65 | 9.26263 | -154.617 | 8.15 | 44.95663 | -52.989 |
| 0.70 | 1.00375 | 7.007 | 3.20 | 2.17604 | 105.032 | 5.70 | 9.55234 | -152.582 | 8.20 | 46.42938 | -50.958 |
| 0.75 | 1.00493 | 8.040 | 3.25 | 2.23743 | 107.142 | 5.75 | 9.85152 | -150.548 | 8.25 | 47.95130 | -48.928 |
| 0.80 | 1.00638 | 9.141 | 3.30 | 2.30089 | 109.245 | 5.80 | 10.16047 | -148.513 | 8.30 | 49.52405 | -46.898 |
| 0.85 | 1.00813 | 10.312 | 3.35 | 2.36647 | 111.342 | 5.85 | 10.47954 | -146.479 | 8.35 | 51.14935 | -44.868 |
| 0.90 | 1.01021 | 11.550 | 3.40 | 2.43421 | 113.433 | 5.90 | 10.80904 | -144.444 | 8.40 | 52.82897 | -42.838 |
| 0.95 | 1.01266 | 12.855 | 3.45 | 2.50417 | 115.519 | 5.95 | 11.14934 | -142.409 | 8.45 | 54.56474 | -40.808 |
| 1.00 | 1.01552 | 14.226 | 3.50 | 2.57641 | 117.599 | 6.00 | 11.50079 | -140.375 | 8.50 | 56.35857 | -38.778 |
| 1.05 | 1.01884 | 15.662 | 3.55 | 2.65099 | 119.674 | 6.05 | 11.86377 | -138.341 | 8.55 | 58.21242 | -36.748 |
| 1.10 | 1.02266 | 17.160 | 3.60 | 2.72798 | 121.745 | 6.10 | 12.23866 | -136.306 | 8.60 | 60.12831 | -34.718 |
| 1.15 | 1.02703 | 18.720 | 3.65 | 2.80743 | 123.812 | 6.15 | 12.62585 | -134.272 | 8.65 | 62.10834 | -32.689 |
| 1.20 | 1.03198 | 20.340 | 3.70 | 2.88943 | 125.875 | 6.20 | 13.02576 | -132.238 | 8.70 | 64.15469 | -30.659 |
| 1.25 | 1.03756 | 22.017 | 3.75 | 2.97404 | 127.935 | 6.25 | 13.43881 | -130.204 | 8.75 | 66.26959 | -28.629 |
| 1.30 | 1.04383 | 23.750 | 3.80 | 3.06134 | 129.991 | 6.30 | 13.86543 | -128.170 | 8.80 | 68.45537 | -26.600 |
| 1.35 | 1.05083 | 25.537 | 3.85 | 3.15141 | 132.045 | 6.35 | 14.30610 | -126.136 | 8.85 | 70.71443 | -24.570 |
| 1.40 | 1.05861 | 27.373 | 3.90 | 3.24434 | 134.096 | 6.40 | 14.76126 | -124.102 | 8.90 | 73.04924 | -22.541 |
| 1.45 | 1.06721 | 29.258 | 3.95 | 3.34021 | 136.144 | 6.45 | 15.23140 | -122.069 | 8.95 | 75.46238 | -20.511 |
| 1.50 | 1.07668 | 31.188 | 4.00 | 3.43912 | 138.191 | 6.50 | 15.71703 | -120.035 | 9.00 | 77.95649 | -18.482 |
| 1.55 | 1.08708 | 33.160 | 4.05 | 3.54115 | 140.236 | 6.55 | 16.21867 | -118.002 | 9.05 | 80.53432 | -16.453 |
| 1.60 | 1.09843 | 35.172 | 4.10 | 3.64641 | 142.279 | 6.60 | 16.73684 | -115.969 | 9.10 | 83.19870 | -14.423 |
| 1.65 | 1.11079 | 37.219 | 4.15 | 3.75500 | 144.321 | 6.65 | 17.27209 | -113.935 | 9.15 | 85.95258 | -12.394 |
| 1.70 | 1.12421 | 39.299 | 4.20 | 3.86703 | 146.361 | 6.70 | 17.82501 | -111.902 | 9.20 | 88.79899 | -10.365 |
| 1.75 | 1.13872 | 41.409 | 4.25 | 3.98261 | 148.401 | 6.75 | 18.39618 | -109.869 | 9.25 | 91.74106 | -8.336 |
| 1.80 | 1.15436 | 43.545 | 4.30 | 4.10185 | 150.439 | 6.80 | 18.98621 | -107.837 | 9.30 | 94.78203 | -6.307 |
| 1.85 | 1.17117 | 45.704 | 4.35 | 4.22487 | 152.477 | 6.85 | 19.59573 | -105.804 | 9.35 | 97.92527 | -4.277 |
| 1.90 | 1.18919 | 47.883 | 4.40 | 4.35179 | 154.514 | 6.90 | 20.22539 | -103.771 | 9.40 | 101.1742 | -2.248 |
| 1.95 | 1.20846 | 50.080 | 4.45 | 4.48275 | 156.550 | 6.95 | 20.87587 | -101.739 | 9.45 | 104.5325 | -0.219 |
| 2.00 | 1.22901 | 52.290 | 4.50 | 4.61788 | 158.586 | 7.00 | 21.54786 | -99.706 | 9.50 | 108.0039 | 1.810 |
| 2.05 | 1.25086 | 54.512 | 4.55 | 4.75731 | 160.621 | 7.05 | 22.24209 | -97.674 | 9.55 | 111.5921 | 3.839 |
| 2.10 | 1.27405 | 56.743 | 4.60 | 4.90119 | 162.657 | 7.10 | 22.95930 | -95.642 | 9.60 | 115.3011 | 5.867 |
| 2.15 | 1.29862 | 58.980 | 4.65 | 5.04966 | 164.692 | 7.15 | 23.70026 | -93.610 | 9.65 | 119.1351 | 7.896 |
| 2.20 | 1.32458 | 61.221 | 4.70 | 5.20288 | 166.726 | 7.20 | 24.46576 | -91.578 | 9.70 | 123.0984 | 9.925 |
| 2.25 | 1.35196 | 63.464 | 4.75 | 5.36101 | 168.761 | 7.25 | 25.25663 | -89.546 | 9.75 | 127.1952 | 11.954 |
| 2.30 | 1.38079 | 65.708 | 4.80 | 5.52421 | 170.795 | 7.30 | 26.07372 | -87.514 | 9.80 | 131.4301 | 13.983 |
| 2.35 | 1.41109 | 67.949 | 4.85 | 5.69265 | 172.830 | 7.35 | 26.91790 | -85.483 | 9.85 | 135.8079 | 16.012 |
| 2.40 | 1.44289 | 70.188 | 4.90 | 5.86649 | 174.864 | 7.40 | 27.79010 | -83.451 | 9.90 | 140.3333 | 18.040 |
| 2.45 | 1.47621 | 72.422 | 4.95 | 6.04594 | 176.899 | 7.45 | 28.69125 | -81.420 | 9.95 | 145.0115 | 20.069 |
| 2.50 | 1.51108 | 74.651 | 5.00 | 6.23116 | 178.933 | 7.50 | 29.62231 | -79.388 | 10.00 | 149.8476 | 22.098 |

Besselove funkcie prvého druhu prvého rádu J1(xÖ-j).

| x |  | j [°] | x |  | j [°] | x |  | j [°] | x |  | j [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.025000 | -44.98210 | 2.55 | 1.411222 | 0.03339 | 5.05 | 5.991228 | 95.54196 | 7.55 | 29.200616 | -164.40189 |
| 0.10 | 0.050000 | -44.92838 | 2.60 | 1.449780 | 1.70124 | 5.10 | 6.179388 | 97.53356 | 7.60 | 30.158515 | -162.39228 |
| 0.15 | 0.075000 | -44.83886 | 2.65 | 1.489367 | 3.38961 | 5.15 | 6.373736 | 99.52560 | 7.65 | 31.148423 | -160.38242 |
| 0.20 | 0.100000 | -44.71352 | 2.70 | 1.530036 | 5.09768 | 5.20 | 6.574474 | 101.51807 | 7.70 | 32.171421 | -158.37233 |
| 0.25 | 0.125001 | -44.55238 | 2.75 | 1.571841 | 6.82461 | 5.25 | 6.781812 | 103.51095 | 7.75 | 33.228626 | -156.36201 |
| 0.30 | 0.150003 | -44.35543 | 2.80 | 1.614838 | 8.56958 | 5.30 | 6.995964 | 105.50424 | 7.80 | 34.321197 | -154.35146 |
| 0.35 | 0.175007 | -44.12267 | 2.85 | 1.659085 | 10.33174 | 5.35 | 7.217156 | 107.49793 | 7.85 | 35.450327 | -152.34070 |
| 0.40 | 0.200013 | -43.85411 | 2.90 | 1.704638 | 12.11027 | 5.40 | 7.445618 | 109.49203 | 7.90 | 36.617254 | -150.32972 |
| 0.45 | 0.225024 | -43.54975 | 2.95 | 1.751559 | 13.90436 | 5.45 | 7.681590 | 111.48652 | 7.95 | 37.823257 | -148.31853 |
| 0.50 | 0.250041 | -43.20960 | 3.00 | 1.799908 | 15.71317 | 5.50 | 7.925319 | 113.48141 | 8.00 | 39.069658 | -146.30713 |
| 0.55 | 0.275066 | -42.83368 | 3.05 | 1.849746 | 17.53593 | 5.55 | 8.177062 | 115.47669 | 8.05 | 40.357823 | -144.29554 |
| 0.60 | 0.300101 | -42.42198 | 3.10 | 1.901139 | 19.37183 | 5.60 | 8.437083 | 117.47237 | 8.10 | 41.689167 | -142.28375 |
| 0.65 | 0.325151 | -41.97454 | 3.15 | 1.954149 | 21.22012 | 5.65 | 8.705656 | 119.46845 | 8.15 | 43.065152 | -140.27177 |
| 0.70 | 0.350219 | -41.49136 | 3.20 | 2.008844 | 23.08003 | 5.70 | 8.983064 | 121.46493 | 8.20 | 44.487290 | -138.25961 |
| 0.75 | 0.375309 | -40.97250 | 3.25 | 2.065291 | 24.95086 | 5.75 | 9.269600 | 123.46180 | 8.25 | 45.957143 | -136.24726 |
| 0.80 | 0.400427 | -40.41797 | 3.30 | 2.123559 | 26.83188 | 5.80 | 9.565568 | 125.45907 | 8.30 | 47.476330 | -134.23473 |
| 0.85 | 0.425578 | -39.82782 | 3.35 | 2.183718 | 28.72241 | 5.85 | 9.871280 | 127.45675 | 8.35 | 49.046520 | -132.22203 |
| 0.90 | 0.450768 | -39.20210 | 3.40 | 2.245840 | 30.62181 | 5.90 | 10.187061 | 129.45482 | 8.40 | 50.669444 | -130.20916 |
| 0.95 | 0.476007 | -38.54088 | 3.45 | 2.309999 | 32.52943 | 5.95 | 10.513246 | 131.45329 | 8.45 | 52.346890 | -128.19612 |
| 1.00 | 0.501301 | -37.84423 | 3.50 | 2.376269 | 34.44468 | 6.00 | 10.850182 | 133.45217 | 8.50 | 54.080706 | -126.18291 |
| 1.05 | 0.526660 | -37.11223 | 3.55 | 2.444728 | 36.36699 | 6.05 | 11.198228 | 135.45144 | 8.55 | 55.872803 | -124.16955 |
| 1.10 | 0.552095 | -36.34498 | 3.60 | 2.515453 | 38.29581 | 6.10 | 11.557753 | 137.45111 | 8.60 | 57.725161 | -122.15603 |
| 1.15 | 0.577615 | -35.54260 | 3.65 | 2.588525 | 40.23062 | 6.15 | 11.929142 | 139.45118 | 8.65 | 59.639823 | -120.14236 |
| 1.20 | 0.603235 | -34.70522 | 3.70 | 2.664026 | 42.17094 | 6.20 | 12.312791 | 141.45164 | 8.70 | 61.618904 | -118.12853 |
| 1.25 | 0.628966 | -33.83298 | 3.75 | 2.742040 | 44.11630 | 6.25 | 12.709110 | 143.45250 | 8.75 | 63.664591 | -116.11456 |
| 1.30 | 0.654824 | -32.92605 | 3.80 | 2.822653 | 46.06628 | 6.30 | 13.118523 | 145.45375 | 8.80 | 65.779146 | -114.10044 |
| 1.35 | 0.680824 | -31.98461 | 3.85 | 2.905953 | 48.02047 | 6.35 | 13.541470 | 147.45539 | 8.85 | 67.964908 | -112.08619 |
| 1.40 | 0.706982 | -31.00886 | 3.90 | 2.992031 | 49.97850 | 6.40 | 13.978402 | 149.45741 | 8.90 | 70.224295 | -110.07179 |
| 1.45 | 0.733318 | -29.99905 | 3.95 | 3.080981 | 51.94002 | 6.45 | 14.429789 | 151.45981 | 8.95 | 72.559809 | -108.05726 |
| 1.50 | 0.759849 | -28.95542 | 4.00 | 3.172896 | 53.90471 | 6.50 | 14.896117 | 153.46259 | 9.00 | 74.974039 | -106.04259 |
| 1.55 | 0.786598 | -27.87825 | 4.05 | 3.267877 | 55.87226 | 6.55 | 15.377885 | 155.46574 | 9.05 | 77.469658 | -104.02779 |
| 1.60 | 0.813585 | -26.76784 | 4.10 | 3.366022 | 57.84242 | 6.60 | 15.875614 | 157.46925 | 9.10 | 80.049435 | -102.01286 |
| 1.65 | 0.840834 | -25.62453 | 4.15 | 3.467437 | 59.81491 | 6.65 | 16.389838 | 159.47313 | 9.15 | 82.716231 | -99.99781 |
| 1.70 | 0.868370 | -24.44866 | 4.20 | 3.572227 | 61.78953 | 6.70 | 16.921112 | 161.47737 | 9.20 | 85.473006 | -97.98263 |
| 1.75 | 0.896218 | -23.24063 | 4.25 | 3.680503 | 63.76605 | 6.75 | 17.470009 | 163.48195 | 9.25 | 88.322822 | -95.96733 |
| 1.80 | 0.924407 | -22.00085 | 4.30 | 3.792378 | 65.74429 | 6.80 | 18.037122 | 165.48688 | 9.30 | 91.268844 | -93.95191 |
| 1.85 | 0.952966 | -20.72977 | 4.35 | 3.907968 | 67.72408 | 6.85 | 18.623063 | 167.49215 | 9.35 | 94.314347 | -91.93637 |
| 1.90 | 0.981924 | -19.42787 | 4.40 | 4.027393 | 69.70526 | 6.90 | 19.228467 | 169.49776 | 9.40 | 97.462717 | -89.92071 |
| 1.95 | 1.011313 | -18.09564 | 4.45 | 4.150779 | 71.68770 | 6.95 | 19.853987 | 171.50369 | 9.45 | 100.717460 | -87.90494 |
| 2.00 | 1.041167 | -16.73362 | 4.50 | 4.278251 | 73.67127 | 7.00 | 20.500302 | 173.50994 | 9.50 | 104.082190 | -85.88906 |
| 2.05 | 1.071521 | -15.34238 | 4.55 | 4.409943 | 75.65586 | 7.05 | 21.168112 | 175.51651 | 9.55 | 107.560660 | -83.87307 |
| 2.10 | 1.102410 | -13.92251 | 4.60 | 4.545991 | 77.64139 | 7.10 | 21.858141 | 177.52339 | 9.60 | 111.156740 | -81.85698 |
| 2.15 | 1.133873 | -12.47464 | 4.65 | 4.686534 | 79.62776 | 7.15 | 22.571138 | 179.53057 | 9.65 | 114.874450 | -79.84077 |
| 2.20 | 1.165949 | -10.99941 | 4.70 | 4.831719 | 81.61489 | 7.20 | 23.307877 | -178.46196 | 9.70 | 118.717920 | -77.82446 |
| 2.25 | 1.198678 | -9.49750 | 4.75 | 4.981696 | 83.60273 | 7.25 | 24.069158 | -176.45420 | 9.75 | 122.691450 | -75.80805 |
| 2.30 | 1.232102 | -7.96962 | 4.80 | 5.136619 | 85.59122 | 7.30 | 24.855810 | -174.44615 | 9.80 | 126.799460 | -73.79154 |
| 2.35 | 1.266264 | -6.41648 | 4.85 | 5.296648 | 87.58031 | 7.35 | 25.668688 | -172.43783 | 9.85 | 131.046550 | -71.77492 |
| 2.40 | 1.301211 | -4.83883 | 4.90 | 5.461950 | 89.56996 | 7.40 | 26.508676 | -170.42924 | 9.90 | 135.437460 | -69.75821 |
| 2.45 | 1.336987 | -3.23745 | 4.95 | 5.632695 | 91.56014 | 7.45 | 27.376691 | -168.42038 | 9.95 | 139.977100 | -67.74140 |
| 2.50 | 1.373641 | -1.61311 | 5.00 | 5.809060 | 93.55081 | 7.50 | 28.273678 | -166.41126 | 10.00 | 144.670530 | -65.72450 |