Fuzzy systémy-lingvistika

Praktická implementácia  fuzzy množín je založená  na dvoch základnych princípoch

A.	Aproximácia ľubovoľných spojitých funkcií pomocou fuzzy množín

B.	Formalizovanie znalosti vyjadrených určitými lingvistickými pojmami

A. Klasické ostré množiny : aprximácia pomocou polynómov, splinov, ortogónalnych  polynómov,ARX, ARMA, BJ,OE, IV, OE,..., neurónové siete

B. Lingvistické premenné-vety-tvoria kauzálne reťazce predíkovanie, porozumenie,  	rozhodovanie, účenie sa, pamätanie situácii. Výroky „Vonku je zima“ subjektívne

hodnotenie (pravdivostná hodnota od 0-70 stupňov) je fuzzy výrok. Výrok vonku je 15 stupňov je ostrý výrok.

Regulácia : atomárny výrok „ODCHÝLKA JE  MALÁ KLADNÁ“ 	zapíšeme symbolicky 	E je MK

Existuje všeobecná teória formálnych jazykov :

Spočítateľná množina symbolov z ktorých sú zložené slová je 	abeceda:V={a,b,...,z}. Nech množina slovných reťazcov nad  	abecedou je označená ako  V*.

Podmnožina výrazov v oblasti regulácie nech je označená ako LÍV*. 	Každému výrazu 	zodpovedá určitý význam. Podmnožina výrazov pre 	oblastť regulácie nech je označená MR.

Semantika jazyka je definovaná potom ako zobrazenie priraďujúce

každému výrazu 	nejaký význam M : L→MR.

Formálny jazyk  je potom definovaný ako usporiadaná trojica 	L,MR,M

Matematická lingvistika a fuzzy množiny - interpretácia pojmu 	význam.

Význam-possibilistické rozloženie distribucie možnosti-cez funkciu 	príslušnosti.



Príklad „kývadlo“ :			     1



X0

Univerzum uhol [0, 90o]		Funkcia príslušnosti	fuzzy množina

M(MK)=MK(x)				„Malá kladná odchýlka“

Definícia lingvistickej premennej:

Lingvistická premenná je taká premenná, ktorej hodnoty tvoria výrazy prirodzeného formálneho jayzka. Je definovaná ako pätica :L,T,X,G,M

kde	L  je názov príslušnej premennej (odchýlka, výstup, riadiaci zásah

T  je množina pojmov (lingvistických hodnôt) nulová (N), malá kladná

(MK), veľká kladná (VK),...

X  je univerzum na ktorom sú definované jednotlivé veličiny 	  	    (premenné)

G  syntaktické pravidlo (generujúca gramatika pre generovanie 	     jednotlivých pojmov Vn,VT,P,Z

kde Vn je množina neterminálnych symbolov,

VT je množina terminálnych symbolov

P je konečná množina prepisovacích pravidiel

Z  je počiatočný symbol

M  je semantické pravidlo - miera súhlasu pojmov s jeho významom.

Princíp : 	1. sú dané atómické pojmy

2. pomocou logických spojok „a“, „alebo, „nie“,...tvoríme

zložené pojmy-výrazy („veľka kladná odchýlka“, „veľka 		    derivácia odchýlky,....

3. význam sa dá modifikovať a bližšie špecifikovať cez

jazykové operátory „veľmi veľmi“, „veľmi“, „malo“, „menej“,

„malo“,...

Príklad Nech množina terminálnych symbolov je daná

VT=malý,ve¾ký,nie,a,alebo

Množina neterminálnych symbolov je označená Vn={V}.Táto množina obsahuje jediný pomocný signál označený ako „výraz“

Množina prepisovacích pravidiel P={P1,P2,...,P5}. Jednotlivé pravidlá sú v tvare :  P1:	V→VaV

P2:  V→ V alebo V

P3:	 V→ne V

P4:	 V→malý

P5 :  V→veľký

Postup riešenia :

Pri riešení vychádzame z počiatočného symbolu Z a posupnou aplikáciou prepisovacích pravidiel vytvoríme zložené výrazy „nie veľký alebo malý“ alebo „nie veľký a nie malý“.

Ako nájsť význam zloženého výrazu, ak poznáme význam základných pojmov ?

- význam jednotlivých pojmov je dané rozložením možnosti (fcia

príslušnosti)

- zložitejšie výrazy budú zodpovedať modifikovaným fcií príslušnosti

Z

Z

nie V

veľký

nie V

V

V

P3

P4

P3

P1

malý

veľký

nie V

V

V

P2

P5

P3

alebo

alebo

a

P4

P5

malý

Odvodzovací strom pre výraz         Odvodzovací strom pre výraz

„nie veľký alebo malý“			 „nie veľký a nie malý“

Príklad: Uvažujme regulovanú veličinu „tlak pary v kotli“ Množina pojmov pre vyjadrenie tlaku je napr.

P={podtlak, správny tlak, pretlak, podtlak alebo spravný tlak, podtlak a správny tlak, nie podtlak,...}

Predpokladajme ďalej, že ide o štrukturovanú a boolovkú premennú a že zložené výrazy budú generované bezkontextovou gramatikou s abecedami

VT={podtlak,správny tlak,pretlak},  VN={V}

Prepisovacie pravidlá sú:

P1: V= V alebo V

P4 : V = podtlak

P2 : V = V  a  V

P3 : V = nie V

P6 : V = pretlak



Podtlak

Správny tlak

1

Pretlak

0                 4         8       12      14      16



1

Podtlak

alebo správny tlak

4      8     12     14     16  			   P [kPa]

Význam jednotlivých pojmov pre tlak „podtlak, správny tlak

pretlak“

Význam výrazov podľa prvých troch pravidiel je:

M(V)→M(V)ÈM(V)

M(V)→M(V)ÇM(V)

M(V)→(M(V))´

Operátory ÈÇ interpretujeme ako max a min alebo ako ktorúkoľvek triangulárnu normu a konormu (t, s).

Význam pojmov lingvistickej premennej sa dá modifikovať použitím

jazykových operátorov (hedges)

Existuje veľa typov (HDG): „veľmi“, „veľa“, „viacmenej“, „asi“, „približne“

Zmana významu sa uskutočňuje použitím operácií s fuzzy operáciami :

- koncentrácia

- dilatácia

- zvýšenie kontrastu

Príklady:

Very (veľmi)                        M(veľmi A) = CON(A) = A2

veľmi A(x) = (A(x))2

More or less (viacmenej)   M(viacmenej) = DIL(A)

viacmenej A(x) = (A(x))1/2

Highly (značne)			značne A(x) = (A(x))1/3

Roughly (zhruba)			zhruba A(x) = DIL(DIL(A(x)))

Pokračovanie v príklade :

Uvažujme reguláciu tlaku }premenná tlak je štrukturovaná, boolovská,lingvistická). Množinu terminálnych symbolov rozšírime o „veľmi“ , množinu neterminálnych symbolov zmeníme na VN = { A,B,C,D,E,F} a použijeme tieto pravidlá:

P1:Z→A			P7 : C→D

P2:Z→Z alebo A		P8 : C→E

P1:Z→A			P9 : D→D veľmi D

P3 : A→B			P10 : E→veľmi E

P4 : A→A	a  B		P11 : D→nízky tlak

P5 : B→C			P12 : E→správny tlak

P6 : B→nie C		P13 : F→vysoký tlak

Ukažme si ako vyzerá derivačný strom  pre odvodenie výrazu >

V = “nie veľmi malý tlak alebo nie veľmi výsoký tlak“. Zmena významu

jednotlivých výrazov  je daná postupnosťou týchto krokov:

M(Z)→M(Z1) È M(A1)

M(Z1)→M(A2)			M(A1)→M(B1)

M(A2)→M(B2)			M(B1)→M(C3)´

M(B2)→M(C1)´			M(C3)→M(D3)

M(C1)→M(D2)			M(D3)→CON M(D3)

M(D1)→CON M(D1)		M(D3)→vysoký tlak(x)

M(D1)→malýtlak(x)

Vykonaním uvedených operácií dostaneme význam výsledného výrazu

M(V) = max{(1-malýtlak(x))2 , (1-(vysoký tlak(x))2}

Z

B1

B2

A2

A1

Z1

P2

alebo

nie C1

nie C2

D1

veľmi D1

D3

malý tlak

veľký tlak

veľmi D4

Obr. Generovanie zloženého pojmu „nie veľmi veľký tlak alebo nie veľmi malý tlak

a⇒b=min(1,1+b-a)