MODELOVANIE POTENCIÁLOVÝCH POLÍ POČÍTAČOVÝMI METÓDAMI.

(Felix Virsík, Rastislav Dosoudil)

Úlohy.

Pre učiteľom zadaný príklad urobte výpočet poľa pomocou počítačového systému pre modelovanie 	MEP:

1.	zadajte potrebné geometrické údaje

2.	zadajte potrebné fyzikálne údaje

3.	vygenerujte vhodnú trojuholníkovú sieť s dostatočným počtom uzlov a vypočítajte potenciál a

vektor intenzity poľa    pomocou počítačového systému MEP

4.	nakreslite sústavu ekvipotenciál a siločiar

5.	minimálne v troch zvolených bodoch (mimo uzlov siete!) poľa vypočítajte potenciál a vektor              intenzity poľa

6.	vypočítajte kapacitu a energiu.

Analýza úloh.

Analytické riešenie elektrických, magnetických, alebo prúdových polí (čiže určovanie priestorového rozloženia potenciálov, ekvipotenciálnych plôch a siločiar) je známe len pre niektoré teoretické prípady. Pri riešení praktických technických prípadov sa tieto postupy dajú použiť len zriedkakedy, a to ešte za predpokladu určitých zjednodušení, ako je napr. zanedbanie okrajových polí.

Pre riešenie technických prípadov sa preto používajú iné, experimentálne metódy, ako je napr. fyzikálne modelovanie (elektrolytická vaňa a pod.), ale aj matematické modelovanie. Do poslenej skupiny patria rôzne matematické, číslicové postupy, ktoré sú známe už pomerne dávno, ale sa nedokázali v praxi uplatniť. Vedú totiž k sústave tisíc, desaťtisíc aj viac (hoci aj milión) podmienkových rovníc, ktoré sa môžu riešiť napr. iteratívne. Výsledky jedného riešenia sústavy sa použijú ako vstupné hodnoty pre ďalšie, iteračné riešenie tej istej sústavy. Týchto iteračných riešení môže byť tiež niekoľko tisíc. Vstupné hodnoty pre prvé riešenie sa musia zvoliť. Za posledné riešenie považujeme tú iteráciu, pri ktorej výsledok riešenia je totožný (alebo menší ako dovolená odchýlka) s výsledkami predošlého riešenia.

Tieto číslicové, numerické metódy sú veľmi zdĺhavé tým, že vyžadujú veľký počet opakovaného riešenia vzťahu, ktorý je sám o sebe pomerne jednoduchý. Stačí si predstaviť napr. riešenie matice o rozmere 1000 x 1000, ktoré sa opakuje tisíckrát. Je zrejmé, že ručné počítanie takého príkladu jedným človekom vedie ku niekoľkým týždňom, mesiacom trvajúcej práci. Takáto numerická metóda sa dala použiť napr. pre maticu 10 x 10, čo ale nedávalo dostatočnú presnosť pre technické využitie. Niet divu, že sa takáto metóda v minulosti neuplatnila,    veď rýchlejším, a hlavne lacnejším sa ukázalo modelovanie fyzikálne.

Zavedením počítačov do praxe sa situácia čiastočne zlepšila. Až výkonnejšie počítače s väčšou rýchlosťou a s veľkou pamäťou otvorili cestu rozvoju počítačových programov pre numerické riešenie rôznych polí v dostatočne malou náročnosťou na čas. V teórii elektromagnetických polí sa numerické riešenie stalo dôležitým problémom a dnes sa hľadajú stále rýchlejšie, presnejšie, spoľahlivejšie, ale hlavne univerzálnejšie metódy s čo najpohodlnejšou obsluhou počítača. Odvodenie teoretického základu pre algoritmus a vývoj nového programu vyžaduje naďalej stovky až tisícky hodín. Samotné riešenie trvá dnes už len niekoľko sekúnd, neúmerne dlhšie trvá zadávanie samotného príkladu.

Modelovať môžeme pole len v presne vymedzenom, konečnom priestore, ktorý nazveme oblasťou riešenia. Pre zadaný príklad musíme preto určiť odpovedajúce prvky konečných rozmerov: elektródy, ako aj podoblasti, vyplnené vodivým, dielektrickým alebo magnetickým materiálom. Potom zvolíme oblasť riešenia pre daný príklad tak, aby obopínala všetky spomenuté prvky. Do tejto oblasti vložíme    potom myslenú priestorovú sieť,    ktorá vo svojich priesečníkoch vytvorí sústavu uzlov.    Najjednoduchšou je sieť pravouhlá s konštantnými vzdialenosťami medzi susednými    bodmi, a to vo všetkých troch smeroch.    Úlohou riešenia je výpočet    potenciálov a vektorov intenzity poľa v každom bode zvolenej siete.

Na obr.1 je znázornený jeden z týchto uzlov "0" a jeho 6 susedných uzlov "1" až "6" (vo všetkých smeroch

osí x, y a z). Vzdialenosti týchto bodov od bodu "0" sú d1 až d6. Môžeme si to predstaviť ako priestorový element oblasti, v strede ktorého je bod "0".

Ak predpokladáme, že tieto body sa nachádzajú napr. v podoblasti naplnenej dielektrikom, tak potom interpretáciou fyzikálnych zákonov pre dielektrikum a linearizáciou poľa v danom elementárnom priestore dostávame pre potenciál j0 vzťah, ktorému musí vyhovieť:

(1)

Obr. 1

S ohľadom na to, že vzájomné vzdialenosti uzlov vo zvolenej sieti sú počas výpočtu nemenné, môžeme vzťah (1) prepísať do zjednodušeného tvaru:

(2)

Podobné lineárne vzťahy dostaneme aj na rozhraní materiálov a na povrchu elektród, pričom len konštanty ki sa musia určiť inak, než ako to vyplýva pre vzťah (2) zo vzťahu (1). Ak napíšeme vzťah pre každý z N uzlov zvolenej siete pre danú oblasť riešeného príkladu, môžeme napísať maticu o rozmeroch NxN. Riešením tejto riedkej matice dostaneme hodnoty potenciálov vo všetkých N uzloch siete. Hodnoty týchto potenciálov vo väčšine uzlov nie sú zhodné s niektorou zvolenou hodnotou potenciálu ekvipotenciálnych plôch. Ak napr. hľadáme ekvipotenciálnu plochu pre potenciál jEP = 10 V, tak musíme v celej riešenej oblasti vyhľadať všetky uzly, na ktorých sme vypočítali potenciál 10 V, ale aj všetky dvojice susedných uzlov, z ktorých jeden má potenciál nižší a druhý potenciál vyšší ako 10 V. Lineárnou interpoláciou nájdeme pre každý takýto úsek súradnice bodu, ktorého potenciál je 10 V. Takto    nájdeme množinu bodov s potenciálom 10 V (uzly, aj body medzi uzlami), ktoré ležia na ekvipotenciálnej ploche potenciálu jEP = 10 V. Vhodné numerické alebo grafické znázornenie takýchto ekvipotenciálnych plôch môže viesť ešte k ďaľším    náročným výpočtom.

Spracovanie výsledkov.

Pre úlohy 4-6 obkreslite obrázky z počítača (v prípade možnosti ich vytlačte na tlačiarni) a opíšte vypočítané hodnoty.

Dodatok.

Program MEP - Modelovanie Elektrostatických Polí.

Je to jeden z programovacích systémov, ktorý využíva moderné poznatky z oblasti modelovania polí a má aj pomerne ľahko zvládnuteľný spôsob obsluhy. Program pritom nie je univerzálny; je použiteľný len pre riešenie rovinných, čiže dvojrozmerných polí. Rozumieme pod tým také polia, ktoré sa menia v závislosti na dvoch súradniciach, ale na tretej súradnici sú nezávislé, v jej smere sú stále. Sem patria v Kartézskej súradnicovej sústave napr. pole koaxiálneho kábla, alebo vo valcovej, prípadne v guľovej súradnicovej sústave polia rotačne symetrické. Pre riešenie uvedených prípadov sa používa sieť nie priestorová, ale rovinná, dvojrozmerná. Program MEP používa pre riešenie uvedených prípadov sieť nie pravouhlú s obdľžnikovými okami, ale modernejšiu sieť s trojuholníkovými okami. Tieto trojuholníky pritom nemusia mať rovnaký tvar a veľkosť. Sú veľmi výhodné lebo tam, kde je treba zvoliť uzly hustejšie (v oblastiach silných a nehomogénnych polí), môžu sa zvoliť trojuholníky menšie. Program MEP si túto trojuholníkovú sieť s nerovnomernou hustotou uzlov vygeneruje sám. Pre výpočet potenciálov v uzloch takto zvolenej siete, čiže pre riešenie riedkej matice, sa používa jedna z moderných numerických metód pre riešenie polí – metóda konečných prvkov. Maximálny počet uzlov je pritom 1600 a maximálny počet trojuholníkov je 3200.

Využitie vypočítaných potenciálov v jednotlivých uzloch je v programe MEP mnohostranné. Vie odvodiť a graficky znázorniť rôzne pohľady na riešené pole. Je zrejmé, že pre rovinné pole sa odvodzujú ekvipotenciálne čiary, nie plochy. Ich znázornenie v rovine je pochopiteľne pomerne jednoduché, sú to rovinné krivky. Program MEP vie graficky znázorniť nielen tieto ekvipotenciály, ale aj iné pohľady, ako sú napr. siločiary, vektory intenzity poľa v určitej sieti bodov, čiary s konštantnou intenzitou poľa, priebeh potenciálu alebo intenzity poľa na zvolenej priamke, vie vypočítať kapacity, energie a pod.

Obsluha programu MEP.

Program MEP je vlastne programovým systémom, pozostávajúcim z troch samostatných sekcií (programových jednotiek). Každá zo sekcií pracuje samostatne, pričom odovzdávanie dát z jednej sekcie do druhej sa robí pomocou dátových súborov, ktoré sa ukladajú do pamäte počítača. Jednotlivé sekcie programu pracujú so svojimi vstupnými aj výstupnými súbormi. Tieto sekcie sú:

a) preprocesor GENERACE SÍTE - vstupné dáta pre geometrický tvar elektród, celej oblasti riešenia a jej podoblastí sa môžu brať z uloženého súboru *.ING, alebo sa takýto nový súbor vytvorí pomocou ponúknutého menu; výstupný súbor s údajmi o vygenerovaných uzloch a trojuholníkoch siete má označenie *.EXG, súbor so všeobecnými údajmi o sieti (počet uzlov a trojuholníkov) *.MEU

b) procesor POISE - najprv sa vygeneruje súbor *.IPE, obsahujúci elektrické údaje zadania: permitivíta podoblastí, zadané napätia na elektródach, zadaná hustota náboja, okrajové podmienky a pod., pričom sa tento súbor môže vziať aj ako hotový z pamäti; procesor potom zostaví maticu z podmienkových vzťahov pre každý uzol vygenerovanej siete, vypočíta pre ne potenciál a intenzitu poľa, výsledky uloží do súboru *.EXP

c) postprocesor POSTPROCES - jeho vstupnými súbormi sú výstupné súbory *.MEU zo sekcie GENERACE SÍTE a *.EXP zo sekcie POISE; slúži na spracovanie výsledkov získaných riešením potenciálov a intenzít poľa v uzloch siete pomocou rôznych grafov (naznačené už v predošlej kapitole), alebo vypočítaním hodnôt ďaľších údajov.

Zadané hodnoty alebo výsledky riešenia (vrátane grafov a vypočítaných hodnôt) z každej sekcie sa dajú aj vytlačiť. Po zavolaní programu MEP sa prihlási riadiaci systém MEP a pomopcou menu ponúkne tri sekcie a uložené súbory:

Obr. 2

Sekcie sa musia vyvolávať pomocou tohoto menu v ľubovoľnom poradí. Predpokladá sa pritom, že v pamäti sú uložené pre každú sekciu vstupné súbory, ako je to znázornené na obr.3. V prípade, že sa má riešiť nový prípad, musí sa vstupný súbor *.ING vytvoriť v sekcii GENERACE SÍTE použitím klávesnice.

Obr. 3

Práca s jednotlivými sekciami sa ukončuje vždy cez menu voľbou návratu do systému MEP, ktorý sa ohlási vyššie uvedenou ponukou. Ukončenie práce so sytémom sa urobí voľbou poslednej z ponúkaných položiek.