TEÓRIA  AUTOMATICKÉHO  RIADENIA

Cvičenie č. 3a

Názov cvičenia: Kvalita regulácie v ustálenom stave regulačného obvodu a kvalita prechodných javov v regulačnom obvode.

Cieľ cvičenia: Určenie závislosti trvalej regulačnej odchýlky a kritérií kvality regulačného procesu od štruktúry a parametrov regulačného obvodu.

Úloha  č. 1 : Simuláciou pomocou programového systému MATLAB -SIMULINK určte k daným systémom

G(s) = Y(s)U(s) = K b2s2+b1s+1a3s3+a2s2+a1s+1 ,

pre dané štruktúry  PID regulátorov

GR(s)=r0+r1s+r−1s

a pre daný typ skoku riadiacej veličiny

W(s)=q!sq+1 wq ,

jednak trvalú regulačnú odchýlku

e(∞)=q! wq lims→0 sν−qsν+K     (ν=rád astatizmu, q=typ skoku)

ako aj číselné hodnoty kritérií kvality regulačného procesu

I=0∞[e(t)−e(∞)]dt     -    lineárna regulačná plocha

ISE=0∞[e(t)−e(∞)]2dt    -    kvadratická regulačná plocha

ITAE=0∞te(t)−e(∞)dt -   časom váhovaná absolútna reg. plocha

ich odčítaním zo simulovaných priebehov e(t), I(t), ISE(t) a ITAE(t) !

Parametre regulovaných systémov sú uvedené v Tab.1.

Parametre príslušných PID rgulátorov sú zapísané v Tab.2.

Vyhodnoťte výsledky simulácie z hľadiska kvality riadenia !

Tab. 1                     Parametre regulovaných systémov:

| č. | K | b2 | b1 | b0 | a3 | a2 | a1 | a0 | q | wq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |

Tab. 2          Parametre príslušných PID regulátorov + výsledky simulácie:

| č. | r0 | r1 | r-1 | # e(∞) | # I | # ISE | ## ITAE | Čas sim.[s] | Obr.č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | X | X | 10 | 1 |
| 2 | 9 | 0 | 0 |  |  | X | X | 2 | 2 |
| 3 | 99 | 0 | 0 |  |  | X | X | 0.2 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |  | X |  |  | 15 | 4 |
| 5 | 10 | 0 | 0 |  | X |  |  | 10 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0 |  | X |  |  | 10 | 6 |
| 7 | 9 | 0 | 0 |  | X |  |  | 10 | 7 |
| 8 | 99 | 0 | 0 |  | X |  |  | 10 | 8 |
| 9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |  | X |  |  | 40 | 9 |
| 10 | 2.3 | 1.5 | 1 |  | X |  |  | 40 | 10 |

Zobrazujte  veličiny: w(t), y(t), e(t), I(t), ISE(t), ITAE(t).

Nevypočítať hodnoty tých integrálnych kritérií, kde v Tab.2 je označenie „X“ !

Tab.2 skopírujte na novú wordovskú stranu a tam ju vyplňte !

Úloha č. 2: Pre systémy 1), 2) a 3) (Tab.1), ktorých prenosová funkcia je G(s)=K/(Ts+1), kde T=a1,  a pre príslušné r0 regulátory 1), 2) a 3)  (Tab.2), vypočítajte analyticky e(∞) a integrálne kritérium I (lin. reg. plocha) najprv so všeobecnými koeficientmi K a T a potom číselne.

TEÓRIA  AUTOMATICKÉHO  RIADENIA

Cvičenie č. 3b

Názov cvičenia: Kvalita regulácie v ustálenom stave regulačného obvodu a kvalita prechodných javov v regulačnom obvode.

Cieľ cvičenia: Určenie závislosti trvalej regulačnej odchýlky a kritérií kvality regulačného procesu od štruktúry a parametrov regulačného obvodu.

Úloha  č. 1 : Simuláciou pomocou progr. systému MATLAB-SIMULINK určte k daným systémom

G(s) = Y(s)U(s) = K b2s2+b1s+1a3s3+a2s2+a1s+1 ,

pre dané štruktúry  PID regulátorov

GR(s)=r0+r1s+r−1s

a pre daný typ skoku riadiacej veličiny

W(s)=q!sq+1 wq ,

jednak trvalú regulačnú odchýlku

e(∞)=q! wq lims→0 sν−qsν+K        (ν=rád astatizmu, q=typ skoku)

ako aj číselné hodnoty nasleduj[cich kritérií kvality regulačného procesu:

I=0∞[e(t)−e(∞)]dt     -    lineárna regulačná plocha

ISE=0∞[e(t)−e(∞)]2dt    -    kvadratická regulačná plocha

ITAE=0∞te(t)−e(∞)dt -   časom váhovaná absolútna reg. plocha

ich odčítaním zo simulovaných priebehov e(t), I(t), ISE(t) a ITAE(t) !

Parametre regulovaných systémov sú uvedené v Tab.1.

Parametre príslušných PID rgulátorov sú zapísané v Tab.2.

Vyhodnoťte výsledky simulácie z hľadiska kvality riadenia !

Tab. 1                        Parametre regulovaných systémov:

| č. | K | b2 | b1 | b0 | a3 | a2 | a1 | a0 | q | wq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |

Tab. 2       Parametre príslušných PID regulátorov + výsledky simulácie

| č. | r0 | r1 | r-1 | # e(∞) | # I | ## ISE | ITAE | Čas sim.[s] | Obr.č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5006 | 0.743 | X | X | 10 | 1 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.27 | X | X | 2 | 2 |
| 3 | 99 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | X | X | 0.2 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1.25 | 3 | 15 | 4 |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | X | 0.019 | 0.21 | 10 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.23 | 0.875 | 10 | 6 |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | X | 0.256 | 0.29 | 10 | 7 |
| 8 | 99 | 0 | 0 | 0.01 | X | 0.177 | 0.282 | 10 | 8 |
| 9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | X | 2.12 | 18.5 | 40 | 9 |
| 10 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | X | 1.25 | 6.23 | 40 | 10 |

Zobrazujte  veličiny: w(t), y(t), e(t), I(t), ISE(t), ITAE(t).

Nevypočítať hodnoty tých integrálnych kritérií, kde v Tab.2 je označenie „X“ !

Tab.2 skopírujte na novú wordovskú stranu a tam ju vyplňte !

Úloha č. 2: Pre systémy 1), 2) a 3) (Tab.1), ktorých prenosová funkcia je G(s)=K/(Ts+1), kde T=a1,  a pre príslušné r0 regulátory 1), 2) a 3)  (Tab.2),  vypočítajte analyticky e(∞) a integrálne kritérium I (lin. reg. plocha) najprv so všeobecnými koeficientmi K a T a potom číselne !