FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU BRATISLAVA

KATEDRA AUTOMATIZOVANÝCH SYSTÉMOV RIADENIA

Zadanie zo SNLS

Autor : Peter Malý

Termín vypracovania : letný semester 1998/99

# Simulácia prechodovej charakteristiky

Prechodovú charakteristiku som zmeral zaťaženú šumom a pomocou  12 bitového A/D prevodníka. Skoková zmena zodpovedala zmene riadiaceho zásahu z hodnoty U1 na U2. V sústave je nestabilný kladný reálny pól, ktorý spôsobuje nestabilitu zadanej sústavy ako to ukazuje nasledujúci obrázok.

Sústava má charakter integrátora a tak nie je možné určiť statické zosilnenie sústavy.

# Voľba náhrady prechodovej charakteristiky

Pri zisťovaní vhodnej náhrady prechodovej charakteristiky som vybral z pôvodnej prechodovej charakteristiky vybral počiatočný úsek, čiastočne stabilizovaný PID regulátorom. Na základe takto získaných hodnôt som určil nasledujúce parametre.

| náhrada i2td | náhrada i2t1 |
| --- | --- |

Identifikácia parametrov pre sústavu

| i2td | Ks =0.0125 | Td =0.3800 |
| --- | --- | --- |
| i2t1 | Ks =1.3109e-005 | T1 =0.1257 |

Nasledujúca simulácia ukazuje vhodnosť náhrady v porovnaní so skutočnou prechodovou charakteristikou a upravenou prechodovou charakteristikou ( upravenou pomocou PID regulátora )

# Oblasť povolených žiadaných stavov

V otvorenom regulačnom obvode nemá v mojom prípade nemá zmysel uvažovať, pretože má charakter dvojitého integrátora. Ak by však obvod mal pracovať bez obmedzenia akčného zásahu a absolútna hodnota vstupnej poruchy by bola menšia ako (U2- U1)/4=0.7, potom akčný zásah sa môže pohybovať v rozmedzí

U2-0.7=1.1 a

U1+0.7=-0.3, t.j. akčný zásah u patrí do intervalu < -0.3 , 1.1. >

# Návrh diskrétneho časovo optimálneho regulátora

Pri návrhu regulátora som použil náhrady i2td a i2t1 v regulačnom obvode

Simuláciou som dosiahol nasledujúce prechodové charakteristiky uzavretého regulačného obvodu pre póly 1=0.96 a 2=0.96. Testoval som aj iné póly. Čím viac sa približovali 0, tým bol obvod nestabilnejší. V podstate až pre póly takmer hranici stability obvod bol schopný sa ustáliť aj keď s trvalou regulačnou odchýlkou v oboch prípadoch. Zmenšovaním pólu 2 sa prechodový dej zrýchľoval, ale pri ustálení mal tendenciu kmitať v okolí ustálenej hodnoty.

| I2Td | I2T1 |
| --- | --- |

Daný regulačný proces som odsimuloval aj pre rozdelenie dynamiky do priamej a spätnej väzby. Ako ukazuje simulácia v oblasti ustálenej hodnoty nie je zmena, len nábeh sústavy má iný charakter. Keď bola v priamej väzbe sústredená celá dynamika prejavil sa vplyv sústavy štvrtého rádu.

# Doplnenie obvodu o rekonštrukciu a kompenzáciu poruchy

Ako vhodná kompenzácia a v podstate jediná realizovateľná sa ukázala pasívna kompenzácia. Dosiahol som s ňou odstránenie trvalej regulačnej odchýlky pôvodného diskrétneho časovo optimálneho regulátora. Na schéme je zrejmá realizácia kompenzácie poruchy.

Kvalitu výsledného riešenia ukazuje simulácia. Prechodový dej sa zrýchlil a je bez preregulovania.

Keď som do obvodu zaradil vstupnú poruchu jej vplyv obvod odstránil ako to ukazuje nasledujúca simulácia. Porucha  bola v čase 15 s amplitúdou 0.8.

# Vplyv šumu na regulačný obvod

Simuláciami som otestoval citlivosť regulačného obvodu na šum pri meraní výstupnej hodnoty. Aj pri zmene dynamiky v priamej vetve sa vplyv šumu s amplitúdou Aš=0,01 neprejavil. Zmenu pólov som neuvažoval z dôvodov uvedených v predchádzajúcej kapitole. Pre porovnanie som výsledky zoradil do tabuľky.

| Dynamika v priamej vetve |  |  |
| --- | --- | --- |
| V priamej vetve dynamika druhého rádu |  |  |
| V priamej väzbe dominantná časová konštanta |  |  |